# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：马铃薯淀粉加工废水中沼气回收利用技术研究与示范

建设单位（盖章）：承德泓辉双合淀粉有限公司

编制日期：2024年11月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 马铃薯淀粉加工废水中沼气回收利用技术研究与示范 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2409-130828-89-01-264549 |  |  |
| 建设单位联系人 | 李磊 | 联系方式 | 1839570**** |
| 建设地点 | 河北省承德市围场满族蒙古族自治县半截塔镇什八克村 |  |  |
| 地理坐标 | （117度25分33.711秒，41度56分46.861秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | D4330 热力生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业-91热力生产和供应业 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 围场满族蒙古族自治县数据和政务服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 围数政备变字〔2024〕50号 |
| 总投资（万元） | 170 | 环保投资（万元） | 15 |
| 环保投资占比（%） | 8.8 | 施工工期 | 2个月 2024年11月-2024年12月 |
| 是否开工建设 | ☑否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | / |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |

| 规划情况 | 河北围场经济开发区总体规划（2023-2035年） |
| --- | --- |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《河北围场经济开发区总体规划（2023-2035年）环境影响报告书》 召集审查机关：河北省生态环境厅 审查文件名称：关于《河北围场经济开发区总体规划（2021-2035年）环境影响报告书》的审查意见 审查文号：冀环环评函〔2023〕1602号 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、规划符合性分析 根据《河北围场经济开发区总体规划（2023-2035年）》，规划形成“三区一轴多组团”珠链式空间布局；“三区”指北部经济活跃区（区块1）、中部科教研学区（区块2）和南部现代工业商贸物流区（区块3）。 “一轴”指沿G111和S254连接而成的发展轴线。 “多组团”指根据现状产业分布及规划发展，形成的包括农产品医药加工产业组团、汽贸货运产业组团、林木加工产业组团、智慧物流产业组团、科教研学产业组团、食品医药产业组团、新材料产业组团、物流工贸产业组团和智能制造产业组团形成的多个功能组团。 北部经济活跃区又分为农产品医药加工产业组团、汽贸货运产业组团、林木加工产业组团、智慧物流产业组团。 拟建项目位于围场满族蒙古族自治县半截塔镇什八克村，属于北部经济活跃区-农产品医药加工产业组团。 （1）规划符合性分析 根据经济开发区供热规划，规划开发区采用以区域供热设施及分布式燃气锅炉供热为主的供热结构，近期使用其它能源供热为补充；规划农产品医药加工产业组团设置集中供热，热源为2台40吨的燃煤锅炉。 承德泓辉双合淀粉有限公司11t/h及4t/h生物质沼气两用锅炉各1台，根据规划环评，集中供热实施后，现有两台锅炉转为备用。因此，在薯类产品集中生产季以及集中供暖期等园区热源厂集中供热期间，企业所在片区均为集中供热，承德泓辉双合淀粉有限公司现有两台锅炉无法使用，导致沼气资源无法消纳，造成沼气资源浪费，因此本项目新增2t/h沼气锅炉对沼气进行资源化利用。同时，沼气锅炉属于规划环评中所提出的分布式燃气锅炉。 - 开发区产业布局规划示意图 （2）土地利用规划： 项目所在地 - 项目选址与开发区土地利用规划关系示意图 根据开发区总体规划，项目占地范围土地利用规划为工业用地，项目的建设不改变土地性质，项目用地符合《河北围场经济开发区总体规划（2023-2035年）》。 2、规划环境影响评价符合性分析 项目与《河北围场经济开发区总体规划（2023-2035年）环境影响报告书》中开发区总体生态环境准入清单符合性分析见下表。 - 项目与开发区总体生态环境准入清单符合性分析 清单类型; 准入要求; 符合性分析. 空间布局约束; 在公路两侧建筑控制线范围内，禁止建设除附属设施外的其他永久性建筑物、构筑物和设施；禁止在规划绿地范围内开展与绿地无关的建设活动；禁止违规占用河道管理范围及国家重点公益林；; 本项目不新增占地，不占用公路两侧建筑控制线、规划绿地和河道管理范围及国家重点公益林. 涉风险物质企业应在建设项目环评、安评阶段进一步详细论证其风险状态下的影响范围，新增风险源的大气毒性终点浓度-1范围内不得有常驻居民，具体控制距离根据项目环评的风险分析结论确定；; 本项目涉及的风险物质为沼气，经Q值计算可知，Q＜1，为简单分析，项目运营后将严格按照本环评提出的风险防范措施进行管理. 开发区位于弱包气防护性能区，入区企业应按照污染物类型、污染控制难易程度等设置重点防渗区或一般防渗区；; 本项目对锅炉房地面进行一般地面硬化；对厂区道路等区域进行一般地面硬化. 污染物排放管控; 污染物排放： 废气：污染物允许排放量：颗粒物99.566t/a、二氧化硫84.012t/a、氮氧化物183.142t/a、VOCS341.411t/a、氨4.347t/a、硫化氢0.125t/a、甲醛1.872t/a、酚类0.641t/a；存量源削减量：颗粒物0.558t/a、二氧化硫5.879t/a、氮氧化物7.951t/a、VOCS69.239t/a；新增源控制量：颗粒物76.575t/a、二氧化硫70.031t/a、氮氧化物143.904t/a、VOCS254.265t/a，氨4.206t/a、硫化氢0.113t/a、TVOC30.654t/a、甲醛1.553t/a、酚类0.472t/a。 废水：污染物允许排放量：COD134.338t/a、氨氮13.434t/a、总磷1.343t/a、汞0.003t/a、砷0.269t/a、氰化物1.343t/a；存量源削减量：COD49.269t/a、氨氮4.927t/a、总磷0.493t/a、汞0.001t/a、砷0.098t/a、氰化物0.492t/a；新增源控制量： COD85.069t/a、氨氮8.507t/a、总磷0.851t/a、汞0.002t/a、砷0.171t/a、氰化物0.851t/a 碳排放及强度：碳排放强度0.723t/万元工业增加值； 污染物排放强度： 淀粉工业（待最新清洁生产或行业政策发布后，按最新要求实施）：废水产生量（末端处理前）≤4.0m3/t；化学需氧量产生量（末端处理前）≤24kg/t；氨氮产生量（末端处理前）≤0.24kg/t。 白酒工业（待最新清洁生产或行业政策发布后，按最新要求实施）：废水产生量（末端处理前）≤18m3/kL（清香型）、≤24m3/kL（浓/酱香型）；化学需氧量产生量（末端处理前）≤100kg/kL（清香型）、≤120kg/kL（浓/酱香型）；BOD5产生量（末端处理前）≤55kg/kL（清香型）、≤65kg/kL（浓/酱香型）；固态酒糟（末端处理前）≤5t/kL（清香型）、≤7t/kL（浓香型）、≤9t/kL（酱香型）。; 本项目颗粒物排放量0.039t/a，二氧化硫0.069t/a，氮氧化物0.265t/a，COD0.011t/a，远小于新增源控制量. 现有源提标升级改造及新增源排放标准要求： ①污染治理水平应满足排污许可证申请核发技术规范相关行业要求的可行技术； ②严格执行区域大气污染物特别排放限值（无特别排放限值的除外），其中锅炉执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020），水泥制品行业执行《水泥工业大气污染物超低排放标准（DB13/2167-2020）》；工业炉窑废气执行河北省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）要求，涉VOCs排放工业企业污染物排行应达到河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关排放标准要求； ③开发区进一步提高对VOCS排放的管控，切实保障VOCS废气稳定达标排放； ④鼓励排污单位实施生产工艺提升改造、治理设施提标改造、清洁能源替代等重点减排工程; ①本企业已取得排污许可证； ②本项目锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020） ③不涉及； ④不涉及。. 开发区内各企业污水需通过自建污水处理设施处理满足行业相关要求后排入集中污水处理; 本项目废水经自建污水处理站处理后满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准排入蚁蚂吐河. 涉及含重金属生产废水企业应在车间配套建设废水处理措施，确保车间排放口一类污染物达标; 项目行业不属于重金属行业。. 环境风险防控; 涉及有毒有害、易燃易爆物质的新建、改扩建项目，严控准入要求，设置危险品泄漏自动报警系统。入区项目应做好应急预案的制定、备案、修订等工作，严格落实各项环境风险防范措施和污染应急预案，加强风险事故情况下的环境污染防范措施和应急处置，并定期进行演练。; 项目企业已编制《环境风险应急预案》，并取得备案，成立应急组织机构，定期开展应急演练。. 合理布置产生有害因素的生产单元，入区项目选址需满足环境风险预测有毒有害物质毒性浓度1范围内无敏感点; 不涉及. 严格落实建设项目环评及其批复、规划环评及其批复文件要求的环境风险防范措施; 本项目运营期将严格落实环评及其批复、规划环评及其批复文件要求的环境风险防范措施. 产生危险废物的单位应当按照国家有关规定制定危险废物管理计划，建立危险废物管理台账，如实记录危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等信息，危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置等有关信息应当通过固体废物管理信息系统进行申报，确保实现闭环管理，鼓励采用电子地磅、视频监控、电子标签等集成智能监控手段，推动实现危险废物全过程监控和信息化追溯，做到全过程监管; 本项目危险废物临时贮存于危废间内，定期交由承德双然环保科技有限公司运输处置；并建立危废管理台账和危废管理计划. 各企业做好分区防渗，强化土壤及地下水环境监管; 本项目不涉及土壤及地下水污染途径. 严格落实规划环评及其批复文件制定的环境风险防范措施; 本项目严格落实规划环评及其批复文件制定的环境风险防范措施. 限制建设排放《有毒有害水污染物名录》、《有毒有害气体大气污染物名录》中所列有毒有害污染物的项目。限制建设《环境保护综合名录》中“高污染、高环境风险”产品与工艺装备。; 不涉及. 资源开发利用要求; 规划入区项目采用资源利用率高、污染物产生量小的清洁生产技术、工艺和设备，单位产品物耗、能耗、水耗、资源综合利用和污染物排放量等指标达到清洁生产先进水平。; 无本行业清洁生产指标. 开发区土地资源上线（工业用地282.33hm2）、地下水资源上线（374.063万m3/a）、能源利用上线（综合能耗10.8737万tec）; 本项目不新增占地，利用现有占地进行建设. 新建耗煤项目应严格执行煤炭减量替代；在建耗煤项目年煤炭消耗量应满足河北省发展和改革委员会节能中心下达的要求; 不涉及. 入区项目应符合水资源管理制度的要求; 本项目符合水源管理制度要求. 开发区新入驻项目（淀粉企业、白酒企业）取水量应达到《清洁生产标准淀粉工业》（HJ/T445-2008）、《清洁生产标准白酒制造业》（HJ/T402-2007）中二级及以上标准要求，即淀粉工业取水量≤4.5m3/t，白酒（清香型）工业取 水量≤20t/kL、白酒（浓/酱香型）工业取水量≤30t/kL。（待最新清洁生产或行业政策发布后，按最新要求实施）; 本企业为现有企业. 其他; 严格落实国家、河北省及承德市最新产业目录准入要求; 本项目符合最新产业目录准入要求. 原则上禁止建设不符合开发区产业发展方向或上下游产业的项目; 本项目符合开发区产业发展方向. 禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目; 不涉及. 开发区入园项目严格遵守规划产业布局及用地布局要求; 本项目不新增占地，利用现有占地进行建设. 开发区入园项目应充分考虑环境保护要求，控制好与周边敏感点之间的防护距离; 本项目不新增占地，利用现有占地进行建设，与周边敏感点之间较远. 严格落实最新规划环评及其批复文件制定的环境准入要求; 本项目符合规划环评及其批复的环境准入要求. 综上所述，项目符合《河北围场经济开发区总体规划（2023-2035年）环境影响报告书》中的要求。 3、规划环境影响评价结论及审查意见符合性分析 河北省生态环境厅关于《河北围场经济开发区总体规划（2023-2035年）环境影响报告书》的审查意见（冀环环评函〔2023〕1602号）指出，“严格环境准入条件，落实生态环境准入要求。落实《报告书》提出的开发区生态环境准入要求和现有企业环境管理要求；严格落实地表水环境减缓对策及措施，进一步降低规划实施对地表水的影响；推进区域水资源集约节约利用，逐步增加再生水使用比例，严格控制新水用量；强化现有及入区企业污染物及碳排放控制要求，促进开发区产业转型升级与生态环境保护、人居环境安全相协调。” 项目建设符合开发区生态环境准入要求和现有企业环境管理要求，项目产生的废水经本公司污水处理站处理后排入蚁蚂吐河，出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准，符合园区审查意见。 |

| 其他符合性分析 | 1．项目与《市场准入负面清单（2022年版）》符合性分析： 根据“国家发展改革委商务部关于印发《市场准入负面清单（2022年版）》的通知（发改体改规[2022]397号）”，应严格落实“全国一张清单”管理要求，坚决维护市场准入负面清单制度的统一性、严肃性和权威性，确保“一单尽列、单外无单”。按照党中央、国务院要求编制的涉及行业性、领域性、区域性等方面，需要用负面清单管理思路或管理模式出台相关措施的，应纳入全国统一的市场准入负面清单。产业结构调整指导目录、政府核准的投资项目目录纳入市场准入负面清单，地方对两个目录有细化规定的，从其规定。地方国家重点生态功能区和农产品主产区产业准入负面清单（或禁止限制目录）及地方按照党中央、国务院要求制定的地方性产业结构禁止准入目录，统一纳入市场准入负面清单。 （1）禁止准入负面清单符合性分析 根据《市场准入负面清单（2022年版）》，禁止准入类共6项，涉及生态环境保护的3项，符合性见下表。 - 项目与《市场准入负面清单（2022年版）》符合性分析情况一览表 项目号; 禁止或许可事项; 事项编码; 禁止或许可准入措施描述; 工程符合性分析. 一、禁止准入类. 1; 法律、法规、国务院决定等明确设立且与市场准入相关的禁止性规定; 100001; 法律、法规、国务院决定等明确设立，且与市场准入相关的禁止性规定（见附件）; 对照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），项目的行业类别属于：D4330热力生产和供应，经查阅与市场准入相关的禁止性规定，项目不属于禁止类。. 2; 国家产业政策明令淘汰和限制的产品、技术、工艺、设备及行为; 100002; 《产业结构调整指导目录》中的淘汰类项目，禁止投资；限制类项目，禁止新建禁止投资建设《汽车产业投资管理规定》所列的汽车投资禁止类事项; 项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的允许类项目，并且已取得围场满族蒙古族数据和政务服务局出具的备案文件（围数政备变字〔2024〕50号），符合产业政策要求。. 3; 不符合主体功能区建设要求的各类开发活动; 100003; 地方国家重点生态功能区产业准入负面清单（或禁止限制目录）、农产品主产区产业准入负面清单（或禁止限制目录）所列有关事项; 项目建设符合承德市人民政府关于发布《承德市生态环境分区管控准入清单（2023年版）》的通知，符合主体功能区建设要求。. （2）许可准入负面清单符合性分析 经查阅《市场准入负面清单（2022年版）》中许可准入负面清单可知，共有21大类许可准入类项目，项目的行业类别属于：D4330热力生产和供应，不在21大类许可准入类项目之中，不属于许可准入类项目。 项目所属行业类别为“热力生产和供应”，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目不属于其规定的“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”项目，因此，项目属于“允许类”项目；同时，项目已于2024年9月30日取得了围场满族蒙古族数据和政务服务局出具的《企业投资项目备案信息》，备案编号：围数政备变字〔2024〕50号，项目符合国家有关法律、法规和政策的规定。 （3）符合性分析结论 综上所述，项目不属于《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类和许可准入类项目。 2．“三线一单”符合性分析 （1）项目与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环境保护部文件：环环评[2016]150号）符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环境保护部文件：环环评〔2016〕150号）进行项目“三线一单”符合性分析，简述如下： - 项目与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》符合性分析情况一览表 序号; 分析内容; 企业情况; 评估结果. 生态保护红线; 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批技改工业项目和矿产开发项目的环评文件。; 根据承德市生态保护红线成果，本项目不在生态保护红线范围内，距离项目最近生态保护红线位于厂区西南方向2106m，关系图详见附图。; 符合. 环境质量底线; 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。; 根据《关于2023年12月份全市空气质量预警监测结果的通报》（承气领办〔2024〕12号）中附件2中承德市大气常规污染物数据围场满族蒙古族自治县常规大气污染物均达标，属于达标区。项目运营期主要产生废气为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物；项目运营期采取相应措施后可达标排放，不会突破项目所在地环境空气质量底线的要求；流经项目区域内的河流为蚁蚂吐河，，最终汇入伊逊河，2023年河流域总体水质状况为优，项目锅炉废水经自建污水处理站处理，《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后排入蚁蚂吐河，不会突破项目所在地地表水环境质量底线的要求；本项目厂区地面均已硬化，对土壤及地下水无污染途径，不会突破土壤及地下水环境质量底线。; 符合. 资源利用上线; 资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上限，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和防护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。; 本项目用电量30672kW·h/a，新增用水650.38m3/a，由自备水井供给；企业利用现有用地，不新增占地，不涉及突破资源利用上线。; 符合. 负面 清单; 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。; 根据国家发展改革委商务部关于印发《市场准入负面清单（2022年版）》，本项目属于D4330热力生产和供应，不属于许可准入类项目。; 符合. （2）项目与《承德市生态环境分区管控准入清单（2023年版）》符合性分析 A.生态空间总体要求符合性 - 项目位于围场满族蒙古族自治县半截塔镇什八克村，中心位置地理坐标：E117°25′33.711″，N41°56′46.861″，项目不在生态保护红线范围内，距离项目最近生态保护红线位于项目东西南侧1582m；项目选址不属于自然保护地管控范围；项目选址不属于一般生态空间范围。 - 项目与一般生态空间位置关系示意图 b.水环境总体要求符合性 - 项目与承德市生态环境分区管控-水环境总体要求符合性分析如下表。 - 承德市生态环境分区管控-水环境总体要求符合性分析一览表 维度; 管控要求; 项目符合性分析; 结论. 空间布局约束; 1、饮用水源地保护区应遵循《河北省水资源管理条例》、《河北省水污染防治条例》等相关法律法规规定要求。; 项目不涉及饮用水源地保护区。; 符合. 2、新建企业原则上均应建在工业集聚区。推进现有企业向依法合规设立、环保设施齐全、符合规划环评要求、满足水法律法规规定的工业集聚区集中，明确涉水工业企业入园时间表；确因不具备入园条件需原地保留的涉水工业企业，明确保留条件，其中直排环境企业应达到排入水体功能区标准。; 项目位于围场县经济开发区内。. 3、各产业集聚区内应限制建设不符合产业定位的项目。; 项目符合开发区产业定位。. 4、禁止向水域倾倒工业废渣、城市垃圾、粪便及其它废弃物。; 项目固体废物均妥善处置，不涉及向水域倾倒。. 5、科学划定禁养区、限养区，禁止在禁养区内新建、改扩建各类畜禽养殖场，现有项目应限期搬迁。; 项目不属于养殖类项目。. 6、新建冶金、电镀、有色金属、化工、印染、制革、原料药制造等企业，原则上布局在符合产业定位的园区，其排放的污水由园区污水处理厂集中处理。; 项目不属于冶金、电镀、有色金属、化工、印染、制革、原料药制造等项目。. 7、一般工业固体废物贮存场、填埋场不得选在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内，应避开活动断层、溶洞区、天然滑坡或泥石流影响区以及湿地等区域，不得选在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡，以及国家和地方长远规划中的水库等人工蓄水设施的淹没区和保护区之内。; 项目不属于一般工业固体废物贮存场、填埋场。. 污染物排放管控; 1、禁止建设不符合国家产业政策和行业准入条件的工业项目。; 项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的允许类项目，已取得围场满族蒙古族自治县数据和政务服务局出具的备案文件（围数政备变字〔2024〕50号），符合产业政策要求; 符合. 2、现有及新建企业污染排放应满足排污可证要求。未发放排污许可证工业企业满足行业排放标准与总量控制要求。规定期限内未获得排污许可证的企业应关停退出。; 项目污染物排放满足行业排放标准与总量控制要求. 3、造纸、焦化、氮肥、石油化工、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等“十大”重点行业，新建、改建、扩建项目实行新增主要污染物排放倍量替换。; 项目不属于：“造纸、焦化、氮肥、石油化工、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等“十大”重点行业”. 4、新建污水处理设施及其配套管网应同步设计、同步建设、同步投运。纳管企业应当防止、减少环境污染和生态破坏，按照国家有关规定申领排污许可证，持证排污、按证排污，对所造成的损害依法承担责任。一是按照国家有关规定对工业污水进行预处理，相关标准规定的第一类污染物及其他有毒有害污染物，应在车间或车间处理设施排放口处理达标；其他污染物达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。二是依法按照相关技术规范开展自行监测并主动公开污染物排放信息，自觉接受监督。属于水环境重点排污单位的，还须依法安装使用自动监测设备，并与当地生态环境部门、运营单位共享数据。三是根据《污水处理费征收使用管理办法》（财税〔2014〕151 号）、委托处理合同等，及时足额缴纳污水处理相关费用。四是发生事故致使排放的污水可能危及污水处理厂安全运行时，应当立即启动应急预案，采取应急措施消除危害，通知运营单位并向生态环境部门及相关主管部门报告。; 项目不涉及。. 5、新建、改建、扩建污水处理项目环境影响评价，要将服务范围内污水调查情况作为重要内容。; 项目不属于污水处理项目。. 6、一般工业固体废物贮存场、填埋场的选址、建设、运行、封场、土地复垦等过程的环境保护要求，以及替代贮存、填埋处置的一般工业固体废物充填及回填利用环境保护要求应执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。; 项目不属于一般工业固体废物贮存场、填埋场。. 7、新建危险废物填埋场的建设、运行、封场及封场后环境管理过程的污染控制，现有危险废物填埋场的入场要求、运行要求、污染物排放要求、封场及封场后环境管理要求应满足《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2019）。; 项目不属于危险废物填埋场。. 8、将潮河干流流经的古北口镇、高岭镇、太师屯镇、黄旗镇、土城镇、大阁镇、南关蒙古族乡、胡麻营镇、黑山咀镇、天桥镇、虎什哈镇、付家店满族乡、巴克什营镇等乡镇划为重点化肥农药减量区，其他区域划为一般化肥减量区。2025 年底前，流域内化肥农药施用总量降低20%以上。; 项目不涉及潮河干流。. 9、2025年，承德市化学需氧量重点工程减排量1.27 万吨、氨氮重点工程减排量0.041 万吨。; 项目工程不属于重点工程。. 环境风险防控; 1、限制建设《环境保护综合名录》（2021年版）中“高污染、高环境风险”产品与工艺装备。; 项目不涉及“高污染、高环境风险”产品与工艺装备; 符合. 2、限制建设排放《有毒有害水污染物名录》中所列有毒有害污染物的项目。; 项目不涉及有毒有害污染物的排放。. 3、矿山企业及尾矿库的运营和管理单位应当加强环境规范化管理，对原料和堆场采取防渗、防风和防洪等措施，防止污染滦河、潮河水环境，尾矿库闭库后应当及时复垦。; 项目企业不属于矿山企业。. 4、滦河、潮河流域内从事旅游、运动娱乐项目的经营者应当配备污染物、废弃物的收集和处理设施，防止对水质的污染。; 项目不属于旅游、运动娱乐项目。. 资源利用效率; 1.到2025 年，城市建成区基本实现污水全收集、全处理，县级城市建成区全面消除黑臭水体，建制镇污水收集处理能力明显提升，城市、县城平均污泥无害化处理率保持在97%以上。; 项目不位于城市建成区; 符合. 2.到2025年，化肥、农药施用量保持零增长，畜禽粪污综合利用率达85%以上，基本实现废旧农膜全回收。; 项目不涉及化肥、农药的使用，不涉及畜禽粪污。. c.大气环境总体要求符合性 - 项目与承德市生态环境分区管控-大气环境总体要求符合性分析如下表。 - 承德市生态环境分区管控-大气环境总体要求符合性分析一览表 维度; 管控要求; 项目符合性分析; 结论. 空间布局约束; 1.各产业集聚区应限制建设不符合产业聚集区定位的项目。; 项目符合开发区产业定位; 符合. 2.禁止在工业企业和产业集聚区大气污染防护距离内建设居住、学校、医院等环境敏感项目。对城市建成区内重污染企业、不符合安全防护距离和卫生防护距离的危化企业实施有序搬迁改造或依法关闭。引导重点行业向环境容量充足、扩散条件较好区域布局。; 项目不需设大气环境防护距离；项目不位于城市建成区；项目行业不属于重点行业。. 3.依法依规划定实施移动源低排放控制区，制定中心城区重型柴油货车绕行方案划定绕行路线，减少重型货车穿城。; 项目不位于中心城区。. 污染物排放管控; 1.严格执行河北省生态环境准入要求，禁止建设不符合国家产业政策和行业准入条件的工业项目。; 项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的允许类项目，已取得围场满族蒙古族自治县数据和政务服务局出具的备案文件（围数政备变字〔2024〕50号），符合产业政策要求; 符合. 2.现有及新建企业污染排放应满足排污许可证要求。未发放排污许可证工业企业满足行业排放标准与总量控制要求。规定期限内未获得排污许可证的企业应关停退出。; 项目污染物排放满足行业排放标准与总量控制要求. 3.巩固钢铁、水泥、焦化等重点行业和燃煤锅炉超低排放改造成效。以重点区域、高排放企业为重点，实施“一厂一策”企业减排工程，提升工业企业污染防治水平，促进企业绩效评价“晋B 升A”。; 项目行业不属于钢铁、水泥、焦化等重点行业，项目不涉及燃煤锅炉。. 4.严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准，加大重点行业低效和过剩产能压减力度，淘汰4.3 米焦炉，关停部分1000立方米以下高炉和100吨以下转炉。; 项目不涉及。. 5.现有、新改扩建医药制造工业、石油炼制工业、石油化学工业、有机化工业、炼焦工业、钢铁冶炼和压延加工业、木材加工业、家具制造业、交通运输设备制造业、表面涂装业、印刷工业项目挥发性有机物排放应满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/ 2322-2016）要求，现有项目应限期完成升级改造。 现有、新改扩建钢铁工业项目执行《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/ 2169-2018）要求。 现有、新改扩建水泥工业项目执行《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/ 2167-2020）要求。 现有、新改扩建平板玻璃工业项目执行《平板玻璃工业大气污染物超低排放标准》（DB13/ 2168-2020）要求。 现有、新改扩建非发电锅炉执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/ 5161-2020）要求，现有项目应限期完成升级改造。 现有、新改扩建陶瓷工业项目执行《陶瓷工业大气污染物排放标准》（DB13∕ 5214-2020）要求。 现有、新改扩建燃煤电厂项目执行《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB13/ 2209-2015）要求。 现有、新改扩建生物和化学制药行业项目挥发性有机物与恶臭气体污染执行《生物和化学制药行业挥发性有机物与恶臭气体污染控制技术指南》（DB13/T 5363-2021）要求。 现有、新改扩建青霉素类制药企业或生产设施建设项目挥发性有机物与和恶臭特征污染物排放执行《青霉素类制药挥发性有机物和恶臭特征污染物排放标准》（DB13/ 2208-2015）要求。; 项目不属于：“医药制造工业、石油炼制工业、石油化学工业、有机化工业、炼焦工业、钢铁冶炼和压延加工业、木材加工业、家具制造业、交通运输设备制造业、表面涂装业、印刷工业项目、钢铁工业项目、水泥工业项目、平板玻璃工业项目、非发电锅炉、陶瓷工业项目、燃煤电厂项目、生物和化学制药行业项目、青霉素类制药企业或生产设施建设项目”等项目。. 6.有序推动合法生产露天矿山综合治理，对标现代化矿山开采模式，推动矿山资源规范开采、集约开采、绿色开采。严格落实矿产资源开采、运输和加工过程防尘、除尘措施，各种物料入棚进仓，运输通道硬化防尘，进出车辆苫盖冲洗，开采、加工作业区污染物达标排放。; 项目不涉及矿产资源开采. 7.建筑施工严格贯彻《河北省扬尘污染防治办法》《河北省施工场地扬尘排放标准》《河北省建筑施工扬尘防治强化措施18条》，压实企业主体责任，建筑施工现场落实“六个百分之百”和“两个全覆盖”，强化督查执法，对扬尘管控不到位的，依法予以严惩，对建筑市场主体的不良行为信息依法依规纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入“黑名单”。; 项目严格按照《河北省建筑施工扬尘防治标准》等要求进行建设施工。. 8.深入实施清洁柴油车（机）行动，基本淘汰国一及以下排放标准或使用15 年以上的工程机械，具备条件的更换国三及以上排放标准的发动机。全面实施非道路移动机械第四阶段排放标准，落实非道路移动机械使用登记管理制度，对超标排放车辆全链条环境监管。严格执行国六车用乙醇汽油质量标准，加强劣质油品整治，坚决取缔黑加油站（点）、黑油罐车。; 项目不涉及车辆运输. 9.大力开展国土绿化，实施城镇裸露地面绿化、硬化，推动城市和县城、重要集镇“黄土不见天”，有效减少本地尘源，降低扬尘污染。; 项目厂区实现“非硬即绿”. 10.禁止露天焚烧农作物秸秆等行为，切实加强秸秆焚烧、烧荒烧垃圾等露天焚烧问题监督管理，开展重点时段秸秆禁烧专项整治，完善秸秆焚烧视频监控系统点位建设。; 项目不涉及焚烧农作物秸秆等行为. 11.严格落实《承德市人民政府关于全域禁止销售和中心城区、重点区域禁止燃放烟花爆竹的通告》，实行全区域、全时段、常态化禁燃禁放烟花爆竹。; 项目不涉及燃放烟花爆竹. 12.加强城市和县城建成区餐饮企业、经营商户油烟排放监督管理，各县（市、区）要建立餐饮油烟治理工作台账，定期开展餐饮油烟集中整治行动。; 项目不位于城市建成区. 13.统筹加强减污降碳协同控制，开展重点行业资源利用效率、能源消耗、污染物排放对标行动，加大氮氧化物、挥发性有机物（VOCs）以及温室气体协同减排力度，加快补齐臭氧治理短板，严格落实国家和我省产品VOCs 含量限值标准，有序推进企业产品切换。; 项目行业不属于重点行业. 环境风险防控; 1.健全完善重污染天气应急预案，在重污染天气情况下按照预警等级及时启动相应的应急预案和应急措施。; 项目按要求落实重污染天气应急预案要求; 符合. 2.严格化学品生产准入和行业准入，调整优化高风险化学品企业布局，提高区域环境风险防范能力。加强对 排放二噁英等持久性有机污染物企业的日常监管。; 项目不涉及化学品生产. 3.全面开展消耗臭氧层物质（ODS）排放治理，实施含氢氯氟烃（HCFCs）淘汰和替代，推动三氟甲烷（HFC-23）的销毁和转化。; 项目不涉及消耗臭氧层物质的使用. 资源利用效率; 1.强化散煤治理，推动煤炭清洁高效利用，有序推进清洁取暖。城市建成区集中供热覆盖范围以外，因地制宜、多能互补，大力推广天然气、热泵、中深层地热、生物质、太阳能等清洁供热技术。到2025 年，除不具备改造条件的偏远山区和坝上地区外，其他农村地区实现清洁取暖全覆盖。; 项目不涉及煤炭的使用; 符合. - d.土壤环境总体要求符合性 - 项目与承德市生态环境分区管控-土壤环境总体要求符合性分析如下表。 - 承德市生态环境分区管控-土壤环境总体要求符合性分析一览表 维度; 管控要求; 项目符合性分析; 结论. 空间布局约束; 1、农用地优先保护区内实行严格保护，确保其土壤环境质量不下降。在永久基本农田集中区域，不得新建可能造成土壤污染的建设项目；已经建成的，应当限期关闭拆除。; 项目不涉及农用地优先保护区、不涉及永久基本农田集中区域; 符合. 2、加强特定农产品严格管控区管理，严禁种植特定食用农产品和饲草；重度污染耕地应纳入退耕还林还草实施范围，重度污染的牧草地纳入禁牧休牧实施范围。; 项目不涉及种植农产品，项目不涉及耕地、牧草地. 3、禁止企业向滩涂、沼泽、荒地等未利用地非法排污、倾倒有毒有害物质; 项目不涉及非法排污、倾倒有毒有害物质. 4、禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改建、扩建有色金属冶炼、石油加工、焦化、化工、电镀、制革等可能造成土壤污染的建设项目。; 项目不属于“有色金属冶炼、石油加工、焦化、化工、电镀、制革等”项目. 5、未利用地、复垦土地等拟开垦为耕地的，要进行土壤污染状况调查，依法进行分类管理，原则上禁止曾用于生产、使用、贮存、回收、处置有毒有害物质的工矿用地开垦为种植食用农产品的耕地。; 项目所在位置属于河北围场经济开发区的工业用地，不属于未利用地、复垦土地等拟开垦为耕地的. 6、工矿企业中，涉及排放有毒有害物质可能造成土壤污染的新（改、扩）建项目，依法进行环境影响评价，提出并落实防腐蚀、防渗漏、防遗撒等土壤防治具体措施。; 项目不涉及排放有毒有害物质. 7、禁止在环境敏感区域新建或扩建危险化学品项目，新建危险化学品企业必须全部进入符合要求的化工园区，开展化工园区整体安全风险评估，加强和规范化工园区的安全管理。; 项目不属于危险化学品项目. 8、严防土壤污染风险不明地块进入用地程序。列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，严格土地征收、收回、收购、土地供应以及转让、改变土地用途等环节监管，原则上不得办理相关手续。依法应当开展土壤污染状况调查或风险评估而未开展或尚未完成的地块，以及未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的地块，不得开工建设与风险管控、修复无关的项目。; 项目位置不属于土壤污染风险不明地块. 污染物排放管控; 1、对区域土壤环境质量下降的县（市、区），依法采取环评限批等措施。; 经调查，项目区域不属于环评限批区域; 符合. 2、新、改、扩建项目选址用地应当达到工业用地土壤环境质量要求。超过国家土壤污染风险管控有关工业类建设用地筛选值标准的工业地块，未经治理修复或者治理修复不符合相关标准的，不得新、改、扩建项目。; 项目位置满足工业用地土壤环境质量要求. 3、严控新增重金属排放量，遵循“减量置换”或“等量置换”原则对全市所有新、改、扩建涉重金属重点行业项目进行审批审核。; 项目不涉及重金属排放. 4、未利用地的开发应符合土地整治规划，经科学论证与评估，依法批准后方可进行。拟开发为农用地的，有关县（市、区）政府要组织开展土壤环境质量状况评估，达不到相关标准的，不得种植食用农产品和饲草。拟开发为建设用地的未利用地，符合土壤环境质量要求的地块，方可进入用地程序；不符合土壤环境质量要求的，由所在地县（市、区）政府组织划定管控区域，按照相关规定采取环境风险管控措施。; 项目所在位置属于河北围场经济开发区的工业用地，不属于未利用地. 5、严格控制高毒高残留高风险农药使用；严格落实农膜管理制度，推广地膜科学使用回收；开展秸秆资源台账填报，落实秸秆还田离田支持政策。; 项目不涉及高毒高残留高风险农药. 6、健全粪污收储体系，强化粪污资源化利用计划和台账管理；落实畜禽规模养殖场环境影响评价及排污许可制度，依法规范畜禽养殖禁养区管理，防止粪污偷排漏排。; 项目不属于畜禽规模养殖场项目. 环境风险防控; 1、严禁向农田施用重金属不达标肥料等农业投入品；涉及严格管控类耕地的县（市、区）制定风险管控实施方案，因地施策采取种植结构调整、轮作休耕、退耕还林还草还湿等措施，降低环境风险。; 项目不涉及农业投入品; 符合. 2、严格控制在农用地优先保护区边界800 米缓冲区范围内新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、制药、铅酸蓄电池行业企业。严格控制在农用地优先保护区边界800 米缓冲区范围内布局城乡生活垃圾处理、危险废物处置、废旧资源再生利用等设施和场所，合理确定畜禽养殖布局和规模。; 项目所属行业不属于有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、制药、铅酸蓄电池行业企业。项目不涉及城乡生活垃圾处理、危险废物处置、废旧资源再生利用等，也不涉及畜禽养殖。. 3、经风险评估对人体健康有严重影响的被污染场地，未经治理修复或者治理修复不符合相关标准的，不得用于居民住宅、学校、幼儿园、医院、养老场所等项目开发。; 项目地不属于对人体健康有严重影响的污染场地。. 4、企业事业单位拆除设施、设备或者建筑物、构筑物的，应当采取相应的土壤污染防治措施，安全处置残留物料、污染物、污染设施和设备，防范拆除活动污染土壤。; 项目不涉及拆除设施、设备或者建筑物、构筑物. 5、尾矿库运营、管理单位应当按照规定加强尾矿库的安全管理，采取措施防止土壤污染。危库、险库、病库以及其他需要重点监管的尾矿库运营、管理单位应当按照规定进行土壤污染状况监测和定期评估。; 项目不涉及尾矿库. 6、开展尾矿库和历史遗留重金属废渣环境风险隐患排查评估，建立尾矿库分级分类环境管理制度，加强环境风险隐患排查。; 项目不涉及尾矿库. 资源利用效率; /; /; /. - e.资源利用总体要求符合性 - 项目与承德市生态环境分区管控-资源利用总体要求符合性分析如下表。 - 承德市生态环境分区管控-资源利用总体要求符合性分析一览表 维度; 管控要求; 项目符合性分析; 结论. 水资源; 1.禁止新建、改扩建《高耗水工艺、技术和装备淘汰目录》中项目，现有企业应限期关停退出。; 项目不属于《高耗水工艺、技术和装备淘汰目录》中项目; 符合. 2.禁止建设不符合河北省《工业取水定额》（DB13/T5448-2021）标准的产品，位于公共供水管网覆盖范围内且水量、水质能够满足要求的，不予批准取用地下水。; 项目产品符合符合河北省《工业取水定额》（DB13/T5448-2021）标准. 3.到2025 年，钢铁、食品、医药等高耗水行业用水效率达到国内先进水平，万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量较2020 年分别下降11.2%和17.3%。; 项目行业不属于钢铁、食品、医药等高耗水行业. 4.2025 年前，公共管网覆盖范围内年取水量5 万立方米以上的重点监控用水单位基本实现监测全覆盖，已安装在线监控设施的用水单位，实现与水行政主管部门的监控系统联网，保存原有监测记录；未安装计量设施的用水单位，由省级统一组织，市、县具体实施。; 项目年取水量在5万立方米以下. 5.产业集聚区工业用水重复利用与资源产出水平应在2025 年前达到循环经济园区标准要求。; 项目水重复利用与资源产出水平满足循环经济园区标准. 6.2025年承德市潮河流域用水总量控制在9371万立方米、流域内实施高效节水灌溉14.98万亩；2025年底前，流域内万元工业增加值用水量较2017年下降15%。; 项目不涉及潮河流域. 7.2025年承德市滦河流域，用水总量控制在88000 万立方米、万元工业增加值用水量控制在27.5 立方米。; 根据工程分析，项目新鲜水用量为650.38m3/a，用水量不大，不会突破水资源利用上线。. 8.2025 年，全市用水总量控制在9.50 亿立方米以内，其中地下水总量控制在5.95 亿立方米以内，万元国内生产总值用水量和万元工业增加值用水量分别下降至44 立方米和27.5 立方米，降幅分别为11.1%和17.2%。; 根据工程分析，项目新鲜水用量为650.38m3/a，用水量不大，不会突破水资源利用上线。. 9.2025年，规划解决农村集中供水人口60.47 万人，自来水普及率达到88%。; 项目不涉及农村集中供水. 能源重点管控; 1.到2025 年，全市重点区域和行业能源利用效率显著提高，单位地区生产总值能耗比2020 年下降17.5%。加强能耗总量和强度双控、煤炭消费和污染物排放总量控制，提高非化石能源占比，降低煤炭在能源消费中的比重。强化市场准入约束，抑制高碳投资，坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展。; 项目不属于重点区域和行业，不属于高耗能、高排放、低水平项目，项目不涉及煤炭资源的使用; 符合. 2.高污染燃料禁燃区内执行《高污染燃料目录》中的Ⅱ类（较严）要求，不得新建燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施，禁止原煤散烧；现有燃烧高污染燃料的设施，应当限期改用清洁能源；未改用清洁能源替代的高污染燃料设施，应当配套建设先进工艺的脱硫、脱硝、除尘装置或者采取其他措施，控制二氧化硫、氮氧化物和烟尘等排放；仍未达到大气污染物排放标准的，应当停止使用。; 项目选址位于高污染燃料禁燃区，但项目不涉及燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施，符合管控要求。. 3.严把环境准入关口，新建项目单位产品能耗达到《河北省主要产品能耗限额和设备能效限定值》准入值要求，严格执行煤炭减量替代。产业集聚区能源利用效率达到循环经济园区标准。在省级以上园区全面推行能源梯级利用和资源综合利用，依法推进强制性清洁生产审核。; 项目不涉及煤炭，项目能源利用效率满足循环经济园区标准，项目满足能源梯级利用和资源综合利用. 4.严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模。严格落实钢铁、焦化、水泥等重点行业产能置换政策，推动钢铁行业短流程改造，严格控制新增煤电装机规模，严禁新增化工园区。; 项目不属于“钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、煤化工、煤制油气”等项目，项目不属于新增化工园区项目. 5.严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准，加大重点行业低效和过剩产能压减力度，淘汰4.3 米焦炉、1000 立方米以下高炉、100 吨以下转炉、步进式烧结机和球团竖炉，推广高效精馏系统、高温高压干熄焦、富氧强化熔炼等节能技术。; 项目行业不属于重点行业，项目不涉及低效和过剩产能. 6.严格控制煤炭消费总量，对新增耗煤项目实施减量替代，严格控制燃煤机组新增装机规模，新增用电量主要依靠区域内非化石能源发电和外送电满足。; 项目不涉及煤炭. 7.稳步实施冬季清洁取暖，保障天然气和电力供应，有序推进“电代煤、气代煤”改造工程。全面推行清洁取暖和增加集中供热面积，实施农村清洁取暖农户动态管理，完成种养殖业及农副产品加工业燃煤设施清洁能源替代，有序推进清洁能源发展。全面推进城镇绿色规划、绿色建设、绿色运行管理，到2025 年，新建装配式建筑占当年新建建筑比例达30%以上。; 项目不涉及“电代煤、气代煤”. 8.统筹能源安全和绿色低碳发展，推动能源供给体系清洁化低碳化。实施可再生能源替代行动大力发展风能、太阳能、生物质能、地热能等，积极推进储能氢能产业，推动抽水蓄能电站建设，加大力度规划建设配套电网项目，提高可再生能源消纳能力。; 项目符合能源安全和绿色低碳发展要求. 9.禁止生产高耗能落后设备产品，现有工业企业应限期关停退出; 项目不生产高耗能落后设备产品. 10.新建项目能效应不低于国内平均水平。; 项目能效不低于国内平均水平。. 土地资源; 1.产业集聚区开发建设应达到《河北省开发区建设用地控制指标实施细则（试行）》（冀国土资发[2015]11号）要求，对不符合要求的工业项目，原则上不得建设，因安全生产、地形地貌、工艺技术等有特殊要求确需突破控制指标的应遵循相关规定执行。; 项目不属于产业集聚区开发建设项目; 符合. 2.承德高新技术产业开发区、河北省承德县高新技术产业开发区、河北承德双滦经济开发区、河北宽城经济开发区土地资源节约利用指标应于2025年前达到《国家生态工业示范园区标准》（HJ274-2015）。其他园区应于2030年前达到《国家生态工业示范园区标准》（HJ274-2015）。; 项目不属于产业集聚区开发建设项目. f.符合性分析结论 综上，项目符合承德市生态环境分区管控准入清单（2023年版）中的总体要求。 - B、承德市环境管控单元生态准入清单符合性分析 - 本项目选址位于河北省承德市围场满族蒙古族自治县半截塔镇什八克村，经分析，项目所在地管控类别编号为ZH13082820003，环境要素类别分为重点管控单元； 项目选址与承德市环境管控单元生态准入清单符合性分析详见下表： - 环境管控单元生态准入清单符合性分析一览表 编号; 管控类别; 环境要素类别; 维度; 管控措施; 项目情况. ZH13082820003; 重点管控单元; 围场经济开发区; 空间布局; 1、执行承德市生态环境总体准入清单要求。 2、严格执行国家产业政策和准入标准。 3、执行经开区规划环评及其批复文件相关要求；规划环评依法依规发生调整的，执行其最新的管理要求。 4、在沙化土地范围内从事开发建设活动的，必须事先就该项目可能对当地及相关地区生态产生的影响进行环境影 响评价，依法提交环境影响报告；环境影响报告应当包括有关防沙治沙的内容。; 1、项目符合承德市生态环境总体准入清单要求； 2、根据前文分析，项目符合国家产业政策； 3、符合经开区规划环评及其批复文件相关要求； 4、本项目选址不占用沙化土地。. 污染物排放管控; 1、进区企业排放的大气污染物，必须实现达标排放，必须达到相应的行业标准。入区企业要严格执行“三同时”制度，优化工艺流程，推行清洁生产，对污染物排放进行全过程控制。 2、新、改、扩建涉重金属重点行业建设项目必须遵循重点重金属污染物排放“减量置换”或“等量替换”的原则，应在本行政区域内有明确具体的重金属污染物排放总量来源。 3、坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，提升高耗能项目能耗准入标准，能耗、物耗、水耗要达到清洁生产先进水平。 4、加快产业园区和集群污染综合整治，推进园区供热、供电、污水处理、再生水回用等公共基础设施共建共享。; 1、本项目运营期大气污染物均达标排放；本企业严格执行“三同时”制度，推行清洁生产，对污染物排放进行全过程控制； 2、不涉及； 3、本项目不属于高耗能、高排放、低水平项目； 4、本企业在逐渐推进园区公共基础设施共建共享。. 环境风险防控; 1、严格落实规划环评及其批复文件制定的环境风险防范措施，并随规划环评及其批复文件的更新及时调整。 2、开发区及入区企业需组织编制《突发环境事件应急预案》，成立应急组织机构，定期开展应急演练，建立有效的 事故风险防范体系，提高区域环境风险防范能力。 3、建立重大污染源监测预警体系，重点污染源在线监测。 4、强化VOCs大气特征污染物监管，重点企业安装VOCs在线监控装置； 5、重点监管企业和工业园区周边土壤环境，定期开展监督性监测，重点监测重金属和持久性有机污染物。。; 1、项目落实规划环评及其批复文件制定的环境风险防范措施； 2、企业已编制《突发环境事件应急预案》并取得备案； 3、本项目不属于重大污染源，运营期按相关标准进行定期检测； - 不涉及； - 本项目不涉及土壤污染源途径. 资源利用效率; 1、按照宜乔则乔、宜灌则灌、宜草则草，乔灌草结合的原则，因地制宜开展沙地治理。; 1、本项目采取地面措施，厂区内裸露地面采取绿化措施。. 项目所在区域环境管控单元图见下图： - 项目所在区域环境管控单元图 综上，项目符合承德市生态环境分区管控准入清单（2023年版）的要求。 5、生态环境保护规划符合性分析 （1）与《承德市城市总体规划（2016-2030年）》符合性分析 《承德市城市总体规划》（2016-2030年）将承德市划分出一级区两个，即坝上高原生态区、冀北及燕山山地生态区；生态亚区六个，即坝上高原西部草原生态亚区、坝上高原东部森林草原生态亚区、冀北山地森林生态亚区、七老图山森林灌草生态亚区、燕山山地南部林果生态亚区、城市规划发展生态亚区。 项目所在区域为围场满族蒙古族自治县半截塔镇什八克村，根据承德市总体规划，属于“冀北及燕山山地生态区（Ⅱ）——冀北山地森林生态亚区（Ⅱ-1）——滦河上游生物多样性保护功能区（Ⅱ-1-3）”。 《承德市城市总体规划》（2016-2030年）生态功能区如下图所示： - 项目位置与承德市市域环境功能区划位置关系图 该区域主要生态环境问题、生态服务功能、建设方向及措施如下表所示。 - 承德市总体规划中生态功能区划相关功能分区 生态区; 生态亚区; 生态功能区; 主要生态环境问题; 生态服务功能; 建设方向及措施. 冀北及燕山山地生态区Ⅱ; 冀北山地森林生态亚区Ⅱ-1; 滦河上游生物多样性保护功能区（Ⅱ-1-3）; 生物多样性减少，水土流失严重，草地退化，沙画面积不断扩大; 生物多样性保护、荒漠化防治、水资源保护; 积极进行生物多样性保护工作，水土流失综合防治，积极推进退耕还林；增加制备覆盖度，增强水源涵养功能。加强滦河上游自然保护区的保护与管理，强力恢复植被、不断扩大种群，防治病虫害。. 项目不新增占地，利用现有厂区内空地进行建设，通过采取地面硬化、绿化措施，可改善现有场地生态环境，可有效防控水土流失，与《承德市城市总体规划》（2016-2030）中的生态功能区划中该区域的生态服务功能和建设的方向不冲突。 （2）与《承德市生态环境保护“十四五”规划》符合性分析 根据《承德市生态环境保护“十四五”规划》（承市政字〔2022〕16号），要求推进重点行业产业优化转型，践行绿色低碳发展，落实降碳减排行动，积极应对气候变化，深入打好蓝天保卫战，强化协同共治，深入打好碧水保卫战，突出流域统筹，深入打好净土保卫战，强化风险管控，建立健全固体废物监管体系，强化源头减量及废物利用，着力加强生态文明建设，提升生态系统功能。 项目为沼气锅炉项目，生产过程中污染物产生量较小并拟采取相应治理措施，对环境影响较小，本项目固体废物主要为废离子交换树脂，为一般固体废物，由离子交换树脂厂家定期收集处理，不外排，因此，项目的建设符合《承德市生态环境保护“十四五”规划》中相关要求。 6、空间规划符合性分析 （1）《承德市国土空间总体规划（2021-2035年）》 根据《承德市国土空间总体规划（2021-2035年）》，优化农业生产布局，推动形成8个绿色食品精深加工产业集群。以平泉市为主的食用菌精深加工产业集群；以兴隆、营子为主的山楂精深加工产业集群；以平泉市为主的山杏加工精深产业集群；以宽城、兴隆为主的板栗精深加工产业集群；以滦平为重点的中药材加工产业集群；以围场县为主的马铃薯加工产业集群；以围场、丰宁、隆化为主的肉牛肉羊加工产业集群；以滦平、丰宁为主的生猪肉禽加工产业集群。 项目为4t/h生物质锅炉技术改造项目，为淀粉和薯渣烘干提供热源。项目服务于承德迎辉淀粉有限公司现有淀粉生产线，属于“围场县马铃薯加工产业集群”的一部分。符合承德市农业生产布局规划。 综上，项目符合《承德市国土空间总体规划（2021-2035年）》的要求。 （2）《围场满族蒙古族自治县国土空间总体规划（2021-2035年）》 根据《围场满族蒙古族自治县国土空间总体规划（2021-2035年）》，营造稳定优质农业空间，规划建设“一心一带、六区九基地、多节点”的农业产业发展格局。一心：即以围场县城为中心，作为全县农业产业发展的政策决策中心、科技支撑中心、农产品物流集散中心以及电子商务中心。一带：即以国家一号风景大道、围塞风景线和承围高速为基础，打造一条三产融合发展示范带。六区：林木产业主产区、特色种植业主产区、薯菜高效生产区、农业综合服务区、农业综合提升产业区、畜牧业转型发展生产区。九基地：根据围场现代农业示范区的规划，打造九个现代化特色农业示范基地。多节点：布局在全县域范围内、覆盖三大板块的一批工程。 项目所在地围场县半截塔镇什八克村，属于“农业综合提升产业区”。 项目位置 - 项目所在地围场县农业空间“六区”图 项目位于围场县半截塔镇什八克村，属于围场县“六区”中的“农业综合提升产业区”。项目为2t/h沼气锅炉技术改造项目，为蛋白回收、污水处理站和生活提供热源。项目服务于承德泓辉双合淀粉有限公司现有淀粉生产线，符合区域“农业综合提升产业区”的区域定位。符合围场县农业空间布局要求。 综上，项目符合《围场满族蒙古族自治县国土空间总体规划（2021-2035年）》的要求。 7、相关政策符合性分析 （1）与《河北省生态环境厅办公室关于进一步做好沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（冀环办字函〔2023〕326号）符合性分析 根据《中华人民共和国防沙治沙法》：“第二十一条在沙化土地范围内从事开发建设活动的，必须事先就该项目可能对当地及相关地区生态产生的影响进行环境影响评价，依法提交环境影响报告；环境影响报告应当包括有关防沙治沙的内容。” 河北省生态环境厅于2023年9月27日发布了《河北省生态环境厅办公室“关于进一步做好沙区建设项目环境影响评价工作的通知”》(冀环办字函〔2023〕326号），该文件要求：“严格审查沙区建设项目环评中有关防沙治沙内容，全面落实沙区生态环境保护工作。” 项目位于围场满族蒙古族自治县半截塔镇什八克村，依据河北省“三线一单”信息管理平台中全省沙化土地矢量文件，经查询，项目不位于河北省沙化区范围内。 项目与沙区位置关系如图。 - 项目与沙区位置关系图 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1．项目建设背景 承德泓辉双合淀粉有限公司现有11t/h生物质锅炉及4t/h生物质沼气两用锅炉各1台，园区集中供热实施后，现有两台锅炉转为备用。因此，在薯类产品集中生产季以及集中供暖期等园区热源厂集中供热期间，企业所在片区均为集中供热，承德泓辉双合淀粉有限公司现有两台锅炉无法使用，导致沼气资源无法消纳，造成沼气资源浪费，因此本项目新增2t/h沼气锅炉对沼气进行资源化利用；园区供热年运行时间为300天，每天8小时，本项目年运行90天，每天24小时；园区供热期间，采用2t/h沼气锅炉与园区供热相结合的方式为本公司蛋白回收、污水处理站和生活提供热源；不在园区供热期间，将采取11t/h生物质锅炉及4t/h生物质锅炉和2t/h沼气锅炉相结合的方式为本公司蛋白回收、污水处理站和生活提供热源。 本项目产生的废水依托承德泓辉双合淀粉有限公司污水处理站进行处理。 2．项目工程组成 项目的主要工程组成情况详见下表： - 项目工程组成情况一览表 工程 类型; 名称; 建设内容及规模; 备注. 主体工程; 锅炉房; 1座，一层，建筑面积351m2，高9.1m，内设2t/h沼气锅炉、脱硫罐、软水制备设备等。; 新建. 公用工程; 给水; 自备水井; /. 排水; 锅炉排水和离子交换树脂反冲洗废水经承德泓辉双合淀粉有限公司污水处理站处理达标后排入蚁蚂吐河。; /. 供电; 由龙头山变电站，厂区内自备变压器。; /. 供热; 锅炉房不需要供热; /. 环保工程; 废气; 经低氮燃烧器处理后由一根15m高的烟筒（DA001）排放; /. 废水; 锅炉废水和离子冲洗废水经承德泓辉双合淀粉有限公司污水处理站处理达标后排入蚁蚂吐河。; /. 噪声; 选用低产噪设备，设备设置在封闭的车间内，并进行减振处理、加强设备维护。; 新建. 固废; 废离子交换树脂由厂家定期更换收集；废润滑油和废润滑油桶临时贮存于危废间内，定期交由承德双然环保科技有限公司运输处置; 依托. 依托工程; 污水处理站; 根据《承德泓辉双合淀粉有限公司入河排污口设置论证报告》，承德泓辉双合淀粉有限公司污水处理站年处理规模80000m3，日处理规模为1500m3，剩余日处理能力917.23m3，处理工艺为“蛋白回收+絮凝沉淀+水解酸化+PEIC厌氧反应+氨氮吹脱+AO活性污泥+芬顿氧化”，本项目废水排放量为2.426m3/d，占污水处理厂的剩余处理能力的0.3%，可以满足本项目污水排放需求; 依托. 3．主要产品及产能 本次新增沼气锅炉一台，蒸汽量为2t/h。 4．主要生产单元、生产工艺、主要生产设施参数 项目主要生产单元、主要工艺、主要生产设施及设施参数见下表。 - 项目主要生产单元、主要工艺、主要生产设施及设施参数一览表 序号; 主要生产单元; 主要工艺; 主要生产 设施; 设施参数; 数量; 单位; 备注. 1; 生产单元; 燃烧系统; 2t/h沼气锅炉; CZI-1700GSA; 1; 台; 新增. 低氮燃烧器; /; 1; 套; 新增. 鼓风机; 单级涡轮式; 1; 台; 新增. 2; 辅助单元; 软化水制备系统; 软化水制备设施; MS-100C; 1; 套; 新增. 给水泵; /; 1; 台; 新增. 离子树脂罐; 1.11m3; 1; 座; 新增. 沼气存储; 沼气储罐; 200m3; 1; 座; 利旧. 3; 废气治理单元; 沼气脱水、脱硫; 脱水器; /; 1; 台; 新增. 脱硫罐; /; 1; 个; 新增. 5．主要原辅材料及能源、燃料的种类和用量 主要原辅材料及用量情况列表如下： - 项目主要原辅材料及用量情况一览表 序号; 原辅材料或能源名称; 数量; 单位; 备注. 1; 沼气; 874800; m3/a; 承德泓辉双合淀粉有限公司污水处理站PEIC厌氧反应器产生. 2; 氧化铁; 1; t/a; 脱硫剂. 3; 电; 30672; kW·h; 由当地电网供电. 4; 水; 650.38; m3/a; 自备水井. 根据《承德泓辉双合淀粉有限公司马铃薯淀粉项目废水治理工程设计方案》沼气的产生量为9720m3/d，年产沼气量为874800m3/a。 锅炉燃料用量可按下式计算： 燃料用量=锅炉热量÷燃料低位发热量÷锅炉热效率*锅炉运行时间。 根据调查，1台2t/h沼气锅炉每小时提供的热量为120万kcal/h，根据沼气的MSDS，燃料的低位发热量为3220kcal/m3，根据锅炉的设计参数，设计热效率取值92%，锅炉年运行2160h。 据此核算，项目锅炉沼气用量约为874800m3/a。 氧化铁理化性质：橙红至紫红色的三方晶系粉末。相对密度5. 24。熔点1565℃（分解）。不溶于水，溶于盐酸、硫酸，微溶于硝酸和醇。灼烧时放出氧气，能被氢和一氧化碳还原成铁。分散性好，着色力及遮盖力强。无油渗性和水渗性。耐温、耐光、耐酸、耐碱。 沼气理化性质如下： - 沼气理化性质一览表 标识; 中文名： 甲烷、沼气; 英文名：methane Marsh gas. 分子式：CH4; 分子量：16.04; CAS号：74－82－8. 危规号：21007. 理化性质; 性状： 无色无臭气体。. 溶解性：微溶于水，溶于醇、乙醚。. 熔点（℃）：－182.5; 沸点（℃）：－161.5; 相对密度（水＝1）：0.42（－164℃）. 临界温度（℃）：－82.6; 临界压力（MPa）：4.59; 相对密度（空气＝1）：0.55. 燃烧热（KJ/mol）：13459.6; 最小点火能（mJ）：0.28; 饱和蒸汽压（KPa）：53.32（－168.8℃）. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性：易燃; 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳. 闪点（℃）：－188; 聚合危害：不聚合. 爆炸下限（％）：5.3; 稳定性：稳定. 爆炸上限（％）：15; 最大爆炸压力（MPa）：0.717. 引燃温度（℃）：538; 禁忌物：强氧化剂、氟、氯. 危险特性： 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应。. 消防措施：切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。. 毒性; 接触限值： 中国MAC（mg/m3） 未制定标准 前苏联 MAC（mg/m3） 300 美国TVL－TWA ACGIH 窒息性气体 美国TLV－STEL 未制定标准. 对人体危害; 侵入途径： 吸入。 健康危害：甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25％～30％时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。. 急救; 皮肤冻伤：若有冻伤，就医治疗。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。. 防护; 工程防护：生产过程密闭，全面通风。 个人防护： 一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。眼睛防护一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜，穿防静电工作服。戴一般作业防护手套。工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触，进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。. 泄漏处理; 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。. 贮运; 包装标志：4 UN编号： 1971 包装分类：Ⅱ 包装方法：钢质气瓶 储运条件：易燃压缩气体。储存于阴凉、通风仓间内。仓温不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与氧气、压缩空气、卤素（氟、氯、溴）等分开存放。切忌混储混运。储存间的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。露天贮罐夏季要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。. 6．劳动定员及工作制度 本项目沼气来源为承德泓辉双合淀粉有限公司污水处理站PEIC厌氧反应器，污水处理站年生产90天，每天3班，每班8小时，年运行时间2160小时。本项目不新增劳动定员，年生产90天，每天2班，每班12小时，年运行时间2160小时。 7．厂区平面布置情况 厂区出入口位于厂区的南侧，厂区自南向北依次为员工宿舍、办公楼、库房、淀粉成品库、污水处理站、生产车间、污水存储罐、危废间、原料库、淀粉制品车间、本项目锅炉房、现有锅炉房。厂区平面布置详见附图。 8．给、排水工程及水平衡分析 结合工程分析可知，项目用水工序为锅炉用水和离子树脂反洗再生用水。 （1）给水 ①锅炉用水：主要为锅炉补充水，年运行90d，每天运行24h，总计年运行时间为2160h，锅炉规格为2t/h，则锅炉用水量为48m3/d（4320m3/a）。锅炉蒸发水变为水蒸气，用于生产，其中90%可循环利用，10%损耗，则循环水量为43.2m3/d（3888m3/a），损耗水量为4.8m3/d（432m3/a）；锅炉定期需排水，总排水量为用水量的5%，则锅炉排水量为2.4m3/d（216m3/a），则锅炉的补水量为7.2m3/d（648m3/a）。 ②离子树脂反冲洗用水：本项目软水制备采用离子交换树脂，制备软化水时不产生浓水，但离子交换树脂需定期进行反冲洗，反冲洗水量为0.026m3/d（2.38m3/a）。 综上，项目新鲜水用量为7.226m3/d（650.38m3/a）。 （2）排水 项目废水主要为锅炉废水和离子交换树脂反冲洗废水。 根据给水计算可知，锅炉废水量为2.4m3/d（216m3/a），离子交换树脂反冲洗废水量为0.026m3/d（2.38m3/a）。 综上，项目废水总计为2.426m3/d（218.38m3/a）；排入承德泓辉双合淀粉有限公司污水处理站处理满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后排入蚁蚂吐河。 绘制项目水平衡情况如下表下图所示： - 水平衡一览表 单位：m3/d 序号; 项目; 新鲜水用量; 消耗量; 排水量. 1; 锅炉补水; 7.2; 4.8; 2.4. 2; 软水制备用水; 0.026; 0; 0.026. 3; 合计; 7.226; 4.8; 2.426. - 项目水平衡情况示意图（单位：m3/d） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1．施工期工艺流程 项目施工期主要为场地清理、生产车间建设、设备安装等工程，产污环节主要为车间建设等过程中产生的施工扬尘、施工设备噪声、固体废物等污染物。 施工期工艺流程及产排污节点示意图如下图所示： - 项目施工期工艺流程及产排污节点示意图 2．运营期工艺流程 项目新建2t/h沼气锅炉一台，配套建设软化水制备设备一套，软化水制备设备为离子交换树脂罐。软水水制备设备所用新鲜水来着厂区自备水井。新鲜水由水泵从厂区自备水井抽出，通过管道送至软化水制备设备，新鲜水由软化水制备设备处理后变为软化水，软化水排入锅炉；锅炉所用沼气由承德泓辉双合淀粉有限公司污水处理站PEIC厌氧反应器中厌氧微生物的分解产生，经沼气储罐进行存储，经鼓风机加压后进入脱硫罐进行干法脱硫，脱硫剂为氧化铁；脱硫后进入脱水装置进行脱水，脱水后气体进入锅炉进行燃烧。燃烧产生的水蒸汽用于蛋白回收工艺、污水处理站和生活热源。 上述工艺过程的工艺流程图如下： （注：G废气、W废水、N噪声、S固废） - 工艺流程及产排污节点示意图 3．产排污节点 现将上述生产工艺过程的产排污环节汇总如下： - 生产过程产排污环节一览表 类别; 序号; 排污节点; 污染物; 污染因子; 产生特征; 保护措施. 废气; G1; 沼气锅炉; 锅炉废气; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度; 间断; 经低氮燃烧器处理后由一根15m高的烟筒（DA001）排放. 废水; W1; 锅炉; 锅炉排水; pH、COD、SS、过饱和的亚硫酸盐、硫酸盐; 间断; 排入承德泓辉双合淀粉有限公司污水处理站处理满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后排入蚁蚂吐河. W2; 软化水制备; 软化水制备; pH、COD、SS、总硬度; 间断. 噪声; N1-N3; 生产设备; 噪声; 噪声; 间断; 车间封闭，选用低噪声设备，基础减振。. 固废; /; 软化水制备; 废离子交换树脂; 废离子交换树脂; 间断; 废离子交换树脂由厂家回收。. /; 设备维修; 废润滑油; 废润滑油; 间断; 临时贮存于危废间内，定期交由承德双然环保科技有限公司运输处置. /; 废润滑油桶; 废润滑油桶; 间断. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 现有工程环保手续 2009年企业委托编制《马铃薯淀粉加工项目环境影响报告书》并于2019年9月9日取得的批复，批复文号：围环评〔2009〕36号，该项目于2013年通过验收，验收文号：围环验〔2013〕001号；生产规模为年生产马铃薯淀粉1万吨，生产淀粉制品0.12万吨。 2013年企业委托编制《400万公斤马铃薯系列产品加工扩建项目环境影响报告表》并于2014年1月21日取得批复，批复文号：围环评〔2014〕12号；生产规模为年产马铃薯薯渣饲料400万公斤；该项目未建设，未验收。 2015年企业委托编制《承德市围场县1000万公斤马铃薯淀粉加工技改扩建项目环境影响报告表》并于2016年1月18日取得批复，批复文号：围环评〔2016〕6号，2018年委托编制《承德泓辉双合淀粉有限公司环保污水处理工程提升扩建项目环境影响报告表》并于2018年的批复（围环评[2018]21号），《承德市围场县1000万公斤马铃薯淀粉加工技改扩建项目环境影响报告表》与《承德泓辉双合淀粉有限公司环保污水处理工程提升扩建项目环境影响报告表》同时进行自主验收，并取得验收意见。企业生产规模为：年产马铃薯淀粉1000万吨、淀粉制品0.12万吨、马铃薯薯渣饲料400万公斤。 企业于2022年1月18日取得排污许可证，证书编号：91130828791389146X001U，有效期限：自2022年1月28日至2027年1月27日止。 - 现有工程污染物产生与排放情况 - （1）大气 运营期大气污染物主要为马铃薯装卸、堆存及转运；蛋白干燥废气；淀粉烘干废气；锅炉废气；污水处理站产生的废气及车辆运输扬尘。 采取的治理措施：企业设4座原料池和1座冷鲜库，原料进入冷鲜库和原料池内堆存降低马铃薯堆存扬尘；原料马铃薯采用袋装进厂降低马铃薯装卸及转运扬尘；蛋白干燥废气经布袋除尘器处理后由15m高排气筒排放；淀粉烘干废气经布袋除尘器处理后由15m高排气筒排放；污水处理站各池体封闭；污水处理站PEIC厌氧反应器产生的沼气经干法脱硫和脱水后作为4t/h和11t/h生物质沼气锅炉两用锅炉燃料使用，4t/h锅炉废气经布袋除尘器处理后由35m高排气筒排放，11t/h锅炉废气经经布袋除尘器处理后由40m高排气筒排放；厂区道路硬化、绿化，定期洒水降尘。 污染物达标排放情况：企业委托承德卓远环境监测有限公司于2023年4月5日对4t/h生物质锅炉和11t/h生物质锅炉进行了自行监测并出具监测报告：CDZY自行监测【2023】0219号和2024年9月11日对蛋白干燥废气、淀粉烘干废气、厂界无组织废气进行监测并出具监测报告：CDZY自行监测【2021】1102号；废气结果统计如下； - 锅炉废气检测结果一览表 检测点位; 4t/h生物质锅炉废气排放口; 11t/h生物质锅炉废气排放口; 标准 限值; 达标 情况. 采样日期; 2023.4.5. 标杆流量(m3/h); 5010; 22381; -; -. 烟温（℃）; 83.2; 94.4; -; -. 流速（m/s）; 11.54; 20.20; -; -. 含湿量（%）; 11.7; 9.1; -; -. 含氧量（%）; 11.2; 11.0; -; -. 颗粒物实测浓度（mg/m3）; 9.9; 10.6; -; -. 颗粒物折算浓度（mg/m3）; 12.1; 12.7; 20; 达标. 二氧化硫实测浓度（mg/m3）; 11; 10; -; -. 二氧化硫折算浓度（mg/m3）; 13; 13; 30; 达标. 氮氧化物实测浓度（mg/m3）; 42; 44; -; -. 氮氧化物折算浓度（mg/m3）; 52; 54; 150; 达标. 汞及其化合物实测浓度（mg/m3）; 0.0025L; 0.0025L; -; -. 汞及其化合物折算浓度（mg/m3）; 0.0025L; 0.0025L; 0.03; 达标. 烟气黑度（林格曼级）; ＜1; ＜1; ≤1; 达标. - 蛋白干燥废气和淀粉烘干废气检测结果一览表 检测点位; 蛋白干燥废气排放口; 淀粉烘干废气排放口; 标准 限值; 达标 情况. 采样日期; 2023.4.5. 标杆流量(m3/h); 9479; 18232; -; -. 颗粒物实测浓度（mg/m3）; 26.3; 25.2; 120; 120. 颗粒物排放速率（kg/h）; 0.249; 0.459; 3.5; 3.5. - 无组织废气检测结果一览表 检测指标; 监测点位; 监测结果; 最大值; 标准限值; 是否达标. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. 氨（mg/m3）; 1#厂界下风向监测点; 0.110; 0.096; 0.130; 0.121; 0.15; 1.5; 达标. 2#厂界下风向监测点; 0.148; 0.102; 0.121; 0.133. 3#厂界下风向监测点; 0.088; 0.144; 0.116; 0.150. 001硫化氢（mg/m3）; 1#厂界下风向监测点; 0.001L; 0.002; 0.003; 0.004; 0.012; 0.06; 达标. 2#厂界下风向监测点; 0.003; 0.008; 0.012; 0.009. 3#厂界下风向监测点; 0.006; 0.011; 0.007; 0.010. 臭气浓度（无量纲）; 1#厂界下风向监测点; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10; 11; 20; 达标. 2#厂界下风向监测点; 11; ＜10; ＜10; ＜10. 3#厂界下风向监测点; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10. 非甲烷总烃（mg/m3）; 1#厂界下风向监测点; 1.06; 1.14; 2.0; 达标. 2#厂界下风向监测点; 1.14. 3#厂界下风向监测点; 1.05. 4#厂区内浓度最高处（检测点）; 2.25; 2.68; 10; 达标. 5#厂区内浓度最高处（检测点）; 2.29. 6#厂区内浓度最高处（检测点）; 2.68. 综上，4t/h生物质锅炉废气和11t/h生物质锅炉废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物有组织排放均满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB13∕5161-2020）表1大气污染物排放限值-燃生物质成型燃料锅炉限值要求；蛋白干燥废气和淀粉烘干废气颗粒物有组织排放均满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）新污染源大气污染物排放限值要求；无组织废气氨、硫化氢、臭气浓度排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值；无组织废气非甲烷总烃排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值-其他企业限值要求及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A-表A.1厂区内VOCS无组织排放限值。 - （2）废水 运营期废水主要为原料流动槽和洗涤废水、离心筛提取淀粉后的黄姜废水、薯浆脱水和沉淀池排出的含蛋白质废水、洗涤和精致工序排出的低浓度蛋白质水； 采取的治理措施：企业运营期生产产生的高浓度有机废水，进入承德泓辉双合淀粉有限公司污水处理站进行处理，处理工艺为“蛋白回收+絮凝沉淀+水解酸化+PEIC厌氧反应+氨氮吹脱+AO活性污泥+芬顿氧化”，处理达标后排入蚁蚂吐河。由检测报告可知，污水处理站出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准。 污染物达标排放情况：企业委托承德卓远环境监测有限公司于2024年9月11日对废水进行监测并出具监测报告：CDZY自行监测【2021】1102号；废水检测结果如下； - 废水检测结果一览表 监测指标; 单位; 监测结果; 标准值; 达标情况. 第一次; 第二次; 第三次; 均值/范围. pH值; /; 7.3（17.5℃）; 7.3（18.1℃）; 7.3（18.0℃）; 7.3-7.4; 6-9; 达标. 悬浮物; mg/L; 5; 7; 8; 7; 10; 达标. 总磷（以P计）; mg/L; 0.07; 0.05; 0.06; 0.06; 0.5; 达标. 化学需氧量; mg/L; 31; 27; 29; 29; 50; 达标. 五日生化需氧量; mg/L; 7.8; 7.0; 7.5; 7.4; 10; 达标. 氨氮（以N计）; mg/L; 1.22; 1.20; 1.19; 1.20; 5; 达标. 总氮（以N计）; mg/L; 9.24; 9.41; 9.08; 9.24; 15; 达标. 综上，污水处理站出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准。 - （3）噪声 运营期噪声主要为干燥机、磋磨机、过滤机等设备噪声以及风机、泵类、车辆运输等； 采取的治理措施：生产设备、风机、泵类均位于封闭的生产车间内；设备基础减震；车辆减速慢行。 污染物达标排放情况：企业委托承德卓远环境监测有限公司于2024年9月11日对噪声进行监测并出具监测报告：CDZY自行监测【2021】1102号；废水检测结果如下； - 噪声检测结果一览表 检测点位; 测量时段; 测量结果Leq dB（A）; 标准限值dB（A）; 达标情况. 1#南厂界; 昼间; 11时20分-11时30分; 56; 60; 达标. 2#东厂界; 11时36分-11时46分; 54; 60; 达标. 3#北厂界; 11时50分-12时00分; 51; 60; 达标. 综上，由于西厂界紧邻山区未进行检测，南厂界、东厂界、北厂界昼间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准。 - 固废 - 运营期产生的固体废物主要为：锅炉炉灰、污水处理站产生的生化污泥、废离子交换树脂、废机油、废机油桶。 采取的治理措施：锅炉炉灰年产8t/a，运到砖厂用作制砖原料；污水处理站产生的生化污泥产生量为5t/a，作为农肥加以利用；废离子交换树脂产产生量为10kg/a，由厂家定期回收；废机油、废机油桶产生量分别为4L/a、2个/a，暂存于厂区危废间内，定期由承德双然环保科技有限公司收集转运。 3、与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题: 承德泓辉双合淀粉有限公司现有两台生物质锅炉，分别为4t/h和11t/h，4t/h生物质锅炉用于供暖，11t/h生物质锅炉用于生产；承德泓辉双合淀粉有限公司污水处理站PEIC厌氧反应器中厌氧微生物的分解产生的沼气临时贮存于沼气储罐内，本次新增1台2t/h沼气锅炉对对其进行处理；本项目无现有环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1．环境空气质量现状 （1）大气污染物基本项目环境空气质量现状 项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准要求。 本次评价引用《关于2023年12月份全市空气质量预警监测结果的通报》（承气领办〔2024〕12号）中围场满族蒙古族自治县环境空气大气污染物基本项目中的PM2.5、PM10、SO2、CO、O3、NO2现状监测统计资料，来说明建设项目拟建地区的环境空气质量现状，结果见下表。 - 2023年围场满族蒙古族自治县环境空气质量监测结果 县区; 环境空气质量综合指数; 各污染物浓度; 首要污染物. PM2.5; PM10; SO2; CO; O3; NO2. 围场满族蒙古族自治县; 2.82; 18; 41; 8; 0.8; 146; 19; O3. 年均浓度限值; 35; 70; 60; 4; 160; 40; /. 注：1.CO的浓度单位是mg/m3，PM2.5、PM10、NO2、SO2、O3的浓度单位是μg/m3；2.CO为24小时平均第95百分位数，O3为日最大8小时平均第90百分位数。 区域环境质量现在评价表列表如下： - 区域环境空气质量现状评价表（围场满族蒙古族自治县） 年份; 环境空气质量综合指数; PM2.5; PM10; SO2; CO; O3; NO2. 2023; 现状浓度/（µg/m3）; 18; 41; 8; 0.8; 146; 19. 标准值/（µg/m3）; 35; 70; 60; 4; 160; 40. 占标率; 51.4%; 58.57%; 13.33%; 20%; 91.25%; 47.5%. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，2023年围场满族蒙古族自治县环境空气质量中，PM2.5年平均值、PM10年平均值、SO2年平均值、CO24小时平均浓度第95百分位数、O3日最大8小时平均浓度第90百分位数、NO2年平均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单的二级标准要求。因此，项目所在区域为达标区。 2．地表水环境质量现状 - 项目南侧471m处为蚁蚂吐河，最终汇入伊逊河。 - 根据《2023年承德市生态环境状况公报》，2023年伊逊河水质总体为优，与2022年持平。监测的2个断面中，唐三营水质为Ⅲ类，李台水质为II类。 - 监测结果见下表。 - 2023年伊逊河河流水质及断面水质状况表 河流 名称; 断面名称; 各监测断面水质情况; 2023年河流水质情况. 2023年; 水质达标情况; 主要污染物. 伊逊河; 唐三营; Ⅲ; 达标; /; 优. 李台; II; 达标; /. 3．声环境质量现状 根据现状调查，项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标。 本次评价不进行声环境质量现状调查与评价。 4．生态环境现状 项目选址位于围场满族蒙古族自治县半截塔镇什八克村。项目在现有厂区内建设，不新增用地项目。项目位置用地性质为工业用地。根据现状调查，项目占地范围内不涉及重要物种及重要生境；也不涉及国家公园、自然保护区、自然公园等自然保护地、世界自然遗产、生态保护红线等区域。项目用地范围内无生态环境保护目标。 - 本次评价不进行生态环境现状调查与评价。 5．电磁辐射 - 项目不涉及电磁辐射。 6．地下水、土壤环境现状 根据识别，结合工程分析，项目不存在土壤、地下水环境污染途径，因此本次评价不进行地下水、土壤环境质量的现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1．环境空气保护目标 项目厂界外500m范围内的环境空气保护目标情况列表如下： - 项目厂界外500m范围内的环境空气保护目标一览表 类别; 坐标; 保护对象名称; 保护内容; 环境功能区; 最近厂界; 相对厂界方位; 相对厂界距离（m）. E; N. 环境空气; 117°25′13.731″; 41°56′39.590″; 灵阳宫; 居住; 空气环境质量二类功能区; 西南; 西南; 178. 2．声环境保护目标 项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3．地下水环境保护目标 项目厂界外500m范围内没有地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4．生态环境保护目标 项目在现有厂区内建设，不新增用地，用地范围内不含生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1．大气污染物排放标准 （1）施工期 施工期大气污染物执行《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）中表1施工场地扬尘排放浓度限值的要求； 相关标准限值列表如下： - 施工期大气污染物排放标准及限值一览表 类别; 排放 类型; 污染 因子; 时期; 标准; 标准来源. 废气; 无组织排放; 颗粒物; 施工期; 监测点浓度限值，指监测点PM10小时平均浓度实测值与同时段所属县（市、区）PM10小时平均浓度的差值。当县（市、区）PM10小时平均浓度值大于80μg/m3时，以80μg/m3计，达标判定依据≤2次/天; 《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934—2019）表1中扬尘排放浓度限值. （2）运营期 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB13∕5161-2020）中表1大气污染物排放限制燃气锅炉的相关标准；排气筒高度执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中相关要求。 相关标准限值列表如下： - 大气污染物排放标准及限值一览表 污染物名称; 标准值; 标准名称. 单位; 数值. 废气; 锅炉; 颗粒物; mg/m3; 5; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB13∕5161-2020）. SO2; mg/m3; 10. NOx; mg/m3; 50. 烟气黑度; 1级; 1. 烟筒; m; 不低于8m且周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）. 2．废水排放标准 # 废水排入承德泓辉双合淀粉有限公司污水处理站处理，排放标准满足承德泓辉双合淀粉有限公司污水处理站进水指标，经污水处理站处理后废水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）中一级A标准。 - 废水排放标准及限值一览表 污染源 类别; 污染物; 承德泓辉双合淀粉有限公司污水处理站进水指标; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）中一级A标准. 废水; pH; 6-9; 6-9. COD; 20000mg/L; 50mg/L. SS; 5000mg/L; 10mg/L. 3．噪声排放标准 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值；运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准。 相关标准限值列表如下： - 噪声排放标准及限值一览表（单位：dB（A）） 污染物名称; 标准值; 标准名称. 单位; 数值. 施工期; 昼间; dB（A）; 70; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1中噪声限值. 夜间; dB（A）; 55. 运营期; 昼间; dB（A）; 60; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 夜间; dB（A）; 50. 4．固体废物控制标准 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关规定。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准。 |
| 总量 控制 指标 | 承德泓辉双合淀粉有限公司现有11t/h生物质锅炉及4t/h生物质沼气两用锅炉各1台，园区集中供热实施后，现有两台锅炉转为备用。因此，在薯类产品集中生产季以及集中供暖期等园区热源厂集中供热期间，企业所在片区均为集中供热，承德泓辉双合淀粉有限公司现有两台锅炉无法使用，导致沼气资源无法消纳，造成沼气资源浪费，因此本项目新增2t/h沼气锅炉对沼气进行资源化利用；不在园区供热期间，将采取11t/h生物质锅炉及4t/h生物质锅炉和2t/h沼气锅炉相结合的方式为本公司蛋白回收、污水处理站和生活提供热源。 根据《承德泓辉双合淀粉有限公司环保污水处理工程提升扩建项目环境影响报告表》（围环评[2018]21号）可知，现有2台锅炉污染物排放量为二氧化硫4.259t/a，氮氧化物3.651t/a，COD4.05t/a； 2023年5月，企业编制了《承德泓辉双合淀粉有限公司排污权确权申请技术报告》，该报告中承德泓辉双合淀粉有限公司现有2台锅炉污染物确权排放量为二氧化硫1.438t/a，氮氧化物4.349t/a，COD4.12t/a。 本项目新增2t/h沼气锅炉一台，但未新增燃料，本项目新增污染物的总量为现有工程所减少的总量，因此总量未增加。 本项目根据源强核算可知，2t/h沼气锅炉污染物排放量为二氧化硫0.069t/a，氮氧化物0.265t/a，COD0.011t/a； 锅炉废水不涉及氨氮的排放，本项目建成后全厂三台锅炉污染物“三本账”如下表。 - 本项目建成后全厂锅炉污染物“三本账”一览表（单位：t/a） 污染源; 污染物; 现有工程排放量; 本项目排放量; 以新带老削减量; 排放增减量; 全厂最终排放量. 废气; 二氧化硫; 1.438; 0.069; -0.069; -0.069; 1.438. 氮氧化物; 4.349; 0.265; -0.265; -0.265; 4.349. 废水; COD; 4.12; 0.011; -0.011; -0.011; 4.12. 综上所述，本项目建成后全厂特征污染因子排放量不新增，二氧化硫1.438t/a，氮氧化物4.349t/a，COD4.12t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1．施工扬尘环境影响和施工扬尘污染防治措施 项目施工期土方挖掘及运输、土地平整、建筑材料装卸及堆存、工程施工、车辆行驶等过程产生的扬尘，对周边环境空气产生一定的影响。 就一般而言，建设项目施工过程中由于土石方挖掘破坏了地表的原有结构，造成地面扬尘污染环境。扬尘量的大小与建设施工现场条件、施工阶段、管理水平、机械化程度及施工季节、土质及天气条件等诸多因素有关。根据对多个建筑施工工地的扬尘情况进行的类比调查：建筑施工扬尘较严重，施工场界周边无组织排放浓度一般达到4-6mg/m3左右；当风速为2.5m/s时，工地内的颗粒物浓度为上风向对照点的1.9倍。实践表明，施工场地洒水与否对扬尘的影响很大，场地洒水后扬尘量将降低28%～75%，大大减少其对区域环境空气的影响。 对照《河北省扬尘污染防治办法》（河北省人民政府令【2020】第1号）的规定，项目施工期采取以下扬尘污染防治措施： （1）建设施工过程中： ①建设工程施工应当采取有效措施防止、减少扬尘污染，保证施工场地扬尘污染物排放符合国家和河北省污染物排放标准。 ②在施工现场出入口明显位置设置公示牌，公示施工现场负责人、环保监督员、防尘措施、扬尘监督管理部门、举报投诉电话等信息； ③在施工现场周边设置硬质封闭围挡或者围墙，位于主要路段的，高度不低于2.5米，位于一般路段的，高度不低于1.8米，并在围挡底端设置不低于0.2米的防溢座； ④对施工现场出入口、场内施工道路、材料加工堆放区、办公区、生活区进行硬化处理，并保持地面整洁； ⑤在施工现场出口处设置车辆清洗设施并配套设置排水、泥浆沉淀设施，车辆冲洗干净后方可驶出； ⑥按照规定使用预拌混凝土、预拌砂浆等建筑材料，只能现场搅拌的，应当采取防尘措施； ⑦在施工工地内堆放水泥、灰土、砂石、建筑土方等易产生扬尘的粉状、粒状建筑材料的，应当采取密闭或者遮盖等防尘措施，装卸、搬运时应当采取防尘措施； ⑧建筑垃圾应当及时清运，在场地内堆存的，应当集中堆放并采取密闭或者遮盖等防尘措施； ⑨在施工工地同步安装视频监控设备和扬尘污染物在线监测设备，分别与建设主管部门、生态环境主管部门的监控设备联网，并保证系统正常运行，发生故障应当在二十四小时内修复； （2）物料堆存过程中： ①划分物料区域和道路界限，及时清除散落的物料，保持物料堆放区域和道路整洁； ②场地进行硬化处理，并及时清扫、清洗； ③物料堆场周边设置高于堆存物料的围挡、防风网等设施，并采取遮盖、喷淋等防尘措施； ④露天装卸作业的，应当采取洒水等防尘措施，采用密闭输送设备作业的，在装料、卸料处配备吸尘、喷淋等防尘设施，并保持防尘设施正常使用； ⑤出口应硬化地面并设置车辆清洗保洁设施，车辆冲洗干净后方可驶出； ⑥需要使用防尘网遮盖的，防尘网的密度应当符合要求，并采取有效防风加固措施。遮盖块状物料的防尘网，网目密度不得少于800目/100平方厘米；遮盖粒状、粉状物料和裸露地面等的防尘网，网目密度不得少于2000目/100平方厘米。 ⑦防尘网应当保持完整无损，破损的应当及时修复或者更换。 通过采取上述措施，项目施工期场地周界外扬尘排放满足《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）中表1施工场地扬尘排放浓度限值的要求，对周边环境空气影响较小。随着施工期的结束，施工扬尘影响也将结束。 2．施工废水环境影响和施工废水污染防治措施 项目建设过程中产生的污水主要为施工作业产生的泥浆水、受雨水冲刷造成地表径流而形成的泥浆水等施工污水及工人的生活污水。 （1）采取的施工废水污染防治措施为： 项目建设区域雨季时间6月至8月，在雨季建设施工场地不可避免受雨水的冲刷，雨后的地表径流冲刷浮土、建筑砂石、垃圾等会形成泥浆水。通过在施工现场修建临时性集水池，将雨后地表径流形成的泥浆水和施工废水引至集水池收集处理后，用于建筑场地的洒水降尘，不外排；集水池远离河道修建。另外，项目应合理选择施工时间，不选在雨期进行建设，加强施工管理，合理安排施工进度、施工时段，降低废水污染。 （2）采取的职工生活污水污染防治措施为： 建设过程中工人生活污水产生量较少，主要是工人的盥洗用水，泼洒至施工现场用于降尘使用。 3．施工噪声环境影响和污染防治措施 项目建设过程中，噪声主要来自建设施工机械、施工作业和运输车辆的噪声。 采取的噪声污染防治措施为： （1）选用低噪声的施工设备和先进的施工工艺，保持设备处于良好的运转状态；闲置设备及时关闭，定时检修。 （2）夜间22:00~6:00不建设，不在同一时间集中使用大量的动力机械设备；如昼间6:00~22:00施工期间使用噪声值大的设备分散使用。 （3）建设现场不安装混凝土搅拌机，混凝土外购。 （4）对于运输材料、土石方等物料的车辆，不在敏感时段运输，加强管理，车辆减速、禁鸣，场地内运输车辆不长时间行驶。 （5）加强施工期的环境管理工作。 在采取上述措施后，项目施工期施工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，达标排放，对周围声环境影响较小。 4．施工期固体废物环境影响和处置措施 项目建设过程中产生的固体废物主要为弃土、弃渣、建筑垃圾和工人施工产生的生活垃圾。 采取的固废废物处置措施为： （1）建设过程中产生的弃土、石及建筑垃圾等指定地点堆存，优先进行回用，剩余部分及时清运，送至区域指定建筑垃圾场堆存处置。 （2）建设过程中产生的生活垃圾集中收集，送至区域指定垃圾集中堆存点，由区域环卫部门统一负责处置。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1．大气环境影响和保护措施 （1）废气污染源调查 根据工程分析，项目产生的废气主要为锅炉废气。 废气污染源调查情况见下表。 - 项目废气污染源调查情况一览表 序号; 产排污环节; 污染物种类; 排放形式; 污染因子. 1; 锅炉; 锅炉烟气; 有组织; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度. （2）废气污染源核算 项目运行一台2t/h的沼气锅炉，年用沼气量为874800m3/a，锅炉年运行天数90天，每天运行24小时。锅炉运行过程中沼气燃烧会产生颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和烟气黑度，计算结果如下所示。 ①烟气量 项目所属国民经济行业类别为：D4430热力生产和供应，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》-工业源产排污核算方法和系数手册-4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册-4430工业锅炉（热力供应）产污系数表-燃气工业锅炉，工业废气量产污系数为107753标立方米/万立方米-原料，根据上述计算可知，锅炉燃烧沼气量为87.48万Nm3/a，则由计算可得，锅炉烟气产生量为9426232.44Nm3/a（4363.99Nm3/h），产生的烟气由一根15m高的烟筒排放。 ②颗粒物 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）燃气锅炉相关内容，颗粒物产生量用产污系数法计算，颗粒物产污系数参见《北京大气污染控制对策研究》中天然气燃烧颗粒物的产污系数，为0.45kg/万m3-天然气。则由计算可得，锅炉产生颗粒物量为0.039t/a，颗粒物排放速率为0.018kg/h，颗粒物排放浓度为4.12mg/m3。 ③二氧化硫 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）燃气锅炉相关内容，二氧化硫排放量按照如下公示进行计算： 式中：ESO2——核算时段内二氧化硫排放量，t； R——核算时段内锅炉燃料耗量，万m3； St——燃料总硫的质量浓度，mg/m3； ƞs——脱硫效率，%，本项目为0； K——燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，量纲一的量，燃气锅炉取1。 根据《沼气工程技术规范》（NY/T1220.2-2006），沼气经脱硫净化处理后要求为：低位发热值大于18MJ/m3，沼气中硫化氢含量小于20mg/m3，沼气温度低于35℃。本项目采用干法脱硫，根据设计参数显示，经过干式脱硫后沼气中的硫化氢含量可以达到20mg/m3，则由计算可得，锅炉产生二氧化硫量为0.069t/a，二氧化硫排放速率为0.032kg/h，二氧化硫排放浓度为7.33mg/m3。 ④氮氧化物及烟气黑度 氮氧化物：企业燃气锅炉采取低氮燃烧技术，可降低火焰温度，减少热力型氮氧化物产生量，选用技术领先的进口低氮燃烧器，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中4430工业锅炉（热力生产和供应行业）行业系数手册中燃气锅炉氮氧化物（低氮燃烧-国际领先)的产污系数，3.03kg/万m3-原料，则由计算可得，氮氧化物产生量为0.265t/a，排放速率为0.123kg/h，排放浓度为28.19mg/m3。 锅炉排放的烟气黑度排放浓度≤1级； （3）废气源强统计 项目废气源强核算统计情况详见下表。 - 各工序污染物产生及排放情况一览表 序号; 产排污环节; 排放方式; 污染因子; 产生情况; 排放情况. 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 量 t/a; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 量 t/a. 1; 锅炉烟气排气筒DA001; 有组织; 颗粒物; 4.12; 0.018; 0.039; 4.12; 0.018; 0.039. 二氧化硫; 7.33; 0.032; 0.069; 7.33; 0.032; 0.069. 氮氧化物; 28.19; 0.123; 0.265; 28.19; 0.123; 0.265. 烟气黑度; /; /; /; ≤1级; /; /. （4）大气污染物治理措施 项目共设置1套低氮燃烧器，详细情况见下表： - 项目大气污染物治理措施情况一览表 产污节点; 污染治理设施; 治理设施编号; 处理效率（%）; 是否为可行技术. 锅炉废气; 低氮燃烧器; TA001; 40; 是. 对上述污染治理设施简述其可行性： 低氮燃烧器：低氮燃烧器是指燃料燃烧过程中氮氧化物排放量低的燃烧器，使用低氮燃烧器可以减少燃烧过程中的氮氧化物排放。 减少NOx形成和排放常用的具体方法有：分次燃烧、重燃、低氧燃烧、阴影偏差燃烧和烟气再循环。根据《排污许可申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018），燃气锅炉污染防治可行技术主要为低氮燃烧、SCR法、低氮燃烧+SCR法、其他，本项目采用的低氮燃烧器为可行性技术。 本项目锅炉废气经低氮燃烧器处理后，排气筒出口氮氧化物排放浓度为28.11mg/m3，满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）表1燃气锅炉排放限值要求。因此，本项目选择低氮燃烧器对锅炉废气中氮氧化物进行处理，从技术角度而言是可行的。 （5）排放口基本情况 项目共设置大气污染物排放口1个，排放口基本情况详见下表： - 项目大气污染物排放口基本情况一览表 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标; 排气筒内径/m; 排气筒高度/m; 烟气温度/℃; 排放口类型. E; N. DA001; 锅炉废气排气筒; 117°25′33.950″; 41°56′47.257″; 0.5; 15; 120; 一般排放口. （5）污染物达标排放情况 ①有组织达标排放分析 项目各工序有组织排放情况详见下表： - 项目大气污染物有组织排放情况一览表 排气筒; 产污节点; 污染物; 有组织排放参数; 排放标准; 是否达标. 排放浓度(mg/m³); 排放速率(kg/h); 排放限值(mg/m³); 排放速率(kg/h). DA001; 锅炉烟气排气筒; 颗粒物; 4.12; 0.018; 5; /; 达标. SO2; 7.33; 0.032; 10; /; 达标. NOx; 28.19; 0.123; 50; /; 达标. 烟气黑度; ≤1级; ≤1级; 达标. 由上表可知，沼气锅炉排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和烟气黑度的排放速率和排放浓度均符合《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）燃气锅炉颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和烟气黑度的限值要求。 （6）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ 820-2017），项目大气污染源监测要求详见下表： - 项目大气污染源监测计划一览表 类型; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 有组织; 排气筒DA001; 颗粒物、; 年/次; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）燃气锅炉限值要求. 二氧化硫; 年/次. 氮氧化物; 月/次. 烟气黑度; 年/次. （7）非正常情况分析 项目非正常排放情况主要体现在废气治理措施达不到设计要求的处理效率导致废气处理不完全而超标排放。引起非正常排放因素主要有设备因素和人为因素，根据项目生产工艺特征和污染物产生情况，确定项目非正常工况为废气治理失效导致有机废气未经处理直接排放。 本项目采用成熟的工艺技术和生产设施，专人管理，过程控制，设备出现故障时，可以做到随时停机检修，对一线职工上岗前进行培训实行规范化管理，严格岗前岗中岗后维护检查和交接班制度，尽可能杜绝废气非正常排放的发生。 本项目的事故排放情况下，最不利情况体为燃气锅炉低氮燃烧器损坏造成的非正常排放。假定低氮燃烧器损坏，低氮燃烧器减少40%的氮氧化物产生量，则损坏后氮氧化物排放速率为0.307kg/h，排放浓度为70.34mg/m3；颗粒物排放速率为0.018kg/h，排放浓度为4.12mg/m3；二氧化硫排放速率为0.032kg/h，排放浓度7.33mg/m3，烟气黑度≤1级。由发现低氮燃烧器损坏到锅炉停止运行，处理时间为30min，则颗粒物排放量为0.009kg/次，二氧化硫排放量为0.016kg/次，氮氧化物排放量为0.154kg/次。 大气污染物非正常排放情况如下表所示。 - 项目非正常排放情况分析表 污染源名称; 非正常原因; 评价因子; 非正常排放浓度 （mg/m3）; 非正常排放速率（kg/h）; 单次持续时间h; 应对措施. 锅炉废气排气筒DA001; 污染物治理设施异常; 颗粒物; 4.12; 0.018; 0.5; 关闭生产设备，维修废气治理设施. 二氧化硫; 7.33; 0.032; 0.5. 氮氧化物; 70.34; 0.307; 0.5. 烟气黑度; ≤1级; /; 0.5. （8）大气环境影响分析结论 经上述分析、计算，通过采用各项大气污染防范措施，项目排气筒、厂界颗粒物的排放均符合达标排放要求，对周边环境影响程度较轻，项目产生的大气环境影响可接受。 2．水环境影响和保护措施 （1）废水产生情况 项目废水主要为锅炉废水和离子树脂反冲洗废水。 锅炉废水量为2.4m3/d（216m3/a），离子交换树脂反冲洗废水量为0.026m3/d（2.38m3/a），项目废水总计为2.426m3/d（218.38m3/a），经承德泓辉双合淀粉有限公司污水处理站处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）中一级A标准后排入蚁蚂吐河。 项目废水污染物产生情况详见下表： - 项目水污染排放情况一览表 废水名称; 污染物; pH; COD; SS. 锅炉废水和离子树脂反冲洗废水; 废水量; 218.38. 产生浓度（mg/L）; 6-9; 80; 120. 产生量（t/a）; /; 0.017; 0.026. 污水处理站处理效率%; /; 37.5; 0.917. 排放浓度（mg/L）; 6-9; 50; 10. 排放量（t/a）; /; 0.011; 0.002. 项目废水污染物排放执行标准见下表： - 项目废水污染物排放执行标准一览表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值/(mg/L). 1; DW001; pH、COD、SS; 承德泓辉双合淀粉有限公司污水处理站进水指标; pH; 6-9. COD; 20000. SS; 5000. 项目废水污染物排放信息表见下表： - 项目废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 年排放量/（t/a）. 1; DW001; COD; 50; 0.011. SS; 10; 0.002. 全厂排放口合计; COD; 0.011. SS; 0.002. （2）废水污染治理设施的可行性 承德泓辉双合淀粉有限公司污水处理站污水处理能力为1500m3/d，剩余日处理能力917.23m3，本项目废水排放量为2.426m3/d，占污水处理厂的剩余处理能力的0.3%，可以满足污水排放需求。 承德泓辉双合淀粉有限公司污水处理站污水处理工艺为“蛋白回收+絮凝沉淀+水解酸化+PEIC厌氧反应+氨氮吹脱+AO活性污泥+芬顿氧化”；处理后的水质指标可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，最终排入蚁蚂吐河。该污水处理站的进水指标为COD≤20000mg/L，SS≤5000mg/L，pH为6-9。项目废水水质满足承德泓辉双合淀粉有限公司污水处理站的进水指标。 综上，项目废水依托承德泓辉双合淀粉有限公司污水处理站处理可行。 （3）地表水环境影响分析结论 综上，项目产生的废水间接排放，项目拟采取的水污染控制措施具有可行性，项目产生的地表水环境影响可接受。 3．声环境影响和保护措施 （1）噪声源强分析 项目运营期主要噪声为生产设备噪声，生产设备噪声源主要为沼气锅炉、风机、泵类等设备运行过程中产生的机械噪声，噪声源强为80-85dB。噪声源强见下表。 - 项目主要噪声源一览表 序号; 位置; 污染源; 数量; 源强（dB（A））; 降噪措施; 排放强度（dB（A））; 持续时间. 1; 生产车间; 沼气锅炉; 1台; 80; 生产车间封闭、采用低噪声设备、设备基础减振，预计噪声可降低20dB（A）; 70; 年运行90d，每天运行24h. 2; 鼓风机; 1台; 85; 65. 3; 泵; 1台; 80; 60. （2）达标情况分析 项目进行噪声预测，预测过程中，各噪声设备在一定的距离处可以被视作点源，设备所处位置、与墙壁的距离、房间常数、与预测点的距离、隔墙厚度等均按实际布设确定，同时考虑了地形因素的影响。项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。项目噪声预测结果分析如下。 项目四厂界的噪声预测结果如下表所示： - 项目噪声预测结果一览表（单位：dB（A）） 点位; 贡献值; 现状值; 预测值; 标准值; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 北侧厂界; 27.67; 27.67; 51; /; 51.02; 27.67; 60; 50; 达标. 东侧厂界; 33.84; 33.84; 54; /; 54.04; 33.84; 60; 50; 达标. 南侧厂界; 1.12; 1.12; 56; /; 56; 1.12; 60; 50; 达标. 西侧厂界; 0.39; 0.39; /; /; 0.39; 0.39; 60; 50; 达标. 绘制项目噪声预测等声级线图如下图所示。 - 项目工程噪声贡献值等值线图 根据上表、图预测结果可知，项目四侧厂界昼间、夜间噪声贡献值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，项目厂界噪声为达标排放。项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，项目的运行对区域声环境质量的影响较小。 （3）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ 820-2017），项目噪声源监测要求详见下表： - 项目噪声监测要求一览表 环境要素; 监测位置; 监测项目; 频次; 执行标准. 噪声; 四厂界外1m处; Leq; 每季度 一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求. 4．固体废物环境影响和处置措施 项目运营期产生的固体废物包括：废离子交换树脂、废润滑油、废润滑油桶。 （1）固体废物处置措施 项目软水系统采用离子交换树脂设备进行软化，离子交换树脂定期反洗再生，树脂在长期使用及再生过程中产生部分失活，废离子交换树脂产生量很小，约0.01t/a。本项目企业在运营过程中不自行收集和更换树脂，由软水设备厂家定期更换与收集。废润滑油、废润滑油桶产生量分别为0.01t/a、0.1t/a，暂存于危险废物贮存间内，委托承德双然环保科技有限公司定期进行转运和处置。 项目危险废物汇总情况见下表： - 危险废物情况一览表 废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 废润滑油; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-217-08; 0.01t/a; 液态; 矿物油; 沾染的矿物油; 12个月; T，I; 危废间内分类暂存，委托承德双然环保科技有限公司定期收集、转运、处理. 废润滑油桶; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-249-08; 0.1t/a; 固态; 铁; 沾染的矿物油; --; T，I. （2）固体废物产生、属性、量、去向汇总 项目运营期固体废物情况列表如下： - 固体废物情况一览表 产生环节; 名称; 属性; 编码; 主要有毒有害物质名称; 物理性状; 环境危险特性; 年度产生量 t/a; 贮存方式; 处置方式及去向; 利用或处置量t/a. 软水制备; 废离子交换树脂; 一般工业固废; 900-099-S59; /; 固态; /; 0.01; /; 由软水设备厂家定期更换与收集; 0.01. 设备维修; 废润滑油; 危险废物; 900-249-08; 废矿物油; 固态; T，I; 0.01; 危险废物贮存间; 委托承德双然环保科技有限公司定期收集、转运、处理; 0. 废润滑油桶; 900-041-49; 废矿物油; 固态; T/In; 0.1; 0. 注：1、一般工业固体废物编码依据关于发布《固体废物分类与代码目录》的公告（公告2024年第4号）确定。2、危险废物编码依据《国家危险废物名录》（2021年版）确定。 （3）危险废物环境影响分析 ①危险废物贮存场所（设施） 项目产生的危险废物主要是废润滑油、废润滑油桶和废弃的含油抹布、劳保用品等，产生环节为设备维护。 项目建设的危险废物贮存间基本情况列表如下： - 危险废物贮存场所基本情况一览表 序号; 贮存场所（设施）名称; 位置; 占地面积; 废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危险废物贮存间; 厂区最西北角; 15m2; 废润滑油; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-217-08; 桶装; 1t/a; 12个月. 2; 废润滑油桶; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-249-08; --; 1t/a; 12个月. 建设单位已建设危险废物贮存间，危险废物贮存间位于厂区西侧，面积15m2。本贮存设施选址满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求。危险废物贮存间不在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不建在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区。危险废物贮存间不在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。本危险废物贮存间位置位于污水处理站东北侧的独立空间内，与大气环境敏感目标的距离较远，危险废物贮存间的选址符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的选址的有关要求，具有依托可行性。 本项目依托的危险废物贮存间，由上述分析可知，本项目废润滑油、废油桶产生量较小，公司一年进行一次转运处置，危险废物贮存设施已配备通讯设备、照明设施和消防设施。本项目的危险废物贮存设施或场所、容器和包装物按照HJ 1276 要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。已建设的危险废物贮存间内不同贮存分区之间采取隔墙隔离措施，危险废物贮存间地面分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等已采用坚固的材料建造，表面无裂缝。贮存设施地面与裙脚采取表面防渗措施；表面防渗材料采用抗渗混凝土和高密度聚乙烯膜材料（渗透系数不大于 10-7 cm/s）。 ②运输过程的环境影响分析 本项目的危险废物运输已委托有资质的危险废物处置单位进行运输，建设单位配合运输单位员工进行危险废物中转作业，中转装卸及运输过程的工作人员熟悉危险废物的属性，并配备适当的个人防护装备，装卸剧毒废物应配备特殊的防护装备。 装卸区已配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志。危险废物装卸区已设置必要的隔离设施。危险废物贮存间在本厂区的运输环境影响可接受。 ③委托利用或者处置的环境影响分析 本项目产生的废润滑油、废润滑油桶作为危险废物分类收集暂存于危险废物贮存间内，定期交由承德双然环保科技有限公司转移、处置。 承德泓辉双合淀粉有限公司已针对现有危险废物和承德双然环保科技有限公司签署危险废物委托运输合同（见附件）。 本项目产生的废润滑油及废润滑油桶作为危险废物分类收集暂存于危险废物贮存间内，定期交由承德双然环保科技有限公司处理，承德双然环保科技有限公司，经承德市生态环境局以【2022】-174号文件同意，作为危险废物收集试点延续运营，试点单位编号：承危收试202101号。 承德双然环保科技有限公司年度核准经营规模为：经营类别包括：HW03废药物、药品；HW04农药废物；HW05木材防腐剂废物；HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物；HW08废矿物油与含矿物油废物（可处理本项目废润滑油900-217-08、废油桶900-249-08）；HW09油/水、烃/水混合物或乳化液；HW11精（蒸）馏残渣；HW12染料、涂料废物；HW13有机树脂类废物；HW16感光材料废物；HW17表面处理废物；HW21含铬废物；HW22含铜废物；HW23含锌废物；HW29含汞废物；HW34废酸；HW35废碱；HW36石棉废物；HW37有机磷化合物废物；HW46含镍废物；HW48有色金属采矿和冶炼废物；HW49其他废物（可处理本项目废弃的含油抹布、劳保用品900-041-49）；HW50废催化剂。收集经营规模：22000吨/年（HW08类12000吨/年、其他类危废10000吨/年）。承德双然环保科技有限公司与万德斯(唐山曹妃甸)环保科技有限公司签订了危险废物处置合同，承德双然环保科技有限公司试点收集的危险废物委托万德斯(唐山曹妃甸)环保科技有限公司进行无害化处置。 综上，承德双然环保科技有限公司可处理本项目废润滑油900-214-08、废润滑油桶900-249-08。故本项目危险废物可以委托承德双然环保科技有限公司处置可行。 ④危险废物收集、储存、转运过程应急预案 危险废物收集、储存、转运过程应编制相应的应急预案，应急预案的编制可参照《危险废物经营单位编制应急预案指南》，针对危险废物收集、储运、中转过程产生的事故易发环节应定期组织应急演练。 危险废物收集、储运、中转过程一旦发生意外事故，建设单位应根据风险应急预案立即采取如下措施： A、设立事故警戒线，启动应急预案，并按要求向生态环境主管部门进行报告。 B、对事故受到污染的土壤和水体等进行相应的清理和修复。 C、清理过程产生的所有废物均应按危险废物进行管理和处置。 D、进入现场清理和包装危险废物的人员应受过专业培训，穿着防护服，佩戴防护用具。 （4）固体废物环境管理要求 一般工业固废储存场所建设应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求。 危险废物储存满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。 项目运行阶段固体废物的产生、贮存、利用和处置全过程应严格遵守国家有关建设项目环境保护管理的规定。 项目运行阶段产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物时，应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他纺织污染环境的措施，不擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物； 建设单位应当建立健全工业固体废物和危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物和危险废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物和危险废物可追溯，可查询，并采取防治工业固体废物和危险废物污染环境的措施； 企业对收集、贮存、运输、处置一般工业固体废物和危险废物的设施、设备和场所，应当加强管理和维护，保证其正常运行和使用。 不将生活垃圾与一般工业固体废物、危险废物混合处置。 项目运行阶段需要终止生产的，应当事先对工业固体废物和危险废物的贮存、处置设施、场所采取污染防治措施，并对未处置的工业固体废物和危险废物作出妥善处置，防止污染环境。 5．地下水、土壤 根据识别，拟建项目在满足分区防渗的前提下，不存在土壤、地下水环境污染途径，因此本次不进行地下水、土壤环境影响评价。 本次评价给出防渗的要求：对锅炉房地面进行一般地面硬化；对厂区道路等区域进行一般地面硬化。 6．生态环境 项目选址位于围场满族蒙古族自治县半截塔镇什八克村，项目位置用地性质为工业用地。项目为产业园区内建设项目，占地范围内无生态环境保护目标。因此，本次不进行生态环境影响评价。 7．环境风险 本工程涉及的危险化学品沼气为环境风险物质，沼气储罐储存量为200m3（折合0.115t）。 （1）风险物质和风险源分布情况 项目产生环境风险的物质为沼气，沼气主要成分为甲烷，临时贮存于沼气储罐内。 项目运行过程所涉及的风险物质的使用量、贮存量及Q值见下表。 - 风险物质使用、贮存情况及Q值计算结果一览表 风险物质; 数量; 厂区内最大库存量; 风险物质核算量; 临界量; Q值. 沼气; 0.115t/a; 0.115t; 0.115t; 10t（甲烷）; 0.0115. 合计; 0.0115. 经计算，厂区内风险物质数量与临界量的比值：Q=0.0115，Q＜1。 （2）风险物质可能的影响途径 沼气储罐发生泄露，以及沼气泄露后发生火灾、爆炸危害事故，进而引发的次生污染物的排放，造成的环境污染事故： 沼气存储于沼气储罐内，储罐破裂、泵、阀门等损坏，误操作等造成物质泄漏，与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸，污染大气环境。沼气易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸的危险，火灾和爆炸引发的伴生/次生污染物CO在大气中扩散，污染大气环境。 （3）环境风险防范措施 ①设置应急救援设施及救援通道、应急疏散及避难所，并保证有效性； ②定期检查沼气管道、导排系统，防止导排系统堵塞以及管道泄露； ③进行相关安全知识的宣传，对有关人员的培训教育和考核； ④制定规章制度和安全操作规程，强化安全监督检查和管理。 ⑤选择优质的管道、阀门、缓冲管件等硬件设备，保证设备、设施密封良好，无腐蚀、无渗漏。 ⑥沼气储罐区设置防护区，严禁烟火。 ⑦维修过程中必须使用不发火工具；职工穿戴防静电工作服。 ⑧定期维护暂时贮存设施、设备。运输危险废物车辆的驾驶员一定要经过专业的培训，运输车辆必须保持安全车速，严禁外来明火，同时还必须有随车人员负责押送，随车人员必须经过专业的培训。 ⑨提高工作人员环境风险意识，制定各项环保制度。对从业人员进行岗位职工教育与培训，使他们均具备危险意识及如何应对危险的知识，并进行相关泄露、爆炸事故的教育。设立应急事故专门记录，建立档案和报告制度，由专门部门或人员负责管理。 ⑩执行环保事故报告制度，一经发现环保事故，立即向企业负责人、当地政府或上级有关部门报告，不瞒报、漏报，及时组织进行处置。具体负责人员或部门统一指挥对事故现场的应急救援，并立即查明原因，提出对策，及时组织各方面力量处理泄露事故，控制事故的蔓延和扩大。 ⑪项目主体单位应成立本厂的突发环境事件应急小组指挥部，责任到人，确保应急小组分工明确，以有效应对突发事件的发生，同时，项目应依据《中华人民共和国突发事件应对法》、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法》（试行）的相关要求，进行《突发环境事件应急预案》的编制及备案工作。 ⑫对临近区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训，定期发布相关信息。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 锅炉烟气排气筒DA001 | 颗粒物、SO2、NOx、 烟气黑度 | 锅炉安装有低氮燃烧器，锅炉烟气经一根15m高排气筒排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020） |
| 地表水环境 | 锅炉 | 锅炉废水 | 排入承德泓辉双合淀粉有限公司污水处理站处理达标后排入蚁蚂吐河 | 承德泓辉双合淀粉有限公司污水处理站进水水质；污水处理站出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准 |
|  | 软水制备 | 离子树脂反冲洗废水 |  |  |
| 声环境 | 生产设备 | A声级 | 使用低噪声设备，设备基础减震，车间封闭 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求 |
| 固体废物 | 废离子树脂由厂家回收。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 锅炉房地面进行一般地面硬化；厂区道路等区域进行一般地面硬化 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 设置应急救援设施及救援通道、应急疏散及避难所；定期检查沼气管道、导排系统；进行相关安全知识的宣传，对有关人员的培训教育和考核；制定规章制度和安全操作规程；选择优质的管道、阀门、缓冲管件等硬件设备；沼气储罐区设置防护区，严禁烟火；依据《中华人民共和国突发事件应对法》、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法》（试行）的相关要求，进行《突发环境事件应急预案》的编制及备案工作。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 建设单位应按照《固定污染源排污许可分类管理名录》的相关要求申请排污许可；项目需依法落实建设项目竣工环境保护验收工作。 |  |  |  |

# 六、结论

结论： 从环境保护的角度，建设项目环境影响可行。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）t/a | 现有工程 许可排放量 t/a | 在建工程 排放量（固体废物产生量）t/a | 本项目 排放量（固体废物产生量）t/a | 以新带老削减量 （新建项目不填）t/a | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）t/a | 变化量 t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.018 | / | / | 0.039 | -0.039 | 0.018 | 0 |
|  | SO2 | 1.438 | / | / | 0.069 | -0.069 | 1.438 | 0 |
|  | NOx | 4.349 | / | / | 0.265 | -0.265 | 4.349 | 0 |
|  | 烟气黑度 | ≤1级 | / | / | ≤1级 | / | ≤1级 | / |
| 废水 | COD | 4.05 | / | / | 0.011 | -0.011 | 4.05 | +0.011 |
|  | 氨氮 | 0.65 | / | / | / | / | 0.65 | +0.000 |
|  | BOD5 | 0.81 | / | / | / | / | 0.81 | +0.000 |
|  | SS | 0.81 | / | / | 0.002 | -0.002 | 0.81 | +0.002 |
| 一般工业 固体废物 | 废离子交换树脂 | 0.01 | / | / | 0.01 | -0.01 | 0.01 | +0.01 |
|  | 锅炉炉灰 | 5 | / | / | / | / | 5 | +0.000 |
| 危险废物 | 废机油 | 2t/a | / | / | 0.01t/a | / | 2.01t/a | +0.01 |
|  | 废机油桶 | 0.5t/a | / | / | 0.1t/a | / | 0.6t/a | +0.1 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附图1 建设项目地理位置图

附图2 平面布置图

附图3 保护目标分布图

附图4 项目选址与生态红线位置关系图