2023年3月3日

根据建设项目环境影响评价审批程序有关要求，拟对以下建设项目环境影响评价文件进行审批。现将该建设项目环评文件拟审批情况予以公示。公示期为自公示之日起5个工作日。

听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。

电话：0314-7528571  传真：0314-7528189   通讯地址：围场县围场镇木兰南路行政服务中心   邮编：068450

| 序号 | 项目名称 | 建设地址 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目基本情况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | 公示日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新鼎玄武岩纤维(关键战略新兴材料)高科技产业项目 | 河北省承德市围场满族蒙古族自治县四合永镇广字村10组（东经：117度48分53.730秒，北纬：41度50分24.950秒） | 围场满族蒙古族自治县翰润风力发电有限公司 | 中环嘉润环境科技河北有限公司 | 2.项目概况 项目名称：新鼎玄武岩纤维(关键战略新兴材料)高科技产业项目 建设地点：项目建设地点:河北省承德市围场满族蒙古族自治县四合永镇广字村10组 建设单位：中纤新材料科技(承德)有限公司 建设性质：新建 建设规模：占地约149.63亩，包括被动式太阳能厂房成品库、拉丝车间、烘干及制品车间；玄武岩均化厂房、玄武岩均化原料实验室、办公楼，实验楼、员工活动中心、员工宿舍以及水电等配套设施，规划总建筑面积9.2万平方米；生产规模预计1期年产2500吨玄武岩纤维、复合材料、1000吨玄武岩鳞片，2期年产7500吨玄武岩纤维、复合材料，3期年产1万吨玄武岩纤维、复合材料。 项目分期及投产日期：项目分3期建设，其中项目一期计划投资2亿元，建筑面积2.7万平方米，在可以建设期一年内完成，主要建设内容是利用原新鼎矿业石材加工产业园玄武岩固废粉末扩大再生产，建设玄武岩粉末均化生产设施、玄武岩纤维拉丝中试实验辅助生产设施进行技术提升，办公服务设施等。包括原料车间、拉丝车间、烘干制品车间、成品车间、研发中心、生产辅助用房以及办公楼、活动室、宿舍楼等配套工程设施。项目二期计划投资1.5亿元，建筑面积3.3万平方米，建设内容用于技术改造扩大生产线，包括：原料车间、拉丝车间、烘干制品车间、成品车间、生产辅助用房等配套工程设施。在可以建设期一年内完成。项目三期计划投资1.2亿元，建筑面积3.2万平方米，建设主要用于扩大生产规模和玄武岩纤维和复合材料技术提升改造，努力打造河北省首家高模量、高强度玄武岩纤维和复合材料产业园。 投资规模：47000万元，其中项目资本金为10000万元，项目资本金占项目总投资的比例为21.28%。环保投资约940万元，占项目总投资比例为2%。 职工人数：职工数435人，1期职工数为120人，2期职工数为135人，2期职工数为180人。 | - 环境保护措施监督检查清单 内容 要素; 排放口(编号、 名称)/污染源; 污染物项目; 环境保护措施; 执行标准. 大气环境; DA001，食堂油烟; 油烟; 油烟净化器，净化最低去除效率85%; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中表2中的中型最高允许排放浓度和最低去除效率的要求. DA002，1#拉丝车间1期熔炉烟气废气排气筒; 熔炉烟气（颗粒物）; 高温布袋除尘; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1460-2012）中非金属熔化炉排放标准同时满足关于印发《承德市工业炉窑综合治理实施方案》的通知（承环办〔2020〕72号）中相关排放标准要求. DA003，1#拉丝车间2期熔炉烟气废气排气筒; 熔炉烟气（颗粒物）; 高温布袋除尘. DA004，2#拉丝车间3期熔炉烟气废气排气筒; 熔炉烟气（颗粒物）; 高温布袋除尘. DA005，复合筋车间1期固化成型废气活性炭吸附装置排气筒; 固化废气（非甲烷总烃）; 集气罩+活性炭吸附; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1其他行业最高允许排放浓度限值. DA006，复合筋车间2期固化成型废气活性炭吸附装置排气筒; 固化废气（非甲烷总烃）; 集气罩+活性炭吸附; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1其他行业最高允许排放浓度限值. DA007，复合筋车间3期固化成型废气活性炭吸附装置排气筒; 固化废气（非甲烷总烃）; 集气罩+活性炭吸附; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1其他行业最高允许排放浓度限值. DA008，鳞片车间熔化粉碎筛分除尘器排气筒; 破碎筛分废气（颗粒物）; 集气罩+布袋除尘器; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1460-2012）中非金属熔化炉排放标准同时满足关于印发《承德市工业炉窑综合治理实施方案》的通知（承环办〔2020〕72号）中相关排放标准要求. 运输及上料扬尘; 颗粒物; 道路洒水抑尘、原料车间封闭+设喷淋设备、窑前料仓密闭储存，料仓顶设仓顶除尘器，用于加料时除尘。; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放标准. DA009/DA010/DA011; 1期、2期、3期全新风空调系统排气孔烘干废气; 非甲烷总烃; 拉丝车间为全封闭，采用新风空调系统，车间内废气通过空调系统抽吸后，通过拉丝车间屋顶的多个排气口排放，排放高度在30m以上。; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他行业最高允许排放浓度限值. 污水处理站恶臭; 氨、硫化氢、臭气浓度; 加盖密封，生物处理; 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1恶臭污染物排放标准. 地表水环境; DW001,化粪池; COD、BOD5、SS、氨氮; 食堂废水经隔油池处理后与生活污水一同排入厂区的化粪池，经化粪池处理后由园区污水处理公司定期清运，待园区污水管网建好后，排入园区污水管网，由园区污水处理公司处理； 设备及地面冲洗废水、废丝清洗废水、车辆清洗废水排入厂区污水处理站，经污水处理站处理后循环利用不外排；; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和同时满足园区污水处理厂进水水质标准。. 声环境; 生产设备; A声级; 选用低噪声设备，厂房隔声，基础减震; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 固体废物; 废玄武岩纤维丝回用于生产，布袋除尘器粉尘回用于生产，废铂铑合金漏板厂家回收处理，废炉衬厂家回收处理; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中的相关规定. 生活垃圾定期委托环卫部门处理; ——. 废原料桶集中收集暂存于危废间，定期委托有资质的单位进行处置；废活性炭集中收集暂存于危废间，定期委托有资质的单位进行处置；废矿物油集中收集暂存于危废间，定期委托有资质的单位进行处置；废油桶集中收集暂存于危废间，定期委托有资质的单位进行处置；实验室废液、废试剂瓶集中收集暂存于危废间，定期委托有资质的单位进行处置。; 执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单。. 土壤及地下水 污染防治措施; 本项目厂区做好分区防渗，发生泄漏事故的可能性极小。其中危险废物贮存间为重点防渗区，防渗系数K≤10-10cm/s；一般防渗区包括各废水处理单元、污泥池等区域，具体防渗措施参照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）要求进行，采用天然或人工材料构筑防渗层，达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m、k≤1.0×10-7cm/s的防渗技术要求，或参照GB16889执行；简单防渗区包括其他区域，进行一般水泥地面硬化。. 生态保护措施; 厂区内做好绿化工作. 环境风险 防范措施; 加强对操作工人的培训，培养员工的安全和环境意识，提高操作工人的技术水平和责任感，降低操作失误而造成的事故。危险废物贮存间应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求进行建设。设立应急事故专门记录，建立档案和报告制度，由专门部门或人员负责管理。编制企业突发环境事件应急预案。. 其他环境 管理要求; 1、环境保护竣工验收 “三同时”是我国环境管理中的一项重要制度，《中华人民共和国环境保护法》把这一原则规定为法律制度。因此，建设单位必须予以高度重视，建设项目中的防治污染的设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。根据《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》（国环规环评[2017]4号），建设项目竣工后，建设单位应根据环评文件及审批意见，进行自主验收，向社会公开并向环保部门备案。 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第二章，第十二条：除需要取得排污许可证的水和大气污染防治设施外，其他环境保护设施的验收期限一般不超过3个月；需要对该类环境保护设施进行调试或者整改的，验收期限可以适当延期，但最长不超过12个月。验收期限是指自建设项目环境保护设施竣工之日起至建设单位向社会公开验收报告之日止的时间。 2、严格落实排污许可制度 根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号）及《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（生态环境部令第11号），本项目属于二十五、非金属矿物制品业中玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造306，以电为燃料的属于简化管理范畴。在本项目建成排污前，应及时申请排污许可证。本项目为分期建设项目，企业应分期申请排污许可证。. | 2023年3月3日 |