- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：    兴皓水泥制品有限公司混凝土搅拌站项目

建设单位（盖章）：围场满族蒙古族自治县兴皓水泥制品有限公司

编制日期：              2025年3月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 兴皓水泥制品有限公司混凝土搅拌站项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2412-130828-89-01-353476 |  |  |
| 建设单位联系人 | 周学文 | 联系方式 | 1347206**** |
| 建设地点 | 河北省承德市围场满族蒙古族自治县半截塔镇一组 |  |  |
| 地理坐标 | 117 度 27 分 24.277 秒， 41 度 54 分 44.608 秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3021水泥制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业 55石膏、水泥制品及类似制品制造302-商品混凝土；砼结构构件制造；水泥制品制造 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 围场满族蒙古族自治县数据和政务服务局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 围数政备字〔2024〕78号 |
| 总投资（万元） | 2500 | 环保投资（万元） | 250 |
| 环保投资占比（%） | 10% | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地面积（m2） | 3300 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |

| 其他符合性分析 | 一、《市场准入负面清单（2022年版）》符合性分析 根据“国家发展改革委商务部关于印发《市场准入负面清单（2022年版）》的通知（发改体改规〔2022〕397号）”，应严格落实“全国一张清单”管理要求，坚决维护市场准入负面清单制度的统一性、严肃性和权威性，确保“一单尽列、单外无单”。按照党中央、国务院要求编制的涉及行业性、领域性、区域性等方面，需要用负面清单管理思路或管理模式出台相关措施的，应纳入全国统一的市场准入负面清单。产业结构调整指导目录、政府核准的投资项目目录纳入市场准入负面清单，地方对两个目录有细化规定的，从其规定。地方国家重点生态功能区和农产品主产区产业准入负面清单（或禁止限制目录）及地方按照党中央、国务院要求制定的地方性产业结构禁止准入目录，统一纳入市场准入负面清单。 根据《市场准入负面清单（2022年版）》，禁止准入类共6项，涉及生态环境保护的3项，具体事项详见下表。 表1-1 项目与《市场准入负面清单（2022年版）》符合性分析 项目号; 禁止或许可事项; 事项编码; 禁止或许可准入措施描述; 符合性分析. 一、禁止准入类. 1; 法律、法规、国务院决定等明确设立且与市场准入相关的禁止性规定; 100001; 法律、法规、国务院决定等明确设立，且与市场准入相关的禁止性规定（见附件）; 本项目主要建设1条120型混凝土拌合生产线、1条180型混凝土拌合生产线、1条水稳拌合站生产线，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目行业属于C3029其他水泥类似制品制造，经查阅与市场准入相关的禁止性规定，本项目不属于禁止类. 2; 国家产业政策明令淘汰和限制的产品、技术、工艺、设备及行为; 100002; 《产业结构调整指导目录》中的淘汰类项目，禁止投资；限制类项目，禁止新建，禁止投资建设《汽车产业投资管理规定》所列的汽车投资禁止类事项; 经查阅《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于限制类、淘汰类，属于鼓励类；项目不涉及汽车投资. 3; 不符合主体功能区建设要求的各类开发活动; 100003; 地方国家重点生态功能区产业准入负面清单（或禁止限制目录）、农产品主产区产业准入负面清单（或禁止限制目录）所列有关事项; 项目的建设符合《河北省主体功能区规划》《围场满族蒙古族自治县国土空间总体规划》的相关要求. 下面分别对上述三项禁止准入类事项进行分析判定。 （1）法律法规、国务院决定等明确设立且与市场准入相关的禁止性规定的分析 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于C3021其他水泥类似制品制造，根据《市场准入负面清单（2022年版）》与市场准入相关的禁止性规定，无商品混凝土相关的禁止措施，故本项目不属于《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类中法律法规、国务院决定等明确设立且与市场准入相关的禁止性事项。 （2）国家产业政策明令淘汰和限制的产品、技术、工艺、设备及行为的分析 ①根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目属于鼓励类中“十二、建材-11.具备消纳工业和城市固废能力的绿色智能化预拌混凝土生产线”，符合国家产业政策。 ②经查阅《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》（第一批至第四批），项目所用设备和产品不在上述目录内。 ③对照《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》，项目生产工艺及所用设备不属于该名录中淘汰类工艺及设备。 ④本项目已取得了围场满族蒙古族自治县数据和政务服务局出具的《企业投资项目备案信息》，备案编号为：围数政备字〔2024〕78号。本项目建设1条120型混凝土拌合生产线、1条180型混凝土拌合生产线、1条水稳拌合站生产线，符合国家产业政策中相关规定。 由以上分析可知，本项目不属于《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类中国家产业政策明令淘汰和限制的产品、技术、工艺、设备及行为。 （3）禁止不符合主体功能区建设要求的各类开发活动要求的分析 根据本项目“3.规划符合性分析”可知，本项目符合《河北省主体功能区规划》、《围场满族蒙古族自治县国土空间总体规划》要求，具体内容分析详见“3.规划符合性分析”。 综上所述，本项目不属于《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类项目。因此，项目符合相关政策要求。 二、“三线一单”符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环境保护部文件∶环评〔2016﹞150号）、根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环境保护部文件∶环评【2016】150号）、《承德市人民政府关于发布承德市生态环境分区管控准入清单（2023）年版的通知》中对“三线一单”的要求，进行项目“三线一单”符合性分析，判定内容如下表所示： 表1-2 “三线一单”符合性分析表 序号; 分析内容; 企业情况; 评估结果. 生态保护红线; 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批技改工业项目和矿产开发项目的环评文件。; 本项目位于河北省承德市围场满族蒙古族自治县半截塔镇一组，厂区占地范围不涉及河道，不在经济开发区内。评价范围内无自然保护区、风景名胜区、重要自然和文化遗产保护地等需要特殊保护的环境保护对象，本项目距生态保护红线3570米，符合生态保护红线要求。本项目与生态保护红线关系见图1-1。; 符合. 环境质量底线; 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。; 大气环境：本项目厂区选址位于河北省承德市围场满族蒙古族自治县半截塔镇一组，引用承德市大气污染防治工作领导小组办公室发布的《关于2023年12月份全市空气质量预警监测结果的通报》（承气领办〔2024〕12号）中的附件2可知：围场满族蒙古族自治县2023年区域空气质量现状评价因子PM10年平均质量浓度、PM2.5年平均质量浓度、SO2年平均质量浓度、NO2年平均质量浓度、CO95%百分位数日平均浓度达标，O390%百分位数8h平均浓度达标。根据本项目的排污特征，确定排放的其他污染物为TSP。TSP现状监测数据引用《河北围场经济开发区总体规划（2023-2035年）环境影响报告书》（报批版）中环境空气质量检测报告数据，可知区域环境空气质量现状TSP能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。因此，判定项目所在区域属于达标区域，项目产生的废气污染物采取相应措施后可达标排放，对大气环境影响较小，不会突破项目所在地环境空气质量底线的要求。 水环境：项目西侧33m为蚂蚁吐河，为伊逊河支流，厂区不占河道范围，按照河北省水利厅与河北省环境保护厅联合下发的关于调整公布《河北省水功能区划》的通知（冀水资﹝2017﹞127号）的要求，伊逊河保护级别为地表水Ⅲ类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 本项目生活污水不外排，不会突破项目所在地地表水环境质量底线的要求；本项目采取相应措施后排放的污染物较少，不会突破环境质量底线，符合环境质量底线的要求。 土壤环境：项目不存在土壤环境污染途径，对区域土壤环境质量影响较小，符合土壤环境质量底线的要求。; 符合. 资源利用上线; 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和防护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。; 项目不属于资源开发类项目，项目以外购的水泥、粉煤灰等为原料；用电引自当地电网；用水循环利用，不外排；项目选址位于河北省承德市围场满族蒙古族自治县半截塔镇一组，属于半截塔村荒地（占地已经村民代表表决同意），不新增占地，不涉及基本农田；综上，本项目合理利用资源，不会达到资源利用上线。; 符合. 负面清单; 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。; 本项目为商品混凝土、稳定土搅拌站项目，不属于高污染行业。根据国家发展改革委商务部关于印发《市场准入负面清单（2022年版）》的通知，本项目产品为商品混凝土、稳定土，不属于禁止发展的产业类型。; 符合. 图1-1 本项目选址与生态红线位置关系图. 根据《承德市生态环境分区管控准入清单（2023年版）》可知，本项目厂区建设地点位于河北省承德市围场满族蒙古族自治县半截塔镇一组，将厂区矢量数据与环境管控单元矢量文件进行比对可知，厂区位于河北省承德市围场满族蒙古族自治县一般管控单元1，环境管控单元编码为ZH13082830001，本项目环境管控单元准入清单符合性分析表见下表。 表1-3 项目环境管控单元准入清单符合性分析表 编号; 涉及乡镇; 管控类型; 环境要素类别; 维度; 管控措施; 企业情况; 符合 性. ZH13082830001; 半截塔镇 龙头山镇 城子镇 道坝子乡 下伙房乡 燕格柏乡 牌楼乡 石桌子乡 大头山乡 大唤起乡 棋盘山镇 宝元栈乡 姜家店乡 围场镇 四合永镇 克勒沟镇 朝阳地镇 朝阳湾镇 腰站镇 新拨镇 黄土坎乡 四道沟乡 蓝旗卡伦 乡银窝 沟乡新 地乡广 发永乡 育太和乡 郭家湾乡 杨家湾乡 张家湾乡 山湾子乡 三义永乡 红松洼牧 场承德 庙宫水库; 一般管控单元; 水环境其他区域大气一般管控区; 空间布局约束; 1、贯彻实施国家、河北省大气污染物排放标准，完善脱硫、脱硝、除尘等污染治理设施，实现达标排放。重点控制新增产能，加强项目论证，优先在相关产业集聚区布局，新增项目应满足环境准入条件，实现集约高效发展。 2、在沙化土地范围内从事开发建设活动的，必须事先就该项目可能对当地及相关地区生态产生的影响进行环境影响评价，依法提交环境影响报告；环境影响报告应当包括有关防沙治沙的内容。; 1、本项目为商品混凝土、稳定土搅拌站建设项目，运行期废气主要污染物为上料、搅拌、原料储存及车辆运输产生的废气，经处理后可达标排放，颗粒物排放浓度满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）中要求，本项目满足环境准入条件。 2、本项目厂区位于沙化区域，项目施工过程中严格控制施工范围，尽量减少临时占地面积，对部分占地表土进行剥离，并对周围采取临时拦挡等，施工结束后及时恢复项目区植被，不会对沙区造成进一步影响。; 符合. 污染物排放管控; 1、水环境一般管控区应注重控制新增产能水环境污染物控制，实施水污染排放项目与污水处理设施同步规划、同步建设，严格控制水环境高风险类项目准入。执行通用型水环境准入管控清单。; 1、本项目洗车废水、设备及罐车冲洗废水经沉淀后循环使用，不外排；生活污水为盥洗废水，用于厂区泼洒抑尘。; 符合. 环境风险防控; 1、矿山企业应当依据国家有关规定编制矿山生态环境保护与恢复治理等方案，严格履行责任义务，边开采、边治理、边恢复；依法依规有序退出的矿山及时进行生态评估并实施生态恢复。 2、推进企业建立健全尾矿库全生命周期风险防控和隐患治理机制，落实管控措施，确保尾矿库安全运行、闭库。; 1、不涉及； 2、不涉及。; 符合. 资源利用效率; 1、完善城镇污水处理基础设施，加强城市节约用水，加快城镇污水处理厂再生水利用系统建设，稳步提升城区污水处理厂再生水利用率。 2、按照宜乔则乔、宜灌则灌、宜草则草，乔灌草结合的原则，因地制宜开展沙地治理。; 1、本项目洗车废水、设备及罐车冲洗废水经沉淀后循环使用，不外排；生活污水为盥洗废水，用于厂区泼洒抑尘。 2、本项目施工结束后，按照宜乔则乔、宜灌则灌、宜草则草，乔灌草结合的原则，及时恢复项目区植被，减少地表扬沙起尘。; 符合. 本项目与“大气环境总体管控要求”符合性分析，见下表。 表1-4 项目与大气环境总体管控要求符合性分析一览表 管控纬度; 管控要求; 本项目相关内容; 符合性. 空间布局; 各产业集聚区应限制建设不符合产业聚集区定位的项目；禁止在工业企业和产业集聚区大气污染防护距离内建设居住、学校、医院等环境敏感项目；对城市建成区内重污染企业、不符合安全防护距离和卫生防护距离的化企业实施有序搬迁改造或依法关闭。; 本项目位于河北省承德市围场满族蒙古族自治县半截塔镇一组，项目不属于环境敏感项目，不涉及重污染、安全防护距离和卫生防护距离。; 符合. 污染物排放; 严格执行河北省生态环境准入求，禁止建设不符合国家产业政策和行业准入条件的工业项目。; 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》中相关要求，本项目不属于限制类、淘汰类，属于鼓励类。; 符合. 现有及新建企业污染排放应满足排污可要求；未发放排污许可证工业企业满足行业排放标准与总量控制要求；规定期限内未获得排污许可证的企业应关停退出。; 本项目外排废气满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2167-2020)表1最高允许排放浓度及表2无组织排放限值要求，依据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本评价要求项目在投入运营前进行排污登记。; 符合. 新建、改扩建钢铁冶炼和压延加工业、炼焦工业、交通运输装备制造业项目挥发性有机物排放应满足《工业企业挥发性有机排放控制标准》（DB13/2322-2016）要求，现有项目限期完成升级改造。; 本项目行业类别属于C3029其他水泥类似制品制造，颗粒物排放浓度满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2167-2020)表1最高允许排放浓度及表2无组织排放限值要求。; 符合. 环境风险防范; 严格限制《环境保护综合名录》（2017年版）中“高污染、高环境风险”产品与工艺装备。; 本项目不涉及“高污染、高环境风险”产品与工艺装备。; 符合. 图1-2 本项目选址与承德市环境管控单元位置关系示意图. 由上述分析可知，项目建设符合《承德市人民政府关于发布承德市生态环境分区管控准入清单（2023年版）的通知》（承德市人民政府）中相关要求。 综上所述，本项目建设符合“三线一单”中各项规定，不会突破生态保护红线、环境质量底线和资源利用上限，也不属于环境准入负面清单中禁止、限制的项目，不会加重环境的污染和对生态的破坏。 三、规划符合性分析 3.1与《河北省主体功能区规划》符合性分析 根据《河北省主体功能区规划》，河北省主体功能区划分为优先开发区域、重点开发区域、限制开发区域（农产品主产区、重点生态功能区）、禁止开发区域。承德市围场满族蒙古族自治县位于《河北省主体功能区规划》限制开发区域中的国家重点生态功能区，属于坝上高原山地区，是国家浑善达克沙漠化防治生态功能区的一部分。 产业发展方向为大力发展节水种植业、舍饲畜牧业和生态林业，建设特色有机农产品生产基地；培育壮大生态旅游和休闲度假服务业，建设具有高原特色的旅游度假区；加快推进农业产业化进程，重点发展绿色食品加工业；建设国家级风电基地，适度发展矿产采选业；积极培育能源和农畜产品物流业，建设京冀晋蒙交界物流区。 本项目为商品混凝土、稳定土搅拌站建设项目，厂区占地范围进行地面硬化并在四周留有绿化种植缓冲带，减缓区域表土流失和风蚀，有利于生态环境保护，故本项目符合《河北省主体功能区规划》相关要求。 3.2与《承德市国土空间总体规划（2021-2035年）》符合性分析 《承德市国土空间总体规划（2021-2035年）》关于国土空间总体规划明确指出围场满族蒙古族自治县、丰宁满族自治县、承德县部分地区、滦平县、宽城满族自治县、兴隆县划为国家级重点生态功能区；围场县处于伊逊河生态景观廊道，也是北部生态产业带的核心部分。二是着力构建“一环八射一通道”高速公路布局，承平、承克高速公路加快建设，赤曹高速公路择机启动，积极谋划京锡、赤呼等高速逐步形成网络布局优化、建设时序合理的高速公路网络体系。 本项目为商品混凝土、稳定土搅拌站建设项目，商品混凝土污染小，拌合效率高，运输方便，有助于北部生态产业带的建设，故本项目符合《承德市国土空间总体规划（2021-2035年）》要求。 3.3与《围场满族蒙古族自治县国土空间总体规划（2021-2035年）》符合性分析 规划指出，到2050年，通过高水平治理，实现高质量发展和高品质生活。城市治理现代化水平大幅提高，绿色发展体系更加健全。城市综合吸引力和区域竞争力显著提升，产业高端增长可持续。区域地位进一步凸显，全面建成京津冀地区宜居宜业宜旅的生态文明示范城市，同时要强化生态空间整体保护、营造稳定优质农业空间。 本项目为商品混凝土、稳定土搅拌站建设项目，商品混凝土使用原料广泛，可增加资源利用能力，相较于现场搅拌砼的传统工艺，可大大减少噪声、粉尘等污染，有助于环境的改善，可促进围场满族蒙古族自治县建成京津冀地区宜居宜业宜旅的生态文明示范城市；项目厂区非耕地，故本项目符合《围场满族蒙古族自治县国土空间总体规划（2021-2035年）》要求。 4.环境保护规划符合性分析 4.1《河北省生态环境保护“十四五”规划》符合性分析 《河北省生态环境保护“十四五”规划》提出： ——八、协同防控，保障土壤地下水环境安全（一）强化污染源头防控—2.强化工业企业土壤污染风险防控。新（改、扩）建项目涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的，落实土壤和地下水污染防治要求。 ——九、防治结合，构建固体废物监管体系 （一）规范危险废物环境管理—3.规范危险废物收集转运。严格危险废物产生、运输、利用处置转移联单管理，推动转移运输规范化和便捷化。支持危险废物专业收集转运，利用处置单位和社会力量建设区域性收集网点和贮存设施。 （三）提高固体废物综合利用水平—1.加快构建废旧物资循环利用体系。构建建筑垃圾管理和资源化利用体系，建立健全政策引导、市场推动、社会参与的长效推进机制。—2.强化工业固体废物污染防治。持续开展非法和不规范堆存渣场排查整治，建立排污单位工业固体废物管理台账。—3.科学统筹生活垃圾转运处置能力。合理设置生活垃圾分类设施，规范细化垃圾分类标识。 本项目对厂区地面进行硬化处理，危险废物贮存间进行防腐防渗处理后，能够有效防止项目对区域土壤及地下水环境的影响。本项目洗车废水、设备及罐车冲洗废水经沉淀后循环使用，不外排；生活污水为员工盥洗污水，用于厂区洒水抑尘。本项目建设过程中产生的建筑垃圾优先回用，不能回用的运至建筑垃圾填埋场处置；生活垃圾经垃圾桶集中收集后，由当地环卫部门进行统一清运处置；除尘灰和沉淀池泥砂集中收集后作为原料加入搅拌机，不外排；设备检修和维护产生的废润滑油和废润滑油桶集中收集暂存于厂内危废暂存间，定期交由有资质的单位处置。 因此，本项目符合《河北省生态环境保护“十四五”规划》要求。 4.2《承德市生态环境保护“十四五”规划》符合性分析 《承德市生态环境保护“十四五”规划》提出： ——三、重点任务： （一）推进重点行业产业优化转型，践行绿色低碳发展—4.全面践行绿色生产生活方式。大力推行循环经济。构建线上线下融合的废旧资源回收和循环利用体系，推动各种废弃物集中处理，提高废旧资源再生利用水平。 （三）深入打好蓝天保卫战，强化协同共治—1.大力推进工业源污染治理。开展涉气企业排查及分类治理，推进重点行业资源利用效率、能源消耗、污染物排放对标行动，实行污染物排放强度和排污总量“双控”。2.深化扬尘污染治理管控。加强施工工地扬尘环境监管，完善扬尘控制责任体系。加强建筑工地、企业料堆场、裸露地面治理；建立健全绿色施工体系和扬尘管控体系，创建安全文明工地和绿色施工示范项目，将绿色施工纳入企业资质评价、生态环境信用评价。全面规范物料堆场扬尘整治，实施道路硬化、裸露地面绿化工程。 （五）深入打好净土保卫战，强化风险管控—1.实施土壤污染源头防控。强化工业企业土壤污染风险防控，新（改、扩）建项目涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的，采取有效防范措施落实土壤和地下水污染防治技术要求。 （六）建立健全固体废物监管体系，强化源头减量及废物利用。—2.强化工业固体废物污染防治。持续开展非法和不规范堆存渣场排查整治，建立排污单位工业固体废物管理台账。—3.深入推进危险废物污染防治工作。建立健全“源头严防、过程严管、后果严惩”危险废物环境监管体系，切实提升危险废物环境监管能力、利用处置能力和环境风险防范能力，加强危险废物全过程环境监管。促进危险废物源头减量与资源化利用，加强危险废物协同处置能力建设，提高危险废物安全处置水平。 本项目为商品混凝土、稳定土搅拌站建设项目，本项目设备及罐车冲洗废水经砂石分离设备处理后进入沉淀池沉淀后循环使用，洗车废水经沉淀池沉淀后回用于生产，不外排；生活污水为盥洗废水，用于厂区泼洒抑尘。本项目建设过程中产生的建筑垃圾优先回用，不能回用的运至建筑垃圾填埋场处置；生活垃圾经垃圾桶集中收集后，由当地环卫部门进行统一清运处置；除尘灰和沉淀池泥砂集中收集后作为原料加入搅拌机，不外排；设备检修和维护产生的废润滑油和废润滑油桶集中收集暂存于厂内危废暂存间，定期交由有资质的单位处置。 因此，本项目符合《承德市环境保护“十四五”规划》中相关要求的规定。 5.《中华人民共和国防沙治沙法》 根据《中华人民共和国防沙治沙法》：“第二十一条在沙化土地范围内从事开发建设活动的，必须事先就该项目可能对当地及相关地区生态产生的影响进行环境影响评价，依法提交环境影响报告；环境影响报告应当包括有关防沙治沙的内容。”河北省生态环境厅于2023年9月27日发布了《河北省生态环境厅办公室“关于进一步做好沙区建设项目环境影响评价工作的通知”》（冀环办字函[2023]326号），该文件要求：“严格审查沙区建设项目环评中有关防沙治沙内容，全面落实沙区生态环境保护工作。” 本项目选址为河北省承德市围场满族蒙古族自治县半截塔镇一组，依据“河北省三线一单信息管理平台”中全省沙化土地矢量文件，项目距沙化区3m。占地区域不属于沙化区，但距离沙化区太近因此提出以下措施：区域主要防治措施为巩固京津风沙源治理工程建设成果；采取工程、生物措施相结合、乔灌草相结合，推进沙化土地综合治理；实施坝上草原保护和沙化草原治理；实施人工乔木林更新改造、人工灌木林抚育平茬；加强生态保护和修复。 本项目施工过程中严格控制施工范围，施工占地控制在占地范围内，不新增临时占地，对部分占地表土进行剥离，并对周围采取临时拦挡等，减少对其他区域的扰动，施工结束后及时恢复项目区植被，减少地表扬沙起尘，采取上述措施后不会对沙区造成进一步影响。本项目根据宜乔则乔、宜灌则灌、宜草则草，乔灌草结合的原则，因地制宜开展沙地治理，对厂区路面进行硬化，并播撒草籽、种植灌木，采取上述措施后有助于防风固沙，有助于荒漠化防治进程的推进。 图1-3 本项目区域沙区土地范围图. |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、本项目主要工程内容 本项目位于河北省承德市围场满族蒙古族自治县半截塔镇一组，项目总占地面积3300平方米，建筑面积3300平方米，主要建设混凝土拌合生产线两条，其中一条是120型机组，一条是180型机组，建设水稳拌合站生产线一条，办公楼1幢、化验室、拌合运输车、混凝土泵送车及配套附属设施，项目建成后年产10万吨商品混凝土、10万吨稳定土。本项目预留废弃资源综合利用生产线，暂不建设，本期不对废弃资源综合利用生产线进行环境影响评价。 本项目主要建设内容见表2-1。 表2-1 项目主要建设内容一览表 工程类别; 工程名称; 建设内容及规模; 备注. 主体工程; 生产车间; 1座，内设一条120型混凝土生产线，一条180型混凝土生产线，一条水稳拌合站生产线。高度为12m，建筑面积600m2; 新建. 储运工程; 水泥筒仓; 3个，容积均为300t，高度均为21m; 新建. 粉煤灰筒仓; 2个，容积为100t，高度18m; 新建. 矿粉筒仓; 2个，容积为100t，高度18m; 新建. 原料库; 1个，用于贮存生产混凝土及稳定土的原料石子、砂子、各粒径砂石，占地面积1500m2; 新建. 辅助工程; 洗车平台; 建设洗车平台1座，用于冲洗运输物料车辆; 新建. 办公用房; 1座，200m2，砖混结构; 新建. 危险废物贮存间; 1座，20m2，砖混结构，地面硬化，采用防渗层为1m厚黏土层的基础防渗处理措施（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料进行防渗; 新建. 化验室; 1座，150m2，砖混结构，用于混凝土坍落度、强度实验等; 新建. 沉淀池; 1座，占地50m2，沉淀池进行一般防渗，渗透系数达到≤10-7cm/s，设备及罐车冲洗废水经砂石分离设备处理后进入沉淀池沉淀后循环使用、洗车废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排; 新建. 公用工程; 供水系统; 厂区自备水井. 排水系统; 项目运营期废水包括生活盥洗污水、设备及罐车冲洗废水、洗车废水，设备及罐车冲洗废水经砂石分离设备分离后进入沉淀池沉淀、洗车废水经沉淀池处理后循环使用，生活盥洗污水用于厂区洒水降尘. 供电系统; 由当地供电系统提供. 供热系统; 本项目冬季不生产，无需供暖，办公区取暖采用电取暖. 环保工程; 废气; 混凝土搅拌楼1上方设置集气罩，收集废气经布袋除尘器处理后由一根15m高排气筒（DA001）排放 混凝土搅拌楼2上方设置集气罩，收集废气经布袋除尘器处理后由一根15m高排气筒（DA002）排放 稳定土搅拌楼上方设置集气罩，收集废气经布袋除尘器处理后由一根15m高排气筒（DA003）排放. 项目设置所有筒仓自带仓顶除尘器，筒仓物料存储过程中产生的粉尘经自带仓顶除尘器处理后无组织排放. 混凝土及稳定土生产线骨料上料设置在封闭式生产车间内，上料口设置水喷淋抑尘措施. 封闭式原料库，设置喷淋降尘措施，对运输车辆进行清洗. 厂区地面硬化，出入口设施洗车池，车辆运输进行苫盖处理并减速慢行. 废水; 清洗设备及罐车废水、洗车废水、砂石分离废水经厂区沉淀池沉淀后回用于清洗，生活污水为盥洗废水，用于厂区泼洒抑尘. 噪声; 封闭厂房，基础减震，运输车辆减速慢行. 固废; 除尘灰集中收集后回用于混凝土生产搅拌工序. 砂石分离设备分离的砂石回用于混凝土生产搅拌工序. 沉淀池泥砂集中收集后回用于混凝土生产搅拌工序. 厂区内设置垃圾桶，生活垃圾集中收集后由环卫部门定期清运. 厂区内设置危废间1间，废润滑油、废润滑油桶集中收集后暂存于危险废物贮存间，委托有资质的单位处置. 2、主要产品及产能 本项目共建设2条混凝土生产线、1条稳定土生产线，其产品规格如下表所示。 表2-2 产品规格一览表 序号; 生产线; 产品; 产量; 单位. 1; 120型混凝土生产线; 商品混凝土; 5; 万t/a. 180型混凝土生产线; 商品混凝土; 5; 万t/a. 2; 稳定土生产线; 稳定土; 10; 万t/a. 3、主要建构筑物 本项目主要生产设备见下表。 表2-3 主要生产设备一览表 序号; 名称; 型号; 单位; 数量. 混凝土生产线. 1; 斜皮带机; XPD-3000; 套; 2. 2; 主机; KTSA3000/2000; 套; 2. 3; 水泥计量; SNJL-100; 套; 2. 4; 煤灰计量; MHJL-100; 套; 2. 5; 水计量及供水系统; SJL-100; 套; 2. 6; 外加剂计量系统; WJ-100; 套; 2. 7; 气路系统; QL-100; 套; 2. 8; 搅拌主楼; ZL-800; 个; 2. 9; 螺旋输送机; LX-1000; 套; 6. 10; 水泥筒仓; ZH-300t; 个; 2. 11; 粉煤灰筒仓; FM-200; 个; 2. 12; 矿粉筒仓; KF-200; 个; 2. 13; 砂石分离系列设备; GB-100; 套; 2. 14; 铲车; CZ-50; 辆; 4. 15; 混凝土泵送车; -; 辆; 2. 16; 拌合运输车; -; 辆; 6. 稳定土生产线. 17; 上料仓; -; 个; 4. 18; 计量系统; -; 套; 1. 19; 输送皮带; -; 条; 2. 20; 搅拌机主楼; -; 个; 1. 21; 水泥筒仓; ZH-300t; 个; 1. 4、主要原辅料、燃料种类及用量 表2-4 主要原辅材料及能源消耗种类及用量一览表 序号; 名称; 单位; 生产线消耗量; 来源. 混凝土生产线. 1; 石子; 万吨/a; 4.5; 外购. 2; 砂子; 万吨/a; 3.5; 外购. 3; 水泥; 万吨/a; 1; 外购. 4; 粉煤灰; 万吨/a; 0.5; 外购. 5; 矿粉; 万吨/a; 0.5; 外购. 6; 外加剂; 万吨/a; 0.2; 外购. 稳定土生产线. 6; 砂石（0.1-0.5mm）; 万吨/a; 3.5; 外购. 7; 砂石（0.5-1mm）; 万吨/a; 1.3; 外购. 8; 砂石（1-2mm）; 万吨/a; 1.7; 外购. 9; 砂石（1-3mm）; 万吨/a; 3; 外购. 10; 水泥; 万吨/a; 0.5; 外购. 公用工程; 新鲜水; m3/a; 40621.56; 自备水井. 电; 万kwh/a; 3.8; 本地电网供给. 本项目使用的外加剂为减水剂，其理化性质如下： 减水剂是一种在维持混凝土坍落度基本不变的条件下，能减少拌合用水量的混凝土外加剂。大多属于阴离子表面活性剂，有木质素磺酸盐、萘磺酸盐甲醛聚合物等。加入混凝土拌合物后对水泥颗粒有分散作用，能改善其工作性，减少单位用水量，改善混凝土拌合物的流动性；或减少单位水泥用量，节约水泥，减水剂添加量约为2%。 5、给排水 给水：本项目用水为生活用水和生产用水，厂区内不设食堂、宿舍等洗浴设施，用水取自自备水井，可满足项目需求。项目总用水量为82.85m3/d（14913m3/a），其中新鲜水量为76.276m3/d（13729.68m3/a），循环水量为6.574m3/d（1183.32m3/a）。 生活用水依据《生活与服务业用水定额第1部分：居民生活》（DB13/T5450.1-2021）的相关规定，同时结合项目实际情况核定项目用水量。职工定员20人，厂区不设食堂，生活用水为盥洗饮用水，用水量按40L/人·d计算，用水量为0.8m3/d（144m3/a）。 生产用水主要为混凝土配料用水、稳定土配料用水、设备及罐车冲洗用水、洗车用水、抑尘用水。 （1）混凝土配料用水：根据《工业取水定额第13部分：建材行业》（DB13/T 5448.13-2021），每立方混凝土预计用水0.16m3，则本项目混凝土配料用水量为37.04m3/d（6666.67m3/a），单条生产线混凝土配料用水量为18.52m3/d（3333.6m3/a）； （2）稳定土配料用水：根据《工业取水定额第13部分：建材行业》（DB13/T 5448.13-2021），并结合企业生产实际情况确定项目稳定土配料用水定额为0.032m3，则本项目稳定土配料用水量为6.35m3/d（1143m3/a）； （3）设备及罐车冲洗用水：本项目每天进行一次设备及罐车内部清洗，年清洗约180次，每次清洗用水按照8m3计算，用水量为8m3/d（1440m3/a）；其中蒸发消耗量为1.6m3/d（288m3/a），经砂石分离设备处理后进入沉淀池沉淀，泥砂带走水分2.4m3/d（432m3/a），则新水补充量为4m3/d（720m3/a），循环水量为4m3/d（720m3/a）； （3）洗车用水：厂区出入口设置洗车池，用于清洗出入厂车辆，参考河北省地方标准《生活与服务业用水定额：第2部分服务业》（DB13/T5450.2-2021）中手动洗车通用，按照25L/辆·次。项目物料年需要量为石子4.5万吨、砂子3.5万吨、各粒径砂石9.5万吨、水泥1.5万吨、粉煤灰0.5万吨、矿粉0.5万吨，采用50t级运输车辆频次为7000次·年，则年洗车用水量为0.97m3/d（175m3/a）。运输车辆冲洗耗水过程主要为冲洗时车辆带走、飞溅和蒸发部分的消耗，此部分消耗量按冲洗水量的10%计算，则年运输车辆冲洗耗水量为0.097m3/d（17.46m3/a），即新鲜水用量为0.097m3/d（17.46m3/a），循环水用量为0.873m3/d（157.14m3/a）。 （4）抑尘用水：包括运输道路抑尘用水、物料转运抑尘用水以及喷淋抑尘用水，抑尘用水按0.4L/m2·次计，项目降尘面积按3000m2计（包含原料库），平均每天降尘次数2次，则厂区内抑尘用水量为2.4m3/d（432m3/a）。 排水： （1）混凝土及稳定土配料用水全部进入产品，抑尘用水全部蒸发消耗； （2）设备及罐车冲洗废水量按用水量的80%计，则产生量为6.4m3/d（1152m3/a），主要污染因子为SS，设备及罐车冲洗废水，通过成品混凝土出口，收集进混凝土罐车内，由罐车将废水倒入砂石分离机内，将砂、水分离后水排入沉淀池内存储，经沉淀后，水4m3/d（720m3/a）由水泵抽出，回用设备及罐车冲洗；泥砂回用于生产，泥砂带走水量为2.4m3/d（432m3/a）； （3）洗车废水产生量为0.873m3/d（157.14m3/a），主要污染因子为SS，排入沉淀池，沉淀后回用于洗车； （4）生活污水为职工日常生活的盥洗废水，废水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量为0.8m3/d（144m3/a），用于厂区洒水抑尘，厕所为防渗旱厕，定期清掏，作农肥利用。 本项目无生产及生活废水外排。项目给排水平衡见下图表。 表2-5 项目给排水情况一览表（m3/d） 序号; 类别; 用水量; 新鲜水量; 循环量; 消耗量; 排放量; 最终排放去向. 混凝土配料用水; 37.04; 37.04; -; 37.04; -; 进入产品. 稳定土配料用水; 6.35; 6.35; -; 6.35; -; 进入产品. 设备及罐车冲洗用水; 8; 4; 4; 4; -; 沉淀池. 洗车用水; 0.97; 0.097; 0.873; 0.097; -; 沉淀池. 抑尘用水; 2.4; 2.4; -; 2.4; -; 蒸发损耗. 生活用水; 0.8; 0.8; -; 0.16; 0.64; 泼洒抑尘. 合计; 55.56; 50.687; 4.873; 50.047; 0.64; -. 图2-1 项目水平衡图（单位：m3/d）. 6、供热 项目冬季不生产，无需供热，办公区采用电取暖。 7、劳动定员及工作制度 项目劳动定员20人，年工作180天，采用一班制，每班工作10小时，夜间不生产，年生产1800小时。 8、厂区平面布置 厂区整体矩形，厂区大门位于南侧，厂区西侧依次为混凝土生产车间、筒仓、办公用房、化验室、危废间，厂区东侧依次为原料库、稳定土生产车间。平面布置图见附图。 9、周边关系 项目西侧33m为蚂蚁吐河，厂区不占河道范围，西南侧495m为于家营，东北侧82m为半截塔村，项目东侧127m为半通线。项目周边关系图见附图。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期 项目为新建工程，施工期主要涉及场地平整等基础施工、主要构筑物建设的主体施工工程、设备安装、现场清理等，产污环节主要为场地平整、基础施工、主体施工等过程中产生的施工扬尘、施工废水、施工设备噪声、固体废物等污染物。 本项目施工期工艺流程及产污节点如下： 图2-2 施工期工艺流程图. 2、运营期 混凝土生产线： （1）骨料称量：本项目石子、砂子存储于原料库，石子、砂子通过装载机运至配料机内，骨料配比、计量后，由骨料斜皮带机输送至搅拌机内。 该工序主要排污节点：砂石料存储粉尘、上料粉尘、砂石料输送粉尘，配料机、输送皮带生产设备及装载机产生的噪声。 （2）粉料称量：所需的粉料由密封罐车通过压缩空气泵打入立式筒仓（共6个筒仓，2个水泥筒仓，2个粉煤灰筒仓，2个矿粉筒仓），然后开启蝶阀，粉料落入螺旋输送机，再由螺旋输送机输送到称量斗称量，称量按骨料的配比误差进行称量后进入搅拌机。 该工序主要排污节点：筒仓仓顶排气口排放的粉尘，螺旋输送机设备运行噪声。 （3）水称量：所需的水由水泵抽入储罐中，后经计量称称量，称好的水由增压泵抽出经喷水器喷入搅拌机。 （4）外加剂称量：外加剂通过泵送至搅拌机。 （5）搅拌、出机：骨料、粉料、外加剂及水是按照设定的时间投入搅拌机的进行混合搅拌。搅拌楼采用全封闭结构，内部设置布袋除尘器，搅拌粉尘由进风道进入灰斗，粗尘粒直接落入灰斗底部，除尘灰作为原料回用于生产。 该工序主要排污节点：搅拌机入料粉尘，搅拌机运行噪声。 （6）出厂检验：装好物料的搅拌运输车，经地磅进行计量，经验合格后，方可出厂。 （7）运输：经检验合格的成品，通过运输车运出厂区，外售。 注：本项目采用由人工控机、操作台、配电柜三部分组成的自动化电子配料、控制系统，连续的控制各部分物料称量、投料、搅拌和出料，可保证称量精度与生产速度。 原料库 骨料配料机 配比计量 输送皮带 水泥筒仓 粉煤灰筒仓 矿粉筒仓 外加剂 水箱 搅拌 出料口 配比计量 配比计量 配比计量 运输车 检验、出厂 G G、N G、N G、N G G G 注：G-废气、W-废水、N-噪声、S-固废 G G 图2-3 混凝土生产线主要工艺流程及排污节点图 稳定土生产线： （1）骨料称量：本项目砂石存储于原料库内。砂石通过装载机运至配料机内，骨料配比、计量后，由骨料输送皮带送至搅拌机内。 该工序主要排污节点：砂石料存储粉尘、上料粉尘、砂石料输送粉尘；配料机、输送皮带生产设备及装载机产生的噪声。 （2）粉料称量：所需的粉料由密封罐车通过压缩空气泵打入立式筒仓（1个水泥筒仓），然后开启蝶阀，粉料落入螺旋输送机，再由螺旋输送机输送到称量斗称量，称量按骨料的配比误差进行称量后进入搅拌机。 该工序主要排污节点：筒仓仓顶排气口排放的粉尘；螺旋输送机设备运行噪声。 （3）水称量：所需的水由水泵抽入储罐中，后经计量称称量，称好的水由增压泵抽出经喷水器喷入搅拌机。 （4）搅拌、出机：骨料、粉料及水是按照设定的时间投入搅拌机的进行混合搅拌。搅拌楼采用全封闭结构，内部设置布袋除尘器，搅拌粉尘由进风道进入灰斗，粗尘粒直接落入灰斗底部，除尘灰作为原料回用于生产。 该工序主要排污节点：搅拌机入料粉尘；搅拌机运行噪声。 （5）出厂检验：装好物料的搅拌运输车，经地磅进行计量，经验合格后，方可出厂。 （6）运输：经检验合格的成品，通过运输车运出厂区，外售。 注：本项目采用由人工控机、操作台、配电柜三部分组成的自动化电子配料、控制系统，连续的控制各部分物料称量、投料、搅拌和出料，可保证称量精度与生产速度。 原料库 骨料配料机 配比计量 输送皮带 水泥筒仓 水箱 搅拌 出料口 配比计量 运输车 检验、出厂 G G、N G、N G、N G 注：G-废气、W-废水、N-噪声、S-固废 G. 图2-4 稳定土生产线主要工艺流程及排污节点图. 项目运营期产排污环节详见下表： 表2-6 主要排污节点一览表 类别; 排污节点; 污染物; 产生特征; 措施. 废气; 原料库储存、装卸; 颗粒物; 连续; 封闭库房，洒水抑尘. 骨料上料、输送; 颗粒物; 间断; 封闭生产车间内，设置喷淋降尘装置，采取封闭式输送廊道. 水泥筒仓; 颗粒物; 间断; 筒仓自带仓顶除尘器，筒仓物料存储过程中产生的粉尘经自带仓顶除尘器处理后无组织排放. 粉煤灰筒仓; 颗粒物; 间断. 矿粉筒仓; 颗粒物; 间断. 搅拌楼; 颗粒物; 连续; 封闭式构筑物，布袋除尘器+15m排气筒. 废水; 设备及罐车冲洗废水; SS; 间断; 经沉淀池沉淀后回用. 洗车废水; SS; 间断. 生活污水; SS、COD、NH3-H等; 间断; 生活盥洗污水用于厂区洒水降尘和绿化，不外排. 噪声; 生产设备; 等效连续A声级; 连续; 选用低噪声设备、厂房隔声、基础减振等措施. 车辆运输; 间断; 车辆减速慢行，不鸣笛. 固废; 办公生活区; 生活垃圾; 间断; 集中收集后定期由环卫部门清运. 布袋除尘器; 除尘灰; 连续; 筒仓及搅拌楼除尘灰收集后回用于生产. 沉淀池; 泥砂; 间断; 定期清理后回用于生产. 砂石分离设备; 砂石; 间断; 砂石分离设备分离的砂石回用于混凝土搅拌工序. 设备维修; 废润滑油; 间断; 暂存于危险废物贮存间，定期交由有资质单位收集转运. 废润滑油油桶; 间断. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，项目位于河北省承德市围场满族蒙古族自治县半截塔镇一组，租用围场满族蒙古族自治县半截塔镇半截塔村村民委员会土地进行建设（土地使用已取得村民代表签字同意），根据现场踏勘，无原有历史问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、大气环境 （1）项目所在区域环境空气质量达标情况 项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准要求。本评价引用《2023年承德市生态环境状况公报》和承德市大气污染防治工作领导小组办公室发布的《关于2023年12月份全市空气质量预警监测结果的通报》（承气领办﹝2024〕12号）中的附件2，来说明拟建地区的环境空气质量，监测结果如下表。 表3-1 2023年围场满族蒙古族自治县环境空气质量监测结果 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 41; 70; 58.57; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 18; 35; 51.42; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.33; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 19; 40; 47.50; 达标. CO; 第95百分位数24h平均浓度; 0.8; 4.0; 20.00; 达标. O3; 第90百分位数8h平均浓度; 146; 160; 91.25; 达标. 注：1.CO的浓度单位是mg/m3，PM2.5、PM10、NO2、SO2、O3的浓度单位是μg/m3 2.CO为24小时平均第95百分位数，O3为日最大8小时平均第90百分位数。 综上所述，围场满族蒙古族自治县六项基本污染物全部满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准要求，项目所在区域为环境空气质量达标区。 （2）其他大气污染物环境质量现状 根据本项目的排污特征，确定排放的其他污染物为TSP。TSP现状监测数据引用《河北围场经济开发区总体规划（2023-2035年）环境影响报告书》（报批版）中环境空气质量检测报告数据，监测时间为2023年5月24日至2023年5月30日。 马家店村监测点位位于本项目厂区西北侧3.14km处（见附图），其监测点位、监测因子与数据的时效性均满足《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》中“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”的要求。环境空气中总悬浮颗粒物浓度现状检测结果如下： ①监测点位：马家店村 ②监测因子：TSP ③监测日期与监测频次 监测日期：2023年5月24日-2023年5月30日 监测频次：监测7天 ④检测结果 表3-2 环境空气质量现状监测结果与统计情况一览表 监测项目; 监测点; 浓度范围; 标准值; 单位; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. TSP24小时平均浓度值; 马家店村; 56-96; 300; μg/m3; 32; 0; 达标. 根据上表可知，项目所在区域环境空气质量现状中：TSP的24小时平均浓度值范围为56-96μg/m3。经分析，区域环境空气质量监测结果中TSP无超标项目，故区域环境空气质量现状TSP能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。 - 地表水 项目西侧33m为蚂蚁吐河，为伊逊河支流，厂区不占河道范围，按照河北省水利厅与河北省环境保护厅联合下发的关于调整公布《河北省水功能区划》的通知（冀水资﹝2017﹞127号）的要求，伊逊河保护级别为地表水Ⅲ类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 3、地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）要求，原则上不开展环境质量现状调查。根据项目的产污特点，厂区地面硬化，危险废物贮存间做好四防措施，本项目不存在地下水、土壤环境污染途径，故不进行现状调查。 4、声环境 厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标。 5、生态环境 本项目为商品混凝土、稳定土搅拌站建设项目，租用围场满族蒙古族自治县半截塔镇半截塔村村民委员会土地建设，不涉及生态环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，不开展生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 通过现场调查了解，本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区等，主要保护目标为地表水、村庄。厂界外50m范围内无声环境保护目标，500m范围内无地下水环境保护目标。环保保护目标如下表所示。 表3-3 地表水保护目标一览表 环境要素; 名称; 中心坐标; 保护对象; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m; 环境质量标准. E; N. 地表水; 蚂蚁吐河; 河流; /; 西; 33; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 环境空气; 半截塔村; 居民; /; 东北; 82; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二类标准. 于家营; 居民; /; 西南; 495. |
| 污染物排放控制标准 | 1、大气污染物排放标准 施工期废气执行河北省《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）中表1扬尘排放浓度限值要求，相关标准限值列表如下： 表3-4 施工期废气排放限值 类别; 污染物名称; 标准值; 标准来源. 无组织废气; 颗粒物; 监测点浓度限值，指监测点PM10小时平均浓度实测值与同时段所属县（市、区）PM10小时平均浓度的差值。当县（市、区）PM10小时平均浓度值大于80μg/m3时，以80μg/m3计，达标判定依据≤2次/天; 《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1中扬尘排放浓度限值. 运营期无组织废气执行《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB132167-2020）表2无组织排放限值；搅拌工序产生的有组织粉尘执行《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表1中“水泥仓及其他通风生产设备”颗粒物的浓度限值。 表3-5 运营期废气排放限值 类别; 污染物名称; 标准值; 标准来源. 无组织废气; 颗粒物; 监控点与参照点总悬浮颗粒物1h浓度值的差值＜0.5mg/m3; 《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB132167-2020）表2无组织排放限值要求. 搅拌楼; 颗粒物; 10mg/m3; 《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表1中“水泥仓及其他通风生产设备”颗粒物的浓度限值. 2、噪声排放标准 施工期噪声执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关要求，相关标准限值列表如下： 表3-6 施工期噪声排放限值 类别; 污染物名称; 标准值; 标准来源. 厂界噪声; 等效连续A声级; 昼间≤70dB（A）; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1中噪声限值. 营运期本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。相关标准限值列表如下： 表3-7 运营期噪声排放限值 类别; 污染物名称; 标准值; 标准来源. 厂界噪声; 等效连续A声级; 昼间≤60dB（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 3、固体废物控制标准 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量控制指标 | 无 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、施工扬尘环境保护措施 施工过程产生的废气包括施工扬尘和车辆运输扬尘，对周围环境有一定影响，为减少扬尘产生量，建设单位拟采取的措施如下： （1）施工场地四周设置防尘封闭围挡，围挡高度不低于2.5m，以降低施工颗粒物对区域大气环境的影响； （2）设置建筑材料专用堆放地，并用篷布遮挡，定期清运建筑垃圾避免长时间堆存，减少建筑材料在堆放时由于风力作用产生的颗粒物； （3）施工现场的水泥和其他易飞扬的细颗粒建筑材料必须密闭存放或覆盖，不露天放置； （4）施工现场运送土方、渣土的车辆必须封闭或遮盖，不超重不超高，防止沿路遗撒； （5）对于车辆和机械颗粒物，采取洒水降尘，大风天气增加洒水次数，减少施工颗粒物对保护目标的影响； （6）文明施工。 施工期采取以上措施后，可以明显地降低施工场地周围环境空气的扬尘浓度，施工期颗粒物排放满足《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1扬尘排放浓度限值：监测点PM10小时平均浓度实测值与同时段所属县（市、区）PM10小时平均浓度的差值限值≤80μg/m3，达标判定依据为≤2次/天，对区域大气环境影响较小。 2、施工期废水防治措施 本项目施工期的水污染来自施工过程产生的施工期工人生活污水、施工作业产生的施工废水以及下雨时冲刷浮土及建筑泥沙等产生的地表径流污水（主要污染物为SS）。 施工场地堆放的建筑材料可能受雨水冲刷产生的施工废水形成地面漫流，影响地下水质，故施工过程应设置专门的雨水通道和施工场地截流围堰，防止雨污水排入河道。施工污水利用沉淀池澄清后重复利用，禁止外排，沉淀池底部应砌筑防渗层或打抗渗砂浆，渗透系数≤1×10-7cm/s，悬浮物进行沉淀后回收利用。废水澄清后可用于建筑工地洒水抑尘。 施工期工人生活污水产生量较少，水质简单，生活污水洒至施工场地用于降尘，不会对区域水环境产生影响。 采取上述措施后，施工期对周边水环境影响较小。 3、施工期噪声防治措施 施工期产生的噪声主要是各种施工机械和运输车辆的噪声，经过类比调查，噪声值一般在70～90dB（A）之间。为了减少施工噪声对周边居民的影响，施工过程中可采取如下控制措施： （1）施工单位选用降低噪声设备和先进的工艺，保持设备处于良好的运转状态。施工中闲置设备及时关闭。对于动力机械设备进行经常检修，减少由于部件松动等原因引起的噪声； （2）项目仅在昼间施工，不在夜间（22:00~6:00）施工； （3）在需连续施工的特殊工段，应首先对周围单位做好协调工作，然后经有关部门批准，办理相应手续后，公告附近单位； （4）施工现场使用预拌混凝土，降低产噪设备的使用频次； （5）对于运输材料、土石方等物料的车辆，施工单位应保持运输车辆技术性能良好、不见紧固、无刹车尖叫声等，加强管理，经过保护目标时运输车辆减速慢行、减少鸣笛，厂内运输车辆不在施工场地长时间行驶，以降低对周围声环境的影响； （6）加强施工期环境监理，施工单位设专人负责施工机械的养护和维护，保养和维护要有切实可行的规章制度，定期对现场工作人员进行培训，每个工人严格按照规范施工各类机械设备，避免因故障产生突发噪声。 经采取以上措施后，可有效减轻施工噪声对周围环境产生的影响，可使建筑施工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，且施工期噪声影响将随着施工期结束而终止。 4、固体废物 施工期的固体废物主要为建筑垃圾及施工人员产生的生活垃圾。生活垃圾经集中收集后，清运至当地的垃圾收集点，对当地环境影响较小。施工过程中产生的建筑垃圾，能回收利用的回收利用，不能回收利用的运至建筑垃圾填埋场。 采取上述措施后，施工期对周边环境影响较小。 5、施工期防治沙化措施 根据河北省生态环境厅办公室《关于进一步做好沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（冀环办字函〔2023〕326号），承德沙区范围主要涉及的地域有丰宁满族自治县、围场满族蒙古族自治县、平泉市。本项目位于承德市围场满族蒙古族自治县，通过与河北省“三线一单”信息管理平台“全省沙化土地”数据套合，厂区位于沙化区域内。为减少施工过程中对沙区产生进一步影响，项目拟采取以下措施： （1）严格控制施工活动范围，施工期间不得随意碾压项目施工范围外固沙植被，避免对项目占地范围外的区域造成扰动。合理规划工程占地，减少扰动面积，尽量减少施工活动对植被的破坏，施工前对施工人员进行环保培训，禁止采伐项目范围外植物； （2）加强施工管理，严格控制施工作业范围。施工完毕，尽快整理施工现场，防止由于地表扰动造成的水土流失； （3）施工期加强土石方的调配和优化，以挖做填，减少弃土量； （4）施工期遭遇雨季，可用沙袋或草席压住施工面进行暂时防护，以防水土流失现象，应按设计要求的范围进行施工，不能随意扩大施工范围，也不能随意设置弃土场，减少开挖面； （5）施工期间严格落实防沙治沙生态保护措施，不得造成或加剧沙化。项目建设过程中严格落实环境影响评价文件、水土保持文件等提出的生态保护及水土流失综合治理措施； （6）优化施工组织，避免在大风天气进行土方作业。缩短施工时间，土石方工程分层开挖、分层堆放、分层回填，防止沙化土地活化，减少水土流失； （7）严格控制施工作业带宽度，施工场地及时进行清理平整，施工结束后，及时恢复项目植被，减少地表扬沙起尘，以防沙治沙； 本项目通过采取以上措施后，不会对沙化区造成进一步影响。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、废气 1.1产排污节点、污染物产生及排放情况 表4-1 废气产排污节点、污染物及污染物治理信息表 产污环节; 排放方式; 污染物种类; 污染物产生量t/a; 污染物产生速率kg/h; 治理设施; 污染物排放浓度/速率; 污染物排放量t/a. 治理设施名称; 处理能力m3/h; 收集效率%; 去除效率%; 是否为可行技术. 混凝土生产线; 混凝土搅拌楼1; 有组织; 颗粒物; 6.5; 12.04; 布袋除尘器+15m高排气筒; 5000; 95; 99.7; 是; 7.22/0.036; 0.0195. 混凝土搅拌楼2; 6.5; 9.03; 布袋除尘器+15m高排气筒; 5000; 95; 99.7; 是; 5.42/0.027; 0.0195. 水泥筒仓1; 无组织; 1.2; 17.91; 仓顶除尘器; 6000; 100; 99.7; 是; -/0.054; 0.0036. 水泥筒仓2; 1.2; 17.91; 仓顶除尘器; 6000; 100; 99.7; 是; -/0.054; 0.0036. 粉煤灰筒仓1; 0.6; 6; 仓顶除尘器; 6000; 100; 99.7; 是; -/0.018; 0.0018. 粉煤灰筒仓2; 0.6; 6; 仓顶除尘器; 6000; 100; 99.7; 是; -/0.018; 0.0018. 矿粉筒仓1; 0.6; 6; 仓顶除尘器; 6000; 100; 99.7; 是; -/0.018; 0.0018. 矿粉筒仓2; 0.6; 6; 仓顶除尘器; 6000; 100; 99.7; 是; -/0.018; 0.0018. 稳定土生产线; 稳定土搅拌楼; 有组织; 13; 55.98; 布袋除尘器+15m高排气筒; 8000; 95; 99.7; 是; 6.65/0.0532; 0.1235. 水泥筒仓3; 无组织; 1.2; 17.91; 仓顶除尘器; 6000; 100; 99.7; 是; -/0.054; 0.0036. 骨料上料、输送; 无组织; 1.75; 0.97; 封闭生产车间内，设置喷淋降尘装置，采取封闭式输送廊道; -; -; 85; -; -/0.019; 0.35. 混凝土搅拌楼1; 0.325; 0.077; 封闭车间; -; -; 80; -; -/0.015; 0.065. 混凝土搅拌楼2; 0.325; 0.077; -; -; 80; -; -/0.015; 0.065. 稳定土搅拌楼; 0.65; 0.77; -; -; 80; -; -/0.072; 0.13. 原料库; 41.67; 23.15; 封闭车间、洒水降尘、清洗运输车辆; -; -; --; -; -/0.092; 0.031. 运输车辆; 7.63; -; 车间、厂区道路硬化并及时洒水降尘；车辆运输进行苫盖处理并减速慢行; -; -; 85; -; -; 1.1445. （1）源强核算 ①混凝土搅拌工序产生的粉尘 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中3021水泥制品制造（含3022砼结构构件、3029其他水泥类似制品制造）中产污系数计算本项目搅拌工序颗粒物产生量：混凝土制品中，物料混合搅拌工序工业颗粒物产污系数为0.13kg/t-产品，废气量产污系数为22标立方米/吨-产品。项目混凝土原料量为10万t/a，项目2个混凝土搅拌楼分别为120型和180型，折合单个搅拌楼原料用量为5万t/a。120型混凝土搅拌楼年平均运行时间为173.61h（180d×0.96h），180型混凝土搅拌楼年平均运行时间为115.74h（180d×0.64h），折算时间时因每天工作时间不稳定，搅拌楼每天运行时间较短。 经计算，120型搅拌楼颗粒物产生量为6.5t/a，产生速率12.04kg/h；180型搅拌楼颗粒物产生量为6.5t/a，产生速率9.03kg/h。搅拌工序上料和拌合过程在各工序设备均设置式集气罩，集气罩的收集效率为95%，则颗粒物收集量为6.175t/a。集气罩顶通过引风机将收集的粉尘经输气管路引至搅拌机上方高效脉冲布袋除尘器净化处理，高效脉冲布袋除尘器的净化效率为99.7%，风机量为5000m3/h，处理后的气体通过1根15m高的排气筒排放。则通过颗粒物年排放量为0.0195t/a，颗粒物年排放速率为0.036kg/h，颗粒物排放浓度为7.22mg/m3。 单个搅拌楼未收集的无组织粉尘量为0.325t/a，无组织粉尘产生速率为0.077kg/h，搅拌楼为封闭车间，粉尘在车间内自然沉降，车间内设水喷淋装置，粉尘去除效率80%，则无组织粉尘排放量为0.065t/a，排放速率为0.015kg/h。 ②稳定土搅拌工序产生的粉尘 稳定土拌合主要为各粒径砂石、水泥，水泥配比较少，产尘系数参考混凝土搅拌工序产尘系数，物料混合搅拌工序工业颗粒物产污系数为0.13kg/-产品，废气量产污系数为22标立方米/吨-产品。项目稳定土原料量为10万t/a，稳定土搅拌楼年平均运行时间为231.482h（180d×1.29h）。 经计算，稳定土搅拌楼颗粒物产生量为13t/a，产生速率55.98kg/h。搅拌工序上料和拌合过程在各工序设备均设置式集气罩，集气罩的收集效率为95%，则颗粒物收集量为12.35t/a。集气罩顶通过引风机将收集的粉尘经输气管路引至搅拌机上方高效脉冲布袋除尘器净化处理，高效脉冲布袋除尘器的净化效率为99.7%，风机量为8000m3/h，处理后的气体通过1根15m高的排气筒排放。则通过颗粒物年排放量为0.1235t/a，颗粒物年排放速率为0.0532kg/h，颗粒物排放浓度为6.65mg/m3。 单个搅拌楼未收集的无组织粉尘量为0.65t/a，无组织粉尘产生速率为0.77kg/h，搅拌楼为封闭车间，粉尘在车间内自然沉降，车间内设水喷淋装置，粉尘去除效率80%，则无组织粉尘排放量为0.13t/a，排放速率为0.072kg/h。 ③筒仓入料存储产生的粉尘 本项目共设置3座300t水泥筒仓，2座100t粉煤灰筒仓，2座100t矿粉筒仓。项目针对筒仓采取的治理措施为：水泥筒仓、粉煤灰筒仓、矿粉筒仓顶部分别配带仓顶除尘器（共计7套，效率99.7%），除尘器收集的粉尘重新利用，净化的气体由除尘器顶口排放，风机风量为6000m3/h 项目参考《逸散性工业粉尘控制技术》第二十二章混凝土分批搅拌厂－逸散尘排放因子，卸水泥、粉煤灰、矿粉至高架贮仓排放颗粒物为0.12kg/t－原料，本项目取0.12kg/t－原料。根据企业提供的经验数值可知，筒仓每次进料时间按2h计，每个筒仓根据物料不同，年进料次数不同，进料时间不同，详见下表筒仓仓顶颗粒物产生、排放情况见下表。筒仓仓顶颗粒物产生、排放情况如下表所示： 表4-2 筒仓仓顶颗粒物产生、排放情况一览表 筒仓; 入料及落料原料数量 （t/a）; 工作时间 （h/a）; 产生量 （t/a）; 排放量 （t/a）; 排放速率 （kg/h）; 排放浓度 （mg/m3）. 水泥筒仓1; 10000; 67; 1.2; 0.0036; 0.054; /. 水泥筒仓2; 10000; 67; 1.2; 0.0036; 0.054; /. 水泥筒仓3; 10000; 67; 1.2; 0.0036; 0.054; /. 粉煤灰筒仓1; 5000; 100; 0.6; 0.0018; 0.018; /. 粉煤灰筒仓2; 5000; 100; 0.6; 0.0018; 0.018; /. 矿粉筒仓1; 5000; 100; 0.6; 0.0018; 0.018; /. 矿粉筒仓2; 5000; 100; 0.6; 0.0018; 0.018; /. ④骨料上料、输送产生的粉尘 铲车将骨料投料至料仓，在投料过程中有粉尘产生。料仓位于封闭车间内，料仓三面封闭，只留一侧面操作面，同时在料仓上方设置水喷淋降尘措施，减少粉尘无组织排放，骨料输送部分置于封闭车间内，室外部分采取封闭式廊道。 根据《逸散型工业粉尘控制技术》中碎石骨料投料、输送粉尘产生系数0.01kg/t-原料。本项目年使用石子为4.5万t/a、砂子为3.5万t/a、各粒径砂石为9.5万吨，则投料、输送产生粉尘约1.75t/a，产生速率为0.97kg/h。水喷淋降尘率约80%，封闭车间沉降约90%，则无组织排放量约0.35t/a，排放速率为0.019kg/h。 ⑤物料堆存及装卸粉尘 项目砂石暂存于原料库，物料堆存及装卸过程中会产生粉尘，参照环境保护部发布的《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中的堆场扬尘源计算方法进行计算。 a、颗粒物产生量核算 工业企业固体物料堆存颗粒物包括装卸扬尘和风蚀扬尘，颗粒物产生量核算公式如下： P=ZCy+FCy={Nc×D×(a/b)+2×Ef×S}×10-3 式中：P——指颗粒物产生量（单位：吨）； ZCy——指装卸扬尘产生量（单位：吨）； FCy——指风蚀扬尘产生量（单位：吨）； Nc——指年物料运载车次（单位：车）； D——指单车平均运载量（单位：吨/车）（单车运输按最大核载50吨计算）； （a/b）——指装卸扬尘概化系数（单位：千克/吨），a指各省风速概化系数，b指物料含水率概化系数； Ef——指堆场风蚀扬尘概化系数，（单位：千克/平方米）； S——指堆场占地面积（单位：平方米）。 b、颗粒物排放量核算 工业企业固体物料堆场颗粒物排放量核算公式如下： Uc=P×(1-Cm)×(1-Tm) 式中：P——指颗粒物产生量（单位：吨）； Uc——指颗粒物排放量（单位：吨）； Cm——指颗粒物控制措施控制效率（单位：%）； Tm——指堆场类型控制效率（单位：%）。 表4-3 项目贮存设施产污系数及排放速率 项目; Nc; D; （a/b）; Ef; S; Cm; Tm; 产生量t/a; 产生速率kg/h; 排放量t/a; 排放速率kg/h. 原料库; 7000; 50; 0.0010/0.0084; 0; 1500; 78; 99; 41.67; 23.15; 0.031; 0.092. ⑥车辆运输扬尘 项目运输车辆在行驶过程中产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，按下列经验公式计算： Qy=0.123×(V/5)×(W/5)0.85×(P/0.5)0.72 式中：Qy——交通运输起尘量，kg/km·辆； V——车辆行驶速度，km/h； W——汽车载重量，吨/辆； P——路面状况，以每平米路面灰尘覆盖率表示，kg/m2； 项目车辆在厂区内行驶距离按200m计，项目原料及产品运输过程产尘，原料运输车辆运输能力按50t计，产品运输车辆平均运输能力按50t计，年运输原料及成品往返车次为24000次，以20km/h的速度行驶，对道路路况以0.10kg/m2计，则经过核算，交通运输起尘量Qy为1.09kg/km·辆，项目运输扬尘量为7.63t/a。通过厂区内道路地面硬化、车辆减速慢行、物料遮盖、道路及时清扫、道路定期洒水等措施，减少运输扬尘的产生，采取上述措施后，道路运输产生的扬尘可减少85%，则运输扬尘的年排放总量为1.1445t/a。 （2）非正常工况分析 项目非正常排放情况主要体现在废气治理措施达不到设计要求的处理效率导致废气处理不完全而超标排放。引起非正常排放因素主要有设备因素和人为因素，根据项目生产工艺特征和污染物产生情况，确定项目非正常工况为废气治理失效导致有机废气未经处理直接排放。本项目采用的废气治理设施为布袋除尘器，成熟可靠，在正常条件下，只要严格科学管理、精心操作，可避免污染事故的发生。本次评价假定布袋除尘器出现故障，根据本项目生产特点，产污不会立刻停止，在此情况下可能会出现废气未经完全处理而排放至空气中，此时废气治理设施处理效率以30%计。根据最大工况污染物产排放情况分析，结合根据建设单位提供的资料，在通讯正常的情况下，从发现废气设施故障到停止相关工位生产的时间间隔约30分钟，计算本项目主要废气处理装置非正常工况下污染物最大排放情况如下表所示： 表4-4 非正常工况污染物排放情况 非正常排放源; 非正常排放原因; 非正常排放频率; 非正常排放速率（Kg/h）; 单次持续时间（h）; 单次排放量（Kg）; 措施. 颗粒物; 布袋除尘器设备故障。; 2次/年; 0.0264; 0.5h/次; 0.964; 及时维修环保设备。. 因此，本项目营运过程中，建设单位设专人对各环保处理系统进行维护、检查，并通过对其加强日常监测来了解净化设施净化效率的变化情况，及时对设备进行更换或维修，避免环保设备不正常运行。 （3）污染治理设施及排放口情况 ①污染治理设施 混凝土、稳定土搅拌位于封闭生产车间内、设置集气罩，集气罩通过搅拌机上方的布袋除尘器处理后，通过1根15m高的排气筒排放，用于净化原料混凝土、稳定土生产上料及搅拌的含尘废气。水泥、粉煤灰、矿粉入料及落料经各自仓顶排放口自带一套布袋除尘器处理后无组织排放。本项目排放口详细情况见下表： 表4-5 项目大气污染物治理设施一览表 项目; 治理设施编号; 处理能力; 收集效率; 治理工艺去除率; 是否为可行技术. 混凝土搅拌楼1上方排放口; DA001; 5000m3/h; 95%; 99.7%; 是. 混凝土搅拌楼2上方排放口; DA002; 5000m3/h; 95%; 99.7%; 是. 稳定土搅拌楼上方排放口; DA003; 8000m3/h; 95%; 99.7%; 是. 治理设施可行性论证： 项目采用脉冲式布袋除尘器对含尘废气进行净化处理。脉冲式布袋除尘器除尘效率高，漏气率低，占地少，操作稳定可靠，属于非金属加工制造业较为成熟的大气污染治理措施。脉冲式布袋除尘器由灰斗、上箱体、中箱体、下箱体等部分组成，上、中、下箱体为分室结构。工作时，含尘气体由进风道进入灰斗，粗尘粒直接落入灰斗底部，细尘粒随气流转折向上进入中、下箱体，粉尘积附在滤袋外表面，过滤后的气体进入上箱体至净气集合管-排风道，经排风机排至大气。脉冲式脉冲袋式除尘器除尘效率高，漏气率低，占地少，密封性好，滤袋寿命长、维修工作量小，操作稳定可靠，具有良好的经济效益，环保措施技术上可行。除尘器布袋理论上的更换时间大概是4-5年，但除尘器每运转半年后，应中修一次，时间为1～3天，中修包括检查滤袋有无破损，如有破损，及时更换新滤袋;检查清灰效果，打开顶部检修门，每室至少抽出一条滤袋，检查灰尘的沉积情况，并视实际情况调整清灰周期；检查各用电设备、指示仪表是否正常，如不正常进行维修或更换;检查脉冲阀动作及喷吹力度是否正常、膜片是否破损；检查提升阀气缸及其电磁阀是否正常。除尘器运行一年后应大修一次，时间根据工作量而定，大修除中修内容外，还应检查是否有锈蚀、损坏的部件，并及时更换，如更换布袋除尘器应及时记录更换时间、更换原因及废弃布袋除尘器去向等管理内容。 项目原料堆存库采用封闭式钢结构，对颗粒物向外环境逸散过程起到阻隔作用，原料堆存库少量无组织排放粉尘；项目骨料仓上料口采用水喷淋抑尘措施，抑制粉尘无组织排放。项目运营期集气罩未收集的粉尘在厂区自然沉降无组织排放，环保措施技术上可行。 综上所述，项目采用的大气污染防治措施实用性强，效果明显，项目采用的大气污染防治措施可行。 ②排放口情况 项目共设置大气污染物排放口3个，各排放口基本情况详见下表： 表4-6 大气污染物排放口基本情况 编号; 名称; 类别; 排气筒底部中心坐标（°）; 排气筒参数. 污染物名称; 经度; 纬度; 高度（m）; 内径（m）; 温度/℃. DA001; 混凝土搅拌楼1上方排放口; 颗粒物; 117.455933; 41.912857; 15; 0.3; 20. DA002; 混凝土搅拌楼2上方排放口; 颗粒物; 117.455890; 41.912510; 15; 0.3; 20. DA003; 稳定土搅拌楼上方排放口; 颗粒物; 117.457225; 41.912151; 15; 0.3; 20. （4）监测要求 排污单位应当如实向社会公开其主要污染物的名称、排放方式、排放浓度和总量、超标排放情况，以及防治污染设施的建设和运行情况，接收社会监督。根据《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ848-2017），企业应定期委托有资质的环境监测单位对项目的废气进行监测，为环境管理提供依据。项目自监测要求见表4-7。 表4-7 废气自行监测要求及计划 监测点位; 监测指标; 监测频次; 标准. DA001; 颗粒物; 每年一次; 《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表1新建企业大气污染物最高允许排放浓度中水泥仓及其他通风生产设备颗粒物排放浓度限值要求. DA002; 颗粒物; 每年一次. DA003; 颗粒物; 每年一次. 厂界外20m处上风向设参照点，下风向设监控点; 颗粒物; 每季一次; 《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表2无组织排放限值的要求. （5）污染物排放达标分析 ①有组织废气达标分析 表4-8 大气污染物有组织排放情况一览表 排污口; 污染物; 有组织排放参数; 标准排放参数; 是否达标. 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）. DA001; 颗粒物; 7.22; 0.036; 10; /; 达标. DA002; 颗粒物; 5.42; 0.027; 10; /; 达标. DA003; 颗粒物; 6.65; 0.0532; 10; /; 达标. ②厂界废气排放达标分析 本次评价采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的预测软件EIAPro2018中AERSCREEN估算模型，筛选计算及评价等级模板进行初步预测，无组织面源的厂界最大落地浓度进行估算。厂界废气排放达标论证结果如下表。 表4-9 点源主要预测参数一览表 名称; 排气筒底部中心坐标/m; 排气筒底部海拔/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速/（m/s）; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/（kg/h）. X; Y; PM10. DA001; 117.455933; 41.912857; 895; 15; 0.3; 11.8; 20; 173.61; 正常工况; 0.036. DA002; 117.455890; 41.912510; 895; 15; 0.3; 11.8; 20; 115.74; 正常工况; 0.027. DA003; 117.457225; 41.912151; 896; 15; 0.3; 11.8; 20; 231.482; 正常工况; 0.0532. 表4-10 面源主要预测参数一览表 污染源名称; 坐标（°）; 海拔（m）; 面源; 污染物排放速率(kg/h). 经度; 纬度; 长度（m）; 宽度（m）; 有效高度（m）; TSP. 骨料上料、输送; 117.456083; 41.912540; 895; 33.82; 9.75; 10; 0.019. 原料库; 117.456716; 41.912835; 896; 58.74; 35.90; 10; 0.092. 水泥筒仓1; 117.455863; 41.912742; 895; 2.33; 2.33; 22.5; 0.054. 水泥筒仓2; 117.455824; 41.912568; 895; 2.33; 2.33; 22.5; 0.054. 水泥筒仓3; 117.457215; 41.912243; 896; 2.33; 2.33; 22.5; 0.054. 粉煤灰筒仓1; 117.455961; 41.912748; 895; 1.91; 1.91; 19.5; 0.018. 粉煤灰筒仓2; 117.455915; 41.912575; 895; 1.91; 1.91; 19.5; 0.018. 矿粉筒仓1; 117.456035; 41.912754; 895; 1.91; 1.91; 19.5; 0.018. 矿粉筒仓2; 117.456001; 41.912576; 895; 1.91; 1.91; 19.5; 0.018. 表4-11 厂界离散点预测计算结果 离散点信息; 厂界. 离散点名称; 经度（度）; 纬度（度）; 海拔（m）; TSP(μg/m3). 东厂界; 117.457476; 41.912377; 896; 134.436. 南厂界; 117.457202; 41.911838; 896; 118.4314. 西厂界; 117.455925; 41.912622; 895; 177.9164. 北厂界; 117.4561; 41.91292; 895; 150.0367. 由上表可知，本项目无组织排放的颗粒物厂界最大地面落地浓度为0.177mg/m3，满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB132167-2020）表2中颗粒物无组织排放周界外浓度最高点0.5mg/m3，实现达标排放。 综上所述，项目运营期各大气污染源均采取了切实有效的污染防治措施，项目运营期产生的大气污染物满足达标排放要求，对区域环境空气质量的影响可接受。 2、废水 项目运行阶段废水主要为生活污水和生产废水。 生活污水：本项目生活污水产生量为0.80m3/d（144m3/a），用于厂区洒水抑尘，厕所为防渗旱厕，定期清掏，作农肥利用。 生产废水：项目混凝土、稳定土配料用水全部进入产品，抑尘水全部蒸发消耗，此工序无废水产生。设备及罐车冲洗废水产生量为4m3/d，洗车废水产生量为2.574m3/d，主要污染因子为SS，排入沉淀池，沉淀后回用于设备及车辆清洗。 本项目无生产及生活废水外排。 3、噪声 本项目运营期每天一班，每班10小时，夜间不生产，主要噪声为生产设备噪声和运输噪声。生产设备噪声主要为风机、搅拌机等设备产生的噪声，源强为75-85dB（A）。项目拟采用选用低噪声设备、封闭厂房、基础减振等措施降低噪声影响，本项目噪声源强见下表。 表4-12 主要噪声源一览表 序号; 噪声源; 数量; 噪声等级dB(A); 采取的措施. 1; 搅拌机; 3; 85; 选用低噪声设备、生产车间封闭、进行基础减振. 2; 铲车; 3; 70. 3; 风机; 10; 80. 4; 输送机; 7; 75. 本评价选用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ/T2.4-2021）中推荐的预测模式预测本项目噪声影响。 按照噪声预测模式及源强参数结合噪声源到各预测点距离，预测计算场区噪声对边界和敏感点贡献值，评价范围内噪声贡献值等声级线图见图4-1，厂界处噪声预测结果见下表。 表4-13 本项目噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; （声功率级）/（dB(A)）. 1; 铲车; /; 894.8; 641.04; 1; 70; 选用低噪声设备、基础减震; 昼间. 2; 铲车; /; 908.9; 643.15; 1; 70. 3; 铲车; /; 924.17; 646.68; 1; 70. 4; 输送机; /; 842.86; 659.13; 1; 75. 5; 输送机; /; 848.27; 659.37; 1; 75. 6; 输送机; /; 855.55; 660.31; 1; 75. 7; 输送机; /; 843.1; 642.45; 1; 75. 8; 输送机; /; 849.91; 642.92; 1; 75. 9; 输送机; /; 856.49; 642.92; 1; 75. 10; 输送机; /; 926.76; 633.05; 1; 75. 表4-14 本项目噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声源源强dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置（m）; 距室内边界距离（m）; 室内边界声级dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失dB（A）; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级dB（A）; 建筑物外距离（m）. 1; 生产车间; 搅拌机; 85; 厂房隔声、基础减震等降噪措施; 853.67; 670.65; 1; 2.65; 75.03; 昼间; 19; 45.79; 1. 2; 搅拌机; 85; 856.49; 633.28; 1; 2.19; 80.10; 19; 45.77; 1. 3; 搅拌机; 85; 933.1; 625.06; 1; 2.19; 80.10; 19; 45.77; 1. 4; 风机; 80; 842.63; 663.83; 1; 1.13; 80.68; 19; 45.76; 1. 5; 风机; 80; 848.5; 663.36; 1; 0.67; 81.85; 19; 45.81; 1. 6; 风机; 80; 855.32; 663.83; 1; 0.78; 80.52; 19; 45.79; 1. 7; 风机; 80; 843.8; 639.39; 1; 2.13; 80.66; 19; 45.23; 1. 8; 风机; 80; 850.15; 638.92; 1; 2.45; 81.09; 19; 45.16; 1. 9; 风机; 80; 856.26; 639.39; 1; 1.63; 80.19; 19; 45.45; 1. 10; 风机; 80; 927.46; 628.82; 1; 1.24; 81.23; 19; 45.36; 1. 11; 风机; 80; 847.59; 671.84; 1; 1.36; 80.29; 19; 45.25; 1. 12; 风机; 80; 849.88; 632.36; 1; 1.22; 80.64; 19; 45.77; 1. 13; 风机; 80; 927.53; 622.9; 1; 0.97; 80.47; 19; 45.29; 1. 预测结果如下所示： 图4-1 噪声贡献值等声级线图. 表4-15 项目噪声源在各个厂界的预测结果 序号; 声环境保护目标名称; 噪声标准/dB(A); 噪声贡献值/dB(A); 贡献值超标和达标情况. 昼间; 昼间; 昼间. 1; 北厂界; 60; 53.27; 达标. 2; 西厂界; 60; 55.04; 达标. 3; 东厂界; 60; 49.65; 达标. 4; 南厂界; 60; 45.13; 达标. 根据上表可知，厂界噪声贡献值范围为：45.13dB（A）-55.04dB（A）。厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准：昼间60dB（A）。原料及成品运输使得公路车流量增加，将会给沿途的声环境质量产生一定的影响，因此，要求合理安排工作时间，避开敏感时段，运输车辆在途经沿线村庄减速慢行，禁止鸣笛，可有效降低噪声对沿线居民的影响。综上所述，项目产生的噪声得到了合理处置，对周围环境影响较小。 噪声执行标准、监测要求如下表所示： 表4-16 噪声排放标准、监测要求一览表 排放源; 监测点位; 监测因子; 监测时间; 执行标准. 厂界噪声; 厂界四周; LAeq; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。. 本项目产噪较低，经预测，厂界噪声排放能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。项目的正常运营不会对周围环境产生明显影响。 4、固体废物 4.1固体废物的产生和处置情况 项目生产运行阶段产生的一般固体废物主要为生活垃圾、除尘灰、分离砂石、沉淀池泥砂。项目生产运行阶段产生的危险废物主要为废润滑油、废润滑油桶。 （1）生活垃圾 项目劳动定员20人，年工作180天。员工生活垃圾产生系数按0.5kg/人·天计，则生活垃圾产生量为10kg/d（1.8t/a）。生活垃圾在厂区内统一收集后，由环卫部门定期清运。 （2）一般固体废物 本项目运营过程中会产生除尘灰、分离砂石、沉淀池泥砂。根据前文工程分析可知，项目布袋除尘器收集的除尘灰为25.8375t/a，收集后回用于生产；分离砂石产生量约为7.2t/a，收集后回用于生产；沉淀池泥砂产生量约为5.6t/a，集中收集后回用于生产。 （3）危险废物 设备维修过程中会产生废润滑油、废润滑油桶，其中，废润滑油产生量约为0.2t/a、废润滑油桶产生量为0.05t/a。废润滑油、废润滑油桶在厂区内危险废物贮存间内分区储存，定期交有资质的单位收集、转运。 项目运营期固体废物产生情况如下表所示： 表4-17 固体废物产生情况一览表 产生环节; 名称; 属性; 编码; 主要有毒有害物质名称; 物理性状; 环境危险特性; 年度产生量（t/a）; 贮存方式; 处置方式及去向; 利用或处置量（t/a）. 布袋除尘器粉尘; 除尘灰; 一般工业固体废物; SW59 900-099-S59; /; 固态; /; 25.8375; 袋装; 回用于生产。; 25.8375. 职工生活; 员工生活垃圾; 900-099-S64; /; 固态; /; 1.8; 垃圾箱; 定期委托环卫部门处理。; 1.8. 砂石分离设备; 砂石; 900-999-99; /; 固态; /; 7.2; 原料库; 集中收集回用于生产; 7.2. 沉淀池; 泥砂; 900-999-99; /; 固态; /; 5.6; 沉淀池贮存; 集中收集回用于生产; 5.6. 维修; 废润滑油; 危险废物; 900-217-08; 矿物油; 液态; T,I; 0.2; 危险废物贮存间; 集中收集暂存于危险废物贮存间，定期委托有资质的单位进行收集、转运。; 0.2. 维修; 废润滑油桶; 危险废物; 900-249-08; 沾染的矿物油; 固态; T,I; 0.05; 危险废物贮存间; 0.05. 4.2危险废物环境影响分析 （1）危险废物贮存场所环境影响分析 1）选址可行性分析 本项目危险废物贮存间设置于厂区西侧，对照《危险废物贮存污染控制标准》相关选址要求符合性如下： 表4-18 危废贮存场所选址分析 《危险废物贮存污染控制标准》相关选址要求; 本项目情况; 符合性分析. 选址应满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求。; 贮存设施所在地位于河北省承德市围场满族蒙古族自治县半截塔镇一组，周围无自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的敏感目标。; 符合. 贮存设施不应选在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不应建在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区。; 贮存设施所在地不涉及生态保护红线，不涉及基本农田和其他需要特别保护的区域，不涉及溶洞区和严重自然灾害影响的地区。; 符合. 贮存设施不应选在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。; 贮存设施所在地为半截塔村，不在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡及法律法规规定禁止贮存危险废物的地点。; 符合. 综上，项目危险废物贮存间选址符合《危险废物贮存污染控制标准》贮存设施选址要求。 2）危险废物贮存场所可行性分析 项目新建危险废物贮存间一座，建筑面积20m2。危险废物贮存间按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求制定相应危险废物管理制度。具体如下： ①危险废物贮存设施的选址、设计、建设、运行管理满足GB18597、GBZ1和GBZ2的有关要求； ②危险废物贮存设施已配备通讯设备、照明设施和消防设施； ③根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取防风、防晒、防雨、防漏、防渗以及其他环境污染防治措施，设置必要的贮存分区，不同贮存分区之间采取隔离措施。隔离根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式，避免不相容的危险废物接触、混合； ④贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等采用坚固的材料建造，表面无裂缝。贮存设施地面与裙脚采取表面防渗措施。采用至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s）或其他防渗性能等效材料进行防渗； ⑤危险废物贮存间设置收集池（根据产生危废量建设收集池）及导流渠；危险废物贮存间进出口设置围堰或拦挡。危险废物贮存间全封闭设置防盗门，防止无关人员进入。危险废物贮存间设置通风口（安装排风扇）及防爆灯； ⑥危险废物贮存期限按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定，及时交由资质单位集中处置； ⑦根据《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）中分类管理划分原则，本项目属于同一生产经营场所危险废物年产生量10t以下且未纳入危险废物环境重点监管单位的单位，属于危险废物登记管理单位，项目运营后应按照危险废物登记管理单位相关要求制定危险废物管理计划和建立危险废物管理台账。危险废物管理计划内容应当包括减少危险废物产生量和降低危险废物危害性的措施以及危险废物贮存、利用、处置措施；危险废物管理台账应如实记录危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置等有关信息；企业应通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门备案危险废物管理计划，申报危险废物有关资料； ⑧贮存设施或场所、容器和包装物按HJ1276要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。 根据危险废物产生情况和危险废物贮存场所设计，分析危险废物贮存场所贮存能力可行性，具体情况如下表所示： 表4-19 危险废物贮存场所基本情况一览表 序号; 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期（月）. 1; 危险废物贮存间; 废润滑油; HW08; 900-217-08; 厂区西侧; 20m2; 桶装; 0.7t/a; 12个月. 2; 废润滑油桶; HW08; 900-249-08; /; 0.2t/a; 12个月. 3）贮存场所环境影响分析 本项目危险废物均采用专用容器密闭储存，废润滑油桶全部加盖密封，贮存过程中挥发量较少，不会对环境空气产生明显影响；项目危险废物贮存间按照《危险废物贮存污染控制标准》的相关要求，在采取防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐处理等措施基础上，可有效防止危险废物泄漏可能对地下水、地表水及土壤环境的产生影响。 （2）运输过程的环境影响分析 从厂区内产生工艺环节运输到危险暂存间可能产生散落、泄漏，有可能污染土壤和地下水，因此从厂区内产生的环节运输到危险废物贮存间，采用专用设备进行运输，并派专人负责运输转运，加强对运输人员的培训，减少运输过程的散落、泄漏。 本项目危险废物由有资质的危险废物运输单位进行运输，建设单位应配合运输单位员工进行危险废物中转作业，中转装卸及运输过程应遵守如下技术要求： ①装卸危险废物的工作人员应熟悉危险废物的属性，并配备适当的个人防护装备，装卸剧毒废物应配备特殊的防护装备； ②装卸区应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志； ③危险废物装卸区应设置必要的隔离设施，液态废物卸载区应设置收集槽和缓冲罐等必要的应急设施。 （3）委托利用或者处置的环境影响分析 本项目产生的危险废物分类收集储存于危险废物贮存间，企业暂未签订危险废物委托处置单位，根据建设项目周边有资质的危险废物处置单位的分布情况、处置能力、资质类别等，本评价给出建设项目产生危险废物的委托处置途径，并给出3家具有危险废物经营许可证的单位如下表所示，待项目运营后企业可根据实际情况选择。 ①承德双然环保科技有限公司 承德双然环保科技有限公司位于河北省承德市双滦区西地转盘东侧承德双滦泽坤保温材料厂院内，核准经营类别：HW03废药物、药品；HW04农药废物（900-003-04）；HW05木材防腐剂废物（201-001-05、201-002-05、201-003-05、201-004-05）；HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物（900-401-06、900-402-06、900-404-06）；HW08废矿物油与含矿物油废物（900-199-08、900-200-08、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-205-08、900-209-08、900-210-08、900-213-08、900-214-08、900-215-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-221-08、900-249-08）、HW09油/水、烃/水混合物或乳化液；HW11精（蒸）馏残渣（451-001-11、451-002-11、451-003-11、309-001-11、900-013-11）；HW12染料、涂料废物（900-250-12、900-251-12、900-252-12、900-253-12、900-254-12、900-255-12、900-256-12、900-299-12）；HW13有机树脂类废物（900-014-13、900-015-13抗生素除外、900-016-13）；HW16感光材料废物（231-001-16、231-002-16、900-019-16）；HWl7表面处理废物（除336-050-17、336-056-17外）；HW21含铬废物（314-001-21、314-002-21、314-003-21、336-100-21、398-002-21）；HW22含铜废物；HW23含锌废物；HW29含汞废物（231-007-29、900-022-29、900-023-29、900-024-29、900-452-29）；HW34废酸（900-300-34、900-301-34、900-302-34、900-303-34、900-304-34、900-305-34、900-306-34、900-307-34、900-308-34、900-349-34）；HW35废碱（除251-015-35、261-059-35、193-003-35、221-002-35外）；HW36石棉废物（除109-001-36、261-060-36、373-002-36外）；HW37有机磷化合物废物（900-033-37）；HW46含镍废物（900-037-46）；HW48有色金属采矿和冶炼废物；HW49其他废物（309-001-49、900-042-49、900-053-49除外）；HW50废催化剂（271-006-50、275-009-50、276-006-50、772-007-50、900-048-50、900-049-50）。收集规模：22000吨/年（HW08类12000吨/年、其他类危废10000吨/年）；核准经营方式：收集、贮存；许可证有效期：2024.1.1-2025.12.31。 ②承德金隅水泥有限责任公司 承德金隅水泥有限责任公司位于承德市鹰手营子矿区北马圈子镇南马圈子村，核准经营类别：水泥窑协同处置：HW02、HW03、HW04、HW05、HW06、HW07（除336-005-07外）、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW16、HW17（除336-100-17外）、HW18、HW19、HW24、HW32、HW33（仅限092-003-33）、HW34、HW35、HW37、HW38（除261-064-38、261-065-38外）、HW39、HW40、HW47、HW49（除309-001-49、900-044-49、900-045-49外，900-053-49中水俣公约受控化学物质除外，772-006-49中具有感染性的废物除外）、HW50（261-151-50、261-152-50、261-153-50、261-183-50、263-013-50、271-006-50、275-009-50、276-006-50、900-048-50）。以上类别不包括反应性危险废物。核准经营规模：30000吨/年；核准经营方式：收集、贮存、处置；许可证有效期：2023.3.21-2028.3.20；许可证编号：1308040063；许可证流水号：冀环危证201707号。 ③乐亭县海畅环保科技有限公司 乐亭县海畅环保科技有限公司位于乐亭县临港产业聚集区，核准经营类别：综合利用类别：HW08（900-199-08（油泥除外）、900-201-08、900-203-08、900-209-08（废石蜡除外）、900-214-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-249-08、398-001-08）、HW09、HW08（900-249-08）、HW49（900-041-49）（特指用于接收HW08、HW09类危险废物产生的废弃包装物、容器）；焚烧处置类别：HW02、HW03、HW04、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW16、HW39、HW40、HW49（除309-001-49、900-044-49、900-045-49、900-053-49外）。核准经营规模：综合利用：HW08（900-199-08（油泥除外）、900-201-08、900-203-08、900-209-08（废石蜡除外）、900-214-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-249-08、398-001-08），经营规模44500吨/年；HW09，经营规模14500吨/年；HW08（900-249-08）、HW49（900-041-49）（特指用于接收HW08、HW09类危险废物产生的废弃包装物、容器），经营规模1000吨/年；焚烧处置：7869.65吨/年。核准经营方式：收集、贮存、利用、处置；许可证有效期：2021.1.1-2025.12.31；许可证编号：1302250008；许可证流水号：冀环危许202008号。 本项目所产生的危险废物为废润滑油、废润滑油桶，年产生量约0.25吨，以上3家公司危险废物核准经营类别均涵盖本项目危险废物类别，且远小于其经营规模，考虑项目距离承德双然环保科技有限公司较近，项目建成后可委托承德双然环保科技有限公司对本公司产生的危险废物进行收集和贮存。 （4）危险废物收集、储存、转运过程应急预案 危险废物收集、转运过程应编制相应的应急预案及意外事故风险防范措施，针对危险废物收集、中转过程产生的事故易发环节应定期组织应急演练。 危险废物收集、中转过程一旦发生意外事故，建设单位应根据风险应急预案立即采取如下措施： ①设立事故警戒线，启动应急预案，并按要求向环保主管部门进行报告。 ②对事故受到污染的土壤和水体等进行相应的清理和修复； ③清理过程产生的所有废物均应按危险废物进行管理和处置； ④进入现场清理和包装危险废物的人员应受过专业培训，穿着防护服，佩戴防护用具。 （5）固体废物环境管理要求 ①项目运营期固体废物的产生、贮存、利用和处置全过程应严格遵守国家有关建设项目环境保护管理的规定； ②项目运营期产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物时，应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他纺织污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物； ③建设单位运营期应当建立健全工业固体废物和危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境纺织责任制度，建立工业固体废物和危险废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物和危险废物可追溯，可查询，并采取防治工业固体废物和危险废物污染环境的措施； ④企业对收集、贮存、运输、处置一般工业固体废物和危险废物的设施、设备和场所，应当加强管理和维护，保证其正常运行和使用； ⑤严禁将生活垃圾与一般工业固体废物、危险废物混合处置； ⑥项目运营期间需要终止生产的，应当事先对工业固体废物和危险废物的贮存、处置设施、场所采取污染防治措施，并对未处置的工业固体废物和危险废物作出妥善处置，防止污染环境。 通过采取上述各项治理措施后，项目生产运行阶段固体废物均得到妥善处置，对区域环境质量影响较小。 5、地下水、土壤 本项目生产废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排；员工生活污水成分简单用于厂区泼洒抑尘，本项目废水不外排。项目建设防渗、防腐危险废物贮存间，不存在地下水、土壤环境污染途径。 因此，本项目建设不会对周围地下水环境、土壤环境造成较大影响。 6、环境风险 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的环境风险评价工作等级划分要求，确定项目的环境风险评价工作等级。 （1）风险源调查 本项目风险确定为生产运营过程中产生的危险废物，包括废润滑油、废润滑油桶。 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B表B.1突发环境事件风险物质及临界量表，按照导则附录C中C1.1危险物质数量与临界量比值（Q）的计算方法进行计算，得出Q值计算结果如下表所示： 表4-20 环境风险物质与临界量比值 序号; 危险物质; 存在位置; 临界量（t）; 最大存在量（t）; Q值; 备注. 1; 废润滑油; 危险废物贮存间; 2500; 0.2; 0.000096. 2; 废润滑油桶; /; 0.05; /. 经计算，危险物质数量与临界量的比值Q＜1，则根据导则附录C的规定，当Q＜1时，项目的环境风险潜势为I。 ②环境风险途径调查 - 油类物质泄漏事故 废矿物油在贮存过程中一旦发生泄漏，将对土壤环境造成不利影响，一旦迁移至含水层，将进而对地下水环境造成不利影响。 2）火灾爆炸事故 废油贮存遇明火可能引起火灾、爆炸等事故，产生的次生污染物氮氧化物、二氧化硫等经大气扩散排放至大气环境，对环境空气质量产生影响；火灾爆炸事故使用消防水，消防废水一旦外泄，如果排入潮河有造成潮河地表水环境质量恶化的可能。 （2）环境风险分析 ①泄漏事故 项目油类发生泄漏事故时，预计事故在未及时采取对策措施的情况下，对区域土壤和地下水环境可能造成不利影响。项目新建危险废物贮存间进行废油存储，当油发生泄漏时，短时间内溢流将存于危险废物贮存间内，长时间未发现时才溢流到危险废物贮存间外，短时间不会对环境造成污染。当事故发生短时间内及时对油污及时收集，用吸油物质围堵、吸附润滑油，采用专门的收集装置进行收集，交由资质单位处理。一旦溢流到车间外，泄漏事故源附近局部区域会因少量物料沉积或渗透降至土壤或地下水，可能污染地下水。由于本项目废油产生量小，在废矿物油规范贮存的前提下，泄漏可能性很低。 总体而言，拟建项目在事故状态下存在次生污染的危险性，但影响范围是局部的，小范围的，短期的，并且是可恢复的。 ②火灾爆炸事故 火灾爆炸事故次生的大气污染物主要成分为CO，将导致局地环境空气质量的迅速恶化。项目场地区域较为开阔，通过大气扩散，不完全燃烧产生的大气污染物对周边居民点处的环境空气质量可得到一定降低。 火灾爆炸事故次生消防废水，消防废水中易沾染土砂、油类等物质，携带有以悬浮物、石油类为主的水污染因子，可能会对潮河水质造成不利影响。污染物排入河道中，通过水体的稀释，在混合过程段以外浓度降低至正常水平。项目消防废水为瞬时排放，事故发生后不具有连续排放的特征，对地表水水质的影响是暂时的，水质可在短时间内可恢复。 （3）环境风险防范措施 A、危险废物收集过程中的风险防范措施 ①企业应建立规范的危险废物管理和技术人员培训制度，定期针对危险废物管理和技术人员进行培训。培训内容至少应包括危险废物鉴别要求、危险废物包装和标识、危险废物转运要求、危险废物事故应急方法等； ②装卸人员必须按照规定采用一定的搬运工具，不得损坏包装物和包装容器，不得将危险废物倒置、洒落、渗漏，谨防污染环境； ③在装卸过程中如出现危险废物有洒落、渗漏情况，应由责任人立即清理现场，消除污染，不得随意外排； ④在危险废物的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防中毒、防感染、防泄漏、防飞扬、防雨或其他防止污染环境的措施； ⑤危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素确定包装形式； ⑥危险废物收集现场禁止吸烟、进食、饮水；危险废物收集完毕，应洗澡换衣；单独存放被危险废物污染的衣服，洗后备用；收集车辆应配备急救设备和药品；作业人员应学会自救和互救； ⑦对在岗工人及邻近有关人员进行普及性自我救护教育，一旦发生事故迅速进行自我救护，同时还要加强防护器材的维护保养，保证器材随时处于备用状态。 B、危险废物内部转运作业风险防范措施 首先危险废物内部转运作业应采用专用的工具；其次，应严格遵守《危险废物收集、暂存、运输技术规范》(HJ2025-2012)要求，为防止在收集转运过程中发生废物泄漏、洒落等事故污染周围环境，引发污染事故，应注意以下转运过程的风险防范措施： ①在危险废物的收集转运过程中必须做好废物的密封包装等措施，严禁将具有反应性的不相容的废物，或者性质不明的废物进行混合，防止在转运过程中的反应、渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况发生； ②在危险废物的包装容器上清楚地标明内盛物的类别与危害说明，以及数量和包装日期； ③危险废物内部转运作业应采用专用的工具，转运设施和设备在转作他用时，必须经过消除污染的处理，方可使用； ④危险废物收集转运时应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区。危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上； ⑤内部转运前应填写《危险废物内部转运记录表》； ⑥在危险废物转运过程中，一旦发生突发性事故，不可弃置而逃，必须立即采取措施消除或者减轻对环境的污染危害，并及时通报给值班工作人员及领导，并向事故发生地有关部门报告，接受调查处理； ⑦企业需要制定意外事故的防范措施和应急预案，对危险废物转运过程中发生的风险事故负责。 C、危险废物暂存过程中的风险防范措施 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及其修改单等相关技术要求建设符合规范要求的危险废物贮存间，危险废物贮存间需满足防风、防雨、防晒、防渗漏的要求。 （4）环境风险分析结论 表4-21 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 兴皓水泥制品有限公司混凝土搅拌站项目. 建设地点; 河北省承德市围场满族蒙古族自治县半截塔镇一组. 地理坐标; 经度; 117°27′24.277″; 纬度; 41°54′44.608″. 主要危险物质及分布; 本项目废润滑油、废润滑油桶属于危险废物，暂存于危险废物贮存间内。. 风险防范措施要求; 风险防范：加强对操作工人的培训，培养员工的安全和环境意识，提高操作工人的技术水平和责任感，降低操作失误而造成的事故。危险废物暂存间应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行建设，库房应封闭，应做好防雨、防风、防渗漏、防扬散措施，应设置渗出液收集设施。施工时加强管理，严格按设计要求施工，严禁偷工减料；施工现场监理到位，严格把关，确保施工质量，减少风险。危险废物暂存间内，配备规定数量、质量要求的灭火器材，并有专人负责监督；贴有危险废物标识，加强对危险废物暂存间的日常检查和定期检查。危险废物运输路线应避开人口密集区、学校、医院、保护水体等环境敏感区。提高工作人员环境风险意识，制定各项环保制度。对从业人员进行岗位职工教育与培训，使他们均具备危险意识及如何应对危险的知识，并进行相关泄漏事故的教育。设立应急事故专门记录，建立档案和报告制度，由专门部门或人员负责管理。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：通过采取有效的环境风险防范措施，项目产生的环境风险可接受。. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 混凝土搅拌楼、稳定土搅拌楼排放口 | 颗粒物 | 布袋除尘器+15m排气筒 | 《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表1新建企业大气污染物最高允许排放浓度中水泥仓及其他通风生产设备颗粒物排放浓度限值要求 |
|  | 水泥、粉煤灰、矿粉筒仓仓顶除尘器 | 颗粒物 | 仓顶除尘器 | 《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表2 大气污染物无组织排放限值要求 |
|  | 骨料上料、输送 | 颗粒物 | 封闭生产车间内，设置喷淋降尘装置，采取封闭式输送廊道 |  |
|  | 原料库 | 颗粒物 | 设置封闭式原料库，洒水降尘 |  |
|  | 车辆运输 | 颗粒物 | 厂区出入口设置洗车池，运输车辆苫盖、减速慢行，厂区道路硬化，洒水抑尘 |  |
| 地表水环境 | 设备及罐车冲洗废水 | pH值、COD、SS | 排入厂区内沉淀池，沉淀后回用于生产 | 不外排 |
|  | 洗车废水 | SS |  |  |
|  | 生活废水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷 | 盥洗水用于厂区洒水降尘和绿化 |  |
| 声环境 | 设备、车辆运输 | 噪声 | 厂房封闭、选用低噪声设备、基础减震、厂房隔声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求 |
| 电磁辐射 | 不涉及 |  |  |  |
| 固体废物 | 除尘灰集中收集后回用于搅拌工序 |  |  |  |
|  | 分离砂石集中收集后回用于搅拌工序 |  |  |  |
|  | 沉淀池泥砂集中收集后回用于搅拌工序 |  |  |  |
|  | 厂区内设置垃圾桶，生活垃圾集中收集后由环卫部门定期清运 |  |  |  |
|  | 厂区内设置危废间1间，废润滑油、废润滑油桶集中收集后暂存于危险废物贮存间，委托有资质的单位处置 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | ①厂区沉淀池进行一般防渗，渗透系数小于等于1.0×10-7cm/s； ②危险废物贮存间要做好防风、防雨、防晒、防渗漏等措施，防渗系数不小于10-10cm/s； ③危险废物贮存单位建立危险废物贮存的制度，并做好危险废物出入库交接记录； ④危险废物暂存间内的危险废物及时转运处置，发现泄露，及时采取围堵措施。厂区其他位置简单防渗，进行地面硬化。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 废润滑油和废润滑油桶贮存于危险废物暂存间内，配备规定数量、质量要求的灭火器材，并有专人负责监督；贴有危险废物标识，加强对危险废物暂存间的日常检查和定期检查。提高工作人员环境风险意识，制定各项环保制度。对从业人员进行岗位职工教育与培训，使他们均具备危险意识及如何应对危险的知识，并进行相关泄露事故的教育。编制突发环境事件应急预案。设立应急事故专门记录，建立档案和报告制度，由专门部门或人员负责管理。执行环保事故报告制度，一经发现环保事故，立即向企业负责人、当地政府或上级有关部门报告，不瞒报、漏报，及时组织进行处置。具体负责人员或部门统一指挥对事故现场的应急救援，并立即查明原因，提出对策，及时组织各方面力量处理泄露事故，控制事故的蔓延和扩大。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、突发环境事件应急预案：建设单位应编制突发环境事件应急预案。 2、排污许可管理要求：建设单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前在全国排污许可证管理信息平台进行排污许可证申领。 3、竣工环境保护验收：根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，建设项目竣工后，建设单位应根据实际建设情况，编制验收监测报告。 |  |  |  |

- 六、结论

各项环保措施并保证其正常运行的前提下，可有效地减少污染物的排放，对周围环境不会造成较大的影响。从环保角度分析，本建设项目环境影响是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.1625 |  | 0.1625 |  |
| 废水 | - |  |  |  | - |  | - |  |
| 一般工业 固体废物 | 除尘灰 |  |  |  | 25.8375 |  | 25.8375 |  |
|  | 砂石 |  |  |  | 7.2 |  | 7.2 |  |
|  | 沉淀池泥砂 |  |  |  | 5.6 |  | 5.6 |  |
|  | 生活垃圾 |  |  |  | 1.8 |  | 1.8 |  |
| 危险废物 | 废润滑油 |  |  |  | 0.2 |  | 0.2 |  |
|  | 废油桶 |  |  |  | 0.05 |  | 0.05 |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①