围场满族蒙古族自治县静脉产业园

飞灰填埋场项目

环境影响报告书

（报批稿）

建设单位：围场满族蒙古族自治县塞罕坝综合执法大队

编制单位：北京神州瑞霖环境技术研究院有限公司

2022年8月

目  录

1	概  述	1

1.1	项目概况	1

1.2	环境影响评价的工作过程	1

1.3	分析判定相关情况	3

1.4	关注的主要环境问题	6

1.5	环境影响评价报告书的主要结论	6

2	总  则	7

2.1	编制依据	7

2.2	评价目的与评价原则	11

2.3	环境影响识别与评价因子筛选	12

2.4	环境功能区划及评价标准	13

2.5	评价重点	23

2.6	评价工作等级与评价范围	23

2.7	规划符合性分析	32

2.8	产业政策相符性分析	43

2.9	规范、选址符合性分析	44

2.10	环境保护目标	50

3	项目概况与工程分析	52

3.1	项目概况	52

3.2	固废来源及进场要求	55

3.3	项目选址合理性分析	58

3.4	主要原辅材料	59

3.5	主要设备	59

3.6	公用工程	60

3.7	填埋库建设方案	62

3.8	依托工程情况	73

3.9	建设期工程分析	80

3.10	营运期工程分析	84

3.11	污染源排放情况汇总	96

4	区域环境现状	98

4.1	自然环境调查	98

4.2	评价区污染源调查	104

4.3	环境质量现状监测与评价	106

4.4	小结	143

5	环境影响预测与评价	144

5.1	施工期环境影响分析	144

5.2	运营期大气环境影响预测与评价	146

5.3	运营期地下水环境影响分析	160

5.4	运营期地表水环境影响分析	188

5.5	运营期声环境影响评价	193

5.6	运营期固体废物环境影响分析	196

5.7	土壤环境影响分析	197

5.8	施工、营运期生态环境影响分析	202

5.9	运营期环境风险分析	209

6	环境保护措施及经济技术可行性论证	219

6.1	施工期污染防治措施	219

6.2	营运期大气污染防治措施	224

6.3	营运期废水污染防治措施	225

6.4	营运期地下水污染防治措施	232

6.5	营运期噪声污染防治措施	238

6.6	营运期固废污染治理措施	239

6.7	填埋场封场后污染防治措施	240

7	环境影响经济损益分析	243

7.1	经济效益分析	243

7.2	社会效益分析	243

7.3	环境效益分析	243

7.4	小结	244

8	环境管理与监测计划	245

8.1	环境管理要求及制度	245

8.2	环境监测计划	247

8.3	污染物排放清单及公示要求	249

8.4	项目“三同时”验收一览表	250

9	结论与建议	252

9.1	项目概况	252

9.2	产业政策符合性结论	252

9.3	项目选址合理性结论	252

9.4	环境质量现状结论	253

9.5	环境影响评价结论	254

9.6	污染防治措施结论	257

9.7	环境风险分析	258

9.8	公众参与情况说明	258

9.9	总结论	259

9.10	建议	259

附图

附图1  本项目地理位置示意图；

附图2  本项目周边关系图；

附图3  本项目大气环境保护目标分布图；

附图4  本项目地下水评价范围及环境保护目标分布图；

附图5  本项目总平面布置图。

附件：

附件1  环评委托书；

附件2  环境现状监测报告；

附件3  企业立项批文；

附件4  建设项目环评审批基础信息表。

- 概  述

  - 项目概况

根据国家对城市基础设施建设的要求，城市生活垃圾的处理要做到“无害化、减量化、资源化”。根据生活垃圾处理量预测，围场满族蒙古族自治县现有生活垃圾填埋场即将饱和，生活垃圾产生和消纳之间的矛盾日益突显。为从根本上解决生活垃圾带来环境问题的，促进垃圾资源化，围场满族蒙古族自治县筹建了静脉产业园生活垃圾焚烧发电项目和10座农村垃圾热解焚烧炉项目。

生活垃圾焚烧过程中会产生一定量的飞灰，其妥善处理是垃圾实现最终无害化的重要保证。为做好飞灰安全处置工作，保证围场满族蒙古族自治县静脉产业园生活垃圾焚烧发电项目的可持续运行，围场满族蒙古族自治县塞罕坝综合执法大队决定按照《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）要求，投资建设“围场满族蒙古族自治县静脉产业园飞灰填埋场项目”（以下简称“本项目”）。

本项目选址为河北省承德市围场满族蒙古族自治县龙头山镇龙头山村烟囱水大沟，场址紧邻围场满族蒙古族自治县静脉产业园生活垃圾焚烧发电项目。中心地理坐标为东经117.7068078671°，北纬41.9962995546°。

填埋场总占地面积约45亩，其中库区占地41.5亩，管理区占地3.5亩。飞灰填埋区容积为20万m3，使用年限30年。主要建设内容包括飞灰填埋库、防渗系统、渗滤液收集及导排系统等。

项目服务范围：围场满族蒙古族自治县静脉产业园生活垃圾焚烧发电项目产生的固化后飞灰和围场县在建的10座垃圾热解焚烧炉产生的固化后飞灰。

  - 环境影响评价的工作过程

按照《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关 法律、法规，建设过程中或建成投产后可能对环境产生影响的新建、扩建、改建、迁建、技术改造项目及区域开发建设项目，必须进行环境影响评价。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》及《国家危险废物名录（2021 年版）》， “生活垃圾焚烧飞灰满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中 6.3 条要求，进入生活垃圾填埋场填埋时，填埋过程不按照危险废物管理”。因此项目属于分类管理名录（2021 年版）“四十八、公共设施管理业—106 生活垃圾（含餐厨废弃物）集中处置（生活垃圾发电除外）—采取填埋方式的”，应编制环境影响报告书。为此，围场满族蒙古族自治县塞罕坝综合执法大队委托北京神州瑞霖环境技术研究院有限公司承担本项目的环境影响评价工作。

评价单位接收委托后，组织相关人员踏勘现场，收集有关资料，对工程进行初步分析，根据项目性质、规模和周围区域环境特征，组织开展了全面的环境质量现状调查和监测工作，并依据环境影响评价技术导则的要求，编制了《围场满族蒙古族自治县静脉产业园飞灰填埋场项目环境影响报告书》。

建设单位根据生态环境部令第4号《环境影响评价公众参与办法》、生态环境部公告2018年第48号《关于发布〈环境影响评价公众参与办法〉配套文件的公告》要求，采取网站公示、现场张贴、刊登报纸等形式开展公众调查，各项程序符合规定要求。调查结果表明，本项目建设得到了工程影响范围内及关注本项目建设的大多数公众的关注与支持，公众对项目的总体看法持支持的态度。两次信息公示期内未收到反映该项目建设的来电、来函。

环境影响评价工作一般分三个阶段，即前期准备、调研和工作方案阶段，分析论证和预测评价阶段，环境影响评价文件编制阶段，具体工作流程图见图1。

图1 评价工作程序图

  - 分析判定相关情况

1、政策符合性

根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目为固化稳定化飞灰无害化处理工程，属于名录中第四十三“环境保护与资源节约综合利用”中 20“城镇垃圾、农村生活垃圾、农村生活污水、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”项目，属于鼓励类项目。不属于《河北省限制类和淘汰类产业目录（2015年版）》中限制类和淘汰类项目。因此本项目符合国家及地方产业政策要求。

2、“三线一单”符合性分析

根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环办环评[2016]150号）等文件，要求以生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单为手段，强化空间、总量和环境准入管理。

本项目选址位于河北省承德市围场满族蒙古族自治县龙头山镇龙头山村烟囱水大沟，属于围场县城乡总体规划中划定的非城市规划区。

（1）生态保护红线

根据承德市生态保护红线图，本项目选址用地不在生态保护红线区域范围内，项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区和珍稀濒危野生动植物等环境敏感区，不在文物保护单位保护范围和建设控制地带内。本项目距离最近滦河上游自然保护区边界直线距离约1.9km，距离红线区中伊逊河直线距离约1.55km。本项目与自然保护区、红线区具体相对位置见图1-1和图1-2。

（2）环境质量底线

项目所在区域大气环境质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级浓度限值。土壤环境质量满足《河北省建设用地土壤污染风险筛选值》（DB13/T5216-2020）标准和《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618-2018）标准要求。

22km

本项目

图1-1  本项目与自然保护区相对位置图

1.9km

1.55km

红线区

红线区

本项目

图1-2  本项目与生态红线区相对位置图（红色区域为红线区范围）

地下水环境质量均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求，本项目对产生的废水、废气治理之后能做到达标排放，固废全部无害化处置。采取相关防治措施后，本项目排放的污染物不会突破区域环境质量底线。

⑶资源利用上线

本项目生产过程中所使用的资源主要为水、电资源，均依托紧邻的围场生活垃圾焚烧发电项目相应设施供给能力范围之内；项目建设满足土地资源承载力要求，因此，项目运行不会突破当地资源利用上限。

（4）准入清单

本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》中限制类或淘汰类建设项目，本项目位于一般管控单元，符合《承德市人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（2010-2020年）相关要求。

因此，本项目可以满足以“三线一单”为手段，强化建设项目空间、总量和环境准入的管理要求。

3、选址合理性

本项目占地不占用基本农田，选址符合城市总体规划等相关规划要求。项目选址不在城市（市、县、镇）建成区，项目不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等环境敏感区。符合围场县环境规划、围场县环境卫生设施建设规划和围场县城市规划。

项目建成投产后，三废可实现达标排放，对环境影响较小，不会改变评价区现有环境功能；在落实本次评价要求，完善和落实环保措施和风险防范措施的前提下，场址选择基本合理。

  - 关注的主要环境问题

本建设项目为飞灰填埋场项目，处理对象为经稳定化处理后的焚烧飞灰。飞灰在焚烧厂内固化稳定化后必须满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中6.3 的条件后，才可进本填埋场进行填埋处理。本次评价将重点关注以下几个方面：

（1）填埋场选址合理性和填埋场设计库容和服务年限的合理性；

（2）填埋场的设计、填埋作业方式等与相关标准规范的相符性；

（3）填埋库区防渗措施的有效性；

（4）填埋场各项环保措施的有效性；

（5）填埋场环境风险论证。

  - 环境影响评价报告书的主要结论

本项目为环境保护工程项目，项目建成运行后可解决当地生活垃圾焚烧产生固废的处置问题，项目建设符合国家的产业政策，选址符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》、《生活垃圾卫生填埋技术规范》等要求，符合区域总体规划、环境功能区划的要求，符合 “三线一单”相关要求；项目所采用的污染防治措施技术经济可行，能保证各种污染物稳定达标排放，对周围环境影响较小。因此，拟建项目在严格执行“三同时”制度、落实环评报告中提出的各项污染防治措施的前提下，从环境影响角度来看，项目建设可行。

- 总  则

  - 编制依据

    - 法律、行政法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日实施）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法（第二次修订）》，2019年1月11日；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日）；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订）；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）；

（6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日）；

（7）《中华人民共和国土地管理法》2004年8月28日修订；

（8）《中华人民共和国节约能源法》，2016年7月修订；

（9）《中华人民共和国循环经济促进法》，2018年10月26日修订；

（10）《中华人民共和国水法》，2016年7月2日修订。

（11）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日）；

（12）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日）；

（13）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年7月1日）；

（14）《中华人民共和国城乡规划法》（2015年4月24日）。

    - 国家环境保护法规、规章及规范性文件

（1）《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（国务院令第682号，2017.10.1施行）；

（2）《国务院关于环境保护若干问题的决定》（1996年8月3日）；

（3）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国务院发（2005）39号文）；

（4）《国务院关于进一步加强环境保护工作的决定》（1990年12月5日）；

（5）《产业结构调整指导目录（2019年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号，2019年8月27日）；

（6）《国家危险废物名录》(环境保护部，2021年版)；

（7）环保部关于印发《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》的通知（环办[2013]103号）；

（8）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》；

（9）《环境影响评价公众参与办法》（2019年1月1日）；

（10）《大气污染防治行动计划》（国发[2013]37号，2013年9月10日）；

（11）《水污染防治行动计划》（国发[2015[17号，2015年4月2日）；

（12）《土壤污染防治行动计划》（国发[2016]31号），2016年5月28日）；

（13）《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22号。2018年7月3日发布并实施）；

（14）《关于印发<京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案>的通知》（2018年2月17日发布并实施）；

（15）《关于印发<建设项目环境影响评价区域限批管理办法（试行）>的通知》（环发[2015]169号，2015年12月18日发布并实施）；

（16）《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办[2014]30号，2014年4月25日发布并实施）；

（17）《京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则》（环发[2013] 104号，2013年9月17日发布并实施）；

（18）《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号，2015年4月16日发布，2015年6月5日实施）；

（19）《关于城市生活垃圾焚烧飞灰处置有关问题的复函》（环办函[2014]122号）；

（20）《关于建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法的通知》（环发[2014]197号，2014年12月30日发布并实施）；

（21）《排污许可管理暂行规定》（环水体[2016]186 号）；

（22）《国家危险废物名录（2021 年版）》。

    - 地方法规、规章及政策性文件

（1）《河北省生态环境保护条例》（2020年7月1日）；

（2）《河北省水污染防治条例》（2018年9月1日）；

（3）《河北省大气污染防治条例》（2016年1月13日）；

（4）《关于进一步强化建设项目环评公众参与工作的通知的相关规定》（冀环办发〔2010〕238号）；

（5）《关于进一步加强信息公开工作规范环评文件编制的通知》（冀环办发〔2012〕195号）；

（6）《关于加强建设项目主要污染物排放总量管理的通知》（冀环办[2008]23号）；

（7）《河北省大气污染防治行动计划实施方案》(冀发[2013]23号)；

（8）《河北省水污染防治工作方案》(冀发[2015]28号)；

（9）《河北省“净土行动”土壤污染防治工作方案》(冀政发[2017]3号)；

（10）《河北省人民政府关于河北省生态环境保护“十四五”规划》（2022年1月12日）；

（11）《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》（冀环总[2014]283号）；

（12）《关于规范部分省批建设项目排污权交易有关问题的通知》（冀环办发[2014]190号）；

（13）《河北省人民政府关于印发河北省打赢蓝天保卫战三年行动计划》（冀政发[2018]10号）；

（14）《关于加强全省生活垃圾焚烧发电项目飞灰、炉渣处置及管控的通知》（冀发改环资[2020]234号）；

（15）《京津冀及周边地区、汾渭平原2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（环大气〔2020〕61号）；

（16）《河北省生态环境厅审批环境影响评价文件的建设项目目录（2020年本）》（河北省生态环境厅通告2020年第1号）。

（17）《河北省扬尘污染防治办法》（河北省人民政府令〔2020〕第1号，自2020年4月1日起施行）；

（18）关于印发《康保县等坝上六县国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》的通知 （冀发改规划〔2017〕248号）

（19）《承德市重污染天气应急预案》（2021年）；

（20）《承德市关于加快“三线一单”生态环境分区管控的意见》；

（21）《承德市滦河潮河保护条例》（2021年12月1日）。

    - 环境影响评价导则及技术规范文件

（1）《建设项目环境影响评价技术导则—总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）；

（5）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（6）《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）；

（7）《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2022）；

（8）《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

（9）《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）；

（10）《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）；

（11）《生活垃圾卫生填埋场防渗系统工程技术规范》（CJJ113-2007）；

（12）《生活垃圾卫生填埋场封场技术规程》（GB51220-2017）；

（13）《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61 号）；

（14）《生活垃圾填埋场渗滤液处理工程技术规范(试行)》（HJ564-2010）；

（15）《城市环境卫生设施规划规范》（GB50337-2003）；

（16）《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（城建[2000]120 号）；

（17）《生活垃圾卫生填埋场环境监测技术要求》（GB/T18772-2017）；

（18）《生活垃圾卫生填埋场运行维护技术规程》（CJJ93-2011）；

（19）《生活垃圾卫生填埋处理工程项目建设标准》（建标 124-2009）；

（20）《生活垃圾焚烧飞灰污染控制技术规范》（HJ1134-2020）；

（21）《排污单位自行监测技术指南	总则》（HJ819-2017）；

（22）《排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业》（HJ1106-2020）。

    - 相关规划

（1）《河北省城乡生活垃圾处理设施建设三年行动计划（2018-2020年）》；

（2）《围场满族蒙古族自治县城乡总体规划（2013～2030）》；

    - 其他技术文件

（1）《围场满族蒙古族自治县静脉产业园飞灰填埋场项目可行性研究报告（2022年6月）》；

（2）建设单位提供的其他技术资料。

  - 评价目的与评价原则

    - 评价目的

本次评价目的是通过对所在区域的环境空气、地表水、地下水、噪声、土壤等现状环境质量进行调查，了解该区域的环境质量现状；根据当地的环境保护规划和本项目的可行性研究报告，预测项目建成后主要污染物的排放量及其对环境可能产生的影响程度和范围，提出把对环境可能产生的负面影响减至最小而必须采取的污染防治措施；从环境保护角度给出该工程是否可行的结论，并提出合理有效的环境保护对策，为环境保护管理部门的管理和本项目环保设施的设计提供科学依据。

    - 评价原则

环境影响评价突出环境影响的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。评价原则如下：

（1）依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

（2）科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点

根据建设项目的工程内容及特点，明确与环境要素间的作用效应关系，充分利用符合时效性的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

  - 环境影响识别与评价因子筛选

    - 环境影响识别

根据建设项目生产工艺流程和排污特征以及项目建设地区的环境状况，采用矩阵法对可能受项目影响的环境要素进行识别。其结果见表2.3-1。由表可知，项目的实施对周围环境的影响是多方面的，既存在短期、局部即可恢复的或正或负的影响，也存在长期的或正或负的影响。施工期主要是施工扬尘和施工机械噪声对大气环境、声环境的影响，随着施工期的结束，影响消失；营运期对环境的不利影响是长期存在的，在生产过程中，可能对环境空气、水环境、声环境产生不同程度的负面影响，但项目可清除垃圾填埋对环境的不利影响，有良好的环境效益。

表2.3-1    环境影响因素识别结果

| 影响因素 |  | 自然环境 |  |  |  |  | 生态环境 |  |  | 社会环境 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环境空气 | 地表水 | 地下水 | 土壤 | 声环境 | 陆域环境 | 水生生物 | 主要生态保护区域 | 居民区 | 人群健康 | 环境规划 |
| 施 工 期 | 施工废水 |  | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工扬尘 | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  | -1 | -1 |
|  | 施工噪声 |  |  |  |  | -2 |  |  |  |  | -1 | -1 |
|  | 施工废渣 |  | -1 |  | -1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 运 行 期 | 废水排放 |  | -1 |  |  |  | -1 | -1 | -1 |  |  |  |
|  | 废气排放 | -1 |  |  |  |  | -1 |  | -1 | -1 | -1 | -1 |
|  | 噪声排放 |  |  |  |  | -1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 固体废物 |  |  | -1 | -1 |  | -1 |  |  |  | -1 | -1 |
|  | 事故风险 | -2 | -2 | -2 | -2 |  |  | -2 | -1 | -1 | -1 |  |
| 封 场 期 | 废水排放 |  | -1 |  |  |  | -1 | -1 | -1 |  |  |  |
|  | 固体废物 |  |  | -1 | -1 |  | -1 |  |  |  | -1 | -1 |
|  | 事故风险 | -2 | -2 | -2 | -2 |  |  | -2 | -1 | -1 | -1 |  |

注：“+”、“-”分别表示有利、不利影响；“0”、“1”、“2”、“3”数值分别表示无影响、轻微影响、中等影响和重大影响。

    - 评价因子筛选

根据本项目污染物排放特点和对环境影响因子的识别，确定本项目的评价因子见表2.3-2。

表2.3-2  本项目评价因子一览表

| 项目 |  |  | 评价因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境质量现状 | 大气 |  | 常规因子：PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3 特征因子：臭气浓度、TSP。 |
|  | 地下水 |  | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、pH、色度、浑浊度、总硬度、溶解性总固体、挥发酚、耗氧量、总磷、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氨氮、氟化物、硫酸盐、总大肠菌群、菌落总数、氯化物、铁、锰、铜、锌、氰化物、汞、砷、硒、锑、六价铬、石油类、硫化物、碘化物、三氯甲烷、四氯化碳、阴离子表面活性剂、苯、甲苯、钴、镍、铍、钡、镉、铅 |
|  | 噪声 |  | 等效连续A声级 |
|  | 土壤 | 农用地 | pH、Pb、Cu、Zn、As、Hg、Cd、Cr、Ni、阳离子交换量、二噁英。 |
|  |  | 建设用地 | 砷、镉、铬(六价)、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘；二噁英、氨氮、锌、铬、钼、硒、铊、钡、银、锡、氟化物（可溶性）、氨氮、丙酮、二硫化碳、溴氯甲烷、2-氯甲苯、4-氯甲苯、1,2,4-三氯苯、1,2,3-三氯苯、1,3-二氯丙烷、1,1,2-三氯丙烷、溴甲烷、氯乙烷、三氯氟甲烷、二溴甲烷、1,2-二溴-3-氯丙烷、二氯二氟甲烷、丙烯腈、溴苯异丙基苯、正丙苯、叔丁基苯、仲丁基苯、正丁苯、1,3,5-三甲苯、1,2,4-三甲苯、2-丁酮、4-甲基-2-戊酮、2-己酮、甲醛、六氯乙烷、N-亚硝基二丙胺、N-亚硝基二甲胺、六氯丁二烯、4-甲基苯酚、2,4-二甲基苯酚、2,3,4,6-四氯苯酚、2-甲基苯酚、2,6-二硝基甲苯、异佛乐酮、4-氯-3-甲基苯酚、4,6-二硝基邻甲酚、偶氮苯、苯酚、2,4,5-三氯酚、4-硝基苯胺、4-氯苯胺、2-硝基苯胺、2-氯萘、苊、蒽、荧蒽、芴、芘、菲、苯并[g,h,i]苝、2-甲基萘、邻苯二甲酸二乙酯、双（2-氯乙氧基）甲烷、二苯并呋喃、二氯乙醚、毒杀芬、艾氏剂、狄氏剂、异狄氏剂、草甘膦、甲拌磷、乙拌磷、甲基对硫磷、二嗪磷环氧七氯；土壤含盐量、缓冲容量、阳离子交换量、氧化还原电位、饱和含水率、土壤容重、孔隙度 |
| 环境影响预测与评价 | 大气 |  | TSP |
|  | 地下水 |  | 耗氧量、汞、铅、砷、六价铬 |
|  | 噪声 |  | 等效连续A声级 |
|  | 土壤 |  | 垂直入渗：铅、汞、砷、六价铬 |
| 生态影响分析 |  |  | 土地、植被、动物影响、水土流失 |

  - 环境功能区划及评价标准

    - 环境功能区划

本项目选址区的环境功能区划确定如下：

（1）环境空气质量功能区划

本项目所在区域环境空气质量功能为二类区。

（2）水环境功能区划

项目区域附近河流为伊逊河，按照河北省水利厅与省环保局联合下发的《河北省水功能区划》（冀水资[2017]127号）的要求，伊逊河保护级别为地表水Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中III类标准。

项目所在区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。

（3）声环境功能区划

项目区域属于农村环境，环境噪声质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准。

（4）小结

综上分析，项目选址区域的环境功能区划属性详见表2.4-2。

表2.4-2项目所在区域环境功能属性

| 编号 | 环境要素 | 功能区 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 | 大气环境功能2类区 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 |
|  | 地表水 | 伊逊河，地表水Ⅲ类 | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中III类标准 |
| 2 | 地下水环境 | 地下水，Ⅲ类 | 《地下水质量标准》（GB14848-2017）Ⅲ类标准 |
| 3 | 声环境 | 农村环境 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 |
| 4 | 生态环境 | / | / |

    - 环境质量标准

（1）大气

项目所在区域环境空气功能区属二类区，评价标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及修改单的公告（生态环境部公告2018年 第29号），臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值（新扩改建）二级标准值；具体见表2.4-3。

表2.4-3    环境空气质量评价标准

| 污染物 名称 | 标准限值μg/m3 |  |  | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1h平均 | 24h平均 | 年平均 |  |
| SO2 | 500 | 150 | 60 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准及其附录A |
| NO2 | 200 | 80 | 40 |  |
| NOx | 250 | 100 | 50 |  |
| CO | 10mg/m3 | 4mg/m3 | － |  |
| PM10 | － | 150 | 70 |  |
| PM2.5 | － | 75 | 35 |  |
| O3 |  | 160 |  |  |
| TSP | － | 300 | 200 |  |
| 臭气浓度 | 20（无量纲） | － | － | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |

（2）地表水

伊逊河水体执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准，具体见表2-5-2。

表2-5-2  地表水环境质量标准  单位mg/L

| 序号 | 污染物或项目名称 | Ⅲ类标准值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH（无量纲） | 6～9 |
| 2 | 氨氮 | ≤1.0 |
| 3 | 总磷（以P计） | ≤0.2 |
| 4 | 高锰酸盐指数 | ≤6 |
| 5 | 化学需氧量（COD） | ≤20 |
| 6 | 五日生化需氧（BOD5） | ≤4 |
| 7 | 溶解氧 | ≥5 |
| 8 | 总氮 | ≤1.0 |
| 9 | 铜 | ≤1.0 |
| 10 | 锌 | ≤1.0 |
| 11 | 氟化物 | ≤1.0 |
| 12 | 硒 | ≤0.01 |
| 13 | 砷 | ≤0.05 |
| 14 | 汞 | ≤0.0001 |
| 15 | 镉 | ≤0.005 |
| 16 | 铬（六价） | ≤0.05 |
| 17 | 铅 | ≤0.05 |
| 18 | 氰化物 | ≤0.2 |
| 19 | 挥发酚 | ≤0.005 |
| 20 | 石油类 | ≤0.05 |
| 21 | 阴离子表面活性剂 | ≤0.2 |
| 22 | 硫化物 | ≤0.2 |
| 23 | 粪大肠菌群 | ≤10000（个/L） |

（3）地下水

本项目所在区域地下水水质执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。具体标准值见表2.4-5。

表2.4-5  地下水质量评价标准

| 序号 | 污染物名称 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值(无量纲) | 6.5～8.5 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准 |
| 2 | 总硬度（以CaCO3计） | ≤450mg/L |  |
| 3 | 溶解性总固体 | ≤1000mg/L |  |
| 4 | 硫酸盐 | ≤250mg/L |  |
| 5 | 氯化物 | ≤250mg/L |  |
| 6 | 铁 | ≤0.3mg/L |  |
| 7 | 锰 | ≤0.10mg/L |  |
| 8 | 铜 | ≤1.00mg/L |  |
| 9 | 锌 | ≤1.00mg/L |  |
| 10 | 铝 | ≤0.2mg/L |  |
| 11 | 挥发性酚类（以苯酚计） | ≤0.002mg/L |  |
| 12 | 阴离子表面活性剂 | ≤0.3mg/L |  |
| 13 | 耗氧量（CODMn法，以O2计） | ≤3.0mg/L |  |
| 14 | 氨氮（以N计） | ≤0.50mg/L |  |
| 15 | 硫化物 | ≤0.02mg/L |  |
| 16 | 钠 | ≤200mg/L |  |
| 17 | 总大肠菌群 | ≤3.0CFU/100mL |  |
| 18 | 菌落总数 | ≤100CFU/mL |  |
| 19 | 氰化物 | ≤0.05mg/L |  |
| 20 | 氟化物 | ≤1.0mg/L |  |
| 21 | 硝酸盐（以N计） | ≤20mg/L |  |
| 22 | 亚硝酸盐（以N计） | ≤1.00mg/L |  |
| 23 | 汞 | ≤0.001mg/L |  |
| 24 | 砷 | ≤0.01mg/L |  |
| 25 | 硒 | ≤0.01mg/L |  |
| 26 | 镉 | ≤0.005mg/L |  |
| 27 | 铅 | ≤0.01mg/L |  |
| 28 | 六价铬 | ≤0.05mg/L |  |
| 29 | 三氯甲烷 | ≤60mg/L |  |
| 30 | 四氯化碳 | ≤2.0mg/L |  |
| 31 | 苯 | ≤10mg/L |  |
| 32 | 铊 | ≤0.0001mg/L |  |
| 33 | 锑 | ≤0.005mg/L |  |
| 34 | 钴 | ≤0.05mg/L |  |
| 35 | 镍 | ≤0.02mg/L |  |
| 36 | 铍 | ≤0.002mg/L |  |
| 37 | 钡 | ≤0.7mg/L |  |
| 38 | 色（铂钴色度单位） | ≤15mg/L |  |
| 39 | 溴和味 | 无 |  |
| 40 | 浑浊度 | ≤3NTU |  |
| 41 | 肉眼可见物 | 无 |  |

（4）声环境

项目区声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，见表2.4-6。

表2.4-6     声环境质量标准

| 区域类别 | 噪声值dB（A） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 2类 | 60 | 50 |

（5）土壤

厂区周边土壤环境执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618-2018）表1标准。

建设用地土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）表1中第二类用地筛选值标准要求和《河北省建设用地土壤污染风险筛选值》（DB13/T5216-2020）表1中第二类用地筛选值。二噁英类物质执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）表2中第二类用地筛选值标准要求（4×10-5mg/kg）；具体标准限值见表2.4-7和表2.4-8。

表2.4-7  农用地土壤污染控制风险筛选值(单位：mg/kg，除pH外)

| 序号 | 污染项目①② |  | 风险筛选值 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH≤5.5 | 5.5＜pH≤6.5 |  | 6.5＜pH≤7.5 |  | pH＞7.5 |  |
| 1 | 镉 | 水田 | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.6 |  | 0.8 |
|  |  | 其他 | 0.3 |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 0.6 |
| 2 | 汞 | 水田 | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.6 |  | 1.0 |
|  |  | 其他 | 1.3 |  | 1.8 |  | 2.4 |  | 3.4 |
| 3 | 砷 | 水田 | 30 |  | 30 |  | 25 |  | 20 |
|  |  | 其他 | 40 |  | 40 |  | 30 |  | 25 |
| 4 | 铅 | 水田 | 80 |  | 100 |  | 140 |  | 240 |
|  |  | 其他 | 70 |  | 90 |  | 120 |  | 170 |
| 5 | 铬 | 水田 | 250 |  | 250 |  | 300 |  | 350 |
|  |  | 其他 | 150 |  | 150 |  | 200 |  | 250 |
| 6 | 铜 | 水田 | 150 |  | 150 |  | 200 |  | 200 |
|  |  | 其他 | 50 |  | 50 |  | 100 |  | 100 |
| 7 | 镍 |  | 60 |  | 70 |  | 100 |  | 190 |
| 8 | 锌 |  | 200 |  | 200 |  | 250 |  | 300 |
| 9 | 二噁英类TEQ-pg/g |  | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 注：①重金属和类金属砷均按元素总量计；②对于水旱轮作地，采用其中较严格的风险筛选值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2.4-8  河北省建设用地土壤污染风险筛选值 (单位：mg/kg)

| 序号 | 污染物项目 | CAS编号 | 筛选值—第二类用地 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重金属和无机物 |  |  |  |
| 1 | 锌 | 7440-66-6 | 10 000 |
| 2 | 钼 | 7439-98-7 | 2 418 |
| 3 | 硒 | 7782-49-2 | 2 393 |
| 4 | 铊 | 7440-28-0 | 4.8 |
| 5 | 钡 | 7440-39-3 | 5 460 |
| 6 | 银 | 7440-22-4 | 2 418 |
| 7 | 锡 | 7440-31-5 | 10 000 |
| 8 | 氟化物（可溶性） | 7782-41-4 | 10 000 |
| 9 | 氨氮 | 7664-41-7 | 1 200 |
| 挥发性有机物 |  |  |  |
| 10 | 丙酮 | 67-64-1 | 10 000 |
| 11 | 二硫化碳 | 75-15-0 | 228 |
| 12 | 溴氯甲烷 | 74-97-5 | 140 |
| 13 | 2-氯甲苯 | 95-49-8 | 910 |
| 14 | 4-氯甲苯 | 106-43-4 | 250 |
| 15 | 1,2,4-三氯苯 | 120-82-1 | 101 |
| 16 | 1,2,3-三氯苯 | 87-61-6 | 387 |
| 17 | 1,3-二氯丙烷 | 142-28-9 | 21 |
| 18 | 1,1,2-三氯丙烷 | 598-77-6 | 1 596 |
| 19 | 溴甲烷 | 74-83-9 | 2.5 |
| 20 | 氯乙烷 | 75-00-3 | 4 165 |
| 21 | 三氯氟甲烷 | 75-69-4 | 1 200 |
| 22 | 二溴甲烷 | 74-95-3 | 33 |
| 23 | 1,2-二溴-3-氯丙烷 | 96-12-8 | 0.13 |
| 24 | 二氯二氟甲烷 | 75-71-8 | 26 |
| 25 | 丙烯腈 | 107-13-1 | 1.1 |
| 26 | 溴苯 | 108-86-1 | 683 |
| 27 | 异丙基苯 | 98-82-8 | 270 |
| 28 | 正丙苯 | 103-65-1 | 260 |
| 29 | 叔丁基苯 | 98-06-6 | 180 |
| 30 | 仲丁基苯 | 135-98-8 | 150 |
| 31 | 正丁苯 | 104-51-8 | 110 |
| 32 | 1,3,5-三甲苯 | 108-67-8 | 180 |
| 33 | 1,2,4-三甲苯 | 95-63-6 | 220 |
| 34 | 2-丁酮 | 78-93-3 | 10 000 |
| 35 | 4-甲基-2-戊酮 | 108-10-1 | 3 400 |
| 36 | 2-己酮 | 591-78-6 | 920 |
| 37 | 甲醛 | 50-00-0 | 30 |
| 半挥发性有机物 |  |  |  |
| 38 | 六氯乙烷 | 67-72-1 | 10.4 |
| 39 | N-亚硝基二丙胺 | 621-64-7 | 0.24 |
| 40 | N-亚硝基二甲胺 | 62-75-9 | 0.08 |
| 41 | 六氯丁二烯 | 87-68-3 | 7.6 |
| 42 | 4-甲基苯酚 | 106-44-5 | 10 000 |
| 43 | 2,4-二甲基苯酚 | 105-67-9 | 5 927 |
| 44 | 2,3,4,6-四氯苯酚 | 58-90-2 | 8 890 |
| 45 | 2-甲基苯酚 | 95-48-7 | 10 000 |
| 46 | 2,6-二硝基甲苯 | 606-20-2 | 1.2 |
| 47 | 异佛乐酮 | 78-59-1 | 1 897 |
| 48 | 4-氯-3-甲基苯酚 | 59-50-7 | 10 000 |
| 49 | 4,6-二硝基邻甲酚 | 534-52-1 | 24 |
| 50 | 偶氮苯 | 103-33-3 | 26 |
| 51 | 苯酚 | 108-95-2 | 10 000 |
| 52 | 2,4,5-三氯酚 | 95-95-4 | 10 000 |
| 53 | 4-硝基苯胺 | 100-01-6 | 90 |
| 54 | 4-氯苯胺 | 106-47-8 | 9 |
| 55 | 2-硝基苯胺 | 88-74-4 | 48 |
| 56 | 2-氯萘 | 91-58-7 | 10 000 |
| 57 | 苊 | 83-32-9 | 10 000 |
| 58 | 蒽 | 120-12-7 | 10 000 |
| 59 | 荧蒽 | 206-44-0 | 10 000 |
| 60 | 芴 | 86-73-7 | 10 000 |
| 61 | 芘 | 129-00-0 | 7 964 |
| 62 | 菲 | 85-01-8 | 7 190 |
| 63 | 苯并[g,h,i]苝 | 191-24-2 | 7 190 |
| 64 | 2-甲基萘 | 91-57-6 | 1 062 |
| 65 | 邻苯二甲酸二乙酯 | 84-66-2 | 10 000 |
| 66 | 双（2-氯乙氧基）甲烷 | 111-91-1 | 889 |
| 67 | 二苯并呋喃 | 132-64-9 | 407 |
| 68 | 二氯乙醚 | 111-44-4 | 1.5 |
| 有机农药类 |  |  |  |
| 69 | 毒杀芬 | 8001-35-2 | 1.6 |
| 70 | 艾氏剂 | 309-00-2 | 0.1 |
| 71 | 狄氏剂 | 60-57-1 | 0.1 |
| 72 | 异狄氏剂 | 72-20-8 | 89 |
| 73 | 草甘膦 | 1071-83-6 | 10 000 |
| 74 | 甲拌磷 | 298-02-2 | 59 |
| 75 | 乙拌磷 | 298-04-4 | 12 |
| 76 | 甲基对硫磷 | 298-00-0 | 74 |
| 77 | 二嗪磷 | 333-41-5 | 207 |
| 78 | 环氧七氯 | 1024-57-3 | 0.3 |

表2.4-9    建设用地土壤污染风险筛选值一览表单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 | CAS编号 | 筛选值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第二类用地 | 第一类用地 |  |
| 重金属和无机物 |  |  |  |  |  |
| 1 | 砷 | 7440-38-2 | 60 | 20 |  |
| 2 | 镉 | 7440-43-9 | 65 | 20 |  |
| 3 | 铬（六价） | 18540-29-9 | 5.7 | 3.0 |  |
| 4 | 铜 | 7440-50-8 | 18000 | 2000 |  |
| 5 | 铅 | 7439-92-1 | 800 | 400 |  |
| 6 | 汞 | 7439-97-6 | 38 | 8 |  |
| 7 | 镍 | 7440-02-0 | 900 | 150 |  |
| 挥发性有机物 |  |  |  |  |  |
| 8 | 四氯化碳 | 56-23-5 | 2.8 | 0.9 |  |
| 9 | 氯仿 | 67-66-3 | 0.9 | 0.3 |  |
| 10 | 氯甲烷 | 74-87-3 | 37 | 12 |  |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 75-34-3 | 9 | 3 |  |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 107-06-2 | 5 | 0.52 |  |
| 半挥发性有机物 |  |  |  |  |  |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 75-35-4 | 66 |  | 12 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 156-59-2 | 596 |  | 66 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 156-60-5 | 54 |  | 10 |
| 16 | 二氯甲烷 | 75-09-2 | 616 |  | 94 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 78-87-5 | 5 |  | 1 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 630-20-6 | 10 |  | 2.6 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 79-34-5 | 6.8 |  | 1.6 |
| 20 | 四氯乙烯 | 127-18-4 | 53 |  | 11 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 71-55-6 | 840 |  | 701 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 79-00-5 | 2.8 |  | 0.6 |
| 23 | 三氯乙烯 | 79-01-6 | 2.8 |  | 0.7 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 96-18-4 | 0.5 |  | 0.05 |
| 25 | 氯乙烯 | 75-01-4 | 0.43 |  | 0.12 |
| 26 | 苯 | 71-43-2 | 4 |  | 1 |
| 27 | 氯苯 | 108-90-7 | 270 |  | 68 |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 95-50-1 | 560 |  | 560 |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 106-46-7 | 20 |  | 5.6 |
| 30 | 乙苯 | 100-41-4 | 28 |  | 7.2 |
| 31 | 苯乙烯 | 100-42-5 | 1290 |  | 1290 |
| 32 | 甲苯 | 108-88-3 | 1200 |  | 1200 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 108-38-3，106-42-3 | 570 |  | 163 |
| 34 | 邻二甲苯 | 95-47-6 | 640 |  | 222 |
| 35 | 硝基苯 | 98-95-3 | 76 |  | 34 |
| 36 | 苯胺 | 62-53-3 | 260 |  | 92 |
| 37 | 2-氯酚 | 95-57-8 | 2256 |  | 250 |
| 38 | 苯并[a]蒽 | 56-55-3 | 15 |  | 5.5 |
| 39 | 苯并[a]芘 | 50-32-8 | 1.5 |  | 0.55 |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | 205-99-2 | 15 |  | 5.5 |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | 207-08-9 | 151 |  | 55 |
| 42 | 䓛 | 218-01-9 | 1293 |  | 490 |
| 43 | 二苯并[a,h]蒽 | 53-70-3 | 1.5 |  | 0.55 |
| 44 | 茚并[l,2,3-cd]芘 | 193-39-5 | 15 |  | 5.5 |
| 45 | 萘 | 91-20-3 | 70 |  | 25 |
| 46 | 石油烃 | —— | 4500 |  | 826 |
| 47 | 二噁英类（总毒性当量） | —— | 4×10-5 |  | 4×10-5 |
| 48 | 锑 | 7440-36-0 | 180 |  | 360 |
| 49 | 钴 | 7440-48-4 | 70 |  | 350 |

    - 污染物排放标准

（1）废气

填埋扬尘执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2 中无组织排放监控浓度限值。恶臭气体排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554－93）表1恶臭污染物厂界标准值二级标准中新扩改建项目标准值及表2中恶臭污染物排放标准值；施工期扬尘执行《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1、表3要求；具体见表2.4-9～表2.4-10。

表2.4-9  厂界无组织颗粒物排放限值

| 序号 | 污染物项目 | 无组织排放限值mg/m3 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 1.0mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2 中无组织排放监控浓度限值 |
| 2 | 臭气浓度 | 20（无量纲） | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554－93） |

表2.4-10   施工扬尘排放标准

| 污染物 | 监测点浓度限值* (μg/m3) | 达标判定依据 （次/天） | 标注来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 80 | ≤2 | 《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1、表3标准 |
| *指监测点PM10小时平均浓度实测值与同时段所属县（市、区）PM10小时平均浓度的差值，当县（市、区）PM10小时平均浓度值大于150μg/m3时，以150μg/m3计 |  |  |  |
| 10000＜占地面积S（m2）≤100000时，监测点位数≥4 |  |  |  |

（2）废水

本项目所有废水经自建一体化污水处理站处理后，泵入紧邻的围场县生活垃圾焚烧发电项目的渗滤液处理站继续进行深度处理，出水满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中表1中敞开式循环冷却水系统补充水水质要求后全部回用于生产用水。

表2.4-15    废水处理水质标准(除pH外，单位：mg/L)

| 污染物名称 | 排放标准 | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| COD | ≤100 mg/L | 《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）表 2 限值 |
| SS | ≤30 mg/L |  |
| NH3-N | ≤25 mg/L |  |
| 总汞 | ≤0.001 mg/L |  |
| 总镉 | ≤0.01 mg/L |  |
| 总铬 | ≤0.1 mg/L |  |
| 六价铬 | ≤0.05 mg/L |  |
| 总砷 | ≤0.1 mg/L |  |
| 总铅 | ≤0.1 mg/L |  |
| pH | 6.5-8.5 | 《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中敞开式循环冷却水系统补充水标准 |
| 浊度 | ≤5NTU |  |
| 色度 | ≤30度 |  |
| 生化需氧量（BOD5） | ≤10mg/L |  |
| 化学需氧量（COD） | ≤60mg/L |  |
| 铁 | ≤0.3mg/L |  |
| 锰 | ≤0.1mg/L |  |
| 氯离子 | ≤250mg/L |  |
| 二氧化硅 | ≤30mg/L |  |
| 总硬度 | ≤450mg/L |  |
| 总碱度 | ≤350mg/L |  |
| 硫酸盐 | ≤250mg/L |  |
| 氨氮 | ≤10mg/L |  |
| 总磷 | ≤1mg/L |  |
| 溶解性总固体 | ≤1000mg/L |  |
| 石油类 | ≤1mg/L |  |
| 阴离子表面活性剂 | ≤0.5mg/L |  |
| 余氯 | ≥0.05mg/L |  |
| 粪大肠菌群 | ≤2000个/L |  |

（3）噪声

本项目施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类。具体标准值见表2.4-17。

表2.4-17     环境噪声排放标准单位：dB（A）

| 时期 | 类别 | 昼间 | 夜间 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 建筑施工场界 | 70 | 55 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |
| 运营期 | 2类 | 60 | 50 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |

（4）固体废物

一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及其修改单中相关规定；危险固体废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中相关规定；

入场填埋的固化后的飞灰执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）及其修改单中进行填埋入场要求：

（1）含水率小于30%；

（2）二噁英含量低于3μgTEQ/Kg；

（3）按照《固体废物 浸出毒性浸出方法醋酸缓冲溶液法》HJ/T 300-2016 制备的浸出液中危害成分浓度低于表1 规定的限值。

表2.4-18   HJ/T 300-2016浸出液污染物浓度限值

| 序号 | 污染物项目 | 浓度限值（mg/L） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 汞 | 0.05 |
| 2 | 铜 | 40 |
| 3 | 锌 | 100 |
| 4 | 铅 | 0.25 |
| 5 | 镉 | 0.15 |
| 6 | 铍 | 0.02 |
| 7 | 钡 | 25 |
| 8 | 镍 | 0.5 |
| 9 | 砷 | 0.3 |
| 10 | 总铬 | 4.5 |
| 11 | 六价铬 | 1.5 |
| 12 | 硒 | 0.1 |

  - 评价重点

根据工程情况、污染物排放特征和场址所处区域的特点，评价重点为建设项目工程分析、环境影响预测与评价、环保治理措施可行性论证、场址选择可行性分析和厂区平面布置合理性分析等。

  - 评价工作等级与评价范围

    - 评价工作等级

1、大气环境影响评价等级

依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下：

Pi=CiC0i×100%

式中：

Pi ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%；

Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。一般选用GB3095 中1 小时平均质量浓度的二级标准的浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的以及浓度限制；对该标准中为包含的污染物，使用5.2 确定的个评价因子1h 平均质量浓度限值。对仅有8h 平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。评价等级按表2.6-1的分级判据进行划分。

表 2.6–1  评价工作等级分级判据

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

本评价估算模式采用HJ2.2-2018附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算，估算模式所用参数见表。根据导则中模型计算设置说明，当项目周边3km半径范围内一半以上面积属于城市建成区或者规划区时，选择城市，否则选择农村。本项目周边3km半径范围卫星地图见图2.6-1，使用卫星地图测量工具测量，本项目周边3km半径范围内村庄及已建成企业占地面积约为3.61km2，占比为12.57%，小于50%，故本次环评选择农村地区。本项目面源污染源调查清单详见表2.6-2，估算模式中参数选取见表2.6-3。

表2.6-2   面源连续排放调查清单

| 污染源名称 | 面源参数 |  |  |  |  | 排放工况 | 评价因子源强（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 面源长度(m) | 面源宽度(m) | 面源与正北向° | 面源有效排放高度（m） | 年排放小时数（h） |  | TSP |
| 飞灰填埋作业 | 10 | 5 | 0 | 1.5 | 365 | 正常 | 0.0006 |

表2.6-3 	估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市农村/选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数(城市人口数) | / |
| 最高环境温度 |  | 39.4°C |
| 最低环境温度 |  | -29.7°C |
| 土地利用类型 |  | 林地 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿度 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率(m) | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果详见表2.6-4和图2.6-2。由预测结果分析得出，本项目TSP的最大占标率Pmax值为2.05%＜10%，D10%距离最远为10。根据《环境评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），本项目大气环境评价等级应为二级，评价范围为项目厂界外延2.5km，边长5km的矩形区域。

表2.6-4  本项目排放废气浓度占标率计算结果

| 离源距离(m) | 飞灰填埋场 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 浓度（ug/m3） | 占标率% |
| 25 | 11.73 | 1.31 |
| 50 | 6.61 | 0.73 |
| 75 | 3.04 | 0.34 |
| 100 | 2.31 | 0.25 |
| 125 | 1.84 | 0.21 |
| 150 | 1.51 | 0.17 |
| 200 | 1.09 | 0.12 |
| 250 | 0.83 | 0.09 |
| 300 | 0.67 | 0.07 |
| 350 | 0.55 | 0.06 |
| 400 | 0.47 | 0.05 |
| 500 | 0.35 | 0.04 |
| 600 | 0.28 | 0.03 |
| 700 | 0.23 | 0.03 |
| 800 | 0.19 | 0.02 |
| 1000 | 0.14 | 0.01 |
| 1500 | 0.08 | 0.01 |
| 2000 | 0.06 | 0.01 |
| 3000 | 0.03 | 0.01 |
| 4000 | 0.02 | 0.00 |
| 5000 | 0.02 | 0.00 |
| 10000 | 0.01 | 0.00 |
| 15000 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 | 0.00 | 0.00 |
| 25000 | 0.00 | 0.00 |
| 下风向最大浓度占标率（%） | 18.40 | 2.05 |
| 下风向最大浓度出现距离（m） | 10 |  |
| D10%最远距离（m） | / |  |

图2.6-2   占标率最大污染物TSP浓度变化曲线图

比例尺           1km

图2.6-1   本项目周边3km范围卫星地图

2、地表水环境评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）中的有关规定，水环境影响评价等级根据废水排放方式和排放量确定。本项目产生的废水主要有填埋库区渗滤液、冲洗废水、生活污水等，废水均经过处理达标后排入围场县生活垃圾焚烧发电项目进行处理回用，无废水外排。本项目为间接排放建设项目，评价等级为三级B，不进行水环境影响预测，仅评述项目水依托围场生活垃圾焚烧发电项目渗滤液处理站的可行性。

评价等级为三级B。评价范围为场址区域内。

3、地下水环境评价工作等级

本项目为生活垃圾焚烧飞灰填埋场，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)附录A，确定本项目为“U城镇基础设施及房地产149、生活垃圾（含餐厨废弃物）集中处置”中的生活垃圾填埋处置类项目、“151、危险废物（含医疗废物）集中处置及综合利用”类项目，地下水环境影响评价项目类别属于I类。

本项目所在区域不属于集中式饮用水水源地准保护区及其准保护区以外的补给径流区；不属于除集中式饮用水源地以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区。项目所在区域分布有分散的居民饮用水源井，因此本项目地下水环境敏感程度分级为“较敏感”。

建设项目场地的地下水敏感程度分级情况详见表2.6-7，故本次环评根据建设项目评价工作等级分级表（表2.6-8），确定本项目地下水评价等级为“一级”。

表2.6-7   地下水环境敏感程度分级

| 分级 | 项目场地的地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区；除集中式饮用水源地以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区以外的补给径流区；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区以及分散居民饮用水源等其它未列入上述敏感分级的环境敏感区。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区 |

表2.6-8    地下水环境评价工作等级

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 | 评级等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 | 一级 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |  |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |  |

本项目所在地水文地质条件相对简单，且掌握的资料能够满足公式计算法要求，因此，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中公式法计算确定调查评价范围。计算公式如下：

L=α×K×I×T/ne。

式中：L—下游迁移距离，m；

α—变化系数，α≥1，一般取2；

K—渗透系数，m/d。项目所在区域潜水含水层岩性为细砂，渗透系数取经验值7.5m/d；

I—水力坡度，无量纲，根据场地下游水位观测孔计算水力坡度为0.005；

T—质点迁移天数，取值不少于5000d；

ne—有效孔隙度，无量纲，取值0.15。

经计算下游迁移距离L=2500m。

结合场地下游地质地貌特征、水文地质单元确定地下水环境影响评价范围：北侧和东北侧以分水岭为边界，东侧以伊逊河支流为边界，西侧以多本沟为边界，南侧以伊逊河为边界。评价区约18.34km2范围。

图2.6-2 地下水环境影响评价范围图

4、声环境评价等级

本项目选址区域属于声环境2类功能区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，场址周围200m范围内无居民区、医院、学校等敏感点，通过预测章节分析，项目厂界噪声变化大于3dB(A)，依据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），确定本次声环境影响评价等级为二级。评价范围为厂界向外200m。

5、环境风险评价工作等级

（1）危险物质数量与临界量比值（Q）

①Q值计算

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的每一种物质，按其在厂界内的最大存在量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量的比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按下面公式计算物质总量与其临界量的比值(Q)：

式中：q1，q2····qn—每种危险物质的最大存在总量，t。

Q1，Q2···Qn—每种危险物质的临界量，t。

当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时候，将Q值划分为：(1)1≤Q<10；(2)10≤Q<100；(3)Q≥100。

本项目为飞灰固化物填埋项目，在填埋过程中不产生甲烷等填埋气，在填埋过程中涉及到的危险物质主要为润滑油和渗滤液，渗滤液的成分主要是重金属，NH3-N、CODCr浓度较低，未达到《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B和《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）中附录A中危险物质“CODCr浓度≥10000mg/L的有机废液、NH3-N浓度≥2000mg/L的废液”，故可认为本项目的渗滤液不属于环境风险中重点关注的危险物质。污水预处理使用的NaOH、PAC（混凝剂聚合氯化铝）、PAM（絮凝剂聚丙烯酰胺）不属于附录B 重点关注的危险物质，未构成风险物质重大危险源。

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的相关规定判定见表2.6-8，本项目危险物质数量与临界量比值Q=0.00006＜1。

表2.6-8    危险物质与临界量对比计算结果一览表

| 序号 | 物质名称 | CAS 号 | 本项目最大存在总量 qn/t | 临界量Q /t | 危险物质 Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 润滑油 | / | 0.15 | 2500 | 0.00006 |
| 2 | PAC（混凝剂聚合氯化铝） | / | 1 | / | 0 |
| 3 | PAM（絮凝剂聚丙烯酰胺） | / | 0.1 | / | 0 |
| 4 | 渗滤液 | / | / | / | 0 |
| 项目Q值 |  |  |  |  | 0.00006 |

（2）评价工作等级及范围

①评价工作等级

《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）环境风险评价工作级别的划分判据见表2.6-9。本项目Q=0.00006＜1，环境风险潜势为Ⅰ，环境风险评价工作等级为简单分析，评价范围为以厂址为中心半径3km 的圆形区域。

表2.6-9    评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ＋ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 |  |  |  |  |

6、土壤环境

（1）根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》HJ964-2018附录A，本项目参照属于环境和公共设施管理业中“城镇生活垃圾（不含餐厨废弃物）集中处置”，为Ⅱ类项目。

（2）项目的占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5～50hm2）、小型（≤5hm2）。本项目厂区占地3hm2，故占地规模为小型。

（3）建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见表2.6-11。本项目周边的土地利用类型为林地和荒地，故土壤环境敏感程度判定为不敏感。

表2.6-11   土壤污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，详见表2.6-12。本项目类别为Ⅱ类项目，占地规模为中型，环境敏感程度为不敏感，故综合判断本项目土壤环境影响评价工作等级为三级。

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（试行）（HJ964-2018），现状调查及评价范围情况见表2.6-13。由表可知，本项目评价范围为厂区占地范围及厂界外0.05km范围。

表2.6-12   污染影响型评价工作等级划分表

| 敏感程度 | 项目类别 | Ⅰ类 |  |  | Ⅱ类 |  |  | Ⅲ类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 占地规模 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 |  | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 |  | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 |  | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2.6-13    现状调查及评价范围一览表

| 评价工作等级 | 影响类型 | 调查及评价范围 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 占地范围内 | 占地范围外 |
| 一级 | 生态影响型 | 全部 | 5km范围内 |
|  | 污染影响型 |  | 1km范围内 |
| 二级 | 生态影响型 |  | 2km范围内 |
|  | 污染影响型 |  | 0.2km范围内 |
| 三级 | 生态影响型 |  | 1km范围内 |
|  | 污染影响型 |  | 0.05km范围内 |
| 本项目情况：三级 | 污染影响型 | 全部 | 0.05km范围内 |

7、生态环境评价工作等级

（1）评价等级

本项目占地面积3hm2，占地范围小于2km2，且项目评价区域内无自然保护区、风景名胜区等特殊和重要生态敏感区（详见图1-1和图1-2），根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ/T19-2011）中评价等级的划分依据，确定本项目生态环境影响评价等级为三级。生态环境评价工作级别见表2.6-10。价范围为厂区占地范围及厂界外200m范围。

表2.6-10    评价工作等级分级表

| 导则判据 | 基本原则 | 影响区域的生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 面积≥20km2或长度≥100km | 面积2~20km2或长度50~100km | 面积≤2km2或长度≤50km |
|  |  | 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
|  |  | 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
|  |  | 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |
| 本项目 |  | 占地面积：0.04995km2 |  |  | 处于一般区域 |

根据建设项目污染物排放特点及当地气象条件、自然环境状况，考虑到项目周边敏感点分布情况，本项目评价范围详见附图2。

    - 评价时段

本次环境影响评价时段分为建设期（施工期）、运营期和封场期环境影响评价。

  - 规划符合性分析

    - 全国主体功能区划

根据《全国主体功能区划》，本项目河北省承德市围场县，属于国家重点生态功能区，浑善达克沙漠化防治生态功能区。项目为环境保护与固废无害化处置项目，有利于生态环境保护，故符合全国主体功能区划分的定位。

表2.7-1    国家重点生态功能区类型和发展方向

| 区域 | 范围 | 类型 | 综合评价 | 发展方向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 浑善达克沙漠化防治生态功能区 | 河北省：围场满族蒙古族自治县、丰宁满族自治县、沽源县、张北县、尚义县、康保县 内蒙古自治区：克什克腾旗、多伦县、正镶白旗、正蓝旗、太仆寺旗、镶黄旗、阿巴嘎旗、苏尼特左旗、苏尼特右旗 | 防风固沙 | 以固定、半固定沙丘为主，干旱频发，多大风天气，是北京乃至华北地区沙尘的主要来源地。目前土地沙化严重，干旱缺水，对华北地区生态安全构成威胁。 | 采取植物和工程措施，加强综合治理。 |

    - 河北省主体功能区划

根据《河北省主体功能区规划》，主体功能区分为优化开发区域、重点开发区域、限制开发区域、禁止开发区域四类。本项目位于国家重点生态功能区，属于京津冀北部水源涵养重要区，见图2.7-1。项目实施有助于固体废物无害化处置，有利于当地生态环境保护，因此项目建设符合《河北省主体功能区规划》。

根据《河北省主体功能区规划》，张家口市张北、沽源、康保、尚义；承德市丰宁满族自治县、围场满族蒙古族自治县属于坝上高原山地区，是国家浑善达克沙漠化防治生态功能区的一部分，被划为国家重点生态功能区。

国家重点生态功能区功能定位为：保障国家生态安全的重要区域，人与自然和谐相处的示范区。京津冀重点风沙源治理和生态恢复保护区，重点生物多样性保护区和风景旅游区。

国家重点生态功能区发展方向：（1）发展方向：生态建设。加强天然草场保护和人工草场建设，加大沿边沿坝防护林带、退耕还林、京津风沙源治理、巩固退耕还林成果规划项目等国家和省重点生态工程建设力度。转变畜牧业生产方式，实行禁牧休牧和划区轮牧，推行舍饲圈养，以草定畜，严格控制载畜量。加强对内陆河流的规划和管理，保护内流湖淖和河流湿地，改善风口地区和沙化土地集中地区生态环境。控制高耗水农业面积和用水总量，保持水资源的供求平衡。（2）产业发展：大力发展节水种植业、舍饲畜牧业和生态林业，建设特色有机农产品生产基地；培育壮大生态旅游和休闲度假服务业，建设具有高原特色的旅游度假区；加快推进农业产业化进程，重点发展绿色食品加工业；建设国家级风电基地，适度发展矿产采选业；积极培育能源和农畜产品物流业，建设京冀晋蒙交界物流区；禁止发展高消耗、高排放、高污染产业，禁止有损自然生态系统的侵占水面、湿地、林地、草地的农业开发活动。

本项目位于承德市围场县，属于河北省主体功能区规划中的国家重点生态功能区。项目性质属于环境保护固体废物无害化处置项目，不属于其中禁止发展的高消耗、高排放、高污染产业。河北省主体功能区划见图2.7-1。

本项目

图2.7-1  河北省主体功能区划图

    - 《河北省生态保护红线》

根据《河北省人民政府关于发布<河北省生态保护红线>的通知》（冀政字【2018】23号），河北省生态保护红线图与本项目相对位置见图2.7-2所示：

（1）河北省生态保护红线总面积

全省生态保护红线总面积4.05万平方公里，占全省国土面积的20.70%。其中，陆域生态保护红线面积3.86万平方公里，占全省陆域国土面积的20.49%，海洋生态保护红线面积1880平方公里，占全省管辖海域面积的26.02%。

4.5km

1.9km

1.55km

红线区

红线区

本项目

图2.7-2 本项目与生态红线区相对位置图（红色区域为红线区范围）

（2）基本格局呈“两屏、两带、多点”。

“两屏”为燕山和太行山生态屏障，主要生态功能为水源涵养、水土保持与生物多样性维护。

“两带”为坝上高原防风固沙林带和滨海湿地及沿海防护林带。坝上高原防风固沙林带主要生态功能为防风固沙，是京津冀地区抵御浑善达克沙地南侵的最后一道防线；滨海湿地及沿海防护林带对维护海岸生态系统稳定，提高抵御风沙和大潮等自然灾害具有重要生态功能。

“多点”指分散于平原及山地的各类生态保护地。保护地内多以水库、湖泊森林、湿地、河流为主，具有洪水调蓄、调节径流、水源涵养、生物多样性维护等功能。

（3）主要类型和分布

主要类型有坝上高原防风固沙生态保护红线、燕山水源涵养--生物多样性维护生态保护红线、太行山水土保持--生物多样性维护生态保护红线、河北平原河湖滨岸带生态保护红线、海岸海域生态保护红线等。

（4）项目所在区域属于燕山水源涵养--生物多样性维护生态保护红线区域：

分布范围：该区位于河北省东北部，北与坝上高原相接，南与河北平原为邻。生态保护红线主要分布于张家口东部坝下、承德地区坝下和唐山、秦皇岛市所属19个县（市）。生态保护红线面积22579平方公里，占全省陆域面积的11.97%。

生态系统类型及生态功能：区域内以森林生态系统为主，植被覆盖率高，降水条件好，河流水系发达，是滦河、潮白河、辽河三大水系的主要发源地，有潘家口、大黑汀等水库，是北京、天津、唐山三大城市重要水源地，具有重要的水源涵养功能。区域内物种丰富，植被保护良好，为大量生物提供了栖息地，保护了物种的完整性，具有较强的生物多样性维护功能。

保护重点：主要保护森林生态系统，以及珍稀野生动植物栖息地与集中分布区。

（5）项目与生态保护红线相对位置关系判定

项目选址位于河北省承德市围场满族蒙古族自治县龙头山镇龙头山村烟囱水大沟，根据《河北省人民政府关于发布<河北省生态保护红线>的通知》及承德市生态保护红线最终成果，并将工程四厂界与生态保护红线范围核对，项目占地不占用围场满族蒙古族自治县生态保护红线范围，最近距离为1.55km。

    - 围场县城乡总体规划（2013～2030）

根据《围场满族蒙古族自治县城乡总体规划（2013-2030）》，本项目位于河北省承德市围场满族蒙古族自治县龙头山镇龙头山村烟囱水大沟，本项目建设符合《围场满族蒙古族自治县县城乡总体规划》（2013～2030）。具体见图2.7-3。

本项目

图2.7-3  围场县城乡总体规划之环保环卫规划

    - 围场县环境功能区划

根据《围场县城乡总体规划》（2013～2030），围场县空气功能分区为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；项目拟建区域属于农村区域，环境噪声为2类区。根据预测可知，本项目建成后，对周围环境影响较小，符合环境功能区划要求。

    - 《承德市人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（2010-2020年）

根据《承德市人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（2010-2020年），本项目位于一般管控单元。具体见图2.7-5。符合性分析见表2.7-2。

表2.7-2    承德市“三线一单”生态环境准入清单符合性

| 类别 |  | 类型 |  | 生态环境准入清单 | 本项目相关内容 |  | 符合性 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境准入 |  | 空间布局优化 |  | 禁止在工业企业和产业集聚区大气污染防护距离内建设居住、学校、医院等环境敏感项目。对城市建成区内重污染企业、不符合安全防护距离和卫生防护距离的危化企业实施有序搬迁改造或依法关闭。 | 项目选址厂界防护距离内无居住、学校、医院等环境敏感项目。 |  | 符合 |  |
|  |  | 污染排放管控 |  | ①严格执行河北省生态环境准入要求，禁止建设不符合国家产业政策和行业准入条件的工业项目。 ②建筑施工严格执行《河北省建筑施工扬尘防治标准》，要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分百”， 5000 平方米及以上土石方建筑工地全部安装在线监测和视频监控，并与当地行业主管部门联网。各类长距离市政、公路、水利等线性工程，全面实行分段施工。渣土车辆要安装密闭装置，对不符合要求上路行驶的，一经查处按上限处罚并取消渣土运输资格。 | ①项目符合河北省生态环境准入要求。 ②项目施工严格执行《河北省建筑施工扬尘防治标准》要求。 |  | 符合 |  |
|  |  | 环境风险防范 |  | 严格限制《环境保护综合名录》（2017 年版）中“高污染、高环境风险”产品与工艺装备。 | 本项目不属于《环境保护综合名录》（2017 年版）中“高污染、高环境风险”产品与工艺装备。 |  | 符合 |  |
| 水环境准入 |  | 空间布局优化 |  | ①饮用水源地保护区应遵循《河北省水资源管理条例》、《河北省水污染防治条例》等相关法律法规规定要求。 ②新建企业原则上均应建在工业集聚区。推进现有企业向依法合规设立、环保设施齐全、符合规划环评要求、满足水法律法规规定的工业集聚区集中，明确涉水工业企业入园时间表；确因不具备入园条件需原地保留的涉水工业企业，明确保留条件，其中直排环境企业应达到排入水体功能区标准。 ③禁止向水域倾倒工业废渣、城市垃圾、粪便及其它废弃物。 ④一般工业固体废物贮存场、填埋场不得选在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内，应避开活动断层、溶洞区、天然滑坡或泥石流影响区以及湿地等区域，不得选在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡，以及国家和地方长远规划中的水库等人工蓄水设施的淹没区和保护区之内。 | ①本项目废水处理后排入紧邻的生活垃圾焚烧发电项目渗滤液处理站处理达标后，全部回用，不外排。 ②本项目选址不在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内，不在活动断层、溶洞区、天然滑坡或泥石流影响区以及湿地等区域，选址不在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡，以及国家和地方长远规划中的水库等人工蓄水设施的淹没区和保护区之内。 |  | 符合 |  |
| 水环境准入 |  | 污染排放管控 |  | ①禁止建设不符合国家产业政策和行业准入条件的工业项目。 ②新建污水处理设施及其配套管网应同步设计、同步建设、同步投运。纳管企业应当防止、减少环境污染和生态破坏，按照国家有关规定申领排污许可证，持证排污、按证排污，对所造成的损害依法承担责任。一是按照国家有关规定对工业污水进行预处理，相关标准规定的第一类污染物及其他有毒有害污染物，应在车间或车间处理设施排放口处理达标； 其他污染物达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。二是依法按照相关技术规范开展自行监测并主动公开污染物排放信息，自觉接受监督。属于水环境重点排污单位的，还须依法安装使用自动监测设备，并与当地生态环境部门、运营单位共享数据。三是根据《污水处理费征收使用管理办法》（财税〔2014〕151 号）、委托处理合同等，及时足额缴纳污水处理相关费用。四是发生事故致使排放的污水可能危及污水处理厂安全运行时，应当立即启动应急预案，采取应急措施消除危害，通知运营单位并向生态环境部门及相关主管部门报告。 ④一般工业固体废物贮存场、填埋场的选址、建设、运行、封场、土地复垦等过程的环境保护要求，以及替代贮存、填埋处置的一般工业固体废物充填及回填利用环境保护要求应执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）。 | ①本项目建设符合国家产业政策和行业准入条件； ②项目建设污水处理设施与配套管网同步建设，生产废水及生活污水经处理后全部回用，不外排。 ③厂区选址满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求 |  | 符合 |  |
|  |  | 环境风险防范 |  | 限制建设《环境保护综合名录》（2017 年版）中“高污染、高环境风险”产品与工艺装备。限制建设排放《有毒有害水污染物名录》中所列有毒有害污染物的项目。 | 本项目不属于《环境保护综合名录》（2017 年版）中“高污染、高环境风险”产品与工艺装备。项目涉及的原辅料不属于《有毒有害水污染物名录》中所列有毒有害污染物的项目。 |  | 符合 |  |
| 土壤环境准入清单 |  | 空间布局优化 |  | ①农用地优先保护区区内严格控制新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业。原则上禁止改变现状土地用途。应实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。 ②依法划定特定农产品禁止生产区域，严禁种植食用农产品；重度污染耕地应纳入退耕还林还草实施范围，重度污染的牧草地纳入禁牧休牧实施范围。③禁止企业向滩涂、沼泽、荒地等未利用地非法排污、倾倒有毒有害物质。 ④禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。 | 本项目选址位于建设用地，不属于农用地，项目选址远离居民区、学校、医疗和养老机构等。 |  | 符合 |  |
|  |  | 污染排放管控 |  | ①对优先保护类耕地面积减少或土壤环境质量下降的县（市、区），依法采取环评限批等限制性措施。 ②新、改、扩建项目选址用地应当达到工业用地土壤环境质量要求。超过国家土壤污染风险管控有关工业类建设用地筛选值标准的工业地块，未经治理修复或者治理修复不符合相关标准的，不得新、改、扩建项目。 ③禁止在重金属污染重点防控区域内新建、改建、扩建增加重金属污染物排放总量的建设项目，对排放重点重金属的新增产能实行“等量置换”或“减量置换”。 ④未利用地的开发应符合土地整治规划，经科学论证与评估，依法批准后方可进行。拟开发为农用地的，有关县（市、区）政府要组织开展土壤环境质量状况评估，达不到相关标准的，不得种植食用农产品和饲草。拟开发为建设用地的未利用地，符合土壤环境质量要求的地块，方可进入用地程序；不符合土壤环境质量要求的，由所在地县（市、区）政府组织划定管控区域，按照相关规定采取环境风险管控措施。 | ①本项目选址不在优先保护类耕地范围内。 ②项目选址符合围场县土地利用规划。 |  | 符合 |  |
|  |  | 环境风险防范 |  | ①严格控制在农用地优先保护区边界 800 米缓冲区范围内新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、制药、铅酸蓄电池行业企业。严格控制在农用地优先保护区边界 800 米缓冲区范围内布局城乡生活垃圾处理、危险废物处置、废旧资源再生利用等设施和场所，合理确定畜禽养殖布局和规模。 ②经风险评估对人体健康有严重影响的被污染场地，未经治理修复或者治理修复不符合相关标准的，不得用于居民住宅、学校、幼儿园、医院、养老场所等项目开发。 |  |  | 符合 |  |
| 资源管控准入清单 |  | 能源 |  | - 禁止生产高耗能落后设备产品，现有工业企业应限期关停退出。 | 本项目不使用高耗能设备 |  | 符合 |  |
|  |  | 水资源 |  | ①禁止新建、改扩建《高耗水工艺、技术和装备淘汰目录》中项目，现有企业应限期关停退出。 ②禁止建设不符合《河北省用水定额》（DB13/T 1161-2016）标准的产品，位于公共供水管网覆盖范围内且水量、水质能够满足要求的，不予批准取用地下水。 ③2025年前，公共管网覆盖范围内年取水量5万立方米以上的重点监控用水单位基本实现监测全覆盖，已安装在线监控设施的用水单位，实现与水行政主管部门的监控系统联网，保存原有监测记录；未安装计量设施的用水单位，由省级统一组织，市、县具体实施。 | ①本项目不属于《高耗水工艺、技术和装备淘汰目录》中企业； ②项目用水满足《河北省用水定额》（DB13/T 1161-2016）要求； ③项目取水安装在线监控。 |  | 符合 |  |
|  |  | 土地资源 |  | ①产业集聚区开发建设应达到《河北省开发区建设用地控制指标实施细则（试行）》（冀国土资发[2015]11 号）要求，对不符合要求的工业项目，原则上不得建设，因安全生产、地形地貌、工艺技术等有特殊要求确需突破控制指标的应遵循相关规定执行。 | 本项目不属于工业集聚区建设项目，项目选址符合用地要求。 |  | 符合 |  |
| 龙头山镇 | 一般管控单元 |  | 空间布局约束 | 1. 严格执行国家和省关于产业准入、总量控制和污染物排放标准等管控要求。 2. 农用地优先保护区执行承德市总体准入清单要求。 |  | 本项目建设地点不属于农用地优先保护区，不涉及废水外排；项目建设满足产业准入、总量控制和污染物排放标准等管控要求 |  | 符合 |  |
|  |  |  | 污染物排放管控 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 环境风险防控 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 资源利用效率 |  |  |  |  |  |  |

本项目

图2.7-5    承德市环境管控单元图

    - 康保县等坝上六县国家重点生态功能区产业准入负面清单

《康保县等坝上六县国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》中围场满族蒙古族自治县位于浑善达克沙漠化防治生态功能区，其类型为防风固沙型。围场县负面清单涉及国民经济7门类17大类20中类19小类。其中禁止类涉及国民经济1门类2大类2中类1小类；限制类涉及国民经济7门类15大类18中类18小类。

本项目选址河北省承德市围场满族蒙古族自治县龙头山镇龙头山村烟囱水大沟，不属于沙尘源区、沙尘暴频发区，不属于围场县负面清单中的项目门类。

  - 产业政策相符性分析

根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目为固化稳定化飞灰无害化处理工程，属于名录中第四十三“环境保护与资源节约综合利用”中 20“城镇垃圾、农村生活垃圾、农村生活污水、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”项目，属于鼓励类项目。不属于《河北省限制类和淘汰类产业目录（2015年版）》中限制类和淘汰类项目。因此本项目符合国家及地方产业政策要求。

  - 规范、选址符合性分析

根据原环境保护部《关于生活垃圾焚烧灰渣填埋场工程环评执行标准有关意见的复函》（环函[2014]72 号，2014年5月4日），焚烧灰渣填埋场工程环境影响评价既可以执行《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2019），也可以执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008），但焚烧飞灰应满足上述两项标准中对应的环境监管和入场要求。

本项目选址紧邻生活垃圾焚烧项目，运输距离较近。本项目填埋场按照《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》(GB50869-2013)进行建设，填埋场区执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)的相关要求，同时执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）Ⅱ类的选址要求。

本项目固化飞灰填埋选址、填埋场区防渗、雨污分流、导流导排系统、污染物监测等方面的建设符合《危险废物填埋污染控制标准》和《生活垃圾填埋场污染控制标准》的要求，同时满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》Ⅱ类场建设规范要求。

本项目与固化飞灰填埋场区相关规范、选址要求符合性分析如下：

    - 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）符合性分析

本项目与《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）要求相符性分析详见表2.9-1。由表可知，本项目的建设符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）要求。

表2.9-1《生活垃圾填埋场污染控制标准》选址要求相符性分析表

| 文件要求 |  | 本项目选址情况 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 选址要求 | 选址应符合区域性环境规划、环境卫生设施建设规划和当地的城市规划。 | 本项目场址符合区域性环境规划、环境卫生设施建设规划和当地的城市规划。 | 符合 |
|  | 场址不应选在城市工农业发展规划区、农业保护区、自然保护区、风景名胜区、文物（考古）保护区、生活饮用水水源保护区、供水远景规划区、矿产资源储备区、军事要地、国家保密地区和其他需要特别保护的区域内。 | 本项目选址不在上述需要特别保护的区域内。 | 符合 |
|  | 选址的标高应位于重现期不小于 50 年一遇的洪水位之上，并建设在长远 规划中的水库等人工蓄水设施的淹没 区和保护区之外。 | 本项目选址的标高位于重现期不小于 50 年一遇的洪水位之上，项目不在淹没区和保护区内。 | 符合 |
|  | 场址的选择应避开以下区域：破坏性地震及活动构造区；活动中的坍塌、滑坡和隆起地带，活动中的断裂带；石灰岩溶洞发育带；废弃矿区的活动塌陷区；活动沙丘区；海啸及涌浪影响区；湿地；尚未稳定的冲积扇及冲沟地区；泥炭及其他可能危及填埋场安全区域。 | 拟建项目选址不在上述区域内 | 符合 |
|  | 场址的位置及与周围人群的距离应根据环境影响评价结论确定；根据其所在地区的环境功能区类别，综合评价其对周围环境、居住人群的身体健康、日常生活和生产活动的影响，确定生活垃圾填埋场与常住居民居住场所、地表水域、高速公路、交通主干道（国道或省道）、铁路、飞机场、军事基地等敏感对象之间合理的位置关系以及合理的防护距离，环境影响评价的结论可作为规划控制的依据 | 项目属于生活垃圾焚烧发电厂的配套工程，项目卫生防护距离为300m，本项目周边300m单位内无无居民区、学校、医院及对环境要求较高的企业等环境敏感点 | 符合 |
| 填埋物 入场要 求 | 生活垃圾焚烧飞灰和医疗废物焚烧残渣（包括飞灰、底渣）经处理后满足下列条件，可以进入生活垃圾填埋场填埋处置。（1）含水率小于30%；（2）二噁英含量低于3μgTEQ/Kg；（3）按照HJ/T 300制备的浸出液中危害成分浓度低于表1规定的限值。 | 飞灰入场前，建设单位必须提供固化/稳定化后的飞灰成分检测报告，符合相关入场标准要求后才能进场填埋。 | 符合 |
|  | 经处理后满足要求的生活垃圾焚烧飞灰、医疗废物焚烧残渣（包括飞灰和底渣）在生活垃圾填埋场中应单独分区填埋。 | 本项目飞灰填埋场有自己的独立填埋库 | 符合 |

    - 与《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）相符性分析

本项目与《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）相符性分析详见表2.9-2。由表可知，本项目场址符合生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）中的相关要求。

表2.9-2 本项目选址与GB50869-2013要求相符性分析

| 文件要求 |  | 本项目情况 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 场址选择要求 | 选址不应选在地下水集中供水水源地及补给区，水源保护区。 | 本项目选址不在地下水集中供水水源地及补给区，水源保护区内 | 符合 |
|  | 选址不应选在泛洪区和泄洪道。 | 本项目选址不在泛洪区和泄洪道区域。 | 符合 |
|  | 场址不应选在填埋库区与渗滤液处理区边界距河流和湖泊50m以内的地区。 | 本项目场界周围 50m 内无河流和湖泊。 | 符合 |
|  | 场址不应选在填埋库区与渗滤液处理区边界距民用机场3km以内的地区。 | 本项目场界周围 3km 内无民用机场。 | 符合 |
|  | 场址不应选在尚未开采的地下蕴矿区 | 本项目选址范围内未压覆重要矿产资源 | 符合 |
|  | 场址不应选在珍贵动植物保护区和国家、地方自然保护区。 | 本项目选址不在珍贵动植物保护区和国家、地方自然保护区内。 | 符合 |
|  | 场址不应选在公园、风景游览区、文物古迹区、考古学、历史学、生物学研究考察区 | 本项目场址不在公园、风景游览区、文物古迹区、考古学、历史学、生物学研究考察区内 | 符合 |
|  | 场址不应选在军事要地、军工基地和国家保密地区 | 本项目场址不在军事要地、军工基地和国家保密地区内 | 符合 |
|  | 选址应符合GB16889-2008中选址要求 | 本项目选址符合GB16889-2008中选址要求 | 符合 |
|  | 应与当地城市总体规划和城市环境卫生专业规划协调一致 | 本项目与当地城市总体规划协调一致 | 符合 |
|  | 应与当地的大气防护、水土资源保护、大自然保护及生态平衡要求相一致 | 本项目拟设置 300m 的卫生防护距离，项目与水土资源保护、大自然 保护及生态平衡要求相一致。 | 符合 |
|  | 应交通方便、运距合理 | 本项目接收围场县生活垃圾焚烧发电项目固化飞灰，项目紧邻焚烧发电厂，交通方便，运距合理。 | 符合 |
|  | 应人口密度、土地利用价值及征地费用均较低 | 本项目所在区域人口密度、土地利用价值及征地费用均较低。 | 符合 |
|  | 应位于地下水贫乏地区、环境保护目标区域的地下水流向下游地区及夏季主导风向下风向 | 据场区工程地质勘查结果，场区内含水层富水性中等。 | 符合 |
|  | 选址应由建设项目所在地的建设、规划、环保、环卫、国土资源、水利、卫生监督等有关部门和专业设计单位的有关专业技术人员参加 | 本项目选址用地经过相关单位论证，已获得批准。 | 符合 |
| 填埋物入场技术要求 | 生活垃圾焚烧飞灰和医疗废物焚烧残渣经处理后满足现行国家标准《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）规定的条件，可进入生活垃圾填埋场填埋处理，处置时应设置与生活填埋库区有效分割的独立填埋库区。 | 本项目固化稳定化飞灰满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）规定的条件，本项目飞灰填埋场有自己的独立填埋库区。 | 符合 |

    - 与《生活垃圾卫生填埋处理工程项目建设标准》（建标[2009]51号）相符性分析

本项目与《生活垃圾卫生填埋处理工程项目建设标准》（建标[2009]51号）相符性分析详见表2.9-3。

表2.9-3 本项目选址与建标[2009]51号要求相符性分析

| 标准要求 |  | 本项目情况 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 选址要求 | 应符合区域性环境规划、环境卫生设施建设规划和当地的城市规划及相关规划，以及现行国家标准规范的规定。 | 本项目选址符合当地城市总体规划要求及《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）等国家标准规定。 | 符合 |
|  | 应综合考虑地理位置、地形、地貌、工程与水文地质、地质灾害等条件对周围环境、工程建设投资、运行成本和运输费用的影响，经过多方案比选后确定 | 本项目选址充分论证，考虑了地理位置、地形、地貌、工程与水文地质、地质灾害等条件对周围环境、工程建设投资、运行成本和运输费用的影响。 | 符合 |
|  | 符合环境保护的要求 | 项目采取报告中建议的废水、废气、噪声及固废防治措施后，对周边环境影响不大，符合环境保护要求 | 符合 |
|  | 应充分利用天然地形，以增大填埋库区容量，使用年限应达到相关要求 | 本项目已充分利用天然地形以增大填埋库区容量。使用年限30年 | 符合 |
|  | 交通方便，运距合理 | 项目距离焚烧厂较近，交通便利，运输距离短 | 符合 |
|  | 征地费用较低，施工较方便；人口密度较低、土地利用价值较低 | 本项目选址，施工较方便；人口密度较低、土地利用价值较低。 | 符合 |
|  | 位于夏季主导风下风向，具体环境保护距离应根据环境影响评价报告结论确定 | 本项目环境保护距离为厂界外延0m。周边无环境敏感点 | 符合 |
|  | 远离水源，尽量设在地下水流向的下游地区 | 项目位于地下水贫乏地区，其富水性及导水性能中等 | 符合 |

    - 与《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）相符性分析

本项目与《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）文件要求基本相符，详见表2.6-3。

表2.6-3本项目与《生活垃圾处理技术指南》相符性分析

| 要求 |  | 本项目情况 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 选址要求 | 卫生填埋场的选址应符合国家和行业相关标准的要求。 | 本项目符合国家和行业的相关标准要求。 | 符合 |
| 设计、建设要求 | 卫生填埋场设计和建设应满足《生活垃圾卫生填埋技术规范CJJ17》、《生活垃圾卫生填埋处理工程项目建设标准》和《生活垃圾填埋场污染控制标准GB16889》等相关标准的要求。 | 本项目建设满足相关标准要求。 | 符合 |
|  | 填埋场的总库容应满足其使用寿命10年以上 | 本项目满足使用30年 | 符合 |
|  | 卫生填埋场必须进行防渗处理，防止对地下水和地表水造成污染，同时应防止地下水进入填埋区。鼓励采用厚度不小于1.5毫米的高密度聚乙烯膜作为主防渗材料。 | 本项目采取双层防渗措施，采用分别采用厚度为2毫米和1.5毫米的高密度聚乙烯膜作为主防渗材料。 | 符合 |
|  | 填埋区防渗层应铺设渗滤液收集导排系统。卫生填埋场应设置渗滤液调节池和污水处理装置，渗滤液经处理达标后方可排放到环境中。调节池宜采取封闭等措施防止恶臭物质污染大气。 | 本项目填埋区铺设渗滤液收集导排系统，并设置渗滤液调节池和污水处理装置，渗滤液经处理达标后泵入生活垃圾焚烧项目渗滤液处理装置深度处理后全部回用，不外排。 | 符合 |
|  | 垃圾渗滤液处理宜采用“预处理－生物处理－深度处理和后处理”的组合工艺。在满足国家和地方排放标准的前提下，经充分的技术可靠性和经济合理性论证后也可采用其他工艺。 | 本项目设置渗滤液调节池和污水处理装置，渗滤液经处理达标后泵入生活垃圾焚烧项目渗滤液处理装置深度处理后全部回用，不外排。 | 符合 |
|  | 生活垃圾卫生填埋场应实行雨污分流并设置雨水集排水系统，以收集、排出汇水区内可能流向填埋区的雨水、上游雨水以及未填埋区域内未与生活垃圾接触的雨水。雨水集排水系统收集的雨水不得与渗滤液混排。 | 本项目实行雨污分流并设置雨水集排水系统。 | 符合 |
|  | 卫生填埋场必须设置有效的填埋气体导排设施，应对填埋气体进行回收和利用，严防填埋气体自然聚集、迁移引起的火灾和爆炸。卫生填埋场不具备填埋气体利用条件时，应导出进行集中燃烧处理。 | 因为填埋物为固化后的飞灰，无填埋气产生 | 符合 |

    - 与《生活垃圾焚烧飞灰污染控制技术规范》符合性

本项目与《生活垃圾焚烧飞灰污染控制技术规范（试行）》（HJ1134-2020）相符性分析见表2.9-5。由表可知，本项目符合其相关要求。

表2.9-5 与《生活垃圾焚烧飞灰污染控制技术规范（试行）》相符性分析

| 技术规范要求 | 本项目 | 相符性 |
| --- | --- | --- |
| 飞灰处理产物满足GB 16889入场要求的，可进入生活垃圾填埋场分区填埋。进入生活垃圾填埋场填埋处置的飞灰宜选择在生活垃圾焚烧企业内进行处理。 | 生活垃圾焚烧发电项目产生的飞灰在焚烧厂内固化处理，满足GB16889要求后，进入本项目填埋 | 符合 |
| 进入填埋区的飞灰或飞灰处理产物应密封包装或成型化。 | 固化飞灰采用密闭式吨袋包装 | 符合 |
| 飞灰处理产物的收集、运输、贮存应根据其管理属性分别符合相关标准的要求。 | 固化飞灰仍为危险废物，收集、运输、贮存需要按危险废物管理 | 符合 |
| 飞灰处理产物进入生活垃圾填埋场进行填埋处置的，飞灰处理产物中重金属浸出浓度监测频次应不少于每日1 次，飞灰处理产物中二噁英类的监测频次应不少于每6个月1次。 | 本项目不设置固化稳定化飞灰鉴别检验设施，入场飞灰必须有符合此规定的检测报告才能入场填埋 | 符合 |
| 飞灰处理和处置设施所有者应设置专门的部门或者专职人员，负责飞灰处理和处置过程的相关环境管理工作。 | 设置专职人员管理 | 符合 |
| 应建立污染预防机制和处理突发环境事件的应急预案制度。 | 制定预防机制和应急预案 | 符合 |
| 应对飞灰处理和处置过程的所有作业人员进行培训，内容包括飞灰的危害特性、环境保护要求、环境应急处理等。 | 对处置人员进行培训 | 符合 |
| 应保存处理和处置的相关资料，包括培训记录、管理台账等。保存时间不应少于10年。 | 对处置资料进行保留 | 符合 |
| 应每年编制总结报告并向社会公开，总结报告应包括飞灰转移情况、飞灰处理和处置情况、飞灰处理和处置相关监测结果和其他相关材料。 | 对处置相关监测结果和其他相关材料编制总结报告并向社会公开 | 符合 |

    - 与《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》符合性

本项目与《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)相符性分析见表2.9-6。由表可知，本项目符合其相关要求。

| 要求 |  | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 选址要求 | 1、一般工业固体废物贮存场、填埋场的选址应符合环境保护法律法规及相关法定规划要求。 | 本项目选址符合当地环境保护法律法规及相关规划要求 | 符合 |
|  | 2、贮存场、填埋场的位置与周围居民区的距离应依据环境影响评价文件及审批意见确定。 | 本项目场址与周围居民区的距离符合防护距离要求 | 符合 |
|  | 3、贮存场、填埋场不得选在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内。 | 本项目场址不在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内。 | 符合 |
|  | 4、贮存场、填埋场应避开活动断层、溶洞区、天然滑坡或泥石流影响区以及湿地等区域。 | 本项目场址不在活动断层、溶洞区、天然滑坡或泥石流影响区以及湿地等区域内。 | 符合 |
|  | 5、贮存场、填埋场不得选在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡，以及国家和地方长远规划中的水库等人工蓄水设施的淹没区和保护区之内。 | 本项目场址不在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡，以及国家和地方长远规划中的水库等人工蓄水设施的淹没区和保护区之内。 | 符合 |
| 设计、建设要求 | 1、贮存场、填埋场的防洪标准应按重现期不小于50年一遇的洪水位设计，国家已有标准提出更高要求的除外。 | 本项目防洪标准按不小于50年一遇的洪水位设计 | 符合 |
|  | 贮存场和填埋场一般应包括以下单元： a) 防渗系统、渗滤液收集和导排系统； b) 雨污分流系统； c) 分析化验与环境监测系统； d) 公用工程和配套设施； e) 地下水导排系统 | 本项目设计有防渗系统、渗滤液收集和导排系统；雨污分流系统；地下水导排系统。 分析化验与环境监测系统、公用工程和配套设施和废水处理系统依托紧邻的生活垃圾焚烧发电厂。 | 符合 |
|  | 2、II类场应采用单人工复合衬层作为防渗衬层，并符合以下技术要求： a）人工合成材料应采用高密度聚乙烯膜，厚度不小于1.5 mm，并满足GB/T 17643 规定的技术指标要求。采用其他人工合成材料的，其防渗性能至少相当于1.5 mm高密度聚乙烯膜的防渗性能。 b）粘土衬层厚度应不小于0.75 m，且经压实、人工改性等措施处理后的饱和渗透系数不应大于1.0×10-7 cm/s。使用其他粘土类防渗衬层材料时，应具有同等以上隔水效力。 | 本项目采用满足 CJ/T234 规定的技术指标要求高密度聚乙烯膜双人工衬层，厚度为 2mm，防渗性能满足要求。 本项目压实粘土渗透系数小于1×10-7cm/s，满足要求。 | 符合 |
|  | 3、基础层表面应与地下水年最高水位保持1.5 m以上的距离。当场区基础层表面与地下水年最高水位距离不足1.5 m时，应建设地下水导排系统。地下水导排系统应确保II类场运行期地下水水位维持在基础层表面1.5 m以下。 | 本项目基础层表面与地下水年最高水位能保持1.5 m以上。 | 符合 |
|  | II类场应设置渗漏监控系统，监控防渗衬层的完整性。渗漏监控系统的构成包括但不限于防渗衬层渗漏监测设备、地下水监测井。 | 本项目设置了渗漏监控系统，并设置三口地下水质监控井以监控渗滤液对地下水污染。 | 符合 |

    - 小结

综上所述，本项目选址符合《生活垃圾焚烧飞灰污染控制技术规范（试行）》（HJ1134-2020）、《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）、《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)等相关技术规范、政策要求。

  - 环境保护目标

根据对建设项目周边环境现状的调查，建设项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区、文物古迹和饮用水源保护区等敏感目标。场址周围300m范围内无居民区、医院、学校等敏感目标。

本项目周边的生态红线区属于水源涵养类，燕山水源涵养、生物多样性维护生态红线区。位于本项目东北方向的红线区域与本项目最近距离为1.9km，位于本项目西南方向的红线区域（伊逊河）与本项目最近距离为1.5km。

根据工程性质和周围环境特征，确定评价范围内的主要居民点为大气环境保护目标，保护级别为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级；

本项目具体环境保护目标和保护级别见表2.9-1和表2.9-2，大气环境保护目标见附图2。

表2.10-1   本项目环境保护目标一览表

| 环境要素 | 名称 | 相对厂址方位 | 相对厂址距离m |  | 海拔高度 m | 保护类型 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境、环境风险 | 龙头山村 | S | 1050 |  | 933.89 | 居民区 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
|  | 土城子 | WNW | 1280 |  | 931 | 居民区 |  |
|  | 多下二号村 | NNW | 1955 |  | 911.14 | 居民区 |  |
|  | 二十二号村 | SE | 1700 |  | 878.9 | 居民区 |  |
|  | 驰骋驾校 | S | 466 |  | 954.88 | 人群聚集区 |  |
| 地表水环境 | 伊逊河 | 西南 | 1500 |  | Ⅲ类水体 |  | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅲ类标准 |
| 地下水环境 | 评价范围内的潜水含水层，土城子村、龙头山村、二十三号村居民井 |  |  |  |  |  | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类 |
| 生态环境 | 生态红线区 | 西南 |  | 1.5km | 生态功能不降级 |  |  |
|  |  | 东北 |  | 1.9km |  |  |  |
|  | 植被、林地 | 项目周边 |  |  |  |  |  |
| 土壤 | 厂区占地范围外1km |  |  |  | 《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618-2018）表1标准 |  |  |
| 声环境 | 项目周边300m范围无声环境敏感目标 |  |  |  | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准 |  |  |

表2.10-2    地下水环境保护目标信息一览表

| 名称 | 坐标 | 相对 方位 | 相对距离 | 高程 （m） | 井深（m） | 水位 埋深 （m） | 取水 层位 | 取水 规模 m3/d | 供水 人口 /人 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土城子村 | 117.685922° 41.999136° | 西 | 1280 | 911 | 18 | 6.83 | 潜水含水层 | 8 | 50 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类；石油类参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅲ类标准 |
| 龙头山村 | 117.698560° 41.986461° | 西南 | 1050 | 884 | 7 | 3.27 |  | 23 | 144 |  |
| 二十三号村 | 117.708014° 41.985136° | 南偏东 | 1420 | 884.5 | 8 | 5.8 |  | 5 | 30 |  |

- 项目概况与工程分析

  - 项目概况

    - 项目基本情况

（1）项目名称：围场满族蒙古族自治县静脉产业园飞灰填埋场项目；

（2）建设单位：围场满族蒙古族自治县塞罕坝综合执法大队；

（3）项目性质：新建；

（4）建设地点：建设项目选址为河北省承德市围场满族蒙古族自治县龙头山镇龙头山村烟囱水大沟，场址紧邻围场满族蒙古族自治县静脉产业园生活垃圾焚烧发电项目。中心地理坐标为东经117.7068078671°，北纬41.9962995546°。

四至：场址西侧280m为围场县现有垃圾填埋场填埋区，南侧200m为围场县生活垃圾焚烧发电项目，南侧466m为驰骋驾校训练场，南侧1050m为龙头山村居民区；西北方向1280m处为土城子村，西北方向1955m处为多下二号村。其余方向300m范围内为荒地和林地，无居民区等环境敏感点。

项目地理位置详见附图1。

（5）建设内容及规模：

填埋场总占地面积约45亩，其中库区占地41.5亩，管理区占地3.5亩。飞灰填埋区容积为20万m3，使用年限30年。主要建设内容包括飞灰填埋库区、防渗系统、渗滤液收集及导排系统等。飞灰填埋规模为19.88t/d。

（6）服务范围：

为围场满族蒙古族自治县静脉产业园生活垃圾焚烧发电项目产生的生活垃圾焚烧固化稳定化后的飞灰和围场县在建的10座垃圾热解焚烧炉产生的固化后飞灰。

（7）投资总额：本项目总投资3825.45万元，其中环保投资1378.5万元，占项目总投资的36%。

（8）占地面积：本项目占地面积约45亩。

（9）工作制度和劳动定员：本项目工作为一班制，工作时间为8小时/天，生产天数按365天/年计（下雨天不工作）。职工定员为12人。

（10）建设进度：建设时间2023年5月至2023年12月。

    - 项目建设内容及组成

本项目主要建设内容包括：库区清基与土方平整、分隔坝工程、防渗工程、场区洪雨水导排工程、地下水导排工程、渗滤液导排工程、覆盖及封场工程、渗滤液调节池、地下水水质监测井设置等。本项目工程组成见见表3.1-1。

表3.1-1本项目工程内容组成一览表

| 项目组成 |  |  | 主要建设内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 填埋库区 |  | 库区属山谷型填埋场，填埋场总占地面积约45亩，其中库区占地41.5亩，管理区占地3.5亩。飞灰填埋区容积为20万m3，使用年限30年。 |
|  | 挡坝与挡土墙 |  | 飞灰固化物填埋区北侧设置一道挡坝，坝体为碾压式土石坝，坝顶标高定位970.000，坝顶宽度4.0m，最大坝高13m，坝长约88.43m。坝体两侧均为1：2放坡、敷设防渗系统并以袋装砂土作为保护层。现场地形地势起伏较大，为了节省空间满足填埋场库容要求，根据地形走势设置钢筋混凝土挡墙。挡土墙采用悬臂式挡土墙、扶壁式挡土墙，混凝土强度等级为C30，钢筋采用HRB400级钢。挡土墙基础采用墙下条形基础。挡土墙按地下埋深2.5米，挡墙总长度约274m。 |
|  | 防渗工程 |  | 采用土工膜进行防渗。土工膜采用高密度聚乙烯（HDPE），防渗方案采用1.5mm和2.0mm两种规格双层HDPE膜防渗系统，其中2.0mm的HDPE膜作为主防渗材料。防渗结构主要由基础层、膜下保护层、土工膜、膜上保护层、渗滤液导流层、土工织物层等组成 |
|  | 渗滤液导排工程 |  | 沿库区底部设置渗滤液收集主盲沟，采用梯形断面，最大断面尺寸为：上底宽 0.8m，下底宽 1.8m，深 0.8m。盲沟内铺设 dn300 管径的 HDPE 穿孔花管和级配砾石（粒径 d30~d60mm），渗滤液在集水管内为非满流，充满度 h/D≤0.5。为了堆体中渗滤液及填埋气体导排顺畅，设计在固化稳定化飞灰每填埋 5 m高度，均设置渗滤液和横向收集次盲沟，次盲沟均按 40m 间距设置，采用矩形断面，断面尺寸为0.30×0.30m，盲沟内填充级配砾石，粒径d20~d50mm。 |
|  | 防洪工程 |  | 本处理场属Ⅳ类建设规模，防洪标准按50年一遇洪水设计，100年一遇校核。填埋场地形为山谷，场区地处山谷上游，地势较高，不在洪涝区范围内，设计场区依地势而定。截洪沟的断面尺寸为1.2m宽，1.0m高，截洪沟全长约为402.26m。 |
|  | 临时覆盖及封场 工程 |  | 本项目覆盖材料拟选 0.5mmHDPE 膜作为填埋库区日覆盖的覆盖材料；填埋区终场覆盖层的基本结构由下至上依次为：填埋气导排层、膜下保护层、LLDPE土工膜防渗层、膜上保护层兼排水层、自然表土层、营养土层和植被层。 |
| 辅助工程 | 地磅及值班室 |  | 设置 1 处地磅及值班室，位于项目场地的南侧，设置于场区道路出入口旁。 |
| 公用 工程 | 给水工程 |  | 由紧邻的生活垃圾焚烧发电项目提供 |
|  | 供电工程 |  | 由紧邻的生活垃圾焚烧发电项目提供 |
|  | 排水 |  | 项目排水体制采用雨污分流制。填埋场区外雨水经永久截洪沟收集后，排入库区周边永久截洪沟。 |
| 环保 工程 | 废气 |  | 进场道路和填埋区作业道路利用洒水车洒水，填埋作业过程产生的粉尘通过及时覆盖并采用洒水降尘；调节池臭气采取加盖封闭、定期清理池底污泥等措施。同时，厂区四周采取加强绿化等操作。 |
|  | 废 水 | 渗滤液 | 在填埋场西南侧建设渗滤液调节池，容积3000m3，渗滤液由渗滤液导排管收集至渗滤液调节池。调节池西面建设渗滤液处理车间，处理规模为 30m3/d，经渗滤液处理站处理后，分批泵入紧邻的生活垃圾焚烧发电项目污水处理站处理达标后，全部回用，不外排。 |
|  |  | 生活污水、车辆冲洗废水 | 集中收集后，排入渗滤液调节池，与渗滤液一并处置。 |
|  | 固废 |  | 生活垃圾集中收集，日产日清，送紧邻的生活垃圾焚烧发电项目焚烧处置。 渗滤液处理站污泥送紧邻的生活垃圾焚烧发电项目焚烧处置。 废油等危险废物送紧邻的生活垃圾焚烧发电项目危废暂存间后一并委托有资质的单位进行处置。 |
|  | 噪声 |  | 采用专业填埋作业车辆，控制填埋作业仅在昼间作业； 选用低噪声设备，产噪设备采取隔声、减震等综合降噪措施。 |
|  | 地下水监测设施 |  | 本项目场地共布置3眼地下水监测井 |
|  | 绿化 |  | 填埋场四周设置绿化隔离带；填埋区边坡及时种植植被 |

    - 主要技术经济指标

本项目主要技术经济指标见表3.1-4，建筑物一览表见表3.1-5。

表3.1-4  主要技术经济指标表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 处理规模 | 吨/天 | 19.88 |
| 2 | 填埋场库容 | 万立方米 | 20 |
| 3 | 使用年限 | 年 | 30 |
| 4 | 渗沥液处理规模 | 吨/天 | 30 |
| 5 | 调节池容积 | 立方米 | 3000 |
| 6 | 劳动定员 | 人 | 12 |
| 7 | 工程总投资 | 万元 | 3825.45 |
| 8 | 直接工程费 | 万元 | 2880.56 |

表3.1-5  工程量一览表

| 序号 | 工程名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备间（一体化处理设备） | m2 | 75 | 框架结构 |
| 2 | 调节池 | m3 | 3000 | 钢筋混凝土结构 |
| 3 | 门卫 | m2 | 27.3 | 砌体结构 |
| 4 | 土方工程 | m3 | 49606.49（挖方） 46957.45（填方） |  |
| 5 | 垃圾挡坝 | m3 | 22991.8 |  |
| 6 | 挡墙 | m3 | 4185.15 |  |
| 7 | 厂区道路 | m2 | 5402 |  |
| 8 | 防渗系统 | m2 | 23666.58 |  |
| 9 | 截洪沟 | m | 402.26 |  |
| 10 | 入厂道路 | m2 | 9000 |  |
| 11 | 排水管网工程（HDPE管 DN400） | m | 100 |  |

    - 设计库容与使用年限

根据《围场满族蒙古族自治县静脉产业园生活垃圾焚烧发电项目环境影响报告》，项目日焚烧处理生活垃圾300吨（年生产时间8000h），飞灰产生量为9.0t/d（3000t/a），约占垃圾焚烧量的3.0%。采用“水泥+螯合剂”固化技术工艺进行飞灰固化，飞灰固化工艺中水、水泥和螯合剂的添加量分别为飞灰量的 20%、10%和2%。固化后焚烧飞灰产生量为11.88t/d（3960t/a）。

根据《围场满族蒙古族自治县农村环境整治生活垃圾治理项目环评报告》，项目10×10t热解气化焚烧炉日焚烧处理生活垃圾100吨（年生产时间8000h计），日产飞灰产生量为5.0t/d（1667t/a），约占垃圾焚烧量的5.0%。采用“水泥+螯合剂”固化技术工艺进行飞灰固化，飞灰固化工艺中水、水泥和螯合剂的添加量分别为飞灰量的 20%、10%和2%。固化后焚烧飞灰产生量为6.6t/d（2200t/a）。

以上合计固化后飞灰实际产生量为18.48t/d（6160t/a）。根据同类型项目类比，固化后飞灰容重为1.2t/m³，按30年计算，需填埋库容15.4万m3，考虑填埋存在一定的松散空隙等其他因素，按1.2富裕系数计算，需要有效库容需满足18.48万m3，本项目飞灰填埋场库容约20万m3，有效库容系数按 0.94 考虑，有效库容约18.8万m3，故本项目设计库容可使用年限大于30年。

  - 固化飞灰来源及进场要求

    - 来源

根据可研报告，本项目填埋处理的固化飞灰全部为围场满族蒙古族自治县静脉产业园生活垃圾焚烧发项目产生的生活垃圾焚烧固化稳定化后的飞灰和围场县在建的10座垃圾热解焚烧炉产生的固化后飞灰。根据3.1.4章节计算，合计固化后飞灰产生量为18.48t/d（6160t/a）。

    - 组分

1、要求

《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》及《国家危险废物名录（2021年版）》规定：“生活垃圾焚烧飞灰满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中6.3条要求，进入生活垃圾填埋场填埋时，填埋过程不按照危险废物管理”。

根据《围场满族蒙古族自治县静脉产业园生活垃圾焚烧发项目环评报告》和《围场满族蒙古族自治县农村环境整治生活垃圾治理项目环评报告》，项目采用“水泥+螯合剂”稳定化处理工艺对飞灰进行固化，固化稳定化后的飞灰为块状，主要包括：垃圾焚烧产生的烟尘；Ca(OH)2 同酸性气体反应产生的颗粒物，其中 CaCl2、CaCO3 都是易吸潮发粘的成分；未完全反应而剩余的 Ca(OH)2；活性炭和其他杂质；水泥及螯合剂。其固化后飞灰满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中填埋要求：

（1）含水率小于 30%；

（2）二噁英含量低于 3μgTEQ/kg；

（3）按照《固体废物 浸出毒性浸出方法醋酸缓冲溶液法》HJ/T 300-2016 制备的浸出液中危害成分浓度低于表1 规定的限值。详见表 3.2-1。

表3.2-1  固化飞灰浸出液污染物浓度限值

| 序号 | 污染物项目 | 浓度限值（mg/L） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 汞 | 0.05 |
| 2 | 铜 | 40 |
| 3 | 锌 | 100 |
| 4 | 铅 | 0.25 |
| 5 | 镉 | 0.15 |
| 6 | 铍 | 0.02 |
| 7 | 钡 | 25 |
| 8 | 镍 | 0.5 |
| 9 | 砷 | 0.3 |
| 10 | 总铬 | 4.5 |
| 11 | 六价铬 | 1.5 |
| 12 | 硒 | 0.1 |

2、生活垃圾焚烧发电项目固化飞灰检测结果

根据生活垃圾焚烧发电项目环境影响报告书，项目采用“水泥+螯合剂”进行稳定化处理工艺，与承德环能热电有限责任公司采用工艺相同，参照《承德环能热电有限责任公司4#炉建设工程竣工环境保护验收报告》中于2021年7月9-10日的监测结果，具体见表3.2-2。

表3.2-2飞灰浸出液检测结果表

| 采样时间 |  | 2021.07.09 |  |  | 标准值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测 项目 | 单位 | 飞灰固化车间采样口 2107135GF001 | 飞灰固化车间采样口 2107135GF002 | 飞灰固化车间采样口 2107135GF003 |  |  |
| 汞 | μg/L | 0.319 | 0.344 | 0.375 | 50 | 达标 |
| 砷 | μg/L | 0.894 | 0.463 | 0.450 | 300 | 达标 |
| 硒 | μg/L | 0.634 | 0.631 | 0.744 | 100 | 达标 |
| 铜 | mg/L | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | 40 | 达标 |
| 锌 | mg/L | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | 100 | 达标 |
| 铅 | μg/L | ＜4.2 | ＜4.2 | ＜4.2 | 250 | 达标 |
| 镉 | μg/L | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | 150 | 达标 |
| 铍 | μg/L | ＜0.7 | ＜0.7 | ＜0.7 | 20 | 达标 |
| 钡 | μg/L | ＜1.8 | ＜1.8 | ＜1.8 | 25000 | 达标 |
| 镍 | mg/L | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | 0.5 | 达标 |
| 总铬 | mg/L | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | 4.5 | 达标 |
| 六价铬 | mg/L | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | 1.5 | 达标 |
| 采样时间 |  | 2021.07.10 |  |  | 标准值 | 是否达标 |
| 检测 项目 | 单位 | 飞灰固化车间采样口 2107135GF004 | 飞灰固化车间采样口 2107135GF005 | 飞灰固化车间采样口 2107135GF006 |  |  |
| 汞 | μg/L | 0.369 | 0.231 | 0.381 | 50 | 达标 |
| 砷 | μg/L | 0.331 | 0.363 | 0.400 | 300 | 达标 |
| 硒 | μg/L | 0.488 | 0.819 | 0.706 | 100 | 达标 |
| 铜 | mg/L | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | 40 | 达标 |
| 锌 | mg/L | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | 100 | 达标 |
| 铅 | μg/L | ＜4.2 | ＜4.2 | ＜4.2 | 250 | 达标 |
| 镉 | μg/L | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | 150 | 达标 |
| 铍 | μg/L | ＜0.7 | ＜0.7 | ＜0.7 | 20 | 达标 |
| 钡 | μg/L | ＜1.8 | ＜1.8 | ＜1.8 | 25000 | 达标 |
| 镍 | mg/L | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | 0.5 | 达标 |
| 总铬 | mg/L | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | 4.5 | 达标 |
| 六价铬 | mg/L | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | 1.5 | 达标 |

根据《国家危险废物名录》(2016 年)附录中的危险废物豁免管理清单，生活垃圾焚烧飞灰满足《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008)中6.3 条要求且进入生活垃圾填埋场填埋，填埋过程不按危险废物管理。

由表3.2-2和表3.2-3可知，固化后飞灰检测结果满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）标准要求，飞灰中浸出液中各检测项目均满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表1中的限值标准要求。因此，本环评要求固化飞灰在进入该填埋场填埋之前浸出液检测指标应满足《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008)中6.3 条要求，合格后方能进入本填埋场填埋处置，填埋过程不按危险废物管理。

本项目不设置鉴别检验设施，围场生活垃圾焚烧发电项目固化稳定化飞灰鉴别检验经由第三方有检测资质的单位检测并出具检测报告。本环评要求进场填埋飞灰必须附带检测报告，证明固化后飞灰达到以上标准要求，无检测报告或检测不合格飞灰本项目不接收。

    - 收运方案

围场县生活垃圾焚烧发电厂与本项目紧邻，固化飞灰经厂内道路直接入场，运输路程总长约200m，运输沿线没有居民区、水源保护区等环境敏感目标。

运输过程要求做到以下几点：

(1)运输车辆要配备密闭防雨、防漏等措施，并实施专用车辆名录管理，统一编号，统一标志(标示危险废物图形)。

(2)运输前应检查运输设备的稳定性、严密性，确保运输途中不泄漏和倾倒。

(3)装运的固化飞灰必须在其外包装的明显部位按规定粘贴《危险货物包装标志》(GB190-2001)规定的危险物资标记，包括标记的粘贴要正确、牢固。

(4)运输车辆人员上岗前要进行从业人员专业培训，遵守生活垃圾焚烧发电厂厂区和本项目场区的安全操作管理规定，并按指定路线运输和规范管理。

(5)严格按照《危险废物收集、贮存、运输技术规划》和《危险废物污染防治技术政策》等相关法规政策、技术规范的要求对固化飞灰进行收集和运输。

  - 场址比选分析

    - 场址比选情况

根据《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》(GB50869-2013)、 《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)及《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）Ⅱ类的选址要求，本项目主管单位经多方选址探讨，按照避让文物保护区、避让地下采空区、避让矿藏和水源保护地，有适宜的沟壑、便利的交通、具备建设地质条件的原则，进行规划选址。最终确定位于河北省承德市围场满族蒙古族自治县龙头山镇龙头山村烟囱水大沟的场址。

    - 建设规范符合性分析

根据本报告2.9章节对比分析，本项目选址符合《生活垃圾焚烧飞灰污染控制技术规范（试行）》（HJ1134-2020）、《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）、《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）等相关技术规范选址要求。

根据本报告2.7章节对比分析，本项目选址不在围场满族蒙古族自治县城市规划区范围内，符合围场满族蒙古族自治县城乡总体规划、土地利用总体规划，符合“三线一单”生态环境分区管控规定。

    - 平面布局合理性分析

根据项目用地布局情况，本项目分为填埋库区和管理区，其中管理区位于厂区西南侧，主要门房、地磅、休息区、渗滤液调节池、渗滤液处理站等。

填埋库区位于厂区东部，车辆冲洗平台设置于场区道路出入口旁，相对独立。

进场道路：进场道路是由市政道路到填埋场场区的道路，全长约1公里。工程按照厂矿道路厂外四级路标准进行设计，道路标准横断面布置形式：0.5m土路肩+8m行车道+0.5m土路肩，直通向垃圾主坝，并在道路的终点设置的160 平米的回车平台。场内道路工程按照为4米、6米行车道建设。

填埋场区位于项目地形的上游，有利于地表径流流出填埋场，填埋区渗滤液也可以通过地形自然流入调节池中。本项目周边300m 范围内没有居民区等敏感目标，各功能区布局相对独立，总体布局合理。

项目总平面布置详见附图。

  - 主要原辅材料

本项目主要原辅材料新增消耗见表3.4-1。项目原辅材料技术指标见表3.4-2至表3.4-4。

表3.4-1本项目主要原辅材料消耗及能耗一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 年总耗量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 作业机器燃油 | t/a | 15 | 设备动力 |
| 2 | 新鲜水 | t/a | 3433.9 | 生活用水、车辆冲洗用水 |
| 3 | PAC（混凝剂聚合氯化铝） | t/a | 1 | 污水处理 |
| 4 | PAM（絮凝剂聚丙烯酰胺） | t/a | 0.1 |  |
| 5 | 电 | kWh/a | 30 万 |  |

  - 主要设备

本项目主要设备见表3.3-1。

表 3.5-1	主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号规格及技术能力 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子磅 | scs-（30-60） | 台 | 1 |  |
| 2 | 履带式推土机 | TS165HW | 台 | 1 |  |
| 3 | 压实机 | XL262J | 台 | 1 |  |
| 4 | 装载机 | LW300K | 辆 | 1 |  |
| 5 | 挖掘机 | XE230C | 辆 | 1 |  |
| 6 | 自卸汽车 | 10T | 辆 | 1 |  |
| 7 | 洒水多用车 | 5m3 | 辆 | 1 |  |
| 8 | 一体化处理设备 | Q=30m³/d，N=40kw | 座 | 1 | 自带围护结构 |
| 9 | 调节池 | V=3000m3,20m*30m*5m | 座 | 1 |  |
| 10 | 潜水泵 | Q=4.2m3/h，H=20m，N=3KW | 台 | 2 | 1用1备 |
| 11 | 潜水泵 | Q=2.1m3/h，H=10m，N=0.75KW | 台 | 2 | 1用1备 |

  - 公用工程

    - 给排水

      - 给水

拟建项目用水主要包括生活用水、绿化及道路喷洒用水、车辆冲洗水、填埋区喷洒用水等，其中，生活用水供水水源为自来水，由自来水管网接至厂区。

绿化及道路喷洒用水、车辆冲洗水和填埋区降尘用水均使用紧邻的围场生活垃圾焚烧发电项目处理合格的中水。

（1）生活用水

本项目劳动定员为12人，厂内不设食堂（依托紧邻的围场生活垃圾焚烧发电项目食堂），生活用水量按80L/人·d 计，则项目生活用水量合计为0.96m3/d（350.4m3/a）。

（2）车辆冲洗用水

根据项目可行性研究报告，拟建工程车辆冲洗水量约为1m3/d（365m3/a）

（3）绿化及道路喷洒用水

厂区绿地面积和道路面积约为4500m2。绿化及道路喷洒定额按1.0L/ m2·d，则本项目绿化及道路喷洒用水量为4.5m3/d。

（5）库区洒水抑尘用水

为减少填埋库区固化飞灰卸车及填埋过程中产生的扬尘及车辆行驶扬尘，本项目洒水抑尘装置，根据可研单位提供资料，库区抑尘用水量约为2m3/d。

表3.6-1 本项目用水量表

| 编号 | 给水点 | 用水量（m³/d） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活用水 | 0.96 |  |
|  | 车辆冲洗水 | 1 |  |
| 2 | 绿化浇灌用水 | 4.5 |  |
| 3 | 库区抑尘 | 2 |  |
| 4 | 未预见水量 | 0.946 | 用水量的 10%计 |
| 5 | 合 计 | 10.406 |  |

      - 排水

- 库区渗滤液

根据工程分析中计算，库区渗滤液产生量为19.06 m3/d，经收集系统收集后，排入渗滤液处理站调节池。

2、车辆冲洗废水

本项目车辆冲洗用水量约1m3/d，废水产生量按照90%计，废水量约0.9m3/d，车辆冲洗废水排入渗滤液处理站调节池。

3、生活污水

项目共有12个工作人员，生活用水量约0.96t/d，排水量按80%计，则排放量约0.77t/d。

4、初期雨水

项目排水体制采用雨污分流制。厂内运输道路的降雨开始前15 分钟初期雨水集中收集后送至渗滤液处理站调节池，降雨开始开始15 分钟后雨水可切换溢流排入厂区雨水管。根据工程分析中计算，最大初期雨水需收集量约为106.2m3

本项目营运期水平衡见表3.6-2。

表3.6-2 营运期水平衡一览表           单位：m3/d

| 序号 | 用水项目 | 用水量 | 排水量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活用水 | 0.96 | 0.77 |
| 2 | 车辆冲洗水 | 1 | 0.9 |
| 3 | 绿化浇灌用水 | 4.5 | 0 |
| 4 | 库区抑尘 | 3 | 0 |
| 5 | 渗滤液 | 0 | 19.06 |
| 6 | 未预见水量 | 0.946 | / |
| 7 | 合计 | 10.406 | 20.73 |

    - 供电

本项目依托生活垃圾焚烧发电项目专线电源供电。

    - 进场道路

进场道路是由市政道路到填埋场场区的道路，全长约1公里。工程按照厂矿道路厂外四级路标准进行设计，道路标准横断面布置形式：0.5m土路肩+8m行车道+0.5m土路肩，直通向垃圾主坝，并在道路的终点设置的160m2的回车平台。场内道路工程按照为4m、6m行车道建设，长度约1km。

  - 填埋库建设方案

本项目属沟谷型填埋场，建设内容主要包括坝体工程、场底整平工程、填埋库区防渗工程、地下水导排工程、渗滤液导排工程、防洪工程、渗滤液处理工程和封场覆盖工程等。

    - 坝体工程

根据《围场满族蒙古族自治县静脉产业园飞灰填埋场项目可行性研究报告》，为了保证固废填埋体的稳定，根据实际地形及库容要求，本项目需要在填埋区北侧设置一道垃圾坝，由于现场地形地势起伏较大，为了节省空间满足填埋场库容要求，于填埋场其它方向设置钢筋混凝土挡墙。

飞灰固化物填埋区北侧设置一道垃圾挡坝，坝体为碾压式土石坝，坝顶标高定位970.000，坝顶宽度4.0m，最大坝高13m，坝长约88.43m。坝体两侧均为1：2放坡、敷设防渗系统并以袋装砂土作为保护层。

现场地形地势起伏较大，为了节省空间满足填埋场库容要求，于填埋场北部、南部、西南部设置钢筋混凝土挡墙。挡墙总长度约274m，最高约10m。

挡土墙采用悬臂式挡土墙、扶壁式挡土墙，混凝土强度等级为C30，钢筋采用HRB400级钢。挡土墙墙顶宽、墙底宽根据墙高不同而有所不同。挡土墙基础采用墙下条形基础。挡土墙按地下埋深2.5米，基础以岩石为持力层计算。挡土墙每间隔10~15m设置一道变形缝（或伸缩缝）。当墙身高度不一，墙后荷载变化较大或地基条件较差时，应采用较小的变形缝分隔。

本项目确保填埋场稳定的工程措施如下：

（1）避免边坡破坏的工程措施

根据场地水文地质初步勘察报告，本填埋场场地整体属不稳定场地。当原地貌因施工而改变，临空面加大或上部加载将对土体产生滑动。设计考虑以不大于1：3坡度值控制库区边坡坡度，为确保边坡稳定采用1米厚粘土分层碾压夯实。

（2）避免堆体沿衬垫系统破坏的工程措施

本填埋场为山谷型填埋场，通过库底以及利用四面边坡形成填埋库区避免发生这种破坏。

（3）避免封场和覆盖层破坏的工程措施

本设计参考《生活垃圾卫生填埋技术规范》，将堆体的边坡值严格控制在1:3以内。堆体外边坡每升高5m设置一条3m宽平台。

    - 场底整平工程

根据可研报告，本项目填埋场属于山谷型填埋场，场址为一山谷。根据场区的防渗要求，需要进行竖向整平和横向整平。竖向整平是考虑到场区防渗处理需要建设锚固平台，以有利于膜的铺设；横向整平是为了便于地下水的收集导排、渗滤液的收集导排以及填埋区内部雨水的收集导排，根据该填埋场的实际地形，对场底部要进行进一步的整平，以用来满足填埋工艺的需要。

以导渗主盲沟为控制轴线，向导渗主盲沟两侧整平，整平坡度大于2.0%，形成填埋场场底后，在填埋区内再设置导渗盲沟。整个场地整平设计主要包括三个部分：场地清理、场地开挖和场地土方回填。场地平整最后要求形成土建构建面，以有利于防渗系统的铺设。

场地清理：主要是清除表皮土，清除树木、杂草、腐殖土、淤泥等有害杂质。

场地开挖：要求挖方范围内的树木、杂草、腐殖土、石块等全部清除；挖方边坡坡度控制在1：2，不得超挖。

土方回填：要求填方基底不得有树木、杂草、腐殖土、淤泥等有害杂质；填埋基底无积水，有地下水的地方应得到有效处理；填土土质和含水量必须符合设计要求；填埋应按规定分层回填夯实，压实度要达到93%以上。

土建构建面：构建面平整、坚实、无裂缝、无松土；基底表面无积水、垂直深度25cm内无石块、树根及其它任何有害的杂物；坡面稳定，过渡平缓。

根据库区平台构建方式和清基方案，本项目总计挖方49606.49m³，总计填方46957.45m³，产生弃方2649.04m³，本项目多余填土可运至附近场地堆土区暂存，用于后期飞灰填埋作业覆土或筑路。

    - 场区防渗工程

      - 防渗方式

填埋场的渗滤液污染是填埋场出现的主要环境问题之一。因此，必须采取安全、稳妥的防渗工程措施，将填埋库区内的垃圾体与外界隔离，防止渗滤液的外泄污染地下水、地表水及周围土壤，同时阻止场外地表水、地下水进入填埋区，有利于渗滤液收集和导出。防渗系统是垃圾卫生填埋场工程的关键核心部分，是关系到填埋场设计成败的关键。

《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）规定，“填埋场必须进行防渗处理，防止对地下水和地表水的污染，同时还应防止地下水进入填埋场。天然基础层的饱和渗透系数应≤10-7cm/s，且场底及四壁衬里厚度不小于 2m 时，可采用天然粘土类衬里结构。

目前，通常采用人工防渗措施的主要有水平防渗和垂直防渗：水平防渗是在填埋场的场底及侧边铺设人工防渗材料或天然防渗材料，防止填埋场渗滤液污染地下水和填埋场气体无控释放，同时也阻止周围地下水流入填埋场内；垂直防渗是指防渗层竖向布置，防止垃圾渗滤液向四周横向渗透污染地下水。对于特殊的地质构造，填埋场防渗处理一般要考虑采用水平防渗和垂直防渗两种方式相结合，但是根据现场情况，也可以只采用一种防渗方式就可以满足防渗要求。

根据本项目可研，拟建场地稳定地下水对库区经场地平整后土工膜的铺设几乎无影响，因此对填埋库区只做水平防渗系统，不做垂直防渗系统。

      - 防渗方案

水平防渗的衬层系统通常从填埋飞灰底部向下可依次包括隔离层、排水层（包括渗滤液收集系统）、保护层和防渗层等。根据以上几种功能的不同方式的组合，水平防渗的衬层系统可以分为单层衬层系统、复合衬层系统、双层衬层系统、多层衬层系统。

《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）规定：特殊地质及环境要求较高的地区，比如生活垃圾焚烧飞灰和医疗废物焚烧残渣经处理后的最终处置填埋场的独立填埋库区，应采用双层衬里防渗结构。

《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）第 5.6 条规定：如果天然基础层饱和渗透系数不小于1.0×10-5cm/s，或者天然基础层厚度小于2m，应采用双层人工合成材料防渗衬层。下层人工合成材料防衬层厚度应不小于 0.75m，且其被压实后的饱和渗透系数小于1.0×10-7cm/s 的天然粘土衬层，或具有同等以上隔水效力的其他材料衬层；两层人工合成材衬之间应布设导水层及渗漏检测层。

考虑填埋场地质条件（地基渗透系数大于1.0×10-5cm/s）和环境要求，本项目防渗方案为采用双人工复合衬层的防渗层结构。

      - 防渗材料

根据可研，本项目填埋场采用土工膜进行水平防渗。土工膜采用高密度聚乙烯（HDPE），防渗方案采用1.5mm和2.0mm两种规格双层HDPE膜防渗系统，其中2.0mm的HDPE膜作为主防渗材料。

HDPE 膜是目前填埋场使用最广泛的人工防渗材料，其厚度有 1.0mm、1.25mm、1.5mm、2.0mm、2.5mm 等几种。这是一种高性能防渗材料，能随一定的拉力伸长变形，适应地基不均匀沉降，具有较好的抗微生物侵蚀和抗化学腐蚀性能。对外界环境中的温度、湿度及紫外线的影响适应性强，使用寿命可达 50 年左右。它具有如下特点：

（1）低渗透性：HDPE 膜具有很强的防渗性能，渗透系数不大于 10-12cm/s，远远高于规范所要求的标准。

（2）化学稳定性好：HDPE 膜相对于其他土工膜来讲，具有优良的化学稳定性，一般填埋库区所产生的垃圾渗滤液及其他物质不会对其构成腐蚀性破坏。

（3）抗紫外线能力强：HDPE 膜的抗紫外线老化能力强，添加的碳黑加强了其抗紫外线，抗臭氧的能力。另外，在 HDPE 膜的生产过程中不允许添加增塑剂，它可以较长时间暴露在阳光下，不会引起增塑剂的挥发。

（4）机械强度高：HDPE 膜弹性好，屈服延展率为 13%，当延展率超过700%时，才可能发生断裂。

（5）技术成熟：目前，HDPE 膜生产工艺己成熟化，并且已经有了完善配套的焊接方法，技术成熟，便于施工。

（6）经济性能强：HDPE 膜的性能价格能够适应我国国情和各地区的经济水平。

综上所述，结合国内外已有填埋场工程经验及本项目场址的情况，本项目采用 HDPE 膜作为主防渗层。

      - 防渗结构层

根据可研，本项目填埋场采用双层人工合成材料防渗衬层，防渗结构主要由基础层、膜下保护层、防渗膜、渗漏检测层、膜上保护层、渗滤液导流层、土工织物层等组成：

（1）基础层

为防止因固化飞灰堆积后产生的地基不均匀沉降而使基层失稳或损坏防渗层，在施工防渗系统前，必须对填埋库区的底部和边坡进行处理，使之形成具有承载填埋体负荷的基础层。

库区底部的处理：清除所有植被及表层耕植土，并使底部形成横向、纵向≥2%的整体坡度，以满足库区地下水导排系统和渗滤液收集系统的布设要求；同时，还要求对基础层进行压实，压实度不小于93%。

库区边坡的处理：清除所有植被，并使边坡形成相对整体坡度；平整边坡宜小于1∶2，部分低洼处采用原土回填夯实，夯实密实度不小于90%。

（2）膜下保护层

根据《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2019）规定，双人工复合衬层中的黏土衬层，主衬层的黏土衬层厚度为0.3m，次衬层的黏土衬层厚度为0.5m，其被压实、人工改性等措施后的饱和透系数小于1.0×10-7cm/s。

粘土衬层施工过程应充分考虑压实度与含水率对其饱和渗透系数的影响,满足下列条件:

a)每平方米粘土层高度差不得大于2cm；

b)土的细粒含量(粒径小于0.075mm)应大于20%,塑性指数应大于10%,不应含有粒径大于5mm的尖锐颗粒物；

c)粘土衬层的施工不应对渗滤液收集和导排系统、人工合成材料衬层、渗漏检测层造成破坏。

（3）防渗膜

本工程采用双人工复合衬层作为防渗膜。选用2.0mm+1.5mm厚HDPE膜，材料应满足CJ/T 234规定的技术标准要求。考虑渗漏现象90%是由土工膜的焊接处发生，为减少焊缝数量，选用7.5米宽幅的HDPE膜；整个场底比较平整，HDPE膜发生滑动的可能性较小，可选择光面的HDPE膜，边坡则选用糙面HDPE膜。

因此，本项目场底防渗结构全部采用7.5米宽幅、2.0mm+1.5mm厚的光面HDPE膜；边坡防渗结构全部采用7.5米宽幅、2.0mm+1.5mm厚的糙面HDPE膜，实际施工中如果遇到变坡面复杂多变情况,可适当采用窄幅HDPE膜。

（4）渗漏检测层

两层人工复合衬层之间，设置渗透检测层，检测层采用卵石，厚度0.3m。它包括双人工复合衬层之间的导排介质、集排水管道和集水井，并应分区设置。检测层渗透系数应大于0.1cm/s。

（5）膜上保护层

一般采用具备较高抗穿刺能力的土工布做膜上保护层，参考设计规范拟采用一层600g/m2的非织造土工布。

（6）渗滤液导排层

在场底铺设一层40cm厚的卵石，粒径在30~60mm，卵石的初始渗透系数应不小于0.1cm/s,碳酸钙含量应不大于5%。滤液导排层的坡度不宜小于2%。设置导排管道和集水井，滤液导排管出口设置端头并等反冲洗装置，定期冲洗管道，维持管通畅。

（7）反滤层

为防止渗滤液发生淤堵，在渗滤液导流层上铺设一层土工布做反滤层，选用一层200g/m2土工布。

本项目库区底部与边坡防渗层结构见表 3.7-5。

表 3.7-5	本项目填埋场防渗结构层

| 项目 | 库底防渗 |  | 边坡防渗 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 材料 | 厚度 | 材料 | 厚度 |
| 反滤层 | 200g/m2土工 | / | / | / |
| 渗滤液导排层 | 卵石等，渗透系数≥0.1cm/s | 0.4m | 袋装土（内装石料与沙土） | / |
| 膜上保护层 | 600g/m2非织造土工布 | / | 600g/m2非织造土工布 | / |
| 主人工衬层 | HDPE土工膜 | 2.0mm | HDPE土工膜 | 2.0mm |
| 压实黏土衬层 | 压实粘土（渗透系数小于1×10-7cm/s） | 0.3m | 压实粘土（渗透系数小于1×10-7cm/s） | 0.3m |
| 渗漏检测层 | 卵石等，渗透系数≥0.1cm/s | / | / | / |
| 次人工衬层 | HDPE土工膜 | 1.5mm | HDPE土工膜 | 1.5mm |
| 压实黏土衬层 | 压实粘土（渗透系数小于1×10-7cm/s） | 0.5m | 压实粘土（渗透系数小于1×10-7cm/s） | 0.5m |
| 基础层 | 场区剥离表层土后的自然层，夯实 | / | 场区剥离表层土后的自然层，夯实 | / |

      - 防渗层铺设要求

防渗材料铺设的时候，库底及边坡平整基底必须满足设计要求，其它应按照下列要求执行：

（1）各种防渗材料铺设前应保在铺设面完全符合质量安全要求。直接铺设在土建结构面上时，应保证构建面结构稳定，坡面平缓过渡，垂直深度2.5cm 内不得有任何有害杂物；铺设在下一层土工材料之上时，应保证下一层土工材料施工质量合格，表面无积水、无杂物。

（2）合理地选择铺设方向，尽可能地减少接缝受力。

（3）合理布局每片材料的位置，力求接缝最少。

（4）接缝应避开弯角。

（5）在坡度大于 10%的坡面上和坡脚 1.5m 范围内不得有横向接缝。

（6）材料与周边自然环境连接应设置锚固沟。

（7）各种土工材料的搭接方式和宽度不得低于相应的连接标准。

（8）铺设过程中，片材铺设平顺、贴实，尽量减少褶皱，调整材料的搭接宽度时不得损害已连接的部分。

（9）铺设过程中，铺设工具不得对土工材料的正常使用功能产生损害，防止任何 因为装卸活动、高温、化学物质泄漏等其它因素而破坏土工材料。

（10）铺设后应及时压载锚固所有土工材料，均须保证当日铺设当日连接。

（11）边坡土工膜的锚固要求：

在垂直高差较大的边坡铺设防渗材料时，应设锚固平台，平台高差应结合实际地形确定，不宜大于10m。边坡坡度不宜大于 1 : 2。

由于本场址经削坡清库处理后，防渗层边坡必须锚固，推荐采用矩形槽覆土锚固法，锚固沟断面为矩形，尺寸为800×800mm。锚固沟的设计符合下列规定：

1）锚固沟距离边坡边缘大于800mm。

2) 防渗材料转折处不应存在直角的刚性结构，均应做成弧形结构。

3) 锚固沟断面根据锚固形式，结合实际情况加以计算，为800X800。

4）锚固沟中土压实度不得小于0.97。

    - 渗滤液导排工程

为了防止渗滤液在场内积聚而影响作业和填埋场稳定性，导致环境污染问题发生，因此需对渗滤液进行合理的收集、导排。渗滤液收集导排系统的工作机理为：各垃圾层的渗滤液通过导流层流到坡面及库底，然后流入主盲沟，最后经主盲沟中 HDPE 管导排入渗滤液提升泵井。

渗滤液收集导排系统主要包括场底防渗层上的导流层和主、支盲沟。

（1）卵石导流层：《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）规定“渗 沥液导流层宜采用卵石或碎石铺设，厚度不小于 0.3m。”因此，设计在库底防渗保 护层上铺设一层 300mm 的卵石层，卵石粒径为 18mm～40mm。为防止细小颗粒进 入导流层造成堵塞，导流层的级配粒径按上小下大的原则进行铺设，构成反滤层， 同时坡度 i≥2%，便于渗滤液导入盲沟。

（2）主盲沟：沿库区底部东西向设置渗滤液收集主盲沟，采用梯形断面，断面尺寸为上底宽0.8m，下底宽1.8m，深0.8m。在主盲沟内敷设1 根 dn300HDPE 穿孔管， 管周边填充卵石，主盲沟坡度与库底清基后的坡度一致，坡向渗滤液提升泵井。

（3）支盲沟：为了堆体中渗滤液及填埋气体导排顺畅，本项目设计在固化飞灰每填埋5米高度，均设置渗滤液和横向收集次盲沟，次盲沟均按40m间距设置，采用矩形断面，断面尺寸为0.30×0.30m，盲沟内填充级配砾石，粒径 d20~d50mm。

导流层、主支盲沟形成完整的渗滤液收集、导排系统，渗滤液沿着支盲沟收集 导排至主盲沟，再通过主盲沟的 HDPE 管导排至渗滤液集液坑，最终通过泵抽排至渗滤液调节池。

    - 场区洪雨水导排与地下水导排工程

      - 场区洪雨水导排措施

大气降水是垃圾填埋场渗滤液产生量的主要因素。为减小渗滤液处理站规模，进而降低工程建设投资和运行费用，填埋区的建设必须将库区汇水面积以内的大气降水合理有效地加以截排、引导排放，以实现未被污染的迳流（清水）和流经堆体的迳流（污水）分流。本项目设计采取的清污分流系统即洪雨水导排工程措施主要有：

（1）场外径流截排设施：包括沿填埋区边界设置的永久性环库截洪沟和设置在锚固平台内侧及道路上的排水边沟。

（2）场内径流截排设施：设置在垃圾填埋平台面与终了坡面上的排水设施。

      - 环库截洪系统

本项目暴雨量的设计重现期按照50年一遇设计。根据可研依据承德地区的暴雨强度公式计算，暴雨设计流量为2.46m3/s。本项目截洪沟沿填埋库区边线布置，截洪沟采用矩形断面，断面尺寸为1.2m宽，1.0m高，截洪沟全长约为402.26m。

      - 地下水导排工程

根据场地附近地质勘察资料及现场情况，场区内地下水位较深，存水为下雨积水，设计时按规范要求，保证防渗基础层距离最高地下水位3米以上，使地下水对防渗层不会产生影响，故本项目不设计地下水导排设计。

    - 绿化隔离带工程

根据《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB 50869-2013），填埋库区周边利用现有的林地设置10m宽的绿化隔离带。

    - 临时覆盖

覆盖作业是填埋场运行作业中重要的一环，对周围的生态和工人的工作环境有着极其重要的意义。填埋场的覆盖有三种：每日覆盖、中间覆盖和最终覆盖。

考虑到每日处理的飞灰量和推土机的有效作业距离，以一日作业量为一个作业单元，进行填埋单元操作。作业法采用平面分层法，当完成一个单元的填埋，即进行覆盖，并用压实机予以最终压实。压实的固化飞灰保持1-2%以上坡度以利于排水。待场底所有单元全部覆盖后，再上升一层进行填埋，逐渐达到填埋高度。

中间覆盖是在填埋场在完成一个区域较长时间段内不填埋飞灰的情况下，为减少渗滤液的产生而采取的措施。5个单元层组成一个高度为近10m的填埋分层，进行中间覆盖，覆盖材料常用天然土壤，厚度通常为1m左右。

    - 封场设计方案

填埋作业达到设计高度后，应在其顶面进行封场覆盖，目的是便于最终利用，并减少雨水渗入量。本项目封场覆盖层由下而上依次为：

（1）排气层

堆体顶部排气层拟采用300mm 厚粒径为20mm～40mm 的碎石层，碎石层上面应铺设300g/m2 的土工滤网；碎石层与固废之间应铺设一层孔径小于碎石最小粒径、200 g/m2 的土工滤网。

边坡排气层设计：在固废边坡上碎石不易铺设，故采用土工网状材料作为排气层，网状材料厚度为10mm，上下铺设均铺设土工滤网，滤网规格为200g/m2。

（2）防渗层

防渗层采用1.0 mm 厚HDPE 膜。HDPE 膜在固废堆体顶部、边坡平台及坡脚设锚固沟。HDPE 膜上铺设厚度为5mm 复合土工排水网，用于保护HDPE 膜并降低排水层对膜的剪切力。HDPE 膜下保护层拟采用300 mm 厚压实黏土；压实黏土的压实度不宜小于85%，渗透系数应小于1×10-5cm/s。

（3）排水层

固废堆体顶部排水层设计：铺设碎石作为排水层，厚度为300mm，碎石上部铺设规格为200g/m2 土工滤网进行保护；

边坡排水层设计：在固废边坡上铺设碎石难度较大，故铺设复合土工排水网作为排水层，厚度为7.5mm，搭接重叠厚度至少为300mm，每隔500mm 进行塑料绳拴接。

排水层与堆体表面排水沟相接处因排水沟沟壁上沿与覆土上表面基本齐平，阻挡了排水层中积水的外排，所以在排水沟与排水层相接处设置穿过沟壁的排水短管，排水短管为DN32 的高密度聚乙烯管，其间距为2 m，可以使渗入排水层的雨水及时排入排水沟，有效降低土层的含水率，避免土层内含水达到饱和。

（4）绿化土层

绿化土层铺设在排水层上的保护层上，为300mm 的自然土层+200mm 的营养土层，自然土层应分层铺盖并压实，压实度不宜小于80%。根据《水土保持综合治理技术规范》，填埋库可按照荒坡地进行育林育草，但应根据填埋库气候条件和稳定性条件进行选择确定。

为防止风和雨水的侵蚀，避免植物根系对覆盖层的破坏，终场覆盖层的顶面应由中间坡向填埋区四周，平均坡度不小于 5％。同时，还应加强对填埋堆体沉降的巡查，及时修复因堆体沉降而发生坡度变化的覆盖层。

封场工艺流程见图 3.7-2。

图 3.7-2	封场覆盖工艺流程

    - 渗滤液处理工程

本项目废水产生量为20.73 m3/d，本填埋场渗滤液处理系统建设规模为30m3/d，处理对象为填埋场飞灰渗滤液、冲洗废水和生活污水；最大初期雨水需收集量约为106.2m3，渗滤液调节池的容积为3000m3。调节池可以对填埋库区各季度渗滤液及初期雨水产量的不均匀性进行调节。

本项目填埋场渗滤液处理采用“混凝+沉淀+过滤”一体化处理设备预处理后，通过压力管道泵入紧邻的围场生活垃圾焚烧发电项目的渗滤液处理站，进一步深化处理达标后，全部回用不外排。管道输送距离约200m。

1、主要设备

本项目渗滤液经预处理系统设计规模为30t/d，采用集装箱式一体化混凝沉淀处理渗滤液设备，处理简单，操作简单一体化全自动运行。主要设备技术参数见表3.7-6。

表3.7-6   本项目渗滤液处理站备技术参数表

| 内容 | 参数 |
| --- | --- |
| 调节池容积 | 3000m3 |
| 调节时间 | 不小于90天 |
| 处理规模 | Q=80-130t/d |
| 回收率 | 70%-80% |
| 装机功率 | 80kw |
| 压力等级 | 90-120bar |
| 设备重量 | 28t |
| 设备尺寸 | 12192mm×2438mm×2896mm |
| 潜水泵 | Q=4.2m3/h，H=20m，N=3KW，2台（1用1备） |

2、设计进出水水质

根据可研，本项目渗滤液经预处理系统进出水水质设计标准见表3.7-7。处理后出水满足《生活垃圾填满场污染控制标准》（GB-16889-2008）中表2标准。

表3.7-7   本项目渗滤液处理站设计进出水水质表

| 序号 | 主要指标 | 设计值 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6～9 | 6～9 |
| 2 | CODCr（mg/L） | ≤3000 | ≤100 |
| 3 | BOD5（mg/L） | ≤700 | ≤30 |
| 4 | SS（mg/L） | ≤30 | ≤30 |
| 5 | NH3-N（mg/L） | ≤60 | ≤25 |
| 6 | 总氮（mg/L） | ≤600 | ≤40 |
| 7 | 总磷（mg/L） | ≤0.3 | ≤3 |

  - 依托工程情况

    - 工程概况

（1）项目名称：围场满族蒙古族自治县静脉产业园生活垃圾焚烧发电项目；

（2）建设单位：承德伊逊海创环保科技有限责任公司；

（3）项目性质：新建；

（4）建设地点：位于河北省承德市围场满族蒙古族自治县龙头山镇东北方向约1.1公里处山谷内，中心地理坐标为东经117.7042543959°，北纬 41.9959641792°。

四至：厂址西北侧300m为围场满族蒙古族自治县现有垃圾填埋场填埋区，其余方向300m范围内为荒地和林地，300m范围内无居民区等环境敏感点。

项目地理位置详见附图1。

（5）建设内容及规模：

建设日处理垃圾1×300t/d机械炉排炉+6MW凝汽式汽轮发电机组，预留二期空间。包括1台日处理300吨的机械式炉排焚烧炉、1台额定蒸发量25.4t/h余热锅炉、配置1台6MW凝汽式汽轮发电机组及相关配套环保设施；建设1条20t/d餐厨垃圾处理生产线，全厂日焚烧处理生活垃圾300吨，年处理垃圾10万吨，年运行时间按8000小时考虑。

（6）服务范围：负责接纳采用城乡一体化处集中处理模式的生活垃圾（含围场满族蒙古族自治县餐饮、酒店等餐厨垃圾）。

（6）投资总额：本项目总投资23329.06万元，其中环保投资2822.5万元，占项目总投资的12.10%。

（7）占地面积：本项目占地面积57923.34m2，占地类型为冲沟荒地和人工林地。

（9）工作制度和劳动定员：本项目为连续工作制，连续生产岗位按四班制配备、三班制操作。职工定员为55人。

    - 工程建设内容

依托项目主要由主体工程、辅助工程、公用工程、储运工程及环保工程等内容组成，包括垃圾接收、贮存与输送系统、焚烧系统、热能利用系统、烟气净化系统、渗滤液收集处理系统等。主要工程组成见表3.8-1。

表3.8-1本项目工程内容组成一览表

| 类别 | 名称 | 建设内容 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生活垃圾焚烧炉 | （1）1×300t/d机械炉排焚烧炉，日处理生活垃圾300t （2）焚烧炉配置助燃系统，使用柴油0#柴油为燃料 |
|  | 餐厨处理 | 1条20t/d餐厨垃圾处理生产线，螺旋挤压脱水后进入焚烧炉。 |
|  | 余热锅炉系统 | 1台额定蒸汽25.4t/h余热锅炉 |
|  | 汽轮机发电系统 | 1×6MW凝汽式汽轮发电机组 |
|  | 主厂房 | 综合主厂房占地面积为14437.80m2。 |
| 辅助工程 | 垃圾运输 | 垃圾由各级环卫部门收集后，用专用垃圾车运送到厂区。 |
|  | 垃圾称量接收系统 | （1）垃圾称量系统1套全自动电子式地磅； （2）卸料大厅：卸料平台采用高位、封闭布置，卸料密封门 |
|  | 垃圾储存及输送系统 | 本项目垃圾池为半地下式垃圾贮池1个，设计尺寸为（长）25.5m×（宽）24m×（高）27m，其中地下深度4m，地上高度23m，有效容积11070m3，可储存垃圾量约4428t，能满足12天焚烧量的储存要求。 （2）垃圾坑上方设置1台单台抓斗容积为5m3的桥式液压抓斗吊车。 |
|  | 渗滤液收集与输送系统 | 垃圾的渗滤液浸出率按20%考虑，渗滤液排放量约为60m3/d；餐厨垃圾脱水产生废水约15m3/d。 |
|  |  | 垃圾坑底在宽度方向设计2%的坡度，使污水能自流到垃圾坑旁的渗滤液收集池内，其有效容积约150m³，渗滤液池内的垃圾渗滤液达到设定液位后，渗滤液泵启动，将渗滤液送往渗滤液处理站统一处理。 |
|  | 办公设施 | 办公楼、宿舍、食堂 |
| 公用工程 | 给水系统 | 根据调查，围场满族蒙古族自治县目前中水管网建设程度较低，故本项目暂时无法利用鑫汇污水处理厂中水，待中水管网完善后，立即改用中水。 根据项目水资源论证结论，本项目生产、生活用水采用围场满族蒙古族自治县自来水公司市政管网供水，供水管线建设由自来水公司配建，不属于本项目建设内容，不在本次评价范围内。 厂内建设生产用水清水池一座，清水池分2格，蓄水量约1500m3，其中生产水为960m3，消防水池540m3。 |
|  | 化水系统 | 采用“二级RO+EDI”系统，1×10t/h化水系统 |
|  | 循环冷却水系统 | 1座机力通风冷却塔，塔底设置公用冷水池。配置2台主循环水泵，1用1备，Q=1500 m3/h。 |
|  | 供电工程 | 高压厂用电系统为10kV单母线接线方式，中性点为不接地系统。高压辅机接在10kV厂用母线段上。 |
|  | 输变电 | 通过10kV 电压等级并网，以2 回10kV 线路接至围场110kV 变电站10kV母线。 |
|  | 供热系统 | 由项目自产蒸汽供给 |
| 储运工程 | 炉渣渣池 | 渣池1 座，可存储400t， 满足炉渣贮存5天以上的量。 |
|  | 飞灰仓 | 飞灰仓1个，容积约 200m3。能够满足正常运行7天的用量，顶部设有真空释放阀和库顶脉冲袋式除尘器。 |
|  | 点火油储罐 | 1 座30 m³ 埋地钢制双层油罐，供油泵2 台，1 用1 备。 |
|  | 消石灰仓 | 1 座100m³，仓顶集成顶脉冲袋式除尘器 |
|  | 活性炭料仓 | 1 座10 m³，仓顶集成顶脉冲袋式除尘器 |
|  | 氨水罐 | 1 座50 m³，能够满足正常运行7天的用量，四周设置围堰（9m×9m×1.2～1.5m） |
|  | 水泥贮存 | 水泥仓50m3，仓顶集成顶脉冲袋式除尘器 |
|  | 螯合剂罐 | 建设1座10m3螯合剂罐，用于飞灰螯合稳定化 |
| 环保工程 | 烟气净化系统 | 焚烧炉配置一套烟气处理系统。采用“SNCR脱硝+半干法脱酸+干法喷射+活性炭吸附+布袋除尘+湿法脱酸+SCR”组合方案，整个系统保持负压状态，防止污染物外泄。 |
|  | 烟囱 | 烟囱采用钢烟囱设计，烟囱出口内径1.6m，高度60m；烟道上安装烟气在线监测装置。 |
|  | 恶臭防治 | 垃圾仓全封闭式，保持负压，为使恶臭气体不外逸。含有臭气的空气作为一次风送入焚烧炉，经高温的焚烧处理。焚烧炉停炉检修期间，自动开启除臭风机，将臭气送入除臭间内的活性炭除臭装置过滤后外排。 污水处理站产生的臭气由引风机通过风管送至一次风机入口和垃圾库负压区进入焚烧炉焚烧处置。停炉检修期间利用除臭间的恶臭处理装置处理达标外排。 |
|  | 飞灰固化系统 | 飞灰固化车间1 座，处理能力5t/h。采用水泥+螯合剂对飞灰进行固化处理，固化后飞灰送隆化县城生活垃圾填埋场分区填埋。 |
|  | 仓储系统 | 对消石灰、活性炭、水泥、飞灰等粉状物料均采用封闭的储仓储存，仓顶均设置了布袋除尘器，除尘效率≥99.5%，布袋除尘器收集的粉尘返回各料仓，处理后粉尘量很小，于主厂房内维持微负压状态，焚烧炉二次风从焚烧间和除渣间抽取，因此主厂房的工业粉尘进入焚烧烧炉，经焚烧炉烟气净化系统处理后能实现达标排放。 |
|  | 污水处理 | （1）循环冷却水排污水、除盐系统排污水、余热锅炉排污水等清净下水，沉淀后回用于生产。 （2）渗滤液处理站采用“预处理+ UASB厌氧反应器+MBR生化处理系统+DTRO”的处理工艺，设计规模为120 m3/d。处理达标后上清液用于循环冷却塔补水，30m3/d浓水主要用于石灰浆制备，多余的回喷焚烧炉焚烧。 （3）生活污水、实验室废水一同排入生活污水处理站进行处理，处理能力为24m3/d。采用“AO+MBR”处理工艺，处理达标后排入循环冷却水系统沉淀池，回用于生产。 |
|  | 事故池 | 废水事故池的设计有效容积为600m3，渗滤液调节池容积1000m3，合计1600m3，池容至少容纳10天的垃圾渗滤液排放量。 |
|  | 初期雨水池 | 1座，容积190m3，由初期雨水提升泵定时定量输送入厂区渗滤液处理站处理。 |
|  | 固废处理措施 | （1）垃圾焚烧产物炉渣为一般固体废物，外售综合利用； （2）飞灰采用水泥+螯合剂对飞灰进行固化处理，固化后飞灰送隆化县城生活垃圾填埋场分区填埋； （3）生活垃圾经收集后送入焚烧炉处理； （4）污水处理站产生的污泥，固液分离后与生活垃圾一同入焚烧炉内焚烧处理； （5）危废交由有资质单位处置。 |
|  | 地下水控制 | 将厂区划分为重点污染防治区、一般污染防治区域和非污染防治区并按照相关防渗标准进行分区防渗。建有4个地下水监测井。 |
|  | 危废暂存间 | 设置危废间暂存间1座，占地面积为12m2，位于飞灰暂存库内。 |
|  | 噪声控制 | 合理布局、安装消声器、厂房隔声减振等 |
|  | 绿化率 | 20% |

    - 依托工程渗滤液处理站

根据环境保护部2010年2月3日发布的《生活垃圾填埋场渗滤液处理工程技术规范（试行）》（HJ/T564-2010）要求：渗滤液处理推荐选用“预处理＋生物处理＋深度处理”组合工艺。采用“预处理+ UASB厌氧反应器+MBR生化处理系统+DTRO”的处理工艺完全符合环保部推荐要求。

      - 工艺流程简述

渗滤液处理工艺流程简述如下：

1、预处理

本项目预处理工艺采用混凝沉淀法，目的主要是去除无机杂质，改善渗滤液的可生化性。

（1）垃圾贮坑中渗出垃圾渗滤液经导流引出沟流出，通过格栅除去渗滤液中的大颗粒悬浮物及漂浮物后进入渗滤液收集池。

（2）收集池渗滤液经渗滤液输送泵输送进入混凝沉淀，进一步去除渗滤液中的颗粒悬浮物及无机物后进入渗滤液调节池。

（3）通过调节池进行水量调节，同时调节池中设置潜水搅拌设备，实现均质均量，并且渗滤液中的有机物颗粒在调节池中发生水解作用，提高了废水的生化性。

2、生物处理

本项目生物处理工艺采用厌氧生物处理法和好氧生物处理法，处理对象主要是渗滤液中的有机污染物和氮、磷等。厌氧生物处理工艺采用升流式厌氧污泥床法（UASB），好氧处理工艺采用MBR（两级A/O+超滤）法。

（1）中间加温水池渗滤液经厌氧进水泵提升进入UASB厌氧反应器，进行厌氧发酵处理，打开废水污染物中高分子物质的链节或苯环，将大分子难降解有机物分解成较易生物降解的小分子有机物质，并最终转化为甲烷、二氧化碳和水。

（2）经UASB厌氧反应器处理的渗滤液出水，自流依次进入缺氧/好氧（A/O）生化系统。渗滤液在硝化池好氧（O段）的条件下，硝化菌将氨氮氧化成硝态氮。硝化池中处理的渗滤液经大回流量回流反硝化池，与渗滤液进入原液混合，在反硝化池缺氧（A段）的条件下，反硝化菌将硝态还原成氮气脱出。通过两段A/O系统在缺氧、好氧状态交替处理，达到去除大部分的有机物及脱氮目的。其中二级作为强化硝化反硝化设计，确保氨氮及总氮的水质处理要求。

（3）经两段A/O生化系统处理出水，通过UF超滤系统进水泵加压进入外置MBR超滤膜系统进行泥水分离，水中大部分的颗粒和胶体有机物被截留，出水进入纳滤系统处理进水池。

3、深度处理

MBR出水通过DTRO进水泵泵入，通过酸储罐调节pH值（6.1～6.5）后泵入DTRO膜柱件，经保安袋滤器过滤后进入高压柱塞泵。经高压泵加压后的出水进入DTRO膜柱，

膜出水分为浓缩液和透过液两部分，浓缩液排入浓缩液池，透过液进入清水储罐，满足自身清洗需要，多余的水排入出水调节池后回用，系统回收率为80％。经处理后清液满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中敞开式循环冷却水系统补充水、锅炉补给水的水质要求后作为循环冷却水补水，浓水用于石灰浆制备或焚烧。

4、污泥处置

垃圾渗滤液处理系统的污泥主要来于沉淀池排出的物化污泥及UASB厌氧反应器、反硝化池、硝化池排出的剩余污泥。各系统排出的污泥首先进入污泥池，污泥经污泥泵提升进入污泥浓缩池，经过污泥的重力浓缩处理，浓缩污泥通过污泥脱水机脱水处理后，将污泥的含水率降至75%～80%，脱水机每天排泥运至垃圾池，与生活垃圾一起通过焚烧炉焚烧处置。

工艺流程图见图3.8-1。

图3.8-1  本项目渗滤液处理工艺流程图

      - 处理效果

围场生活垃圾焚烧发电项目废水处理工艺各处理单元去除效率见表3.8-2，由表可见，生产废水汇集进入渗滤液处理系统，经“预处理+ UASB厌氧反应器+MBR生化处理系统+DTRO”组合工艺处理后，出水满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB19923-2005）中敞开式循环冷却水系统补充水、锅炉补给水的水质要求后回用，设计处理工艺在技术上是可行的。

表3.8-2  垃圾焚烧厂项目废水处理各处理单元去除效率表

| 项目 |  | CODCr（mg/L） | BOD5（mg/L） | NH4+-N（mg/L） | SS （mg/L） | Hg （mg/L） | Cd （mg/L） | Cr （mg/L） | Cr6+（mg/L） | As （mg/L） | Pb （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预处理系统 | 进水 | 60000 | 30000 | 2000 | 4000 | 0.025 | 0.15 | 0.5 | 0.004 | 0.25 | 1.5 |
|  | 出水 | 42000 | 22500 | 1500 | 800 | 0.025 | 0.15 | 0.5 | 0.004 | 0.25 | 1.5 |
|  | 去除率 | 30% | 25% | 25% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| UASB系统 | 进水 | 42000 | 22500 | 1500 | 800 | 0.025 | 0.15 | 0.5 | 0.004 | 0.25 | 1.5 |
|  | 出水 | 8400 | 3375 | 1200 | 560 | 0.025 | 0.15 | 0.5 | 0.004 | 0.25 | 1.5 |
|  | 去除率 | 80% | 85% | 20% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| MBR系统 | 进水 | 8400 | 3375 | 1200 | 560 | 0.025 | 0.15 | 0.5 | 0.004 | 0.25 | 1.5 |
|  | 出水 | 420 | 168.75 | 13.2 | 11.2 | 0.02375 | 0.1425 | 0.475 | 0.0038 | 0.2375 | 1.425 |
|  | 去除率 | 95% | 95% | 98.90% | 98% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| 湿法脱酸废水 | 进水 | 150 | 0 | 138 | 60 | 0.001 | 0.010 | 0.024 | 0.000 | 0.010 | 0.100 |
| DTRO | 进水 | 401.2 | 157.0 | 21.9 | 14.6 | 0.022 | 0.133 | 0.444 | 0.004 | 0.222 | 1.333 |
|  | 出水 | 80.24 | 31.4 | 10.95 | 0.73 | 0.0011 | 0.0067 | 0.022 | 0.00020 | 0.0111 | 0.067 |
|  | 去除率 | 80% | 80% | 50% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| 设计出水水质标准 | 总出水 | ≤60 | ≤10 | ≤10 | / | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤1 |

注：洗烟废水不进行生化处理，直接进入渗滤液处理站膜处理工段。

  - 建设期工程分析

    - 施工内容和施工工艺

1、施工内容：

本项目的施工主要包括库底平整和边坡修整、地下水导流系统、库底防渗系统、渗滤液收集导排系统等。

2、施工工艺

（1）库底清基

去除地表植被土→边坡修理平整并压实→库底清运杂土→库底腐质土清除→库底土方平整压实。

（2）库区防渗系统施工：

库区施工：在压实基础上铺设压实粘土土保护层→HDPE土工膜→无纺土工布→渗滤液导流层→土工滤网。

边坡施工：夯实自然层→压实粘土→HDPE 土工膜→无纺土工布→袋装砂土。

（3）渗滤液收集导排系统施工

在防渗层上铺设卵石导流层→开挖盲沟→埋设排水浪管→回填碎石、中粗砂至沟面→铺设土工布。

（4）道路及排水

在初整平后，按设计进行道路修建，并相应的修建截洪排水沟，以防止雨水冲刷造成水土流失。

    - 土石方平衡

根据本项目可研报告，依据库区平台构建方式和清基方案，本项目总计挖方49606.49m³，总计填方46957.45m³，产生多余土方2649.04m³，本项目多余土方可运至场址内部开辟的堆土区暂存，堆土区暂存区域位于飞灰填埋区西南调节池北面南绿化带位置，用于后期飞灰填埋作业覆土或筑路。本项目土石方平衡见下表：

表3.9-1  本项目土石方平衡一览表

| 挖方 | 填方 | 场址内部暂存方 |
| --- | --- | --- |
| 49606.49m³ | 46957.45m³ | 2649.04m³ |

    - 施工“三场”设置

1、取土场

本项目没有缺方，所需外购土石方主要为水泥、砂等。因此，本项目不设置取土场。

2、临时堆土场

本项目产生多余土方2649.04m³，可运至场址内部开辟堆土区暂存，用于后期飞灰填埋作业覆土或筑路，不设置弃土场。堆土区暂存区域位于飞灰填埋区西南调节池北面南绿化带位置。

（1）表土：剥离表土（熟土）在渣场内单独夯实堆放，周围以袋装石渣临时挡护，表面撒播草籽保肥。施工期结束后用于绿化区域。

（2）多余土方：集中堆放，根据堆放的位置、地形特点，因地制宜，因害设防,采取拦渣、排水等措施防治。控制渣体边坡坡度，堆渣边坡坡度取1：2。挡渣体堆积完成后，削坡整形和平整渣顶，使体形满足稳定要求、不发生滑坡。

3、临时施工场地

本项目采用商品砼，不设置预制场和拌合场，在占地红线范围内西南侧设置1 处临时施工场地，面积约2000m2，作为施工期间施工机械和施工设备暂存区，在占地红线内侧设置施工营地，不新增占用工程区外的土地。施工场地周边 300m 范围内没有居民区分布。

渣土临时堆放区地

临时施工场地

图3.9-1  本项目施工场地设置示意图

    - 建设期污染源强分析

1、施工期废气

施工过程中主要的废气源为：

（1）各类施工机械、车辆的燃油废气：主要污染物为烟尘、SO2、NOx、CO 和烃类等。

（2）施工扬尘：主要来自土方开挖、搬运、倾倒等过程中产生的扬尘，以及车辆运输扬尘，其主要污染物为颗粒物。

2、施工期污水

（1）施工生活污水

施工高峰期的施工人员约40人，每人每天按 0.1t/d计，则生活污水量约 4.0t/d，主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS。施工人员的生活污水依托采用移动式厕所，环卫部门定期清掏。

（2）施工机械清洗废水

本项目施工高峰期各类车辆设备共约有 10 辆(台)，按每次每辆(台)运输车辆和机械设备平均冲洗废水量0.4t、每天施工车辆冲洗1次计，则施工运输车辆和机械设备冲洗废水量约为 4.0t/d。该股废水主要污染因子为 CODcr、SS、石油类。 根据类比，污染源强为 CODcr 350mg/L，SS 360mg/L，石油类 100mg/L。

施工机械清洗废水经隔油和沉淀后回用于施工区的日常洒水或汽车冲洗，不外排。

（3）场地及设备冲洗废水

场地和设备冲洗等产生的废水设沉砂池沉淀处理后全部回用，不外排。

表3.9-2	施工期水污染物产生情况表

| 种类 | 项目名 称 | 产生情况 |  | 处理情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生量(kg/d) | 产生浓度(mg/L) |  |
| 生活污水 | 产生量 | 4000 | -- | 施工场地配置移动厕所，定期委托环卫部门清掏。 |
|  | COD | 1.6 | 400 |  |
|  | BOD5 | 1.0 | 250 |  |
|  | NH3-N | 0.16 | 40 |  |
|  | SS | 0.8 | 200 |  |
| 机械清洗废水 | 产生量 | 4000 | -- | 经隔油和沉淀后回用于施工区的日常洒水或汽车冲洗，不外排。 |
|  | COD | 1.4 | 350 |  |
|  | 石油类 | 0.4 | 100 |  |
|  | SS | 1.44 | 360 |  |
| 场地及设备冲洗废水 | / | / | / | 设沉砂池沉淀处理后回用，不外排。 |

3、施工期固废

（1）施工人员生活垃圾：高峰期总人数约为 40 人/日，按每人每天 1kg/d 计， 则生活垃圾产生量约为 40kg/d。

（2）施工作业固体废物：主要包括建筑材料废弃物。

4、施工噪声

本项目施工期噪声主要来自施工机械的机械噪声，以及运输车辆的运输噪声。根据类比，这些噪声源的噪声级见表3.9-3。

表3.9-3  施工期主要机械设备噪声源强（5m 外）

| 机械设备 | 声级范围(dB) | 机械设备 | 声级范围(dB) |
| --- | --- | --- | --- |
| 挖掘机 | 85~90 | 翻斗车 | 85~95 |
| 推土机 | 80~85 | 混凝土罐车 | 80~85 |
| 铲运机 | 80~85 | 电焊机 | 80~85 |
| 自卸汽车 | 85~95 | 运输车辆 | 70~80 |

  - 营运期工程分析

    - 填埋工艺流程

      - 填埋作业方式

固化飞灰由运输车辆运至填埋场，经计量后进入填埋区作业面进行分区填埋，按作业顺序进行 卸料、堆放、压实和覆盖。

固化后飞灰采用吨袋形式，吨袋内飞灰为颗粒、块状物料。飞灰经地磅计量后，飞灰吨袋用装载机运至填埋场，然后利用叉车辅助人工码放。码放的方式采用平铺、搭砌及退台的方式，在填埋作业叉车码放不方便的情况下，可采用人工辅助的方式，但尽量以机械填埋作业为主。在填埋过程中需破袋用螯合稳定化飞灰颗粒填充吨袋之间的空隙，以减少填埋体积，增加填埋量，同时增加堆体的稳定性。

      - 填埋工艺流程

固化飞灰由输车辆运至填埋场，经计量后进入填埋区作业面进行分区填埋，然后使用机械叉车卸料，并人工配备专业夹具，按作业顺序进行卸料、堆放、压实和覆盖，形成填埋堆体，在形成的堆体上修筑临时道路和临时卸车平台，以便向前、向左或向右开展新单元的填埋作业。以此方式完成一个单元层的填埋作业，然后再进行上面单元层的填埋作业。一般情况下，单元层坡面的坡度以1:3～1:6 为宜。雨天不作业。

（1）进场及计量

飞灰采用吨袋包装，经运输车辆运输进场。在进场时，首先核对固化飞灰检测报告是否合格，运输车辆是否具有相应的资质文件，满足要求后经地磅房计量登记并核对重量，并将信息反馈主管部门。

（2）卸车堆码

装载固化稳定化飞灰的车辆进入场区的速度控制在5km/h以内，进入库区内临时作业道路运输至填埋区指定的倾卸平台，不进入填理作业区域，利用汽车吊将运输车辆上的固化稳定化飞灰吨包袋卸下，并吊起码放至指定的填埋区，填埋库区防渗层上部为级配碎石和土工滤网，填理的吨包袋直接接触的是填埋库区的土工滤网，不会直接接触防渗层。

本项目填埋工艺流程见图 3.10-1。

焚烧厂污水处理站

图3.10-1  本项目填埋工艺流程图

      - 填埋工艺要求

为了提高作业效率，减少渗滤液产生量，固化飞灰填埋作业采用条型单元分区法，单元数量和大小视每天的填埋量和具体情况而定。填埋作业应符合《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB 50869-2013）的有关规定：

（1）填埋物进入填埋场填埋前应进行检测和计量，检测符合要求的方能入场填埋。运输车辆离开填埋场前宜冲洗轮胎和底盘。

（2）填埋应根据分区填埋原则进行日常填埋操作，填埋工作面应尽可能小，方便及时得到覆盖，填埋单元作业工序应为卸车、分层摊铺、压实，达到规定高 度后应进行覆盖、再压实。

（3）每一单元作业完成后，采用 HDPE 土工膜进行覆盖，HDPE 土工膜的性能指标应符合现行行业标准《垃圾填埋场用高密度聚乙烯土工膜》CJ/T 234 的要求。

（4）每一作业区完成阶段性高度后，暂时不在其上继续进行填埋时，应进行中间覆盖，覆盖层采用 HDPE 土工膜。

（5）填埋作业达到设计标高后，应及时进行封场覆盖。

（6）填埋场作业过程的安全卫生管理应符合现行国家标准《生产过程安全 卫生要求总则》（GB/T 12801）的有关规定。

（7）为利于排除层面上的地表径流，减少渗滤液产生量，分层要形成一个坡向填埋区边沿截洪沟或集水管的弧面。填埋阶段高度设计为10m，分层的外坡坡度为1∶3，填埋高度每升高10m设宽度为3m的马道平台，以通行填埋机械。

马道平台上布置有截排坡面径流的排水管。排水管收集的雨水接入环库截洪沟，填埋完成后堆体的坡面总坡度为1∶3.5，水平顶面的坡度≥5％。

      - 覆盖作业

覆盖作业是填埋场运行作业中重要的一环，填埋场的覆盖有三种：每日覆盖、中间覆盖和最终覆盖。

考虑到每日处理的飞灰量和推土机的有效作业距离，以一日作业量为一个作业单元，进行填埋单元操作。作业法采用平面分层法，当完成一个单元的填埋，即进行覆盖，并用压实机予以最终压实。压实的飞灰保持1-2%以上坡度以利于排水。待场底所有单元全部覆盖后，再上升一层进行填埋，逐渐达到填埋高度。

中间覆盖是在填埋场在完成一个区域较长时间段内不填埋飞灰的情况下，为减少渗滤液的产生而采取的措施。5个单元层组成一个高度为近10m的填埋分层，进行中间覆盖，覆盖材料常用天然土壤，厚度通常为1m左右。

最终覆盖即封场覆盖。填埋场到使用年限后，另行封场设计。

    - 排污节点分析

本项目填埋固化飞灰主要成分为无机物，不含有机物，性状比较稳定、含水率低，填埋过程中基本不产生渗滤液，下雨时会产生淋溶渗滤液。具体见表3.10-1。

表3.10-1 本项目主要产污环节一览表

| 类别 | 序号 | 排污节点 | 主要污染物 | 产生环节 | 措施及去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | G1 | 渗滤液处理池 | 臭气浓度 | 渗滤液处理系统 | 渗滤液处理站设置于车间内，调节池、沉淀池采取加盖措施 |
|  | G2 | 调节池 |  | 储存 |  |
|  | G3 | 填埋扬尘 | 颗粒物 | 填埋作业 | 及时覆盖、洒水降尘 |
| 废水 | W1 | 渗滤液 | SS、重金属 | 库区 | 预处理后通过密闭管道泵送至围场生活垃圾焚烧厂渗滤液处理站处理达标后回用，不外排 |
|  | W2 | 冲洗废水 | SS | 汽车、地面冲洗 |  |
|  | W3 | 生活污水 | COD、BOD5、NH3-N、SS | 办公区域 |  |
| 噪声 | N1 | 填埋作业机械 | 设备噪声 | 起重机、运输车辆 | / |
|  | N2 | 渗滤液处理站 | 设备噪声 | 泵 | 室内布置，隔声减振 |
| 固废 | S1 | 渗滤液处理污泥 | 污泥 | 渗滤液处理站 | 脱水后送围场生活垃圾焚烧厂处理 |
|  | S2 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 职工生活 | 送围场生活垃圾焚烧处理 |
|  | S3 | 废机油 | 机油 | 机械维修 | 依托焚烧厂危废间，委托有资质单位处理 |

    - 废气源强分析

      - 粉（扬）尘

1、固化飞灰填埋产生粉尘

飞灰采用吨袋包装方式，填埋过程中不再进行解袋作业，以吨袋形式直接进行填埋，根据工程分析，项目采用日覆盖工艺，工作时，汽车送入场地，吊车卸车，铲车转入作业区码放，预计每天工作8h，同时采用洒水车洒水抑尘，工作结束后采用HDPE膜覆盖。参照陕西环保科研所、武汉水运工程学院提出的经验公式进行估算。如下所示：

式中：Q：装卸起尘量，g/次；

u：平均风速，m/s；围场多年平均风速为2.17m/s。

M：汽车载重量，t；取10t。

本项目M 取10t，则根据公式推断出装卸粉尘产生量为2.78g/次，本项目填埋物料重量为3960t/a，需运输装卸约397次，则装卸固废产生的扬尘约1.104kg/a。装卸时间较短，每天约1h，则扬尘产生的速率平均约为0.003kg/h。

填埋作业面积约50m2，建设单位采取覆盖措施，同时配套洒水降尘设施，对粉尘有效去除率一般可达到80%，故本项目卸料粉尘年排放量为0.0006kg/h（0.00022t/a）。

2、运输车辆行驶在路面上产生的扬尘

在道路完全干燥的情况下，运输车辆行驶在路面上造成的扬尘可按《大气环境影响评价实用技术》(王栋成主编)中列出的上海港环境保护中心和武汉水运工程学院提出的经验公式进行估算，如下所示：

Q=0.123(V/5) (W/6.8)0.85(P/0.5)0.75

式中：Q：汽车行驶时的扬尘，kg/(km·辆)；

V：汽车速度，km/h；

W：汽车载重量，吨；

P：道路表面粉尘量，kg/m2。

填埋场内道路1km，平均每天发车空、重载各2 辆次计；空车重约6.5t，载重量约15.0t，以速度20km/h行驶，本项目采用封闭式自卸卡车运输，场区道路为混凝土路面，路况较好，同时填埋场配备洒水车，设置专人负责定期洒水并清扫，在大风日加大洒水频次。道路路况起尘量P以0.01kg/m2 计，则每天产生扬尘量约0.153kg/d。每年按365天计，产生扬尘量约0.056 t/a。

      - 填埋气

飞灰填埋场的填埋物为固化飞灰，有机物含量极少，基本不产生填埋气体。

      - 填埋机械尾气

填埋作业时车辆尾气主要来自推土机和叉车。机械废气排放属于无组织排放，排放量较少。以上海120型推土机为例，耗油量为158g/min。如考虑1台推土机和1台叉车同时工作，叉车耗油量与推土机相当，则工作耗油量为19.0kg/h，CO排放量为532g/h，CH排放量为171g/h，NOx排放量为775g/h，烟尘的排放量为62g/h。排放浓度为：NOx 排放浓度＜0.12mg/m3、CO 排放浓度＜3.0mg/m3， HC排放浓度＜2.0mg/m3。

      - 恶臭气体

（1）渗滤液处理车间恶臭

本项目填埋物为生活垃圾经高温焚烧后产生的固化后飞灰，其中含有的有机物基本燃尽，其渗滤液可生化性极差，本项目采用“絮凝沉淀”预处理，因此在渗滤液处理过程中基本产生的恶臭气体极少。本评价不进行定量分析。

（2）调节池恶臭气体

本项目配套建设容积为3000m3的调节池，用于收集填埋区渗滤液。本项目填埋物为固化飞灰，产生的渗滤液污染因子主要为重金属和悬浮物，恶臭气体产生量较少，同时，调节池通过加盖后可以有效减少恶臭气体的散发，本评价不对调节池废水恶臭气体进行定量分析。

      - 废气污染源汇总

项目废气污染源产生、排放情况见表3.10-2。

表3.10-2 无组织废气污染源产生排放情况一览表

| 污染源 | 污染 因子 | 产生量 |  | 治理措施 | 排放量 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小时kg/h | 全年 t/a |  | 小时 kg/h | 全年 t/a |  |
| 飞灰填埋作业 | 颗粒物 | 0.003 | 0.0011 | 及时遮盖、洒水降尘，抑尘率80% | 0.0006 | 0.00022 | 每天1h，365天计 |
| 运输车辆 | 颗粒物 | 0.076 | 0.112 | 洒水降尘 | 0.038 | 0.056 | / |
| 合计 |  |  |  |  | 0.0386 | 0.05622 |  |

    - 废水源强分析

      - 废水种类

本项目运营期主要水污染源为生活污水、冲洗废水和填埋区产生的固废渗滤液及初期雨水。

1、生活污水

本项目劳动定员约12人，厂内不设食堂，用水量80L/d.p，总生活用水量为0.96 m3/d，排水系数取0.8，则排水量为0.77 m3/d，主要污染物为COD、BOD、NH3-N、SS 等，浓度为COD≤400mg/L、BOD5≤250mg/L、NH3-N≤45mg/L、SS≤220mg/L。

2、填埋区产生的渗滤液

固废填埋场渗滤液的产量来源于三个方面，一是填埋物本身所带的水分；二是填埋作业过程中的洒水；三是各种途径进入填埋场的大气降水和地下水。与后者相比，前两者的量要少得多，因此项目固废填埋场渗滤液主要是外界进入填埋场的水量。由于本项目填埋库区采用水平防渗，因此，从外界进入填埋场的水量主要是降雨。对于汇入填埋场库区的降雨，其中有部分降雨蒸发和地表径流，其余部分则渗入填埋场。

为实现未被污染的迳流（清水）和流经堆体的迳流（污水）分流。本项目设计采取的清污分流系统即洪雨水导排工程措施主要有：

（1）场外径流截排设施：包括沿填埋区边界设置的永久性环库截洪沟和设置在锚固平台内侧及道路上的排水边沟。

（2）场内径流截排设施：设置在垃圾填埋平台面与终了坡面上的排水设施。

根据《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）附录B中对渗滤液产生量分析计算方法，由降雨产生的渗滤液最大日产量、日平均产生量及逐月平均产生量宜按下式计算，其中浸出系数应结合填埋场实际情况选取。渗滤液产量计算公式如下：

Q1=I1(C1A1+C2A2+C3A3+C4A4)/1000

式中：Q—渗滤液产生量，m³/d；

I—降雨量（mm/d）；取围场县多年年均降水量559.70mm/a；

C1—正在填埋作业区浸出系数，宜取0.4～1.0；

A1—正在填埋作业区汇水面积（m2）；为100m2

C2—已中间覆盖区浸出系数，采用膜覆盖时宜取0.2～0.3；

A2—已中间覆盖区汇水面积（m2）；

C3—已封场覆盖区浸出系数，宜取0.1～0.2；

A3—已封场覆盖区汇水面积（m2）；

C4—调节池浸出系数，取0或1.0（若调节池设置有覆盖系统取0，若调节池未设置覆盖系统取1.0）；

A4—调节池汇水面积（m2）。

根据当地多年气象资料统计，围场地区年平均降水量为559.70mm。浸出系数C1取0.6，C2取0.2，C3取0.1，C4取0。

（1）固化飞灰渗滤液产生量：

固化飞灰填埋分区汇水面积为5.8万m2，调节池设置有覆盖系统。由于雨天不进行填埋作业，正在填埋作业区汇水面积A1=0，无封场覆盖区汇水面积A3=0。

根据以上参数，近期工程固化飞灰渗滤液产生量计算如下：

Q=I×（C1A1+ C2A2+ C3A3+ C4A4）/1000

=599.70/365×（0+0.2×58000+0+0）/1000

=19.06m3/d

根据计算，本项目固化飞灰渗滤液产生量为19.06m3/d。全部排入项目渗滤液调节池（容积3000 m3）。

（2）渗滤液水质

固化稳定化飞灰含水率低，渗滤液均只考虑降雨产生的渗滤液，渗滤液中 COD、氨氮、SS污染物浓度参照国内类似飞灰填埋场渗滤液水质指标。考虑到拟建项目进场填埋的飞灰均经过固化/稳定化处理，本项目渗滤液中重金属污染物浓度须低于《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表1要求 。

故按保守考虑，重金属污染物浓度取《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表1标准限值。本项目渗滤液水质具体见3.10-3。

表 3.10-3	本项目混合渗滤液废水污染物源强

| 序号 | 指标名称 | 浓度（mg/L） |
| --- | --- | --- |
| 1 | COD | 600 |
| 2 | 氨氮 | 35 |
| 3 | SS | 400 |
| 4 | 汞 | 0.05 |
| 5 | 铜 | 40 |
| 6 | 锌 | 100 |
| 7 | 铅 | 0.25 |
| 8 | 镉 | 0.15 |
| 9 | 铍 | 0.02 |
| 10 | 钡 | 25 |
| 11 | 镍 | 0.5 |
| 12 | 砷 | 0.3 |
| 13 | 总铬 | 4.5 |
| 14 | 六价铬 | 1.5 |
| 15 | 硒 | 0.1 |

3、冲洗废水

填埋机械、车辆清洗废水与洗车方式、洗车装置、垃圾性质有关，一般需 10~500L/辆，本项目设定 240L/辆.d 计。根据可研报告，本项目车辆冲洗和进场道路冲洗废水约0.9 m3/d，冲洗废水主要污染物为SS，冲洗废水收集后进入渗滤液调节池一并处理。类比同类型项目，车辆冲洗废水中 COD、SS 浓度分别为 800mg/L、600mg/L。

4、初期雨水

本项目填埋场设防雨土工膜，可避免降雨进入堆填区内，填埋区周边建设防雨挡水墙及排水沟，做到雨污水分流。因此本项目初期雨水只针对厂区内运输道路进行计算分析。

对场区内运输易造成污染的道路、地磅区域的前15分钟初期雨水设雨水收集池收集。15分钟后雨水可切换溢流排入厂区雨水管。初期雨水收集汇水面积约5000m2（0.5ha）。

本项目厂区雨水设计重现期25年，采用临近的承德市暴雨强度公式计算：

式中：q——暴雨强度（L/S*ha）

P——设计重现期（a），采用25年。

t--降雨历时，25min

则暴雨强度：q=262.23（L/S*ha）

雨水设计流量按下列公式计算：

Q=qΨF

Q——雨水设计流量（L/s）

q——设计暴雨强度（L/（s·ha））

Ψ——径流系数，Ψ=0.9

F——汇水面积（ha），初期雨水收集汇水面积约5000m2。

设计初期最大雨水收集流量为：

Q=qΨF=262.23×0.9×0.5×60×15/1000=106.2m3

因此，本项目最大初期雨水需收集量约为106.2m3。

初期雨水经过专用管道全部排入项目渗滤液调节池（容积3000 m3），后，根据渗滤液处理站负荷情况分批泵入，分批处理。15分钟后雨水可切换溢流排入雨水管，排至库区外。

      - 废水处理系统

本项目渗滤液产生量为19.06 m3/d，冲洗废水约0.9 m3/d；生活废水排水量为0.77 m3/d，合计废水量为20.73 m3/d。所有废水先进入1个3000m3的渗滤液调节池，然后分批泵入本项目设计规模为30m3/d的渗滤液处理站。

3000m3的渗滤液调节池位于填埋库区西南侧下游，渗滤液处理站西侧，能够容纳正常生产约140天左右产生的生产废水，调节池作用是存储渗滤液等废水，并对填埋库区各季度渗滤液及初期雨水产量的不均匀性进行调节，然后根据需要分批调节废水处理量，防止废水量过大对本项目和依托的生活垃圾焚烧项目渗滤液处理站的冲击。

本项目渗滤液处理站位于调节池西侧，采用集装箱式一体化混凝沉淀处理渗滤液设备，处理简单，操作简单一体化全自动运行。其工艺流程如下：

渗滤液原水经调节池均质、均量后，经泵提升、流量计量后进入一体化处理设备，该设备主要采用“混凝+沉淀+过滤”技术，原水进入絮凝池，投加药剂进行混凝，絮凝剂发生水解、架桥、吸附、卷带作用，把原水中和后生成的小颗粒沉淀物网捕成大颗粒矾花，经过混凝反应后进入沉淀池。经过沉淀后，出水经泵送至围场生活垃圾焚烧发电项目的渗滤液处理站进一步深化处理后回用。沉淀污泥，拉至围场垃圾焚烧渗滤液处理站中污泥处理单元进行统一处理，脱水后污泥入炉焚烧，避免产生二次污染。

焚烧厂项目渗滤液处理规模其设计时候已考虑本项目水处理依托情况，项目垃圾渗滤液处理站设计规模为120 m3/d，留有约23 m3/d的处理规模。具体依托可行性分析见本报告6.3.4章节。

本项目渗滤液经预处理系统处理后出水满足《生活垃圾填满场污染控制标准》（GB-16889-2008）中表2标准。预处理达标后的废水，分批通过压力管道泵入紧邻的围场生活垃圾焚烧发电项目的渗滤液处理站，进一步深化处理达标后，全部回用不外排。废水管道输送距离约200m。

本项目渗滤液预处理工艺流程见图3.10-1所示：

混凝剂    絮凝剂

图 3.8-1	本项目渗滤液预处理工艺流程示意图

      - 本项目污水源强

考虑到本项目进场填埋的飞灰均经过固化/稳定化处理，产生的渗滤液中重金属污染物浓度须低于《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表1要求。故按保守考虑，重金属污染物浓度取《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表1标准限值。

项目渗滤液中COD、氨氮、SS污染物浓度参照《河北迁安市生活垃圾焚烧发电项目配套飞灰填埋工程环境影响报告书》渗滤液取值。河北迁安市生活垃圾焚烧发电项目建设2台300t/d机械炉排垃圾焚烧炉及2套烟气处理系统。采用“SNCR脱硝+半干法脱酸+干法喷射+活性炭吸附+布袋除尘+湿法脱酸+SCR”组合方案。采用水泥+螯合剂对飞灰进行固化处理，与本项目填埋飞灰成分基本一致，本项目渗滤液中COD、氨氮、SS污染物浓度与其飞灰填埋工程渗滤液检测值具有可比性。

根据类比，本项目废水源强及处理后水质及去向具体见表3.10-4。

表 3.10-4  本项目废水污染物产生情况一览表

| 项目 |  | 产生量 |  | 项目 |  | 产生量 |  | 废水去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mg/L | t/a |  |  | mg/L | t/a |  |
| 渗滤液 19.06m3/d | COD | 600 | 4.17 | 全部进入调节池后的混合废水20.73 m3/d | COD | 600.36 | 4.543 | 预处理达标后的废水，通过压力管道泵入紧邻的围场生活垃圾焚烧发电项目的渗滤液处理站，进一步深化处理达标后，全部回用不外排。废水管道输送距离约200m。 |
|  | 氨氮 | 35 | 0.24 |  | 氨氮 | 31.79 | 0.241 |  |
|  | SS | 400 | 2.78 |  | SS | 404.62 | 3.062 |  |
|  | 汞 | 0.05 | 0.0003 |  | 汞 | 0.044 | 0.00033 |  |
|  | 铜 | 40 | 0.278 |  | 铜 | 35.12 | 0.266 |  |
|  | 锌 | 100 | 0.696 |  | 锌 | 87.98 | 0.67 |  |
|  | 铅 | 0.25 | 0.0017 |  | 铅 | 0.22 | 0.00166 |  |
|  | 镉 | 0.15 | 0.0010 |  | 镉 | 0.13 | 0.00098 |  |
|  | 铍 | 0.02 | 0.0001 |  | 铍 | 0.018 | 0.00014 |  |
|  | 钡 | 25 | 0.174 |  | 钡 | 22 | 0.166 |  |
|  | 镍 | 0.5 | 0.0035 |  | 镍 | 0.44 | 0.0033 |  |
|  | 砷 | 0.3 | 0.0021 |  | 砷 | 0.26 | 0.0020 |  |
|  | 总铬 | 4.5 | 0.0313 |  | 总铬 | 3.96 | 0.0300 |  |
|  | 六价铬 | 1.5 | 0.0104 |  | 六价铬 | 1.32 | 0.0100 |  |
|  | 硒 | 0.1 | 0.00103 |  | 硒 | 0.088 | 0.00067 |  |
| 车辆冲洗 0.9m3/d | COD | 200 | 0.0657 |  |  |  |  |  |
|  | SS | 600 | 0.1971 |  |  |  |  |  |
| 生活污水0.77 m3/d | COD | 250 | 0.07026 |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 | 25 | 0.00703 |  |  |  |  |  |
|  | SS | 150 | 0.04216 |  |  |  |  |  |

    - 噪声源强分析

本项目使用的运输车辆、填埋场填埋施工机械是主要的噪声源，噪声值在 75～85dB(A)之间，本项目噪声源强见表3.10-7。

表3.10-7本项目噪声源强及治理措施

| 序号 | 设备名称 | 台数 | 所在车间 | 声源噪声级（dB） | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 履带式推土机 | 1 | 填埋场 | 85 | 绿化隔声、选用低噪声设备 |
| 2 | 压实机 | 1 |  | 85 |  |
| 3 | 装载机 | 1 |  | 80 |  |
| 4 | 挖掘机 | 1 |  | 85 |  |
| 5 | 自卸汽车 | 1 |  | 80 |  |
| 6 | 洒水多用车 | 1 |  | 80 |  |
| 7 | 提升泵 | 2 | 水处理 | 80 | 隔声、减震等 |
| 8 | 风机 | 2 |  | 80 |  |

    - 运营期固废污染源分析

本项目产生的固体废物主要是废包装材料、废机油以及生活垃圾。

1、废包装材料：

填埋过程中会使用 HDPE 膜等材料进行中间覆盖，这些材料的使用会产生废包装材料，产生量约 2t/a，全部委托回收综合利用。

2、生活垃圾：

本项目定员 12人，以生活垃圾产生量 0.5kg/人天计，项目预计产生生活垃圾2.19t/a，收集后交由紧邻的生活垃圾焚烧发电项目焚烧处理。

3、废机油：

机械维护过程中会使用机油，需不定期更换，更换量为 0.15t/a。废机油为危险废物，类别代码为 HW08（900-214-08），收集后暂存至紧邻的围场生活垃圾焚烧厂危险废物暂存库后委托有相关资质单位处理。

4、污水站污泥

参考《集中式污染治理设施产排污系数手册》(2010 年修订)，渗滤液处理站污泥产生量按2.5kg/m3 水计算，本项目废水量约30m3/d，则污泥产生量约0.075t/d，合计约27.38t/a。压滤后送至紧邻的围场生活垃圾焚烧厂焚烧处理。

表 3.10-6	本项目营运期固体废物产生、处置情况汇总表

| 序 号 | 固废名称 | 属性 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 危险 特性 | 废物类别 | 废物代码 | 产生量 （t/a） | 处置方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废机油 | 危险废物 | 设备检修、维护 | 液态 | 废矿物油 | T，I | HW08 | 900-249 -08 | 0.15 | 委托有资质单位处置 |
| 2 | 废包装 | 一般工业固废 | 填埋作业 | 固态 | 塑料、废 纸等 | / | / | / | 2 | 委托回收综合利用 |
| 3 | 生活垃圾 | / | 办公、生活 | 固态 | 食品废物、纸、 纺织物等 | / | / | / | 2.19 | 送围场垃圾焚烧项目焚烧 |
| 4 | 污泥 | 一般工业固废 | 污水处理 | 固态 | 污泥 | / | / | / | 27.38 |  |

    - 非正常工况污染源分析

本项目废气产生量较小，非正常排放主要为废水，废水非正常排放有两种情况，一种为渗滤液调节池防渗材料破坏，对地下水造成影响，具体见地下水预测章节，一种为渗滤液处理设施故障，无法及时处理废水，发生故障时，调节池可储存日最大降雨量产生的渗滤液，不会发生渗滤液不经处理外排的情况。

    - 封场期污染源分析

本项目服务期满填埋场封场后，渗滤液排量将减少，封场后本项目污染物产生 情况如下：

（1）废水：填埋场产生的渗滤液水质，封场期与运营期有较大变化，封场后渗滤液处理系统仍要保持正常运行，定期进行监测。

（2）废气：封场后废气污染物排放量更少，运行期无组织排放污染物全部削减。 因此，填埋场封场后，仍需保持污水处理站正常运转。此外，终场后的全面绿化将 使区域生态环境逐渐得到改善。

  - 污染源排放情况汇总

本项目污染物总量情况详见表3.11-1。

表3.11-1  本项目污染物排放总量汇总表

| 项目 | 污染物名称 | 产生量t/a | 削减量t/a | 排放量t/a | 削减率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.1131 | 0.05688 | 0.05622 | 50.29 |
| 综合废水 | 废水量 | 7566.45 | 7566.45 | 0 | 100 |
|  | COD | 4.543 | 4.543 | 0 | 100 |
|  | 氨氮 | 0.241 | 0.241 | 0 | 100 |
|  | SS | 3.062 | 3.062 | 0 | 100 |
|  | 汞 | 0.00033 | 0.00033 | 0 | 100 |
|  | 铜 | 0.266 | 0.266 | 0 | 100 |
|  | 锌 | 0.67 | 0.67 | 0 | 100 |
|  | 铅 | 0.00166 | 0.00166 | 0 | 100 |
|  | 镉 | 0.00098 | 0.00098 | 0 | 100 |
|  | 铍 | 0.00014 | 0.00014 | 0 | 100 |
|  | 钡 | 0.166 | 0.166 | 0 | 100 |
|  | 镍 | 0.0033 | 0.0033 | 0 | 100 |
|  | 砷 | 0.002 | 0.002 | 0 | 100 |
|  | 总铬 | 0.03 | 0.03 | 0 | 100 |
|  | 六价铬 | 0.01 | 0.01 | 0 | 100 |
|  | 硒 | 0.00067 | 0.00067 | 0 | 100 |
| 固废 | 废机油 | 0.15 | 0.15 | 0 | 100 |
|  | 废包装 | 2 | 2 | 0 | 100 |
|  | 生活垃圾 | 2.19 | 2.19 | 0 | 100 |
|  | 污泥 | 27.38 | 27.38 | 0 | 100 |

- 区域环境现状

  - 自然环境调查

    - 地理位置

围场满族蒙古族自治县位于河北省承德市北部，地理坐标为东经116°32′～118°14′，北纬41°35′～42°40′，东、西、北三面分别与内蒙古的喀喇沁旗、赤峰市、克什克腾旗、多伦县接壤，西南和南面分别与丰宁满族自治县、隆化县相连。距承德市区138公里，距省会石家庄643公里，距北京384公里。县境东西长138公里，南北宽118公里，总面积9219平方公里。

项目建设地位于河北省承德市围场满族蒙古族自治县龙头山镇东北方向约1.1公里处山谷内，项目地理位置详见附图1。

    - 地形、地貌

围场满族蒙古族自治县地处内蒙古高原和冀北山地的过渡带，为阴山山脉、大兴安岭山脉的尾部与燕山山脉的结合部，地势西北高东南低。地处坝下、接坝、坝上三大地形区，主要位于坝上草原地区，全县平均海拔1500 米，最高处为大光顶子山，海拔2067 米。

    - 气候与气象

围场属北（寒）温带—中温带、半湿润—半干旱、大陆性季风型、高原—山地气候。冬长夏短；夏半年，受副热带暖高压影响，盛行偏南风，天气温暖多雨，无明显盛暑季节；冬半年受西伯利亚冷高压控制，盛行偏北风，气候寒冷干燥。春秋两季则是这两种气团的转换季节，风向多变，天气复杂，气温变化剧烈，春季气温回暖快天气干燥少雨，而秋季则气温迅速变凉，气候凉爽怡人。且坝上、坝下不同区域气候条件很不一致，小气候差异很大。

围场满族蒙古族自治县全年平均日照时数为2577 小时～2832 小时；日照百分率为58%～64%。其中4～9 月日照时数近1500 小时，超过全年日照时数的55%。每年九月至次年五月为霜冻期，无霜期短。围场满族蒙古族自治县年平均气温3.3℃。最冷月为1月，平均气温-13.2℃，极端最低气温-42.90℃，出现在御道口牧场；最热月为7月，平均气温20.7℃。年平均最高气温在7.00～13.00℃之间，年平均最低气温在-8～4℃之间。

常年主导风向为西北风和东南风，5-9月盛行东南风，其它各月盛行西北风。年平均风速为2.17米／秒，最大风速为15.5米／秒（10分钟平均）。

围场满族蒙古族自治县年降水量为300～560毫米，时空分布上差异较大。从地理分布看，县西为少雨区，县东为较少雨区，县中为多雨区。从季节分布看，降水主要集中在夏季，6～8月降水量占全年降水量的68%～72%，春季雨量较少，仅占全年降水量的12%～15%。在冬季，北部坝上地区降水量多于中南部，可达10毫米以上，其他乡镇为3～5毫米。作物生育期间的降水量占全年的85%左右。

    - 地表水系

围场满族蒙古族自治县河流较多，水浅流急，受雨水补给影响，流量变化大。可分为滦河和辽河水系。境内有伊逊河、小滦河、伊马吐河、阴河、舍利嘎河、乌拉带河六大河系，总经流量12.5亿m3。全县有水库四座，机井2000眼，地下水可开采量为5.77亿立方米。

伊逊河是滦河支流之一，发源于河北省围场满族蒙古族自治县哈里哈老岭山东麓，在滦平县西地乡下湾子村汇入滦河，全长214km，流域面积6689km2。

伊逊河自围场满族蒙古族自治县老岭山东麓翠花宫南流经小南够厚，纳母子沟后始称伊逊河，南流至棋盘山，左岸纳五道川河，然后东南流经小锥子山，右岸有大唤起河汇入，至龙头山右岸有道坝子河汇入，下流至围场镇左纳湖泗汰沟，有纳吉布汰沟，过围场后流至小簸箕掌在左岸有不澄河汇入，下至四合永镇合字村右岸由黄土坎河汇入，而后汇入庙宫水库，出库后左岸有四道沟汇入，至横河子村进入隆化县，在隆化境内先后有东杨树沟，疙瘩营西沟等支流和最大支流蚁蚂吐河汇入，向下蜿蜒迂回于山中至二道河子后进入滦平县，在滦平县内二道沟门附近右岸纳哈叭沁川后在下湾子村汇入滦河。

伊逊河流域抵触燕山山脉中段土石山区，坡面土层较厚。狗和密度大，切割深，山高坡陡，易冲刷。境内地势北高南低，群山环抱，地势差异大。流域内植被较好，覆盖率达47%以上。

伊逊河流域属于温带半干旱半湿润、大陆性季风型冀北山地气候，四季分明。年降水量在450—550mm之间。伊逊河下游韩家营水文站历史最大洪峰流量2486m3/s，实测最大洪峰量为1958年的2020m3/s。流域内建有庙宫大型水库1座，钓鱼台中型水库一座及二道川、扣花营、台子水、黑山口等小型水库。

大唤起河为伊逊河的支流，在大唤起乡大八号村东自西向东汇入伊逊河。大唤起河发源于大唤起乡鹿场北侧红砬子林场内，河流长约50km。

小滦河自北向南流经西部地区，在围场满族蒙古族自治县境内长95公里，该河源于塞罕坝上茂密的森林，因汇入滦河故得名“小滦河”。

阴河源于北部接坝地区，在围场满族蒙古族自治县境内长62.1公里，也是围场满族蒙古族自治县北部最大的河。

本项目位于伊逊河东北方向，距离伊逊河直线距离1.8km。

    - 水文地质

      - 区域地质条件

1、地质构造

据“冀京津构造单元分区图”开发区所处大地构造单元为：Ⅰ级构造单元内蒙—大兴安岭褶皱系（Ⅰ1），Ⅱ级构造单元内蒙华力西晚期褶皱带（Ⅱ11），Ⅲ级构造单元多伦复背斜（Ⅲ11），Ⅳ级构造单元棋盘山中凹陷（Ⅳ12）。康保—围场深大断裂带自西而东横贯围场境内。此外尚有呈NE向的次级断裂展布与上述区域性断裂交织成网状。

2、地岩层性

该区出露地层较为简单，分述如下：

①沉积岩

侏罗系上统张家口组（J3z）：岩性为凝灰岩、流纹岩，在该区出露面积较广，东部、北部及西部均有出露，出露面积约7.0Km2，倾角一般为30°左右。

二迭系上统凝灰质砂砾岩（P2）：粒状结构，块状构造，主要分布于图幅东南角，出露面积约1.4 km2。

新近系中新统汉诺坝组（N1h）：岩性为玄武岩，又称“棋盘山玄武岩”，斑状结构，杏仁构造，直接超覆于白垩系、侏罗系之上，与上覆上新统及第四系呈不整合接触，总厚56-508m。

第四系（Q4al+pl）：主要分布于河流两侧，主要为卵石层。砾石呈亚圆状，直径0.2～4cm，最大大于16cm，磨圆度中等，分选性差，厚10～27m。

②岩浆岩

区内岩浆岩主要为次石英斑岩（Cγπ52）和燕山期花岗岩（γ52），次石英斑岩出露于大八号村两侧；燕山期花岗岩出露于大八号村南侧。

图 4.1-1 河北省构造单元分区图

      - 区域水文地质条件

1、区域水文地质分区

在1：50万的区域水文地质图将承德地区划分为二个水文地质区，即Ⅰ坝上高原水文地质区，Ⅱ燕山山地水文地质区。大唤起位于Ⅱ区内，根据区内地下水类型又可进一步划分为Ⅱ1山间河谷孔隙潜水亚区及Ⅱ2山地基岩裂隙潜水亚区。现将各区分述如下：

山间河谷孔隙潜水亚区（Ⅱ1）：含水层分布于伊逊河及其主要支流两岸，岩性为粗砂卵石，分选性差、厚度4～26m之间，底部隔水层为侏罗系上侏罗统张家口组凝灰质流纹岩。水位埋深0.4～8.2m，地下水动态明显受气象及水文因素所制约。雨季地表水位升高，近河地段潜水水位受河水影响而上升。旱季地表水减少，潜水水位随之下降，主要受大气降水、地表水和基岩裂隙水补给。补给条件良好，渗透性强，其流向与地表水一致，一般纵坡较大，水质好，旱季则通过当地水文网排泄。在供水勘察区附近存在着一条直线状的供水边界。

山地基岩裂隙潜水亚区（Ⅱ2）：分布于包括除伊逊河两岸及其主要支流以外的广大地区，由于岩层大部分直接裸露于地表，故其风化带内一般均含有风化裂隙潜水，多呈面状分布，厚度在30～50m，其富水性与岩性、风化程度及地形条件有关，在古老片麻岩分布区，其表层风化带内普遍赋存孔隙—裂隙潜水，富水性强弱取决于风化带厚度和汇水面积的大小，大气降水为其主要补给来源，局部也可接受第四系孔隙水补给，并多以泉的形式排泄，地下水动态一般变化较大。

2、区域含水层分布、埋藏及其富水性特征

区域内主要含水层有第四系松散岩类孔隙含水层、碎屑岩类裂隙含水层，现将其分述如下：

（1）第四系孔隙含水层：又可分为全新统冲洪积层中的潜水及更新统冲积层中的潜水两类：

全新统冲洪积层中的潜水，主要分布在伊逊河及其主要支流的河漫滩、阶地中，其分布范围、岩性结构、厚度及富水性因地而异，一般含水层厚度为4～26m，水位埋深0.4～8.2m。由于潜水位埋藏较浅，容易接受大气降水的渗透补给，地下水流向与地表水近乎一致，雨季期间近河地段，地下水位常受回水影响而上升，旱季地下水则向河流方向排泄，其动态随季节而变化，据区域资料水位变幅为1.5～2m，为区内工农业用水的主要含水层。

更新统冲积层中的潜水，本层在区内多呈带状分布，因其透水性较差，且分布面积有限，属富水性弱的地层，其水位埋深为5～10 m，受大气降水及基岩裂隙水补给。

（2）侏罗系地层中的裂隙潜水

其岩性为凝灰质砂砾岩以及陆相沉积砂砾岩，因岩性坚硬裂隙不发育，仅在构造有利及岩石破碎地段形成裂隙潜水，并常以上升泉的形式泄出地表，属富水性较弱的地层。

区域地下水大部分为潜水，地下水流径途短，水交替作用强烈，溶滤时间短，除个别地段外，绝大部分地下水为低矿化淡水，矿化度一般小于0.5g/L。地下水化学类型主要为HCO3-Ca、HCO3-Ca·Mg、HCO3·SO4-Ca型水。

      - 评价区水文地质条件

围场满族蒙古族自治县区域内主要含水层为第四系松散岩类孔隙含水层及碎屑岩类裂隙含水层。

（1）第四系孔隙含水层

第四系孔隙含水层又可分为全新统冲洪积层中的潜水及更新统冲积层中的潜水两类。全新统冲洪积层中的潜水，主要分布在伊逊河及其主要支流的河漫滩、阶地中，其分布范围、岩性结构、厚度及富水性因地而异，一般含水层厚度为4~26m，水位埋深0.4~8.2m。由于潜水位埋藏较浅，容易接受大气降水的渗透补给，地下水流向与地表水近乎一致。雨季期间近河地段，地下水位常受回水影响而上升，旱季地下水则向河流方向排泄，其动态随季节而变化，据区域资料，水位变幅为1.5~2m，为区内工农业用水的主要含水层；更新统冲积层中的潜水在区内多呈带状分布，因其透水性较差，且分布面积有限，属富水性弱的地层，其水位埋深为5~10m，受大气降水及基岩裂隙水补给。

（2）侏罗系地层中的裂隙潜水含水层

侏罗系地层中的裂隙潜水含水层岩性为凝灰质砂砾岩以及陆相沉积砂砾岩，因岩性坚硬裂隙不发育。仅在构造有利及岩石破碎地段形成裂隙潜水，并常以上升泉的形式泄出地表，属富水性较弱的地层。

区域地下水大部分为潜水，地下水流径途短，水交替作用强烈，容滤时间短，除个别地段外，绝大部分地下水为低矿化淡水，矿化度一般小于0.5g/L。地下水化学类型主要为HCO3--Ca2+、HCO3--Ca2+·Mg2+、HCO3-·SO42--Ca2+型水。

地下水资源总量为河川基流量、山前泉水溢出量、山前侧向径流流出量及开采净消耗量四项之和。鉴于围场满族蒙古族自治县山前泉水溢出量和山前侧向径流流出量占地下水资源量的比重很小，因而地下水资源总量采用河川基流量及地下水开采量的净消耗量二项之和代替。围场满族蒙古族自治县区域多年平均地下水资源量为23966万m2，其中河川基流量为23003万m2，约占总数的96.0%，地下水开采净消耗为963万m2。

    - 土壤、动植物

项目所在地的土壤以褐土为主，河两岸有草甸土分布，交接洼地有沼泽土分布，河东岸迎风坡面分布风砂土。褐土以淋溶褐土为主，在淋溶条件下，粘粒下移，心土有粘化现象，表层碳酸盐随水下移或侧移，盐基基本饱和。土壤呈微碱性，地下水位低，通气良好，土色以棕、棕褐为主。

据《围场满族蒙古族自治县种子植物名录》记载，全县植物共有70科，206属，602种，依分布状况可分两类：一类属于坝上高原型；一类属于中山、浅山型。从利用上可分为一般林与特种林、水土保持及固沙、薪炭、牧草、药用、食用、工业原料及观赏八大类。坝下西部和东南部植物主要为华北区系成分，针叶树除云杉和华北落叶松外还有油松，主要阔叶树有白桦、枫桦、糠椴、蒙椴等，个别地方还有天然华北落叶松纯林，山地灌木主要有山杏、平榛、虎榛、胡枝子、绣线菊等。

按野生动物区系划分，围场属古北界华北区、蒙新区和东北区的交汇地带。据调查，全县野生动物有5纲24目50余科150余种。国家一级保护动物5种，二级保护动物28种，属河北省重点保护动物10余种，经济价值较高并可狩猎的动物有野猪、野兔、狐、旱獭、黄鼠、花鼠等。

    - 地震烈度

根据GB50011-2010《建筑抗震设计规范（2016 年版）》附录A 规定，厂址所在地区的抗震设防烈度为6 度，设计基本地震加速度值为0.05g，设计地震分组为第一组。

  - 评价区污染源调查

（1）评价区污染源调查

本项目运营期对外环境的主要影响为废气排放影响，主要排放污染物为大气污染物，经现场调查，项目周边2.5km范围现有企业及拟入驻企业统计及污染物排放情况见表4.2-1和表4.2-2。

评价区域内与本项目排放类似污染物排放的项目情况见表4.2-1。

表 4.2-1 评价区域内主要大气污染源排放情况

| 项目名称 | 规模 | 污染源 | NH3 （t/a） | H2S（t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 围场县生活垃圾卫生填埋场 | 200t/d，7.3万m3/a | 填埋区无组织废气 | 8.6 | 5.32 | 已投产 |
| 粪便处理厂 | 100t/d | 生物除臭排气筒 | 14.31 | 0.96 | 已投产 |
| 围场县静脉产业园生活垃圾焚烧发电项目 | 300 t/d | 无组织 | 0.214 | 0.0107 | 拟建 |
| 合计 |  |  | 23.124 | 6.2907 |  |

（2）污染源评价

大气污染物、水污染物的评价方法采用等标污染负荷法，计算公式如下：

式中：Pi---废气(水)中某污染物的等标污染负荷；

Coi---某种污染物的评价标准，废气为mg/m3，废水为mg/L；

qi---废气中某种污染物的排放量，t/a；

式中：Pn---某污染源(工厂)各污染源污染物总等标污染负荷

式中：P---某区域中所有污染源污染物总等标污染负荷之和。

式中：Kn---某污染源在区域中的污染负荷比。

（2）评价标准

NH3、H2S采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准的日均浓度限值为环境空气污染源评价标准。

表 4.2-2  环境空气污染源评价因子及标准

| 评价因子 | NH3 | H2S |
| --- | --- | --- |
| 评价标准值（mg/m3） | 0.2 | 0.01 |

（3）评价结果

区域内主要企业废气污染物等标污染负荷统计评价结果见下表4.2-3。由下表可以看出，评价区域内主要污染源为围场县生活垃圾卫生填埋场，主要污染物为氨和H2S。

表4.2-3  废气污染源评价结果表

| 序号 | 企业名称 | 污染物等标污染负荷Pi |  | Pn | Ki（%） | 排序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 氨 | H2S |  |  |  |
| 1 | 围场县生活垃圾卫生填埋场 | 43 | 532 | 575 | 77.21 | 1 |
| 2 | 粪便处理厂 | 71.55 | 96 | 167.55 | 22.50 | 2 |
| 3 | 围场县静脉产业园生活垃圾焚烧发电项目 | 1.07 | 1.07 | 2.14 | 0.29 | 3 |
| 合计 |  | 115.62 | 629.07 | 744.69 | 100 |  |

  - 环境质量现状监测与评价

    - 环境空气质量现状评价

      - 空气质量达标区判定

根据承德市生态环境局发布的《2019年承德市生态环境状况公报》，围场满族蒙古族自治县2019年环境空气质量达到和好于二级的天数为334天，环境空气质量综合指数为3.38。PM2.5、PM10、SO2、O3、NO2平均浓度分别为28μg/m3、50μg/m3、14μg/m3、136μg/m3、20μg/m3， CO平均浓度为1.2mg/m3，均达到国家二级标准要求。各项污染物平均浓度见表4.3.1-1。

表4.3.1-1  区域空气质量现状评价表

| 污染物 | 年评价指标 | 评价标准（µg/m3） | 现状浓度（µg/m3） | 占标率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | 60 | 14 | 23.3 | 达标 |
|  | 24小时平均第98百分位数 | 150 | 36 | 24.0 |  |
| NO2 | 年平均 | 40 | 20 | 50.0 | 达标 |
|  | 24小时平均第98百分位数 | 80 | 43 | 53.8 |  |
| PM10 | 年平均 | 70 | 50 | 71.4 | 达标 |
|  | 24小时平均第95百分位数 | 150 | 123 | 82.0 |  |
| PM2.5 | 年平均 | 35 | 28 | 80.0 | 达标 |
|  | 24小时平均第95百分位数 | 70 | 63 | 90.0 |  |
| CO | 24小时平均第95百分位数 | 4000 | 1200 | 30.0 | 达标 |
| O3 | 日最大8小时平均值的第90百分位数 | 160 | 136 | 85.0 | 达标 |

由上表可知，项目所在区域各项指标均达到国家二级标准要求，根据《环境影响技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中6.4.1 项目所在区域达标判断规定，本项目所在区域属于达标区。

      - 环境质量现状监测

由工程分析可知，本项目排放的特征污染物，主要包括臭气浓度、TSP。

项目于2021年7月20日至26日和2021年12月14-20日委托辽宁鹏宇环境监测有限公司进行了环境质量现状监测，监测报告编号（辽鹏环测字PY2107246-001号，辽鹏环测字PY2112238-001号，具体见附件）。本项目大气环境质量监测具体情况如下：

1、监测点位

共布设2个大气环境监测点位，监测点位具体位置详见表4.3.1-2与图4.3-1。

表4.3.1-2 大气监测布点

| 编号 | 监测点位 | 经纬度 |  | 与本项目相对位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |
| 1# | 项目场址南150m | 41.9955022063 | 117.7046230833 | 南150m |
| 2# | 厂址下风向1.15km处 | 41.9857803628 | 117.7077080020 | 东南偏南1.15km |

2、监测因子

臭气浓度、TSP。

3、监测时间及频次

1）监测时间：

监测时间为2021年7月20日~26日，连续监测7天；TSP监测时间为2021年12月14日至20日，连续监测7天。

（2）监测频次

臭气浓度监测1小时平均浓度；连续监测7天。1小时平均浓度采样为每小时至少有45分钟的采样时间。1小时均值每日监测4次，具体监测时间为02:00~3:00、08:00~9:00、14:00~15:00、20:00~21:00；

TSP监测24小时平均浓度，连续监测7天。采样同时观测并记录当时的风向、风速、气温、气压、湿度等气象参数。

4、监测及分析方法

采样方法按《环境监测技术规范》和《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）进行。分析方法采用《空气和废气监测分析方法（第四版）》（GB/T14678-93）具体监测分析方法与检出限见表4.3.1-3。

图4.3-1  本项目环境空气现状监测点位示意图

表4.3.1-3  大气环境质量监测分析方法

| 序号 | 检测项目 | 分 析 方 法 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 臭气浓度 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法7.2环境臭气样品的稀释及测定 GB/T 14675-1993 | 10（无量纲） |
| 2 | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定重量法 GB/T 15432-1995及其修改单 | 0.001mg/ m3 |

表4.3.1-4-1 现状监测期间气象参数表（1）

| 采样日期 | 采样时间 | 采样点位 | 气温（℃） | 气压（kPa） | 风向 | 风速(m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021.07.20 | 2:00 | 项目厂址1# | 22.7 | 87.73 | 南 | 2.1 |
|  | 8:00 |  | 24.3 | 87.57 | 南 | 2.4 |
|  | 14:00 |  | 31.3 | 87.38 | 南 | 2.2 |
|  | 20:00 |  | 26.7 | 87.43 | 南 | 2.1 |
|  | 2:00 | 厂址下风向1km处2# | 22.5 | 87.76 | 南 | 2.1 |
|  | 8:00 |  | 24.8 | 87.52 | 南 | 2.3 |
|  | 14:00 |  | 31.7 | 87.32 | 南 | 2.2 |
|  | 20:00 |  | 26.9 | 87.41 | 南 | 2.2 |
| 2021.07.21 | 2:00 | 项目厂址1# | 22.8 | 87.64 | 东南 | 2.1 |
|  | 8:00 |  | 24.3 | 87.54 | 东南 | 2.3 |
|  | 14:00 |  | 29.9 | 87.31 | 东南 | 2.1 |
|  | 20:00 |  | 25.4 | 87.42 | 东南 | 2.1 |
|  | 2:00 | 厂址下风向1km处2# | 22.5 | 87.68 | 东南 | 2.1 |
|  | 8:00 |  | 24.7 | 87.52 | 东南 | 2.2 |
|  | 14:00 |  | 29.6 | 87.35 | 东南 | 2.1 |
|  | 20:00 |  | 25.3 | 87.44 | 东南 | 2.1 |
| 2021.07.22 | 2:00 | 项目厂址1# | 20.4 | 87.46 | 东南 | 2.1 |
|  | 8:00 |  | 22.7 | 87.35 | 东南 | 2.1 |
|  | 14:00 |  | 27.4 | 87.26 | 东南 | 2.2 |
|  | 20:00 |  | 28.3 | 87.14 | 东南 | 2.1 |
|  | 2:00 | 厂址下风向1km处2# | 20.2 | 87.49 | 东南 | 2.3 |
|  | 8:00 |  | 22.9 | 87.31 | 东南 | 2.1 |
|  | 14:00 |  | 27.1 | 87.29 | 东南 | 2.2 |
|  | 20:00 |  | 28.1 | 87.09 | 东南 | 2.2 |
| 2021.07.23 | 2:00 | 项目厂址1# | 20.7 | 87.83 | 西南 | 2.1 |
|  | 8:00 |  | 21.3 | 87.77 | 西南 | 2.2 |
|  | 14:00 |  | 27.7 | 87.52 | 西南 | 2.2 |
|  | 20:00 |  | 24.5 | 87.57 | 西南 | 2.1 |
|  | 2:00 | 厂址下风向1km处2# | 20.8 | 87.81 | 西南 | 2.3 |
|  | 8:00 |  | 21.5 | 87.75 | 西南 | 2.1 |
|  | 14:00 |  | 27.8 | 87.51 | 西南 | 2.2 |
|  | 20:00 |  | 24.9 | 87.61 | 西南 | 2.1 |
| 2021.07.24 | 2:00 | 项目厂址1# | 21.5 | 87.24 | 西南 | 2.1 |
|  | 8:00 |  | 23.3 | 87.15 | 西南 | 2.3 |
|  | 14:00 |  | 28.8 | 86.95 | 西南 | 2.2 |
|  | 20:00 |  | 24.3 | 87.07 | 西南 | 2.1 |
|  | 2:00 | 厂址下风向1km处2# | 21.7 | 87.22 | 西南 | 2.3 |
|  | 8:00 |  | 23.7 | 87.12 | 西南 | 2.1 |
|  | 14:00 |  | 28.3 | 86.99 | 西南 | 2.1 |
|  | 20:00 |  | 24.9 | 87.01 | 西南 | 2.1 |
| 2021.07.25 | 2:00 | 项目厂址1# | 24.5 | 87.05 | 西南 | 2.1 |
|  | 8:00 |  | 25.3 | 87.97 | 西南 | 2.1 |
|  | 14:00 |  | 27.3 | 87.75 | 西南 | 2.1 |
|  | 20:00 |  | 23.4 | 87.86 | 西南 | 2.1 |
|  | 2:00 | 厂址下风向1km处2# | 24.8 | 87.02 | 西南 | 2.3 |
|  | 8:00 |  | 25.9 | 87.91 | 西南 | 2.1 |
|  | 14:00 |  | 27.1 | 87.77 | 西南 | 2.2 |
|  | 20:00 |  | 23.6 | 87.84 | 西南 | 2.2 |
| 2021.07.26 | 2:00 | 项目厂址1# | 20.7 | 86.93 | 西南 | 2.1 |
|  | 8:00 |  | 21.5 | 86.85 | 西南 | 2.3 |
|  | 14:00 |  | 28.7 | 86.63 | 西南 | 2.1 |
|  | 20:00 |  | 22.4 | 86.76 | 西南 | 2.2 |
|  | 2:00 | 厂址下风向1km处2# | 20.2 | 86.98 | 西南 | 2.2 |
|  | 8:00 |  | 21.7 | 86.83 | 西南 | 2.1 |
|  | 14:00 |  | 28.2 | 86.68 | 西南 | 2.3 |
|  | 20:00 |  | 22.6 | 86.74 | 西南 | 2.3 |

表4.3.1-4-2 现状监测期间气象参数表（2）

| 采样时间 |  | 检测点位名称 | 气温（℃） | 气压（kPa） | 风向 | 风速(m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021.12.14 | 2:00 | 项目厂址 | -12.3 | 88.76 | 西 | 2.3 |
|  | 8:00 |  | -11.8 | 88.67 | 西 | 2.2 |
|  | 14:00 |  | -3.4 | 88.52 | 西 | 2.3 |
|  | 20:00 |  | -10.2 | 88.59 | 西 | 2.1 |
|  | 2:00 | 厂址下风向1km处 | -12.6 | 88.78 | 西 | 2.3 |
|  | 8:00 |  | -11.6 | 88.65 | 西 | 2.2 |
|  | 14:00 |  | -3.3 | 88.51 | 西 | 2.3 |
|  | 20:00 |  | -10.0 | 88.56 | 西 | 2.1 |
| 2021.12.15 | 2:00 | 项目厂址 | -12.5 | 89.14 | 西 | 2.2 |
|  | 8:00 |  | -13.6 | 89.23 | 西 | 2.1 |
|  | 14:00 |  | 0.7 | 89.05 | 西 | 2.3 |
|  | 20:00 |  | -7.4 | 89.09 | 西 | 2.2 |
|  | 2:00 | 厂址下风向1km处 | -12.7 | 89.16 | 西 | 2.2 |
|  | 8:00 |  | -13.4 | 89.21 | 西 | 2.1 |
|  | 14:00 |  | 0.8 | 89.04 | 西 | 2.3 |
|  | 20:00 |  | -7.3 | 89.08 | 西 | 2.2 |
| 2021.12.16 | 2:00 | 项目厂址 | -10.2 | 89.46 | 西北 | 2.3 |
|  | 8:00 |  | -15.4 | 89.53 | 西北 | 2.4 |
|  | 14:00 |  | -10.3 | 89.47 | 西北 | 2.6 |
|  | 20:00 |  | -15.8 | 89.64 | 西北 | 2.2 |
|  | 2:00 | 厂址下风向1km处 | -10.3 | 89.48 | 西北 | 2.3 |
|  | 8:00 |  | -15.2 | 89.51 | 西北 | 2.4 |
|  | 14:00 |  | -10.1 | 89.45 | 西北 | 2.6 |
|  | 20:00 |  | -15.9 | 89.65 | 西北 | 2.3 |
| 2021.12.17 | 2:00 | 项目厂址 | -19.5 | 89.84 | 西北 | 2.4 |
|  | 8:00 |  | -19.1 | 89.76 | 西北 | 2.2 |
|  | 14:00 |  | -10.6 | 89.73 | 西北 | 2.3 |
|  | 20:00 |  | -15.4 | 89.73 | 西北 | 2.2 |
|  | 2:00 | 厂址下风向1km处 | -19.6 | 89.85 | 西北 | 2.4 |
|  | 8:00 |  | -19.0 | 89.75 | 西北 | 2.2 |
|  | 14:00 |  | -10.4 | 89.70 | 西北 | 2.3 |
|  | 20:00 |  | -15.5 | 89.74 | 西北 | 2.2 |
| 2021.12.18 | 2:00 | 项目厂址 | -15.4 | 89.07 | 西北 | 2.3 |
|  | 8:00 |  | -11.2 | 88.98 | 西北 | 2.5 |
|  | 14:00 |  | -7.6 | 88.93 | 西北 | 2.6 |
|  | 20:00 |  | -14.3 | 89.02 | 西北 | 2.4 |
|  | 2:00 | 厂址下风向1km处 | -15.3 | 89.06 | 西北 | 2.3 |
|  | 8:00 |  | -11.1 | 88.97 | 西北 | 2.5 |
|  | 14:00 |  | -7.5 | 88.92 | 西北 | 2.6 |
|  | 20:00 |  | -14.2 | 89.01 | 西北 | 2.4 |
| 2021.12.19 | 2:00 | 项目厂址 | -14.7 | 88.93 | 西 | 2.1 |
|  | 8:00 |  | -9.4 | 88.85 | 西 | 2.0 |
|  | 14:00 |  | 1.6 | 88.78 | 西 | 2.2 |
|  | 20:00 |  | -8.3 | 88.81 | 西 | 2.0 |
|  | 2:00 | 厂址下风向1km处 | -14.5 | 88.91 | 西 | 2.1 |
|  | 8:00 |  | -9.2 | 88.84 | 西 | 2.0 |
|  | 14:00 |  | 1.7 | 88.77 | 西 | 2.2 |
|  | 20:00 |  | -8.4 | 88.82 | 西 | 2.0 |
| 2021.12.20 | 2:00 | 项目厂址 | -8.2 | 88.73 | 西北 | 2.2 |
|  | 8:00 |  | -4.6 | 88.65 | 西北 | 2.3 |
|  | 14:00 |  | 3.5 | 88.54 | 西北 | 2.4 |
|  | 20:00 |  | -2.3 | 88.69 | 西北 | 2.3 |
|  | 2:00 | 厂址下风向1km处 | -8.1 | 88.72 | 西北 | 2.2 |
|  | 8:00 |  | -4.4 | 88.64 | 西北 | 2.3 |
|  | 14:00 |  | 3.6 | 88.52 | 西北 | 2.4 |
|  | 20:00 |  | -2.4 | 88.60 | 西北 | 2.3 |

5、环境质量现状监测结果

监测结果见表4.3.1-5。由表可知：监测期间，厂址及厂址下风向监测点处臭气浓度1h平均浓度均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554－93）要求；TSP 24h平均浓度均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及修改单二级标准相应要求。

表4.3.1-5  特征污染物现状监测监测指标统计结果及分析   单位μg/m3

| 监测点位 | 污染物 | 平均时间 | 标准值 mg/m3 | 监测浓度范围 mg/m3 | 最大浓度占标率% | 超标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# 项目场址南150m | 臭气浓度 | 1h | -- | ＜10~12 | -- | -- | -- |
|  | TSP | 24h | 0.3 | 0.131-0.138 | 44 | 0 | 达标 |
| 2#场址下风向1.15km处 | 臭气浓度 | 1h | -- | 11~14 | -- | -- | -- |
|  | TSP | 24h | 0.3 | 0.132-0.138 | 46 | 0 | 达标 |

    - 地表水环境质量现状

根据承德市生态环境局发布2021年5月发布的《2020年承德市生态环境状况公报》，伊逊河共设置地表水常规监测断面3个，2020年伊逊河流域水质状况为优，与2019年比较伊逊河地表水环境无明显变化，其中围场上游和唐三营断面水质状况继续保持Ⅱ类水质不变，李台断面Ⅱ类水质下降为Ⅲ类水质。具体见图4.3-2。

伊逊河“围场上游”监测断面位于本项目附近河道上游5km处，因此项目附近伊逊河水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。

图4.3-2  《2020年承德市生态环境状况公报》截图

    - 地下水环境现状

项目于2021年7月25日-31日委托辽宁鹏宇环境监测有限公司对项目区域地下水进行了现场采样监测（监测报告编号：PY2107246-001，具体监测报告见附件），并于2021年12月14日再次进行了监测（监测报告编号：PY2112238-001）。同时引用《围场满族蒙古族自治县餐厨垃圾无害化处理厂项目环境影响报告书》中的地下水监测数据。

（1）监测点位

本次评价根据评价区内项目情况及其周围敏感点的分布，共布设14个潜水水质、水位监测点位，其中有7个为地下水质与水位监测点，点位信息见表4.3.3-1，点位分布情况见图4.3-3。

表4.3.3-1 地下水监测点信息表

| 编号 | 位置 | 坐标 | 井口高程m | 水位埋深m | 井深m | 水位m | 监测内容 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 本厂址西侧钻孔1 | 117°42′37.84″E 42°0′13.31″N | 980.4 | 41.9 | 50 | 938.5 | 水质、水位 | PY2112238-001 |
| G2 | 本厂址西侧钻孔2 | 117°42′22.01″E 42°0′14.14″N | 972.9 | 35.5 | 50 | 937.4 |  | 围场满族蒙古族自治县餐厨垃圾无害化处理厂项目环境影响报告书 |
| G3 | 本厂址内钻孔 | 117°42′27.37″E 42°0′10.97″N | 960.2 | 23.4 | 50 | 936.8 | 水位 | / |
| G4 | 本项目厂址南侧生活垃圾焚烧厂内钻孔1 | 117°42'13.44"E 41°59'47.26"N | 950.57 | 23.2 | 50 | 927.37 | 水质、水位 | PY2112238-001 |
| G5 | 本项目厂址南侧生活垃圾焚烧厂内钻孔2 | 117°42'18.42"E 41°59'42.46"N | 950 | 23.7 | 30 | 926.3 | 水位 | / |
| G6 | 土城子村民井 | 118°42'41.28"E 40°59'18.54"N | 911 | 6.83 | 18 | 904.17 | 水质、水位 | PY2107246-001 |
| G7 | 龙头山村民井 | 118°43'5.84"E 40°59'39.52"N | 884 | 3.27 | 7 | 880.73 |  |  |
| G8 | 凯拓商砼水泥厂内水井 | 117°42'15.26"E 41°59'16.06"N | 886 | 4.76 | 20 | 881.24 |  | PY2112238-001 |
| G9 | 二十三号村民井 | 117°42′48.08″E 41°59′11.91″N | 884.5 | 5.8 | 8 | 878.7 | 水位 | / |
| G10 | 承德森禧木业厂内钻孔1 | 117°42'41.65"E 41°59'2.38"N | 881 | 3 | 10 | 878 | 水位 | / |
| G11 | 二十二号民井 | 118°42'37.77"E 40°59'26.67"N | 879.9 | 2.7 | 8 | 877.2 | 水质、水位 | PY2107246-001 |
| G12 | 承德森禧木业厂内钻孔2 | 117°42'42.52"E 41°58'54.74"N | 878.53 | 2 | 9.8 | 878.53 | 水位 | / |
| G13 | 金子村纸箱厂内水井 | 117°44'1.45" E 41°58'42.48" N | 880 | 10.62 | 15 | 869.38 | 水位 | / |
| G14 | 金子村民井 | 117°44'36.15" E 41°58'34.52" N | 874.65 | 9.61 | 20 | 865.39 | 水位 | / |

图4.3-3  本项目地下水环境现状监测点位图

（2）监测因子

水化学因子：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-

基本水质因子：pH、色度、浑浊度、总硬度、溶解性总固体、挥发酚、耗氧量、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氨氮、氟化物、硫酸盐、总大肠菌群、菌落总数、氯化物、铁、锰、铜、锌、氰化物、汞、砷、硒、锑、六价铬、硫化物、碘化物、三氯甲烷、四氯化碳、阴离子表面活性剂、苯、甲苯、钴、镍、铍、钡、镉、铅。

（3）监测频次

采样1天，监测1次。

（4）监测分析方法

见表4.3.3-2。

表4.3.3-2  地下水监测分析方法

| 项目名称 | 标准方法及标准代号 | 检出限 | 仪器 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 水质 pH的测定 电极法HJ1147-2020 | -- | PHBJ-260便携式pH计 仪器编号：PY/G-1225 |
| 浑浊度 | 水质 浊度的测定 浊度计法HJ 1075-2019 | 0.3NTU | WGZ—2000浊度计 仪器编号：PY/G-1207 |
| 色度 | 铂-钴标准比色法 《生活饮用水标准检验方法》 感官性状和物理指标GB/T 5750.4-2006 （1.1） | 5度 | -- |
| 铜 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定原子吸收分光光度法GB/T 7475-1987 | 1μg/L | AA—7000原子吸收分光光度计 仪器编号：PY/G-1103 |
| 锌 |  | 0.05mg/L |  |
| 氟化物 | 水质 氟化物的测定 氟试剂分光光度法HJ 488-2009 | 0.02mg/L | N2S可见分光光度计 仪器编号：PY/G-1204 |
| 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009 | 0.025mg/L |  |
| 硫化物 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法GB/T 16489-1996 | 0.005mg/L |  |
| 碘化物 | 水质 碘化物的测定 离子色谱法 HJ 778-2015 | 0.002mg/L | CIC-D120离子色谱仪 仪器编号：PY/G-1105 |
| 砷 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定原子荧光法HJ 694-2014 | 0.3μg/L | AFS—8220原子荧光光度计 仪器编号：PY/G-1104 |
| 汞 |  | 0.04μg/L |  |
| 硒 |  | 0.4μg/L |  |
| 锑 |  | 0.2μg/L |  |
| 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法 《生活饮用水标准检验方法》 金属指标GB/T 5750.6-2006（10.1） | 0.004mg/L | N2S可见分光光度计 仪器编号：PY/G-1204 |
| 氰化物 | 异烟酸-吡唑酮分光光度法 《生活饮用水标准检验方法》 无机非金属指标GB/T 5750.5-2006（4.1） | 0.002mg/L |  |
| 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法HJ 503-2009 | 萃取法 0.0003mg/L |  |
| 阴离子表面活性剂 | 亚甲蓝分光光度法 《生活饮用水标准检验方法》 感官性状和物理指标GB/T 5750.4-2006（10.1） | 0.050mg/L |  |
| 硫酸盐 | 水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法（试行）HJ/T 342-2007 | 8mg/L |  |
| 硝酸盐氮 | 水质 硝酸盐氮的测定 酚二磺酸分光光度法GB/T 7480-1987 | 0.02mg/L |  |
| 亚硝酸盐氮 | 水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法GB/T 7493-1987 | 0.003mg/L |  |
| 氯化物 | 硝酸银滴定法《生活饮用水标准检验方法》无机非金属指标GB/T5750.5-2006（2.1） | 1.0mg/L | -- |
| 铁 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法GB/T 11911-1989 | 0.03mg/L | AA—7000原子吸收分光光度计 仪器编号：PY/G-1103 |
| 锰 |  | 0.01mg/L |  |
| CO32- | 地下水质检验方法 滴定法测定碳酸根、重碳酸根和氢氧根DZ/T 0064.49-2021 | -- | -- |
| HCO3- |  | -- | -- |
| Cl- | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法HJ 84-2016 | 0.007mg/L | CIC-D120离子色谱仪 仪器编号：PY/G-1105 |
| SO42- |  | 0.018mg/L |  |
| Na+ | 水质 可溶性阳离子（Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+）的测定 离子色谱法HJ 812-2016 | 0.02mg/L |  |
| K+ |  | 0.02mg/L |  |
| Ca2+ |  | 0.03mg/L |  |
| Mg2+ |  | 0.02mg/L |  |
| 总硬度 | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法GB/T 7477-1987 | 0.05mg/L | -- |
| 溶解性总固体 | 称量法 《生活饮用水标准检验方法》 感官性状和物理指标GB/T 5750.4-2006 (8.1) | -- | FA224电子天平 仪器编号：PY/G-3314 101—1AB 电热鼓风干燥箱 仪器编号：PY/G-3211 |
| 耗氧量 | 酸性法《生活饮用水标准检验方法》有机物综合指标GB/T5750.7-2006（1.1） | 0.05mg/L | -- |
| 总大肠菌群 | 多管发酵法《生活饮用水标准检验方法》 微生物指标GB/T 5750.12-2006（2.1） | -- | SPX—150BⅢ生化培养箱 仪器编号：PY/G-3221 使用仪器：LDZX—30L立式高压蒸汽灭菌器 仪器编号：PY/G-3322 |
| 菌落总数 | 平皿计数法《生活饮用水标准检验方法》 微生物指标GB/T 5750.12-2006（1.1） | -- | SPX—150BⅢ生化培养箱 仪器编号：PY/G-3221 LDZX—30L立式高压蒸汽灭菌器 仪器编号：PY/G-3322 |
| 三氯甲烷 | 水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法HJ 620-2011 | 0.02μg/L | GC—2030气相色谱仪 仪器编号：PY/G-1101 |
| 四氯化碳 |  | 0.03μg/L |  |
| 苯 | 水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法HJ 1067-2019 | 2μg/L |  |
| 甲苯 |  | 2μg/L |  |
| 钴 | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法HJ 700-2014 | 0.03μg/L | ICP-MS2000E电感耦合等离子体质谱仪 仪器编号： PY /G-1115 |
| 镍 |  | 0.06μg/L |  |
| 铍 |  | 0.04μg/L |  |
| 钡 |  | 0.20μg/L |  |
| 镉 |  | 0.05μg/L |  |
| 铅 |  | 0.09μg/L |  |

（5）评价标准及评价方法

采用标准指数法对地下水进行现状评价，评价标准执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中的Ⅲ类标准。

（6）监测结果

监测及评价结果见表4.3.3-3，现状监测统计结果见表4.3.3-4。

由表4.3.3-4可知，各监测因子的标准差在0.0~99.964之间；色度、浑浊度、挥发酚、总磷、亚硝酸盐氮、总大肠菌群、CO32-、铁、锰、铜、锌、氰化物、汞、砷、硒、锑、六价铬、石油类、硫化物、碘化物、三氯甲烷、四氯化碳、阴离子表面活性剂、苯、甲苯、钴、镍、铍、钡、镉、铅的检出率为0%，硝酸盐氮、氟化物、K+的检出率为86%，硫酸盐、氯化物的检出限为43%，其余监测因子的检出率均为100%；各监测因子的超标率均为0%。

由表可知表4.3.3-3，本厂址西侧钻孔1、厂址西侧钻孔2、本项目厂址南侧生活垃圾焚烧厂内钻孔1、凯拓商砼水泥厂水井、土城子村、龙头山村和二十二号村处地下水监测井的因子均满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017）的III类标准，石油类、总磷满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。

表4.3.3-3   地下水环境质量现状监测结果及评价一览表（一）

| 检测项目 | 单位 | G1本厂址西侧钻孔1 |  |  | G4本项目厂址南侧 生活垃圾焚烧厂内钻孔1 |  |  | G8凯拓商砼水泥厂内水井 |  |  | III类 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 监测值 | 标准指数 | 达标判定 | 监测值 | 标准指数 | 达标判定 | 监测值 | 标准指数 | 达标判定 |  |
| pH | -- | 7.5 | 0.6667 | 达标 | 7.6 | 0.6 | 达标 | 7.7 | 0.5333 | 达标 | 6.5-8.5 |
| 色度 | 度 | ＜5 | 0.333 | 达标 | ＜5 | 0.333 | 达标 | ＜5 | 0.333 | 达标 | 15 |
| 浑浊度 | NTU | ＜0.3 | 0.1 | 达标 | ＜0.3 | 0.1 | 达标 | ＜0.3 | 0.1 | 达标 | 3 |
| 总硬度 | mg/L | 189 | 0.42 | 达标 | 193 | 0.4289 | 达标 | 191 | 0.4244 | 达标 | 450 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 305 | 0.305 | 达标 | 299 | 0.299 | 达标 | 308 | 0.308 | 达标 | 1000 |
| 挥发酚 | mg/L | ＜0.0003 | 0.15 | 达标 | ＜0.0003 | 0.15 | 达标 | ＜0.0003 | 0.15 | 达标 | 0.002 |
| 耗氧量 | mg/L | 1.54 | 0.5133 | 达标 | 1.49 | 0.4967 | 达标 | 1.52 | 0.5067 | 达标 | 5 |
| 总磷 | mg/L | ＜0.01 | 0.05 | 达标 | ＜0.01 | 0.05 | 达标 | ＜0.01 | 0.05 | 达标 | 0.2 |
| 硝酸盐氮 | mg/L | 5.97 | 0.2985 | 达标 | 5.82 | 0.291 | 达标 | 5.93 | 0.2965 | 达标 | 20 |
| 亚硝酸盐氮 | mg/L | ＜0.003 | 0.003 | 达标 | ＜0.003 | 0.003 | 达标 | ＜0.003 | 0.003 | 达标 | 1 |
| 氨氮 | mg/L | 0.254 | 0.508 | 达标 | 0.269 | 0.538 | 达标 | 0.26 | 0.52 | 达标 | 0.5 |
| 氟化物 | mg/L | 0.19 | 0.19 | 达标 | 0.17 | 0.17 | 达标 | 0.21 | 0.21 | 达标 | 1 |
| 硫酸盐 | mg/L | 58.1 | 0.2324 | 达标 | 58.8 | 0.2352 | 达标 | 59.5 | 0.238 | 达标 | 250 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 0 | 达标 | 未检出 | 0 | 达标 | 未检出 | 0 | 达标 | 3 |
| 菌落总数 | CFU/mL | 34 | 0.34 | 达标 | 27 | 0.27 | 达标 | 29 | 0.29 | 达标 | 100 |
| Na+ | mg/L | 36.5 | 0.1825 | 达标 | 35.4 | 0.177 | 达标 | 35.4 | 0.177 | 达标 | 200 |
| K+ | mg/L | 1.76 | / | / | 1.95 | / | / | 1.8 | / | / | / |
| Mg2+ | mg/L | 18 | / | / | 19.1 | / | / | 19.3 | / | / | / |
| Ca2+ | mg/L | 44.2 | / | / | 43.7 | / | / | 43.7 | / | / | / |
| CO32- | mg/L | 0 | / | / | 0 | / | / | 0 | / | / | / |
| HCO3- | mg/L | 132 | / | / | 128 | / | / | 135 | / | / | / |
| Cl- | mg/L | 72.4 | 0.2896 | 达标 | 72.7 | 0.2908 | 达标 | 72.9 | 0.2916 | 达标 | 250 |
| SO42- | mg/L | 58.2 | 0.2328 | 达标 | 58.4 | 0.2336 | 达标 | 59.2 | 0.2368 | 达标 | 250 |
| 氯化物 | mg/L | 72.7 | 0.2908 | 达标 | 73.1 | 0.2924 | 达标 | 73 | 0.292 | 达标 | 250 |
| 铁 | mg/L | ＜0.03 | 0.1 | 达标 | ＜0.03 | 0.1 | 达标 | ＜0.03 | 0.1 | 达标 | 0.3 |
| 锰 | mg/L | ＜0.01 | 0.1 | 达标 | ＜0.01 | 0.1 | 达标 | ＜0.01 | 0.1 | 达标 | 0.1 |
| 铜 | μg/L | ＜1 | 0.001 | 达标 | ＜1 | 0.001 | 达标 | ＜1 | 0.001 | 达标 | 1000 |
| 锌 | mg/L | ＜0.05 | 0.05 | 达标 | ＜0.05 | 0.05 | 达标 | ＜0.05 | 0.05 | 达标 | 1 |
| 氰化物 | mg/L | ＜0.002 | 0.04 | 达标 | ＜0.002 | 0.04 | 达标 | ＜0.002 | 0.04 | 达标 | 0.05 |
| 汞 | μg/L | ＜0.04 | 0.04 | 达标 | ＜0.04 | 0.04 | 达标 | ＜0.04 | 0.04 | 达标 | 1 |
| 砷 | μg/L | ＜0.3 | 0.03 | 达标 | ＜0.3 | 0.03 | 达标 | ＜0.3 | 0.03 | 达标 | 10 |
| 硒 | μg/L | ＜0.4 | 0.04 | 达标 | ＜0.4 | 0.04 | 达标 | ＜0.4 | 0.04 | 达标 | 10 |
| 锑 | μg/L | ＜0.2 | 0.04 | 达标 | ＜0.2 | 0.04 | 达标 | ＜0.2 | 0.04 | 达标 | 5 |
| 六价铬 | mg/L | ＜0.004 | 0.08 | 达标 | ＜0.004 | 0.08 | 达标 | ＜0.004 | 0.08 | 达标 | 0.05 |
| 石油类 | mg/L | ＜0.01 | 0.2 | 达标 | ＜0.01 | 0.2 | 达标 | ＜0.01 | 0.2 | 达标 | 0.05 |
| 硫化物 | mg/L | ＜0.005 | 0.25 | 达标 | ＜0.005 | 0.25 | 达标 | ＜0.005 | 0.25 | 达标 | 0.02 |
| 碘化物 | mg/L | ＜0.002 | 0.025 | 达标 | ＜0.002 | 0.025 | 达标 | ＜0.002 | 0.025 | 达标 | 0.08 |
| 三氯甲烷 | μg/L | ＜0.02 | 0.0003 | 达标 | ＜0.02 | 0.0003 | 达标 | ＜0.02 | 0.0003 | 达标 | 60 |
| 四氯化碳 | μg/L | ＜0.03 | 0.015 | 达标 | ＜0.03 | 0.015 | 达标 | ＜0.03 | 0.015 | 达标 | 2 |
| 阴离子表面活性剂 | mg/L | ＜0.050 | 0.1667 | 达标 | ＜0.050 | 0.1667 | 达标 | ＜0.050 | 0.1667 | 达标 | 0.3 |
| 苯 | μg/L | ＜2 | 0.2 | 达标 | ＜2 | 0.2 | 达标 | ＜2 | 0.2 | 达标 | 10 |
| 甲苯 | μg/L | ＜2 | 0.0028 | 达标 | ＜2 | 0.0028 | 达标 | ＜2 | 0.0028 | 达标 | 700 |
| 钴 | μg/L | ＜0.03 | 0.0006 | 达标 | ＜0.03 | 0.0006 | 达标 | ＜0.03 | 0.0006 | 达标 | 50 |
| 镍 | μg/L | ＜0.06 | 0.003 | 达标 | ＜0.06 | 0.003 | 达标 | ＜0.06 | 0.003 | 达标 | 20 |
| 铍 | μg/L | ＜0.04 | 0.02 | 达标 | ＜0.04 | 0.02 | 达标 | ＜0.04 | 0.02 | 达标 | 2 |
| 钡 | μg/L | ＜0.20 | 0.0003 | 达标 | ＜0.20 | 0.0003 | 达标 | ＜0.20 | 0.0003 | 达标 | 700 |
| 镉 | μg/L | ＜0.05 | 0.01 | 达标 | ＜0.05 | 0.01 | 达标 | ＜0.05 | 0.01 | 达标 | 5 |
| 铅 | μg/L | ＜0.09 | 0.009 | 达标 | ＜0.09 | 0.009 | 达标 | ＜0.09 | 0.009 | 达标 | 10 |

注：G1、G4、G8的监测数据来源：监测报告编号PY2112238-001。

表4.3.3-3   地下水环境质量现状监测结果及评价一览表（二）

| 检测项目 | 单位 | G2本厂址西侧钻孔2 |  |  | G6土城子村 |  |  | G7龙头山村 |  |  | G11二十二号 |  |  | III类标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 监测值 | 标准 指数 | 达标判定 | 监测值 | 标准 指数 | 达标判定 | 监测值 | 标准 指数 | 达标判定 | 监测值 | 标准 指数 | 达标判定 |  |
| pH | -- | 7.3 | 0.2 | 达标 | 7.7 | 0.467 | 达标 | 7.8 | 0.533 | 达标 | 7.6 | 0.4 | 达标 | 6.5-8.5 |
| 总硬度 | mg/L | 423 | 0.94 | 达标 | 119 | 0.264 | 达标 | 118 | 0.262 | 达标 | 116 | 0.258 | 达标 | 450 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 471 | 0.471 | 达标 | 259 | 0.259 | 达标 | 256 | 0.256 | 达标 | 263 | 0.263 | 达标 | 1000 |
| 耗氧量 | mg/L | 1 | 0.333 | 达标 | 1.38 | 0.46 | 达标 | 1.48 | 0.493 | 达标 | 1.17 | 0.39 | 达标 | 3 |
| 硝酸盐氮 | mg/L | / | / | / | 5.12 | 0.256 | 达标 | 5.18 | 0.259 | 达标 | 5.1 | 0.255 | 达标 | 20 |
| 亚硝酸盐氮 | mg/L | / | / | / | 未检出 | / | / | 未检出 | / | / | 未检出 | / | / | 1 |
| 氨氮 | mg/L | 0.08L | / | 达标 | 0.299 | 0.598 | 达标 | 0.291 | 0.582 | 达标 | 0.312 | 0.624 | 达标 | 0.5 |
| 氟化物 | mg/L | / | / | / | 0.03 | 0.03 | 达标 | 0.04 | 0.04 | 达标 | 0.03 | 0.03 | 达标 | 1 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | ＜3 | / | 达标 | 未检出 | / | / | 未检出 | / | / | 未检出 | / | / | 3 |
| 菌落总数 | CFU/mL | / | / | / | 35 | 0.35 | 达标 | 38 | 0.38 | 达标 | 30 | 0.3 | 达标 | 100 |
| 氰化物 | mg/L | / | / | / | 未检出 | / | / | 未检出 | / | / | 未检出 | / | / | 0.05 |
| 汞 | μg/L | / | / | / | 未检出 | / | / | 未检出 | / | / | 未检出 | / | / | 0.001 |
| 砷 | μg/L | / | / | / | 未检出 | / | / | 未检出 | / | / | 未检出 | / | / | 0.01 |
| 镉 | μg/L | / | / | / | 未检出 | / | / | 未检出 | / | / | 未检出 | / | / | 0.005 |
| 六价铬 | mg/L | / | / | / | 未检出 | / | / | 未检出 | / | / | 未检出 | / | / | 0.05 |
| 铅 | μg/L | / | / | / | 未检出 | / | / | 未检出 | / | / | 未检出 | / | / | 0.01 |
| 石油类 | mg/L | / | / | / | 未检出 | / | / | 未检出 | / | / | 未检出 | / | / | 0.05 |
| Ca2+ | mg/L | 132 | / | / | 31.2 | / | / | 30.6 | / | / | 29.8 | / | / | / |
| Mg2+ | mg/L | 26 | / | / | 9.02 | / | / | 9.26 | / | / | 9.19 | / | / | / |
| CO32- | mg/L | 0 | / | / | 0 | / | / | 0 | / | / | 0 | / | / | / |
| HCO3- | mg/L | 7.69×10-3 | / | / | 102 | / | / | 115 | / | / | 108 | / | / | / |
| Cl- | mg/L | 2 | 0.008 | 达标 | 61.6 | 0.246 | 达标 | 59.9 | 0.24 | 达标 | 61.5 | 0.246 | 达标 | 250 |
| SO42- | mg/L | 11 | 0.044 | 达标 | 56.2 | 0.225 | 达标 | 50.6 | 0.202 | 达标 | 55.3 | 0.221 | 达标 | 250 |
| Na+ | mg/L | 0.3 | 0.002 | 达标 | 45.5 | 0.228 | 达标 | 44.9 | 0.225 | 达标 | 47.1 | 0.236 | 达标 | 200 |
| K+ | mg/L | ND | 0 | 达标 | 0.67 | / | / | 0.66 | / | / | 0.7 | / | / | / |

注：G2监测数据来源为《围场满族蒙古族自治县餐厨垃圾无害化处理厂项目环境影响报告书》。

G6、G7、G11的监测数据来源为：监测报告编号DSW1911009和SFW192114。

表4.3.3-4 地下水环境质量现状监测结果统计表

| 检测项目 | 单位 | 现状监测值 |  |  |  |  |  |  | 最大值 | 最小值 | 均值 | 标准差 | 检出率 | 超标率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | -- | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.3 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | 7.8 | 7.3 | 7.6 | 0.1512 | 100% | 0% |
| 色度 | 度 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0% | 0% |
| 浑浊度 | NTU | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0% | 0% |
| 总硬度 | mg/L | 189 | 193 | 191 | 423 | 119 | 118 | 116 | 423 | 116 | 192.71 | 99.964 | 100% | 0% |
| 溶解性总固体 | mg/L | 305 | 299 | 308 | 471 | 259 | 256 | 263 | 471 | 256 | 308.71 | 69.473 | 100% | 0% |
| 挥发酚 | mg/L | ＜0.0003 | ＜0.0003 | ＜0.0003 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0% | 0% |
| 耗氧量 | mg/L | 1.54 | 1.49 | 1.52 | 1 | 1.38 | 1.48 | 1.17 | 1.54 | 1 | 1.369 | 0.1908 | 100% | 0% |
| 总磷 | mg/L | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0% | 0% |
| 硝酸盐氮 | mg/L | 5.97 | 5.82 | 5.93 | / | 5.12 | 5.18 | 5.1 | 5.97 | 5.1 | 5.52 | 0.39 | 86% | 0% |
| 亚硝酸盐氮 | mg/L | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | / | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | / | / | / | 0% | 0% |
| 氨氮 | mg/L | 0.254 | 0.269 | 0.26 | 0.08L | 0.299 | 0.291 | 0.312 | 0.312 | 0.254 | 0.2808 | 0.0212 | 100% | 0% |
| 氟化物 | mg/L | 0.19 | 0.17 | 0.21 | / | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.21 | 0.03 | 0.1117 | 0.0792 | 86% | 0% |
| 硫酸盐 | mg/L | 58.1 | 58.8 | 59.5 | / | / | / | / | 59.5 | 58.1 | 58.8 | 0.5715 | 43% | 0% |
| 总大肠菌群 | MPN/ 100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | / | / | / | 0% | 0% |
| 菌落总数 | CFU/mL | 34 | 27 | 29 | / | 35 | 38 | 30 | 38 | 27 | 32.167 | 3.8042 | 86% | 0% |
| Na+ | mg/L | 36.5 | 35.4 | 35.4 | 0.3 | 45.5 | 44.9 | 47.1 | 47.1 | 0.3 | 35.014 | 14.935 | 100% | 0% |
| K+ | mg/L | 1.76 | 1.95 | 1.8 | ND | 0.67 | 0.66 | 0.7 | 1.95 | 0.66 | 1.257 | 0.5830 | 86% | 0% |
| Mg2+ | mg/L | 18 | 19.1 | 19.3 | 26 | 9.02 | 9.26 | 9.19 | 26 | 9.02 | 15.696 | 6.1456 | 100% | 0% |
| Ca2+ | mg/L | 44.2 | 43.7 | 43.7 | 132 | 31.2 | 30.6 | 29.8 | 132 | 29.8 | 50.743 | 33.745 | 100% | 0% |
| CO32- | mg/L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| HCO3- | mg/L | 132 | 128 | 135 | 7.69E-3 | 102 | 115 | 108 | 135 | 102 | 120 | 12.423 | 100% | 0% |
| Cl- | mg/L | 72.4 | 72.7 | 72.9 | 2 | 61.6 | 59.9 | 61.5 | 72.9 | 2 | 57.57 | 23.327 | 100% | 0% |
| SO42- | mg/L | 58.2 | 58.4 | 59.2 | 11 | 56.2 | 50.6 | 55.3 | 59.2 | 11 | 49.84 | 16.081 | 100% | 0% |
| 氯化物 | mg/L | 72.7 | 73.1 | 73 | / | / | / | / | 73.1 | 72.7 | 72.933 | 0.170 | 43% | 0% |
| 铁 | mg/L | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0% | 0% |
| 锰 | mg/L | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0% | 0% |
| 铜 | μg/L | ＜1 | ＜1 | ＜1 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0% | 0% |
| 锌 | mg/L | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0% | 0% |
| 氰化物 | mg/L | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | / | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | / | / | / | 0% | 0% |
| 汞 | μg/L | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | / | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | / | / | / | 0% | 0% |
| 砷 | μg/L | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | / | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | / | / | / | 0% | 0% |
| 硒 | μg/L | ＜0.4 | ＜0.4 | ＜0.4 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0% | 0% |
| 锑 | μg/L | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0% | 0% |
| 六价铬 | mg/L | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | / | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | / | / | / | 0% | 0% |
| 石油类 | mg/L | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | / | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | / | / | / | 0% | 0% |
| 硫化物 | mg/L | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0% | 0% |
| 碘化物 | mg/L | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0% | 0% |
| 三氯甲烷 | μg/L | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0% | 0% |
| 四氯化碳 | μg/L | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0% | 0% |
| 阴离子表面活性剂 | mg/L | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0% | 0% |
| 苯 | μg/L | ＜2 | ＜2 | ＜2 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0% | 0% |
| 甲苯 | μg/L | ＜2 | ＜2 | ＜2 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0% | 0% |
| 钴 | μg/L | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0% | 0% |
| 镍 | μg/L | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0% | 0% |
| 铍 | μg/L | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0% | 0% |
| 钡 | μg/L | ＜0.20 | ＜0.20 | ＜0.20 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0% | 0% |
| 镉 | μg/L | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | / | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | / | / | / | 0% | 0% |
| 铅 | μg/L | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | / | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | / | / | / | 0% | 0% |

（7）地下水化学类型分析

①八大离子监测结果

潜水八大离子监测分析结果情况见表4.3.3-4。

表4.3.3-4    八大离子现状监测结果一览表  单位：mg/L

| 项目 | 监测点位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 潜水 |  |  |  |  |  |  |
| 监测因子 | G1本厂址西侧钻孔1 | G4本项目厂址南侧生活垃圾焚烧厂内钻孔1 | G8凯拓商砼水泥厂内水井 | G2本厂址西侧钻孔2 | G6土城子村 | G7龙头山村 | G11二十二号 |
| K+ | 1.76 | 1.95 | 1.8 | ND | 0.67 | 0.66 | 0.7 |
| Na+ | 36.5 | 35.4 | 35.4 | 0.3 | 45.5 | 44.9 | 47.1 |
| Ca2+ | 44.2 | 43.7 | 43.7 | 132 | 31.2 | 30.6 | 29.8 |
| Mg2+ | 18 | 19.1 | 19.3 | 26 | 9.02 | 9.26 | 9.19 |
| CO32- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HCO3- | 132 | 128 | 135 | 7.69×10-3 | 102 | 115 | 108 |
| SO42- | 58.2 | 58.4 | 59.2 | 11 | 56.2 | 50.6 | 55.3 |
| Cl- | 72.4 | 72.7 | 72.9 | 2 | 61.6 | 59.9 | 61.5 |

②地下水化学类型分析

项目区域地下水化学特征分类，采用国内常用的舒卡列夫分类法（舒卡列夫分类表见表4.3-12），此分类法是根据地下水6种主要离子(Na+、Ca2+、Mg2+、HCO3-、SO42-、Cl-，K+合并于Na+中)及TDS划分。含量大于25%毫克当量(上述6种主要阴阳离子毫克当量百分比之和均为100%)的阴离子和阳离子进行组合，共分49型水，每型以一个阿拉伯数字作为代号。按TDS又划分为4组，A组TDS＜1.5g/L，B组TDS＞1.5～10g/L，C组TDS＞10～40g/L，D组TDS＞40g/L。

表4.3.3-5    舒卡列夫分类表

| 超过25%毫克 当量的离子 | HCO3 | HCO3+SO4 | HCO3+SO4+Cl | HCO3+Cl | SO4 | SO4+Cl | Cl |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ca | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 36 | 43 |
| Ca+Mg | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 37 | 44 |
| Mg | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 38 | 45 |
| Na+Ca | 4 | 11 | 18 | 25 | 32 | 39 | 46 |
| Na+Ca+Mg | 5 | 12 | 19 | 26 | 33 | 40 | 47 |
| Na+Mg | 6 | 13 | 20 | 27 | 34 | 41 | 48 |
| Na | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 |

参照舒卡列夫分类表，对监测点水化学类型计算及分析结果见表4.3.3-6，由表计算可知，厂址附近潜水地下水化学类型以HCO3·Cl—Ca·Na·Mg型、HCO3·Cl—Ca·Mg·Na、SO4—Ca型为主；厂址下游靠近伊逊河区域潜水地下水化学类型以HCO3·Cl—Ca·Mg·Na型、Cl·HCO3·SO4·—Na·Ca型、HCO3·Cl—Na·Ca型为主。

表4.3.3-6   潜水监测点水化学类型计算及分析结果一览表

| 分析项目 | 离子浓度(mg/L) | 毫克当量(meq/L) | 毫克当量百分比（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| G1本厂址西侧钻孔1 |  |  |  |
| K+ | 1.76 | 0 | 0 |
| Na+ | 36.5 | 1.586956522 | 29.95978002 |
| Ca2+ | 44.2 | 2.21 | 41.72207174 |
| Mg2+ | 18 | 1.5 | 28.31814824 |
| 总计 |  | 5.296956522 | 100 |
| CO32- | 0 | 0 | 0 |
| HCO3- | 132 | 2.163934426 | 39.95542744 |
| SO42- | 58.2 | 1.2125 | 22.38790381 |
| Cl- | 72.4 | 2.03943662 | 37.65666875 |
| 总计 |  | 5.415871046 | 100 |
| 水化学类型 | HCO3·Cl—Ca·Na·Mg型 |  |  |
| G4本项目厂址南侧生活垃圾焚烧厂内钻孔1 |  |  |  |
| K+ | 1.95 | 0.05 | 0.931828003 |
| Na+ | 35.4 | 1.539130435 | 28.6840968 |
| Ca2+ | 43.7 | 2.185 | 40.72088375 |
| Mg2+ | 19.1 | 1.591666667 | 29.66319144 |
| 总计 |  | 5.365797101 | 100 |
| CO32- | 0 | 0 | 0 |
| HCO3- | 128 | 2.098360656 | 39.12724319 |
| SO42- | 58.4 | 1.216666667 | 22.68666848 |
| Cl- | 72.7 | 2.047887324 | 38.18608833 |
| 总计 |  | 5.362914646 | 100 |
| 水化学类型 | HCO3·Cl—Ca·Mg·Na型 |  |  |
| G8凯拓商砼水泥厂内水井 |  |  |  |
| K+ | 1.8 | 0 | 0 |
| Na+ | 35.4 | 1.539130435 | 28.86340164 |
| Ca2+ | 43.7 | 2.185 | 40.97543078 |
| Mg2+ | 19.3 | 1.608333333 | 30.16116758 |
| 总计 |  | 5.332463768 | 100 |
| CO32- | 0 | 0 | 0 |
| HCO3- | 135 | 2.213114754 | 40.23867531 |
| SO42- | 59.2 | 1.233333333 | 22.42436794 |
| Cl- | 72.9 | 2.053521127 | 37.33695675 |
| 总计 |  | 5.499969214 | 100 |
| 水化学类型 | HCO3·Cl—Ca·Mg·Na型 |  |  |
| G2本厂址西侧钻孔2 |  |  |  |
| K+ | 0 | 0 | 0 |
| Na+ | 0.3 | 0.013043478 | 0.148563882 |
| Ca2+ | 132 | 6.6 | 75.17332453 |
| Mg2+ | 26 | 2.166666667 | 24.67811159 |
| 总计 |  | 8.779710145 | 100 |
| CO32- | 0 | 0 | 0 |
| HCO3- | 0.00769 | 0.000126066 | 0.044135853 |
| SO42- | 11 | 0.229166667 | 80.23178818 |
| Cl- | 2 | 0.056338028 | 19.72407597 |
| 总计 |  | 0.28563076 | 100 |
| 水化学类型 | SO4—Ca型 |  |  |
| G6土城子村 |  |  |  |
| K+ | 0.67 | 0.017179487 | 0.398863717 |
| Na+ | 45.5 | 1.97826087 | 45.93015355 |
| Ca2+ | 31.2 | 1.56 | 36.2192068 |
| Mg2+ | 9.02 | 0.751666667 | 17.45177593 |
| 总计 |  | 4.307107023 | 100 |
| CO32- | 0 | 0 | 0 |
| HCO3- | 102 | 1.672131148 | 36.52396149 |
| SO42- | 56.2 | 1.170833333 | 25.57423301 |
| Cl- | 61.6 | 1.735211268 | 37.9018055 |
| 总计 |  | 4.578175748 | 100 |
| 水化学类型 | Cl·HCO3·SO4·—Na·Ca型 |  |  |
| G7龙头山村 |  |  |  |
| K+ | 0.66 | 0.016923077 | 0.396254119 |
| Na+ | 44.9 | 1.952173913 | 45.7101837 |
| Ca2+ | 30.6 | 1.53 | 35.82497471 |
| Mg2+ | 9.26 | 0.771666667 | 18.06858746 |
| 总计 |  | 4.270763657 | 100 |
| CO32- | 0 | 0 | 0 |
| HCO3- | 115 | 1.885245902 | 40.74677468 |
| SO42- | 50.6 | 1.054166667 | 22.78423818 |
| Cl- | 59.9 | 1.687323944 | 36.46898714 |
| 总计 |  | 4.626736512 | 100 |
| 水化学类型 | HCO3·Cl—Na·Ca型 |  |  |
| G11二十二号 |  |  |  |
| K+ | 0.7 | 0.017948718 | 0.415324976 |
| Na+ | 47.1 | 2.047826087 | 47.3857421 |
| Ca2+ | 29.8 | 1.49 | 34.47790619 |
| Mg2+ | 9.19 | 0.765833333 | 17.72102673 |
| 总计 |  | 4.321608138 | 100 |
| CO32- | 0 | 0 | 0 |
| HCO3- | 108 | 1.770491803 | 38.03444474 |
| SO42- | 55.3 | 1.152083333 | 24.74953558 |
| Cl- | 61.5 | 1.732394366 | 37.21601968 |
| 总计 |  | 4.654969503 | 100 |
| 水化学类型 | HCO3·Cl—Na·Ca型 |  |  |
| 土城子村 |  |  |  |
| K+ | 0.67 | 0.017179487 | 0.398863717 |
| Na+ | 45.5 | 1.97826087 | 45.93015355 |
| Ca2+ | 31.2 | 1.56 | 36.2192068 |
| Mg2+ | 9.02 | 0.751666667 | 17.45177593 |
| 总计 |  | 4.307107023 | 100 |
| CO32- | 0 | 0 | 0 |
| HCO3- | 102 | 1.672131148 | 36.52396149 |
| SO42- | 56.2 | 1.170833333 | 25.57423301 |
| Cl- | 61.6 | 1.735211268 | 37.9018055 |
| 总计 |  | 4.578175748 | 100 |
| 水化学类型 | Cl·HCO3·SO4·—Na·Ca型 |  |  |
| 龙头山村 |  |  |  |
| K+ | 0.66 | 0.016923077 | 0.396254119 |
| Na+ | 44.9 | 1.952173913 | 45.7101837 |
| Ca2+ | 30.6 | 1.53 | 35.82497471 |
| Mg2+ | 9.26 | 0.771666667 | 18.06858746 |
| 总计 |  | 4.270763657 | 100 |
| CO32- | 0 | 0 | 0 |
| HCO3- | 115 | 1.885245902 | 40.74677468 |
| SO42- | 50.6 | 1.054166667 | 22.78423818 |
| Cl- | 59.9 | 1.687323944 | 36.46898714 |
| 总计 |  | 4.626736512 | 100 |
| 水化学类型 | HCO3·Cl—Na·Ca型 |  |  |
| 二十二号 |  |  |  |
| K+ | 0.7 | 0.017948718 | 0.415324976 |
| Na+ | 47.1 | 2.047826087 | 47.3857421 |
| Ca2+ | 29.8 | 1.49 | 34.47790619 |
| Mg2+ | 9.19 | 0.765833333 | 17.72102673 |
| 总计 |  | 4.321608138 | 100 |
| CO32- | 0 | 0 | 0 |
| HCO3- | 108 | 1.770491803 | 38.03444474 |
| SO42- | 55.3 | 1.152083333 | 24.74953558 |
| Cl- | 61.5 | 1.732394366 | 37.21601968 |
| 总计 |  | 4.654969503 | 100 |
| 水化学类型 | HCO3·Cl—Na·Ca型 |  |  |

    - 声环境质量现状

（1）监测因子：等效连续A声级。

（2）监测点位：厂界四周边界外1m。

（3）监测时间和频次：

噪声监测时间为2021年7月25日-26日，连续测量2天，分昼间（06：00-22：00）和夜间（22：00-06：00）两个时段进行，昼夜各监测一次，每次不少于20分钟。

（4）监测方法：分别按《声环境质量标准》（GB3096-2008）和《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中要求的测量方法进行。

（5）监测结果分析

本项目厂界四周噪声现状监测结果及达标分析见表4.3.1-1。由表可知，厂界各噪声监测点位昼间、夜间监测结果均达到《工业企业厂界噪声 标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求(昼间 60dB(A)，夜间 50 dB(A))。

表4.3.4-1 本项目厂界噪声现状监测结果    单位：dB（A）

| 监测点位置 | 监测时间 | 结果/单位: dB(A) |  | 标准限值 |  | 执行 标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |  |
| 1#东厂界 | 2021.7.25 | 50.1 | 40.5 | 60 | 50 | GB 12348-2008 2类 | 达标 |
| 2#南厂界 |  | 49.6 | 39.1 | 60 | 50 |  | 达标 |
| 3#西厂界 |  | 49.9 | 40.0 | 60 | 50 |  | 达标 |
| 4#北厂界 |  | 49.6 | 38.9 | 60 | 50 |  | 达标 |
| 1#东厂界 | 2021.7.26 | 49.9 | 40.6 | 60 | 50 |  | 达标 |
| 2#南厂界 |  | 49.7 | 40.3 | 60 | 50 |  | 达标 |
| 3#西厂界 |  | 48.5 | 39.0 | 60 | 50 |  | 达标 |
| 4#北厂界 |  | 50.6 | 40.2 | 60 | 50 |  | 达标 |

    - 土壤环境质量现状

土壤监测由辽宁鹏宇环境监测有限公司于2021年7月20日和2021年12月14日进行采样，监测报告见附件（监测报告编号：PY2107246-001）。

（1）检测点位

厂址内设置3个表层样。土壤检测点位见表4.3.5-1。采样点分布图见图4.3-4。

表4.3.5-1  土壤环境质量现状检测点一览表

| 序号 | 方位 | 监测点位 | 点位类型 | 项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂址内 | 1#填埋场西侧 | 表层样 | 砷、镉、铬(六价)、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘；二噁英、氨氮、锌、铬、钼、硒、铊、钡、银、锡、氟化物（可溶性）、氨氮、丙酮、二硫化碳、溴氯甲烷、2-氯甲苯、4-氯甲苯、1,2,4-三氯苯、1,2,3-三氯苯、1,3-二氯丙烷、1,1,2-三氯丙烷、溴甲烷、氯乙烷、三氯氟甲烷、二溴甲烷、1,2-二溴-3-氯丙烷、二氯二氟甲烷、丙烯腈、溴苯异丙基苯、正丙苯、叔丁基苯、仲丁基苯、正丁苯、1,3,5-三甲苯、1,2,4-三甲苯、2-丁酮、4-甲基-2-戊酮、2-己酮、甲醛、六氯乙烷、N-亚硝基二丙胺、N-亚硝基二甲胺、六氯丁二烯、4-甲基苯酚、2,4-二甲基苯酚、2,3,4,6-四氯苯酚、2-甲基苯酚、2,6-二硝基甲苯、异佛乐酮、4-氯-3-甲基苯酚、4,6-二硝基邻甲酚、偶氮苯、苯酚、2,4,5-三氯酚、4-硝基苯胺、4-氯苯胺、2-硝基苯胺、2-氯萘、苊、蒽、荧蒽、芴、芘、菲、苯并[g,h,i]苝、2-甲基萘、邻苯二甲酸二乙酯、双（2-氯乙氧基）甲烷、二苯并呋喃、二氯乙醚、毒杀芬、艾氏剂、狄氏剂、异狄氏剂、草甘膦、甲拌磷、乙拌磷、甲基对硫磷、二嗪磷环氧七氯 |
| 2 |  | 2#填埋场东侧 | 表层样 |  |
| 3 |  | 3#填埋场南侧 | 表层样 |  |

（2）监测项目

3个表层样品测GB 36600-2018中45项+二噁英+锰+DB 13/T 5216-2020中78项。

（3）监测频率

2021年7月25日和2021年12月14日，各采样1天，监测1次。

（4）监测方法

采样参照《土壤环境监测技术规范》（HJ/T 166-2004）、采用《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表3、《河北省地方标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（DB13/T 5216—2020）中表2、国家环保局的《环境监测分析方法》、《土壤元素的近代分析方法》（中国环境监测总站编）等进行，具体见表4.3.5-2。

本项目厂界

3#

2#

1#

图4.3-4  本项目土壤现状监测点位示意图

表4.3.5-2 土壤监测项目及分析方法

| 检测项目 | 分 析 方 法 | 检出限 |
| --- | --- | --- |
| 砷 | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法HJ 680-2013 | 0.01mg/kg |
| 铜 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定火焰原子吸收分光光度法HJ 491-2019 | 1mg/kg |
| 汞 | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法HJ 680-2013 | 0.002mg/kg |
| 镍 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定火焰原子吸收分光光度法HJ 491-2019 | 3 mg/kg |
| 铬（六价） | 土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 HJ 1082-2019 | 0.5mg/kg |
| 苯并［a］蒽 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 | 0.1mg/kg |
| 苯并［a］芘 |  | 0.1mg/kg |
| 苯并［b］荧蒽 |  | 0.2mg/kg |
| 苯并［k］荧蒽 |  | 0.1mg/kg |
| 䓛 |  | 0.1mg/kg |
| 二苯并［a,h］蒽 |  | 0.1mg/kg |
| 茚并［1,2,3-cd］芘 |  | 0.1mg/kg |
| 硝基苯 |  | 0.09mg/kg |
| 2-氯酚 |  | 0.06mg/kg |
| 萘 |  | 0.09mg/kg |
| 苯胺 | 土壤和沉积物 苯胺的测定 气相色谱-质谱法PY-07-51(参考土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法HJ 834-2017) | 0.09mg/kg |
| 四氯化碳 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 1.3μg/kg |
| 氯仿 |  | 1.1μg/kg |
| 1,1 二氯乙烷 |  | 1.2μg/kg |
| 1,2 二氯乙烷 |  | 1.3μg/kg |
| 1,1 二氯乙烯 |  | 1.0μg/kg |
| 顺-1,2-二氯乙烯 |  | 1.3μg/kg |
| 反-1,2-二氯乙烯 |  | 1.4μg/kg |
| 二氯甲烷 |  | 1.5μg/kg |
| 1,2-二氯丙烷 |  | 1.1μg/kg |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 |  | 1.2μg/kg |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 1.2μg/kg |
| 四氯乙烯 |  | 1.4μg/kg |
| 1,1,1-三氯乙烷 |  | 1.3μg/kg |
| 1,1,2-三氯乙烷 |  | 1.2μg/kg |
| 三氯乙烯 |  | 1.2μg/kg |
| 氯乙烯 |  | 1.0μg/kg |
| 苯 |  | 1.9μg/kg |
| 氯苯 |  | 1.2μg/kg |
| 1,2-二氯苯 |  | 1.5μg/kg |
| 1,4-二氯苯 |  | 1.5μg/kg |
| 乙苯 |  | 1.2μg/kg |
| 苯乙烯 |  | 1.1μg/kg |
| 甲苯 |  | 1.3μg/kg |
| 间二甲苯+对二甲苯 |  | 1.2μg/kg |
| 邻二甲苯 |  | 1.2μg/kg |
| 1,2,3-三氯丙烷 |  | 1.2μg/kg |
| 氯甲烷 |  | 1.0μg/kg |
| pH | 土壤 pH 值的测定 电位法 HJ 962-2018 | - |
| 阳离子交换量 | 土壤 阳离子交换量的测定 三氯化六氨合钴浸提-分光光度法 HJ 889-2017 | 0.8cmol+/kg |
| 氧化还原电位 | 土壤 氧化还原电位的测定 电位法 HJ 746-2015 | -- |
| 总孔隙度 | 森林土壤水分-物理性质的测定LY/T 1215-1999 | -- |
| 渗透率 | 森林土壤渗透性的测定LY/T 1218-1999 3 环刀法 | -- |
| 容重 | 土壤检测 第4部分：土壤容重的测定 NY/T 1121.4-2006 | -- |
| pH | 水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020 | -- |
| 锌 | 土壤和沉积物铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019 | 1㎎/㎏ |
| 二噁英 | 二噁英：土壤《土壤和沉积物 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法》（HJ 77.4-2008） |  |
| 硒 | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法HJ 680-2013 | 0.01㎎/㎏ |
| 氨氮 | 土壤 氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮的测定 氯化钾溶液提取-分光光度法HJ 634-2012 | 0.1㎎/㎏ |
| 锌 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法，HJ 491-2019 | 1㎎/㎏ |
| 硒 | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法，HJ 680-2013 | 0.01㎎/㎏ |
| 铊 | 固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法，HJ 766-2015 | 0.6mg/kg |
| 钡 | 固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法，HJ 766-2015 | 0.9mg/kg |
| 银 | 固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 ，HJ 766-2015 | 1.4mg/kg |
| 锡 | 《全国土壤污染状况调查样品分析测试技术规定》国家环境保护总局（2006年） 2-30 锡、钼和钨 | 1mg/kg |
| 氟化物（水溶性） | 土壤 水溶性氟化物和总氟化物的测定 离子选择电极法 ，HJ 873-2017 | 0.7㎎/㎏ |
| 氨氮 | 土壤 氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮的测定 氯化钾溶液提取-分光光度法，HJ 634-2012 | 0.10㎎/㎏ |
| pH | 土壤 pH 值的测定 电位法 ，HJ 962-2018 | - |
| 钼 | 土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法 HJ 803-2016 | 0.1mg/kg |
| 草甘膦 | 土壤和沉积物 草甘膦的测定 高效液相色谱法 HJ 1055-2019 | 0.02mg/kg |
| 甲醛 | 土壤和沉积物 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法 HJ 997-2018 | 0.02mg/kg |
| 丙酮 |  | 0.04mg/kg |
| 2，3,4,6-四氯酚 | 土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法 HJ 703-2014 | 0.02mg/kg |
| 艾氏剂 | 土壤和沉积物 有机氯农药的测定 HJ 921-2017 | 0.09μg/kg |
| 环氧七氯 |  | 0.05μg/kg |
| 狄氏剂 |  | 0.04μg/kg |
| 异狄氏剂 |  | 0.07μg/kg |
| 二嗪磷 | 水土中有机磷农药的测定 气相色谱法 GB/T 14552-2003 | 0.71×10-3mg/kg |
| 毒杀芬 | 纺织品 农药残留毒杀芬的测定 气相色谱法 GB/T 17412.7-2006 | 0.2μg/g |
| 丙烯腈 | 土壤和沉积物 丙烯腈 丙烯醛 乙腈的测定 HJ 679-2013 | 0.3mg/kg |
| 甲拌磷 | 土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等47种农药的测定 气相色谱—质谱法 HJ1023-2019 | 0.4mg/kg |
| 乙拌磷 |  | 0.3mg/kg |
| 甲基对硫磷 |  | 0.3mg/kg |
| N-亚硝基二正甲胺 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法HJ834-2017 | 0.08mg/kg |
| 苯酚 |  | 0.1mg/kg |
| 二（2-氯乙基）醚 |  | 0.09mg/kg |
| 2-甲基苯酚 |  | 0.1mg/kg |
| 4-甲基苯酚 |  | 0.1mg/kg |
| N-亚硝基二正丙胺 |  | 0.07mg/kg |
| 六氯乙烷 |  | 0.1mg/kg |
| 异佛尔酮 |  | 0.07mg/kg |
| 2,4-二甲基苯酚 |  | 0.09mg/kg |
| 二（2-氯乙氧基）甲烷 |  | 0.08mg/kg |
| 4-氯苯胺 |  | 0.09mg/kg |
| 六氯丁二烯 |  | 0.06mg/kg |
| 4-氯-3-甲基苯酚 |  | 0.06mg/kg |
| 2-甲基萘 |  | 0.08mg/kg |
| 2,4,5-三氯苯酚 |  | 0.1mg/kg |
| 2-氯萘 |  | 0.1mg/kg |
| 2-硝基苯胺 |  | 0.08mg/kg |
| 2,6-二硝基甲苯 |  | 0.08mg/kg |
| 苊 |  | 0.1mg/kg |
| 二苯并呋喃 |  | 0.09mg/kg |
| 邻苯二甲酸二乙酯 |  | 0.3mg/kg |
| 芴 |  | 0.08mg/kg |
| 4-硝基苯胺 |  | 0.1mg/kg |
| 偶氮苯 |  | 0.1mg/kg |
| 4,6-二硝基-2-甲基苯酚 |  | 0.1mg/kg |
| 菲 |  | 0.1mg/kg |
| 蒽 |  | 0.1mg/kg |
| 荧蒽 |  | 0.2mg/kg |
| 芘 |  | 0.1mg/kg |
| 苯并[g，h，i]苝 |  | 0.1mg/kg |
| 2-丁酮 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011 | 3.2μg/kg |
| 1,1,2-三氯丙烷 |  | 1.2μg/kg |
| 二硫化碳 |  | 1.0μg/kg |
| 丙酮 |  | 1.3μg/kg |
| 溴氯甲烷 |  | 1.4μg/kg |
| 二溴甲烷 |  | 1.2μg/kg |
| 4-甲基-2-戊酮 |  | 1.8μg/kg |
| 1,3-二氯丙烷 |  | 1.1μg/kg |
| 2-己酮 |  | 3.0μg/kg |
| 溴苯 |  | 1.3μg/kg |
| 正丙苯 |  | 1.2μg/kg |
| 2-氯甲苯 |  | 1.3μg/kg |
| 4-氯甲苯 |  | 1.3μg/kg |
| 1,3,5-三甲基苯 |  | 1.4μg/kg |
| 1,2,4-三甲基苯 |  | 1.3μg/kg |
| 仲丁基苯 |  | 1.1μg/kg |
| 正丁基苯 |  | 1.7μg/kg |
| 1,2-二溴-3-氯丙烷 |  | 1.9μg/kg |
| 1,2,4-三氯苯 |  | 0.3μg/kg |
| 1,2,3-三氯苯 |  | 0.2μg/kg |
| 溴甲烷 |  | 1.1μg/kg |
| 氯乙烷 |  | 0.8μg/kg |
| 三氯氟甲烷 |  | 1.1μg/kg |
| 二氯二氟甲烷 |  | 0.4μg/kg |
| 叔丁基苯 |  | 1.2μg/kg |
| 异丙苯 |  | 1.2μg/kg |
| 氨氮 | 土壤 氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮的测定 氯化钾溶液提取-分光光度法HJ 634-2012 | 0.1mg/kg |

（5） 监测结果

本项目场址所在地土壤环境中建设用地（表层样1#、2#、3#）各种污染物的监测值见表4.3.5-3。

表4.3.5-3土壤监测及评价结果一览表监测值 单位：mg/kg（二噁英除外）

| 项目 |  |  | 厂址内1# | 厂址内2# | 厂址内3# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测因子 |  |  | 表面 | 表面 | 表面 |
| 砷 | 标准值 | 监测值 | 3.56 | 4.55 | 4.21 |
|  | 60mg/kg | 标准指数 | 0.059 | 0.076 | 0.07 |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 镉 | 标准值 | 监测值 | 0.12 | 0.14 | 0.14 |
|  | 65mg/kg | 标准指数 | 0.0018 | 0.0022 | 0.0022 |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 六价铬 | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND |
|  | 5.7mg/kg | 标准指数 | -- | -- | -- |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 汞 | 标准值 | 监测值 | 0.132 | 0.157 | 0.179 |
|  | 38mg/kg | 标准指数 | 0.0035 | 0.0041 | 0.0047 |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 铅 | 标准值 | 监测值 | 26 | 29 | 31 |
|  | 800mg/kg | 标准指数 | 0.033 | 0.036 | 0.039 |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 铜 | 标准值 | 监测值 | 31 | 23 | 21 |
|  | 18000mg/kg | 标准指数 | 0.0017 | 0.0013 | 0.0012 |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 镍 | 标准值 | 监测值 | 34 | 31 | 31 |
|  | 900mg/kg | 标准指数 | 0.038 | 0.034 | 0.034 |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 四氯化碳 | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND |
|  | 2.8mg/kg | 标准指数 | -- | -- | -- |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 氯仿 | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND |
|  | 0.9mg/kg | 标准指数 | -- | -- | -- |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 氯甲烷 | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND |
|  | 37mg/kg | 标准指数 | -- | -- | -- |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 1,1-二氯乙烷 | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND |
|  | 9mg/kg | 标准指数 | -- | -- | -- |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 1,2-二氯乙烷 | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND |
|  | 5mg/kg | 标准指数 | -- | -- | -- |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 1,1-二氯乙烯 | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND |
|  | 66mg/kg | 标准指数 | -- | -- | -- |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND |
|  | 596mg/kg | 标准指数 | -- | -- | -- |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 反-1,2-二氯乙烯 | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND |
|  | 54mg/kg | 标准指数 | -- | -- | -- |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 二氯甲烷 | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND |
|  | 616mg/kg | 标准指数 | -- | -- | -- |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 1,2-二氯丙烷 | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND |
|  | 5mg/kg | 标准指数 | -- | -- | -- |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND |
|  | 10mg/kg | 标准指数 | -- | -- | -- |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND |
|  | 6.8mg/kg | 标准指数 | -- | -- | -- |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 四氯乙烯 | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND |
|  | 53mg/kg | 标准指数 | -- | -- | -- |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 1,1,1-三氯乙烷 | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND |
|  | 840mg/kg | 标准指数 | -- | -- | -- |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND |
|  | 2.8mg/kg | 标准指数 | -- | -- | -- |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 三氯乙烯 | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND |
|  | 2.8mg/kg | 标准指数 | -- | -- | -- |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 1,2,3-三氯丙烷 | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND |
|  | 0.5mg/kg | 标准指数 | -- | -- | -- |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 氯乙烯 | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND |
|  | 0.43mg/kg | 标准指数 | -- | -- | -- |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 苯 | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND |
|  | 4mg/kg | 标准指数 | -- | -- | -- |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 氯苯 | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND |
|  | 270mg/kg | 标准指数 | -- | -- | -- |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 1,2-二氯苯 | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND |
|  | 560mg/kg | 标准指数 | -- | -- | -- |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 1,4-二氯苯 | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND |
|  | 20mg/kg | 标准指数 | -- | -- | -- |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 乙苯 | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND |
|  | 28mg/kg | 标准指数 | -- | -- | -- |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 苯乙烯 | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND |
|  | 1290mg/kg | 标准指数 | -- | -- | -- |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 甲苯 | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND |
|  | 1200mg/kg | 标准指数 | -- | -- | -- |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 间二甲苯+对二甲苯 | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND |
|  | 570mg/kg | 标准指数 | -- | -- | -- |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 邻二甲苯 | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND |
|  | 640mg/kg | 标准指数 | -- | -- | -- |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 硝基苯 | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND |
|  | 76mg/kg | 标准指数 | -- | -- | -- |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 苯胺 | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND |
|  | 260mg/kg | 标准指数 | -- | -- | -- |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 2-氯酚 | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND |
|  | 2256mg/kg | 标准指数 | -- | -- | -- |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 苯并[a]蒽 | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND |
|  | 15mg/kg | 标准指数 | -- | -- | -- |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 苯并[a]芘 | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND |
|  | 1.5mg/kg | 标准指数 | -- | -- | -- |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 苯并荧[b]蒽 | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND |
|  | 15mg/kg | 标准指数 | -- | -- | -- |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 苯并荧[k]蒽 | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND |
|  | 151mg/kg | 标准指数 | -- | -- | -- |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 䓛 | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND |
|  | 1293mg/kg | 标准指数 | -- | -- | -- |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 二苯并[a，h]蒽 | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND |
|  | 1.5mg/kg | 标准指数 | -- | -- | -- |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 茚并[1,2,3-cd]芘 | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND |
|  | 15mg/kg | 标准指数 | -- | -- | -- |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 萘 | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND |
|  | 70mg/kg | 标准指数 | -- | -- | -- |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 氨氮 | 标准值 | 监测值 | 86.9 | 84.3 | 83.7 |
|  | 1200mg/kg | 标准指数 | 0.072 | 0.07 | 0.07 |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 二噁英类 | 标准值 | 监测值ng/kg | -- | -- | -- |
|  | 4×10-5mg/kg | 标准指数 | -- | -- | -- |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 锌 | 标准值 | 监测值 | 63 | 54 | 48 |
|  | 10000mg/kg | 标准指数 | 0.063 | 0.054 | 0.048 |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 钼 | 标准值 | 监测值 | 2.5 | 2.7 | 2.9 |
|  | 2418mg/kg | 标准指数 | 0.0012 | 0.0013 | 0.0014 |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 硒 | 标准值 | 监测值 | 2.43 | 2.4 | 2.5 |
|  | 2393mg/kg | 标准指数 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 铊 | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND |
|  | 4.8mg/kg | 标准指数 | -- | -- | -- |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 钡 | 标准值 | 监测值 | 486 | 528 | 495 |
|  | 5460mg/kg | 标准指数 | 0.089 | 0.097 | 0.091 |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 银 | 标准值 | 监测值 | 9.7 | 11.3 | 12.5 |
|  | 2418mg/kg | 标准指数 | 0.004 | 0.0047 | 0.0052 |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 锡 | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND |
|  | 10000mg/kg | 标准指数 | -- | -- | -- |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 锰 | 标准值 | 监测值 | 502 | 616 | 507 |
|  | / | 标准指数 | -- | -- | -- |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 氟化物（可溶性） | 标准值 | 监测值 | 1.8 | 1.8 | 1.9 |
|  | 10000mg/kg | 标准指数 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0019 |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 丙酮 | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND |
|  | 10000mg/kg | 标准指数 | -- | -- | -- |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 二硫化碳 | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND |
|  | 228mg/kg | 标准指数 | -- | -- | -- |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 溴氯甲烷 | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND |
|  | 140mg/kg | 标准指数 | -- | -- | -- |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 2-氯甲苯 | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND |
|  | 910mg/kg | 标准指数 | -- | -- | -- |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 4-氯甲苯 | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND |
|  | 250mg/kg | 标准指数 | -- | -- | -- |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 1,2,4-三氯苯 | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND |
|  | 101mg/kg | 标准指数 | -- | -- | -- |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 1,2,3-三氯苯 | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND |
|  | 387mg/kg | 标准指数 | -- | -- | -- |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 1,3-二氯丙烷 | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND |
|  | 21mg/kg | 标准指数 | -- | -- | -- |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 1,1,2-三氯丙烷 | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND |
|  | 1596mg/kg | 标准指数 | -- | -- | -- |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 溴甲烷 | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND |
|  | 2.5mg/kg | 标准指数 | -- | -- | -- |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 氯乙烷 | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND |
|  | 4165mg/kg | 标准指数 | -- | -- | -- |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 三氯氟甲烷 | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND |
|  | 1200mg/kg | 标准指数 | -- | -- | -- |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 二溴甲烷 | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND |
|  | 33mg/kg | 标准指数 | -- | -- | -- |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 1,2-二溴-3-氯丙烷 | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND |
|  | 0.13mg/kg | 标准指数 | -- | -- | -- |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 二氯二氟甲烷 | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND |
|  | 26mg/kg | 标准指数 | -- | -- | -- |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 丙烯腈 | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND |
|  | 1.1mg/kg | 标准指数 | -- | -- | -- |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 溴苯 | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND |
|  | 683mg/kg | 标准指数 | -- | -- | -- |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 异丙基苯 | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND |
|  | 270mg/kg | 标准指数 | -- | -- | -- |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 正丙苯 | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND |
|  | 260mg/kg | 标准指数 | -- | -- | -- |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 叔丁基苯 | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND |
|  | 180mg/kg | 标准指数 | -- | -- | -- |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 仲丁基苯 | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND |
|  | 150mg/kg | 标准指数 | -- | -- | -- |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 丙烯腈 | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND |
|  | 1.1mg/kg | 标准指数 | -- | -- | -- |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 溴苯 | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND |
|  | 683mg/kg | 标准指数 | -- | -- | -- |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 异丙基苯 | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND |
|  | 270mg/kg | 标准指数 | -- | -- | -- |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 正丙苯 | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND |
|  | 260mg/kg | 标准指数 | -- | -- | -- |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 叔丁基苯 | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND |
|  | 180mg/kg | 标准指数 | -- | -- | -- |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 仲丁基苯 | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND |
|  | 150mg/kg | 标准指数 | -- | -- | -- |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 甲醛 | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND |
|  | 30mg/kg | 标准指数 | -- | -- | -- |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 六氯乙烷 | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND |
|  | 10.4mg/kg | 标准指数 | -- | -- | -- |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| N-亚硝基二丙胺 | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND |
|  | 0.24mg/kg | 标准指数 | -- | -- | -- |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| N-亚硝基二甲胺 | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND |
|  | 0.08mg/kg | 标准指数 | -- | -- | -- |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 六氯丁二烯 | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND |
|  | 7.6mg/kg | 标准指数 | -- | -- | -- |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 4-甲基苯酚 | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND |
|  | 10000mg/kg | 标准指数 | -- | -- | -- |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 2,4-二甲基苯酚 | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND |
|  | 5927mg/kg | 标准指数 | -- | -- | -- |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 2,3,4,6-四氯苯酚 | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND |
|  | 8890mg/kg | 标准指数 | -- | -- | -- |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 2-甲基苯酚 | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND |
|  | 10000mg/kg | 标准指数 | -- | -- | -- |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 2,6-二硝基甲苯 | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND |
|  | 1.2mg/kg | 标准指数 | -- | -- | -- |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 异佛乐酮 | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND |
|  | 1897mg/kg | 标准指数 | -- | -- | -- |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 4-氯-3-甲基苯酚 | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND |
|  | 10000mg/kg | 标准指数 | -- | -- | -- |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 4,6-二硝基邻甲酚 | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND |
|  | 24mg/kg | 标准指数 | -- | -- | -- |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 偶氮苯 | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND |
|  | 26mg/kg | 标准指数 | -- | -- | -- |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 苯酚 | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND |
|  | 10000mg/kg | 标准指数 | -- | -- | -- |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 2,4,5-三氯酚 | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND |
|  | 10000mg/kg | 标准指数 | -- | -- | -- |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 4-硝基苯胺 | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND |
|  | 90mg/kg | 标准指数 | -- | -- | -- |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 4-氯苯胺 | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND |
|  | 9mg/kg | 标准指数 | -- | -- | -- |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 2-硝基苯胺 | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND |
|  | 48mg/kg | 标准指数 | -- | -- | -- |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 2-氯萘 | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND |
|  | 10000mg/kg | 标准指数 | -- | -- | -- |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 苊 | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND |
|  | 10000mg/kg | 标准指数 | -- | -- | -- |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 蒽 | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND |
|  | 10000mg/kg | 标准指数 | -- | -- | -- |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 荧蒽 | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND |
|  | 10000mg/kg | 标准指数 | -- | -- | -- |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 芴 | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND |
|  | 10000mg/kg | 标准指数 | -- | -- | -- |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 芘 | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND |
|  | 7964mg/kg | 标准指数 | -- | -- | -- |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 菲 | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND |
|  | 7190mg/kg | 标准指数 | -- | -- | -- |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 苯并[g,h,i]苝 | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND |
|  | 7190mg/kg | 标准指数 | -- | -- | -- |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 2-甲基萘 | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND |
|  | 1062mg/kg | 标准指数 | -- | -- | -- |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 邻苯二甲酸二乙酯 | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND |
|  | 10000mg/kg | 标准指数 | -- | -- | -- |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 双（2-氯乙氧基）甲烷 | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND |
|  | 889mg/kg | 标准指数 | -- | -- | -- |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 二苯并呋喃 | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND |
|  | 407mg/kg | 标准指数 | -- | -- | -- |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 二氯乙醚 | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND |
|  | 1.5mg/kg | 标准指数 | -- | -- | -- |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 毒杀芬 | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND |
|  | 1.6mg/kg | 标准指数 | -- | -- | -- |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 艾氏剂 | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND |
|  | 0.1mg/kg | 标准指数 | -- | -- | -- |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 狄氏剂 | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND |
|  | 0.1mg/kg | 标准指数 | -- | -- | -- |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 异狄氏剂 | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND |
|  | 89mg/kg | 标准指数 | -- | -- | -- |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 草甘膦 | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND |
|  | 10000mg/kg | 标准指数 | -- | -- | -- |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 甲拌磷 | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND |
|  | 59mg/kg | 标准指数 | -- | -- | -- |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 乙拌磷 | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND |
|  | 12mg/kg | 标准指数 | -- | -- | -- |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 甲基对硫磷 | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND |
|  | 74mg/kg | 标准指数 | -- | -- | -- |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 二嗪磷 | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND |
|  | 207mg/kg | 标准指数 | -- | -- | -- |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 环氧七氯 | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND |
|  | 0.3mg/kg | 标准指数 | -- | -- | -- |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |

（6）统计结果分析

土壤环境质量现状监测统计结果见表4.3.5-4。

表4.3.5-4 第二类建设用地土壤环境质量现状监测统计表

| 检测项目 | 最大值 | 最小值 | 平均值 | 标准值 | 标准 指数 | 测试样品数量 | 检出样品数量 | 检出率 | 超标率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg |  |  |  | % | % |
| 砷 | 4.55 | 3.56 | 4.11 | 60 | ≤0.076 | 3 | 3 | 100 | 0 |
| 镉 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 65 | ≤0.0022 | 3 | 3 | 100 | 0 |
| 铬（六价） | ND | ND | ND | 5.7 | -- | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 铜 | 33 | 21 | 25 | 18000 | ≤0.0018 | 3 | 3 | 100 | 0 |
| 铅 | 31 | 26 | 28.67 | 800 | ≤0.04 | 3 | 3 | 100 | 0 |
| 汞 | 0.179 | 0.132 | 0.16 | 38 | ≤0.005 | 3 | 3 | 100 | 0 |
| 镍 | 34 | 31 | 32 | 900 | ≤0.038 | 3 | 3 | 100 | 0 |
| 四氯化碳 | ND | ND | ND | 2.8 | -- | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 氯仿 | ND | ND | ND | 0.9 | -- | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 氯甲烷 | ND | ND | ND | 37 | -- | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1,1-二氯乙烷 | ND | ND | ND | 9 | -- | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1,2-二氯乙烷 | ND | ND | ND | 5 | -- | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1,1-二氯乙烯 | ND | ND | ND | 66 | -- | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | ND | ND | ND | 596 | -- | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 反-1,2-二氯乙烯 | ND | ND | ND | 54 | -- | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 二氯甲烷 | ND | ND | ND | 616 | -- | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1,2-二氯丙烷 | ND | ND | ND | 5 | -- | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | ND | ND | ND | 10 | -- | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | ND | ND | ND | 6.8 | -- | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 四氯乙烯 | ND | ND | ND | 53 | -- | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1,1,1-三氯乙烷 | ND | ND | ND | 840 | -- | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | ND | ND | ND | 2.8 | -- | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 三氯乙烯 | ND | ND | ND | 2.8 | -- | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1,2,3-三氯丙烷 | ND | ND | ND | 0.5 | -- | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 氯乙烯 | ND | ND | ND | 0.43 | -- | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 苯 | ND | ND | ND | 4 | -- | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 氯苯 | ND | ND | ND | 270 | -- | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1,2-二氯苯 | ND | ND | ND | 560 | -- | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1,4-二氯苯 | ND | ND | ND | 20 | -- | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 乙苯 | ND | ND | ND | 28 | -- | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 苯乙烯 | ND | ND | ND | 1290 | -- | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 甲苯 | ND | ND | ND | 1200 | -- | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 间二甲苯+对二甲苯 | ND | ND | ND | 570 | -- | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 邻二甲苯 | ND | ND | ND | 640 | -- | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 硝基苯 | ND | ND | ND | 76 | -- | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 苯胺 | ND | ND | ND | 260 | -- | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2-氯酚 | ND | ND | ND | 2256 | -- | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 苯并[a]蒽 | ND | ND | ND | 15 | -- | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 苯并[a]芘 | ND | ND | ND | 1.5 | -- | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 苯并[b]荧蒽 | ND | ND | ND | 15 | -- | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 苯并[k]荧蒽 | ND | ND | ND | 151 | -- | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 䓛 | ND | ND | ND | 1293 | -- | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 二苯并[a,h]蒽 | ND | ND | ND | 1.5 | -- | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 茚并[l,2,3-cd]芘 | ND | ND | ND | 15 | -- | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 萘 | ND | ND | ND | 70 | -- | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 氨氮 | 86.9 | 83.7 | 84.97 | 1200 | ≤0.072 | 3 | 3 | 100 | 0 |
| 二噁英类 | 2.1× 10-7 | 1.6×10-7 | 1.8×10-7 | 4×10-5 | ≤0.0053 | 3 | 3 | 100 | 0 |
| 锌 | 63 | 48 | 55.00 | 10000 | ≤0.063 | 3 | 3 | 100 | 0 |
| 钼 | 2.9 | 2.5 | 2.70 | 2418 | ≤0.0014 | 3 | 3 | 100 | 0 |
| 硒 | 2.5 | 2.4 | 2.44 | 2393 | ≤0.001 | 3 | 3 | 100 | 0 |
| 铊 | ND | ND | ND | 4.8 | -- | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 钡 | 486 | 528 | 495 | 5460 | ≤0.097 | 3 | 3 | 100 | 0 |
| 银 | 12.5 | 9.7 | 11.17 | 2418 | ≤0.005 | 3 | 3 | 100 | 0 |
| 锡 | ND | ND | ND | 10000 | -- | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 锰 | 616 | 502 | 541.7 | -- | -- | 3 | 3 | 100 | 0 |
| 氟化物 （可溶性） | 1.9 | 1.8 | 1.83 | 10000 | ≤0.0019 | 3 | 3 | 100 | 0 |
| 丙酮 | ND | ND | ND | 10000 | -- | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 二硫化碳 | ND | ND | ND | 228 | -- | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 溴氯甲烷 | ND | ND | ND | 140 | -- | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2-氯甲苯 | ND | ND | ND | 910 | -- | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4-氯甲苯 | ND | ND | ND | 250 | -- | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1,2,4-三氯苯 | ND | ND | ND | 101 | -- | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1,2,3-三氯苯 | ND | ND | ND | 387 | -- | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1,3-二氯丙烷 | ND | ND | ND | 21 | -- | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1,1,2-三氯丙烷 | ND | ND | ND | 1596 | -- | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 溴甲烷 | ND | ND | ND | 2.5 | -- | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 氯乙烷 | ND | ND | ND | 4165 | -- | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 三氯氟甲烷 | ND | ND | ND | 1200 | -- | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 二溴甲烷 | ND | ND | ND | 33 | -- | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1,2-二溴-3-氯丙烷 | ND | ND | ND | 0.13 | -- | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 二氯二氟甲烷 | ND | ND | ND | 26 | -- | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 丙烯腈 | ND | ND | ND | 1.1 | -- | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 溴苯 | ND | ND | ND | 683 | -- | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 异丙基苯 | ND | ND | ND | 270 | -- | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 正丙苯 | ND | ND | ND | 260 | -- | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 叔丁基苯 | ND | ND | ND | 180 | -- | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 仲丁基苯 | ND | ND | ND | 150 | -- | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 正丁苯 | ND | ND | ND | 110 | -- | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1,3,5-三甲苯 | ND | ND | ND | 180 | -- | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1,2,4-三甲苯 | ND | ND | ND | 220 | -- | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2-丁酮 | ND | ND | ND | 10000 | -- | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4-甲基-2-戊酮 | ND | ND | ND | 3400 | -- | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2-己酮 | ND | ND | ND | 920 | -- | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 甲醛 | ND | ND | ND | 30 | -- | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 六氯乙烷 | ND | ND | ND | 2.6 | -- | 3 | 0 | 0 | 0 |
| N-亚硝基二丙胺 | ND | ND | ND | 0.08 | -- | 3 | 0 | 0 | 0 |
| N-亚硝基二甲胺 | ND | ND | ND | 0.08 | -- | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 六氯丁二烯 | ND | ND | ND | 2 | -- | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4-甲基苯酚 | ND | ND | ND | 3 841 | -- | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2,4-二甲基苯酚 | ND | ND | ND | 777 | -- | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2,3,4,6-四氯苯酚 | ND | ND | ND | 1 166 | -- | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2-甲基苯酚 | ND | ND | ND | 1 932 | -- | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2,6-二硝基甲苯 | ND | ND | ND | 0.4 | -- | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 异佛乐酮 | ND | ND | ND | 637 | -- | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4-氯-3-甲基苯酚 | ND | ND | ND | 10000 | -- | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4,6-二硝基邻甲酚 | ND | ND | ND | 24 | -- | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 偶氮苯 | ND | ND | ND | 26 | -- | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 苯酚 | ND | ND | ND | 10000 | -- | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2,4,5-三氯酚 | ND | ND | ND | 10000 | -- | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4-硝基苯胺 | ND | ND | ND | 90 | -- | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4-氯苯胺 | ND | ND | ND | 9 | -- | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2-硝基苯胺 | ND | ND | ND | 48 | -- | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2-氯萘 | ND | ND | ND | 10000 | -- | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 苊 | ND | ND | ND | 10000 | -- | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 蒽 | ND | ND | ND | 10000 | -- | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 荧蒽 | ND | ND | ND | 10000 | -- | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 芴 | ND | ND | ND | 10000 | -- | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 芘 | ND | ND | ND | 7964 | -- | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 菲 | ND | ND | ND | 7190 | -- | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 苯并[g,h,i]苝 | ND | ND | ND | 7190 | -- | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2-甲基萘 | ND | ND | ND | 1062 | -- | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 邻苯二甲酸二乙酯 | ND | ND | ND | 10000 | -- | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 双（2-氯乙氧基）甲烷 | ND | ND | ND | 889 | -- | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 二苯并呋喃 | ND | ND | ND | 407 | -- | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 二氯乙醚 | ND | ND | ND | 1.5 | -- | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 毒杀芬 | ND | ND | ND | 1.6 | -- | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 艾氏剂 | ND | ND | ND | 0.1 | -- | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 狄氏剂 | ND | ND | ND | 0.1 | -- | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 异狄氏剂 | ND | ND | ND | 89 | -- | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 草甘膦 | ND | ND | ND | 10000 | -- | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 甲拌磷 | ND | ND | ND | 59 | -- | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 乙拌磷 | ND | ND | ND | 12 | -- | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 甲基对硫磷 | ND | ND | ND | 74 | -- | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 二嗪磷 | ND | ND | ND | 207 | -- | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 环氧七氯 | ND | ND | ND | 0.3 | -- | 3 | 0 | 0 | 0 |

由监测结果可知：1-3#监测点位土壤采样区各监测因子监测数据均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1和表2第二类建设用地土壤污染风险筛选值，符合《河北省建设用地土壤污染风险筛选值》（DB13/T5216-2020）表1中第二类用地筛选值，土壤环境质量整体良好。

  - 小结

根据环境空气质量公报监测结果，各监测点常规监测指标SO2、NO2、NOx、CO、O3均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，项目所在区域属于达标区。臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值（新扩改建）二级标准值，空气质量良好。

根据承德市生态环境局《2019年承德市生态环境状况公报》，项目附近伊逊河水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。

根据地下水水质及水位监测结果，各监测数据符合《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准。

根据声环境现状监测，厂界噪声监测点位昼间监测结果均达到《工业企业厂界噪声 标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求(昼间 60dB(A)，夜间 50 dB(A))。

根据土壤监测数据，场址区域内各监测点中监测因子均能满足《河北省建设用地土壤污染风险筛选值》（DB13/T5216-2020）表1中第二类用地筛选值标准、《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1和表2第二类建设用地土壤污染风险筛选值要求，土壤环境质量整体良好。

- 环境影响预测与评价

  - 施工期环境影响分析

    - 大气环境影响分析

（1）施工扬尘影响分析

施工期对环境空气的影响主要是施工扬尘。施工期扬尘主要产生于土石方开挖、平整土地、弃土、建材装卸、车辆行驶等作业。据有关资料显示，施工工场扬尘的主要来源是运输车辆行驶而形成，约占扬尘总量的60%。扬尘量的大小与天气干燥程度、道路路况、车辆行驶速度、风速大小有关。一般情况下，在自然风作用下，道路扬尘影响范围在100m以内。在大风天气，扬尘量及影响范围将有所扩大。施工中的弃土、砂料、石灰等，若堆放时摆放不当或装卸运输时散落，都能造成施工扬尘，影响范围在150m左右。采取场地抑尘措施后，可以明显地降低施工场地周围环境空气的粉尘浓度，满足《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）中表1排放限值。本项目区域附近无特殊敏感点，施工扬尘影响较小。

（2）燃油废气

运输车辆和施工机械动力源为柴油，主要污染物为NO2、CO和THC等。一般来说，由运输车辆、施工机械产生的污染物排放量并不大，主要对作业点周围和运输路线两侧局部范围产生一定影响，排放量不大，影响也相对小。

综上所述，工程施工期环境空气污染具有随时间变化程度大，漂移距离近、影响距离和范围小等特点，其影响只限于施工期，随建设期的结束而停止，不会产生累积的污染影响。在采取上述相应防治措施情况下，施工期废气对周围环境空气影响较小。

    - 水环境影响分析

本项目施工期的污水主要来源于施工人员排放的生活污水和施工生产废水。

1、施工人员生活污水

施工高峰期的施工人员约40人，每人每天按 0.1t/d计，则生活污水量约 4.0t/d，主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS。施工人员的生活污水依托采用移动式厕所，环卫部门定期清掏。

（2）施工机械清洗废水

本项目施工高峰期各类车辆设备共约有 10 辆(台)，施工运输车辆和机械设备冲洗废水量约为 4.0t/d。该股废水主要污染因子为 CODcr、SS、石油类。施工机械清洗废水经隔油和沉淀后回用于施工区的日常洒水或汽车冲洗，不外排。

（3）场地及设备冲洗废水

场地和设备冲洗等产生的废水设沉砂池沉淀处理后全部回用，不外排。

综上所述，本项目周边500m范围内无地表水，施工废水均不外排，对周边环境影响较小。

    - 声环境影响分析

本项目不同施工阶段典型建筑施工机械的噪声源强见表5.1-3。将施工中使用较频繁的几种主要机械设备的噪声值分别进行计算，预测机械设备的噪声值，具体见表5.1-4。由表可知，昼间施工噪声50m外可达标，夜间200m外可达标，本项目最近的敏感点距离大于500m，距离较远，施工期噪声对其基本无影响。

表5.1-3  不同施工阶段施工机械声级  单位：dB（A）

| 施工阶段 | 噪声源 | 声功率级 | 测量声级 | 测量距离，m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土石方 | 挖掘机 | 114 | 79 | 15 |
|  | 铲土机 | 110 | 75 | 15 |
|  | 翻斗车 | 100 | 70 | 15 |
|  | 自卸车 | 100 | 70 | 15 |
| 结构 | 混凝土振捣棒 | 112 | 80 | 12 |
|  | 混凝土搅拌机 | 114 | 79 | 15 |

表5.1-4  机械设备的噪声预测值

| 施工阶段 | 机械设备 | 噪声预测值(dB) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10m | 20m | 40m | 50m | 100m | 200m | 300m |
| 土石方 | 挖掘机 | 82 | 76 | 70 | 68 | 62 | 56 | 52 |
|  | 铲土机 | 78 | 72 | 66 | 64 | 56 | 50 | 48 |
|  | 翻斗车 | 73 | 67 | 61 | 59 | 51 | 45 | 43 |
|  | 自卸车 | 73 | 67 | 61 | 59 | 51 | 45 | 43 |
| 结构 | 混凝土振捣棒 | 82 | 76 | 70 | 68 | 62 | 56 | 52 |

    - 固体废弃物影响分析

本项目施工期产生的固体废物主要为废石、混凝土块等建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）、《国家危险废物名录（2021年版）》（部令第15号）及《危险废物鉴别标准》(GB5085.1～7-2007)，施工过程中产生的固体废物均属Ⅰ类一般固体废物，不属于危险废物，其中废石、混凝土块等建筑垃圾集中收集后送当地环卫部门指定地点消纳，在外运过程中用苫布覆盖，避免沿途遗洒，并按相应部门指定路线行驶。

生活垃圾：施工场地将有各类施工人员40人，按每人每天产生1kg 垃圾估算，则建设期生活垃圾产生量为0.04t/d，生活垃圾产生量较小，收集后统一送生活垃圾焚烧发电项目焚烧处理。日产日清，对周边环境影响较小。

  - 运营期大气环境影响预测与评价

    - 气象资料分析

      - 地面气象资料选取

项目位于承德市围场县，距离项目最近的气象站为围场县气象站，与项目相距约10km，且与评价范围内的地理特征一致，故本环评气候资料选取围场县气象站资料。

气象站点名称为围场站，站点编号54311，站点类型为一般站，站点坐标为经度117.766°，纬度41.961°，距场址距离约7.1km。

      - 多年气候统计资料分析

根据围场县气象台站近20年气候资料统计，区域气候特征见表5.2-1。

表5.2-1    区域气象特征值

| 要素 | 累年年值 | 要素 | 累年年值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平均风速（m/s） | 2.17 | 平均降水量（mm） | 448 |
| 最大风速（m/s） | 14 | 日降水量最大值（mm） | 74.4 |
| 平均气温（℃） | 6.5 | 日降水量最小值（mm） | 26.8 |
| 极端最高气温（℃） | 39.4 | 日照时数（小时） | 2632.5 |
| 极端最低气温（℃） | -29.7 | 平均气压（hPa） | 915.6 |
| 平均相对湿度（%） | 56 | 多年主导风向、风向频率(%) | WNW 14.3% |
| 全年静风频率 | 7.3% |  |  |

（1）温度

围场县近20年各月平均气温月变化情况见表5.2-2和图5.2-1。

表5.2-2   年平均温度的月变化

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | -10.6 | -10.0 | -0.7 | 6.9 | 13.7 | 18.3 | 20.8 | 18.2 | 15.2 | 5.9 | -3.1 | -11.7 | -10.6 |

图5.2-1   多年平均温度月变化曲线图

（2）风速

围场县20年各月平均风速变化情况见表5.2-3和图5.2-2。

表5.2-3   20年平均风速的月变化  单位：m/s

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速(m/s) | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.4 | 2.4 |

图5.2-2    多年平均风速月变化曲线图

（3）风速风频

围场县20年平均各风向风频变化情况见表5.2-4和风玫瑰图见图5.2-3。由图可知，评价区域主导风向为N-NE。

表5.2-4   年均风频的季变化及年均风频  单位：%

| 风向 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 频率 | 16.7 | 17.4 | 8.0 | 3.3 | 3.2 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 3.5 | 2.9 | 1.8 | 2.5 | 11.0 | 8.2 | 9.3 | 6.5 | 2.9 |
| 风速 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 2.6 | 3.4 | 3.1 | 2.1 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 2.5 | - |

图5.2-3   多年均风频图

      - 2019年常规地面气象参数统计分析

本次评价所用地面逐日逐时气象数据和高空模拟气象数据均来源于生态环境部环境工程评估中心、国家环境保护环境影响评价数值模拟重点实验室的环境空气质量模型技术支持服务系统提供的2019年统计数据。气象站点位围场站，站点编号54311，坐标为经度117.766°，纬度41.961°。

（1）温度

围场县2019年各月平均气温变化情况见表5.2-5，各月平均气温变化曲线图 见图5.2-4。由表可知，2019年全年平均气温为5.6℃，全年气温变化不大，其中7月温度最高，平均为21.1℃，12月温度最低，平均为-11.5℃。

表5.2-5  围场县年平均温度的月变化统计表单位：℃

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度 (°C) | -10.3 | -9.6 | -0.2 | 7.2 | 13.9 | 18.5 | 21.1 | 18.4 | 15.6 | 6.2 | -2.8 | -11.5 | 5.54 |

图5.2-4  围场县2019年温度变化图

（2）风向、风频

根据统计资料，评价区域2019年最大频率风向为NNE，频率18.48%，次最大频率风向为N，出现频率为14.34%。ESE风出现频率最低，频率为1.76%。各季最大频率风向均为S。连续三个风向角（N-NNE-NE）风频之和为42.02%，大于30%，该区域主导风向明显为N-NNE-NE。项目所在区域年及各月风向频率表见表5.2-6。各月、季度及年风玫瑰图见图5.2-5。

表5.2-6    围场县2019年全年及四季风向频率表

| 月份 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | 静风 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 15.14 | 17.87 | 8.46 | 2.59 | 2.46 | 0.82 | 0.41 | 0.00 | 2.46 | 2.46 | 1.91 | 1.50 | 11.46 | 10.10 | 12.96 | 7.23 | 2.18 |
| 2月 | 18.15 | 18.76 | 7.41 | 3.18 | 2.87 | 0.61 | 0.76 | 0.91 | 5.14 | 3.03 | 2.27 | 3.63 | 9.68 | 6.51 | 6.96 | 8.02 | 2.12 |
| 3月 | 14.21 | 17.76 | 10.11 | 5.33 | 5.46 | 1.50 | 0.55 | 0.96 | 3.83 | 3.14 | 3.28 | 2.32 | 11.07 | 6.42 | 6.15 | 4.78 | 3.14 |
| 4月 | 11.05 | 16.92 | 8.95 | 4.20 | 4.48 | 1.12 | 4.06 | 5.31 | 9.23 | 2.10 | 4.20 | 3.36 | 7.13 | 4.20 | 5.17 | 4.48 | 4.06 |
| 5月 | 13.43 | 18.18 | 7.60 | 2.17 | 4.48 | 0.81 | 2.17 | 2.85 | 10.85 | 4.07 | 2.85 | 2.58 | 9.77 | 6.65 | 5.56 | 2.71 | 3.26 |
| 6月 | 13.92 | 19.55 | 10.97 | 4.36 | 6.75 | 2.39 | 3.09 | 3.94 | 11.95 | 4.08 | 0.98 | 2.81 | 4.08 | 3.09 | 1.97 | 3.23 | 2.81 |
| 7月 | 10.37 | 17.74 | 9.14 | 5.32 | 7.37 | 2.86 | 3.82 | 4.91 | 11.46 | 5.46 | 2.73 | 2.73 | 3.96 | 2.18 | 2.73 | 2.73 | 4.50 |
| 8月 | 15.60 | 21.85 | 10.99 | 4.07 | 3.80 | 2.04 | 2.99 | 5.97 | 7.73 | 2.71 | 1.90 | 1.36 | 4.75 | 3.66 | 3.93 | 3.53 | 3.12 |
| 9月 | 16.64 | 23.84 | 9.73 | 4.37 | 5.50 | 2.96 | 1.41 | 3.24 | 7.33 | 6.35 | 3.53 | 2.12 | 4.51 | 2.12 | 2.68 | 1.97 | 1.69 |
| 10月 | 13.56 | 17.40 | 10.41 | 4.93 | 5.34 | 2.47 | 1.92 | 1.92 | 8.22 | 4.79 | 3.70 | 2.74 | 7.81 | 5.07 | 2.88 | 3.15 | 3.70 |
| 11月 | 13.30 | 16.17 | 8.44 | 3.29 | 5.15 | 1.86 | 1.72 | 3.86 | 6.15 | 3.58 | 3.15 | 2.58 | 10.59 | 6.72 | 5.29 | 4.72 | 3.43 |
| 12月 | 17.01 | 15.77 | 8.02 | 4.29 | 4.15 | 1.66 | 1.11 | 1.66 | 3.18 | 3.32 | 1.38 | 2.35 | 11.62 | 7.88 | 7.75 | 4.43 | 4.43 |
| 全年 | 14.34 | 18.48 | 9.20 | 4.01 | 4.83 | 1.76 | 2.01 | 2.97 | 7.31 | 3.76 | 2.66 | 2.49 | 8.03 | 5.38 | 5.34 | 4.22 | 3.21 |
| 春季 | 12.91 | 17.63 | 8.88 | 3.89 | 4.81 | 1.14 | 2.24 | 3.02 | 7.97 | 3.11 | 3.43 | 2.75 | 9.34 | 5.77 | 5.63 | 3.98 | 3.48 |
| 夏季 | 13.30 | 19.72 | 10.36 | 4.59 | 5.96 | 2.43 | 3.30 | 4.95 | 10.36 | 4.08 | 1.88 | 2.29 | 4.26 | 2.98 | 2.89 | 3.16 | 3.48 |
| 秋季 | 14.50 | 19.13 | 9.54 | 4.21 | 5.33 | 2.43 | 1.68 | 2.99 | 7.25 | 4.91 | 3.46 | 2.48 | 7.62 | 4.63 | 3.60 | 3.27 | 2.95 |
| 冬季 | 16.72 | 17.43 | 7.98 | 3.35 | 3.16 | 1.04 | 0.76 | 0.85 | 3.54 | 2.93 | 1.84 | 2.46 | 10.96 | 8.22 | 9.31 | 6.52 | 2.93 |

图5.2-5   围场县各月、各季度及全年风玫瑰图

- 风速

评价区域2019年平均风速为2.29m/s，SSW风年平均风速最高，为3.28m/s。评价所在区域年及各月风速统计见表5.2-7和表5.2-8，风速玫瑰图见图5.2-6。

表5.2-7   围场县2019年全年及四季风速频率表

| 月份 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | 平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 2.26 | 2.5 | 1.74 | 1.64 | 1.75 | 1.49 | 1.21 | 1.45 | 2.22 | 2.44 | 1.72 | 1.29 | 1.18 | 1.8 | 2.68 | 2.03 | 1.92 |
| 2月 | 3.2 | 3.19 | 3.08 | 2.92 | 2.16 | 1.62 | 1.36 | 1.64 | 3.01 | 2.82 | 1.72 | 1.94 | 1.72 | 1.57 | 2.55 | 3.16 | 2.55 |
| 3月 | 2.61 | 3.07 | 2.92 | 2.98 | 2.34 | 1.74 | 1.5 | 2.06 | 3.93 | 4.58 | 2.37 | 1.06 | 1.62 | 1.48 | 1.41 | 1.61 | 3.11 |
| 4月 | 3.31 | 3.53 | 2.93 | 2.41 | 1.97 | 1.78 | 1.89 | 1.68 | 4.07 | 4.3 | 2.88 | 1.43 | 1.38 | 1.28 | 5.27 | 3.88 | 3.44 |
| 5月 | 2.21 | 1.98 | 2.05 | 1.63 | 1.5 | 1.46 | 0.95 | 1.52 | 3.53 | 3.93 | 1.81 | 1.51 | 1.51 | 1.39 | 1.29 | 1.59 | 2.58 |
| 6月 | 2.5 | 2.98 | 2.61 | 1.84 | 1.77 | 1.41 | 1.59 | 1.66 | 2.92 | 3.49 | 2.39 | 1.63 | 1.4 | 1.77 | 1.54 | 1.94 | 2.57 |
| 7月 | 2.12 | 1.76 | 1.72 | 1.61 | 1.45 | 1.34 | 1.38 | 1.72 | 2.69 | 3.2 | 2.09 | 1.84 | 1.01 | 1.18 | 1.78 | 1.91 | 2.06 |
| 8月 | 2.38 | 2.24 | 1.82 | 1.56 | 1.35 | 1.45 | 1.5 | 1.58 | 1.99 | 2.2 | 1.46 | 1.36 | 1.42 | 1.44 | 0.95 | 1.67 | 1.89 |
| 9月 | 2.1 | 1.74 | 1.67 | 1.19 | 1.01 | 1.21 | 1.28 | 1.45 | 2.19 | 2.39 | 1.83 | 1.67 | 1.58 | 1.65 | 2.13 | 2.4 | 1.8 |
| 10月 | 1.66 | 2.27 | 1.71 | 1.18 | 1.42 | 1.27 | 1.17 | 1.64 | 2.04 | 2.19 | 1.83 | 1.66 | 1.42 | 1.6 | 2.58 | 2.5 | 1.72 |
| 11月 | 1.95 | 2.32 | 2.11 | 1.61 | 2.07 | 1.56 | 1.69 | 1.52 | 2.17 | 2.66 | 2.1 | 1.43 | 1.21 | 1.32 | 0.89 | 1.31 | 1.97 |
| 12月 | 1.89 | 2.54 | 2.16 | 2.44 | 1.79 | 1.41 | 1.68 | 1.69 | 2.12 | 2.89 | 1.39 | 1 | 1.17 | 1.37 | 1.33 | 1.5 | 1.89 |
| 春季 | 2.67 | 2.88 | 2.66 | 2.37 | 1.94 | 1.63 | 1.55 | 1.76 | 3.85 | 4.28 | 2.48 | 1.36 | 1.48 | 1.36 | 2.6 | 2.16 | 3.04 |
| 夏季 | 2.33 | 2.2 | 1.91 | 1.62 | 1.45 | 1.39 | 1.49 | 1.67 | 2.74 | 3.25 | 2.08 | 1.66 | 1.28 | 1.46 | 1.44 | 1.82 | 2.17 |
| 秋季 | 1.94 | 2.18 | 1.76 | 1.31 | 1.46 | 1.36 | 1.36 | 1.55 | 2.13 | 2.43 | 1.91 | 1.61 | 1.45 | 1.58 | 2.09 | 2.13 | 1.83 |
| 冬季 | 2.4 | 2.69 | 2.33 | 2.26 | 1.87 | 1.51 | 1.44 | 1.61 | 2.48 | 2.68 | 1.6 | 1.53 | 1.37 | 1.58 | 2.24 | 1.96 | 2.11 |
| 全年 | 2.35 | 2.47 | 2.21 | 1.91 | 1.72 | 1.48 | 1.44 | 1.63 | 2.92 | 3.28 | 1.95 | 1.55 | 1.4 | 1.5 | 2.12 | 2.01 | 2.29 |

表5.2-8  围场县2019年平均风速月变化统计表

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速 (m/s) | 1.92 | 2.55 | 3.11 | 3.44 | 2.58 | 2.57 | 2.06 | 1.89 | 1.8 | 1.72 | 1.97 | 1.89 | 2.29 |

图5.2-6  围场县2019年平均风速月变化曲线图

表5.2-9    围场县2019年季小时平均风速日变化统计表

| 风速 (m/s) | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2.6 | 3.1 | 3.8 |
| 夏季 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 2.3 | 2.7 |
| 秋季 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 2.3 | 2.5 |
| 冬季 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 2.3 | 2.7 |
| 风速 (m/s) | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 |
| 春季 | 4.1 | 3.9 | 4.1 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 1.9 |
| 夏季 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.5 |
| 秋季 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.1 | 2.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.7 |
| 冬季 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.1 | 2.3 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |

图5.2-7   全年季小时平均风速日变化图

      - 小结

（1）多年常规气象资料统计结果分析

①多年平均风速 2.2m/s，平均相对湿度56%，平均气温6.5℃，极端最高气温 39.4℃, 极端最低气温-29.7℃，年平均降水量448mm。

②4-10 月月平均气温均高于多年平均值，其它月份均低于多年均值，7 月份平均气温最高为21.4℃，1 月份平均温度最低为-12.7℃。

③4 月份平均风速最大为2.5m/s，8月份平均风速最小为 1.8m/s。

④全多年资料统计结果表明，全年主导风向为NNE，出现频率为17.4%，静风频率为2.9%。

（2）2019年常规地面气象资料统计结果

①2019年平均温度为5.6℃，4-10 月份各月平均气温均高于全年均值，其它各月份均低于全年平均值，7月份月平均气温最高为21.1℃，12月份月平均气温最低为-11.5℃。

②2019年平均风速为2.2m/s，5月份平均风速最大为 2.8m/s，7月份平均风速最小为 1.8m/s。。

③风向、风频： 根据2019年资料统计结果表明，评价区域2019年平均风速为2.2m/s，NNE风频最高，为18.48%，主导风向为N-NNE-NE,与多年统计资料风频数据较为接近。

    - 大气环境影响评价

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）分级判定，本项目大气影响评价等级为二级，依据导则要求，二级评价不需要进一步预测和评价，只对污染物排放量进行核算。

      - 污染影响分析

本项目营运期主要废气为运输车辆行驶在路面上产生的扬尘、运输车辆排放的尾气和填埋作业(卸料)扬尘，其对环境影响具体如下：

（1）运输车辆行驶在路面上造成的扬尘

运输车辆道路扬尘强度除了与风速、湿度等因素有关，还与路面状况有关。本项目固化飞灰由生活垃圾焚烧厂运输，基本全部为水泥路面，浮土较少，产生道路扬尘不大；且经过敏感点处适当降低车速，运输车辆采用遮盖覆盖，可以有效降低扬尘对沿途敏感点和环境空气的影响。

（2）本项目填埋区的装卸扬尘影响

根据导则要求，二级评价可直接引用采用AERSCREEN 估算模式结果分析，本项目面源排放源强及参数见表5.2-10，预测计算结果见表5.2-11。由  表 预 测 结 果 可 知 ，填埋场TSP无 组 织 排放 最 大 落 地 浓 度别 为0.0184mg/m3，占标率为2.05%，符合环境空气质量标准，对周围环境空气质量影响较小。

本项目位于山坳，整个填埋区相对封闭，周围有山体林地，可阻隔和滞纳扬尘，使其不易扩散，周边 300m内没有居民区，因此本项目对区域的环境空气影响不大。但营运期仍应采取相应的污染防治措施防治，如定时洒水，留足防护隔离带，尽量选择无风时间作业等。

表5.2-10   本项目面源连续排放源强参数表

| 污染源名称 | 面源参数 |  |  |  |  | 排放工况 | 评价因子源强（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 面源长度(m) | 面源宽度(m) | 面源与正北向° | 面源有效排放高度（m） | 年排放小时数（h） |  | TSP |
| 飞灰填埋作业 | 10 | 5 | 0 | 1.5 | 365 | 正常 | 0.0006 |

表5.2-11  本项目污染源排放浓度预测结果表

| 离源距离(m) | 飞灰填埋场 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 浓度（ug/m3） | 占标率% |
| 25 | 11.73 | 1.31 |
| 50 | 6.61 | 0.73 |
| 75 | 3.04 | 0.34 |
| 100 | 2.31 | 0.25 |
| 125 | 1.84 | 0.21 |
| 150 | 1.51 | 0.17 |
| 200 | 1.09 | 0.12 |
| 250 | 0.83 | 0.09 |
| 300 | 0.67 | 0.07 |
| 350 | 0.55 | 0.06 |
| 400 | 0.47 | 0.05 |
| 500 | 0.35 | 0.04 |
| 600 | 0.28 | 0.03 |
| 700 | 0.23 | 0.03 |
| 800 | 0.19 | 0.02 |
| 1000 | 0.14 | 0.01 |
| 1500 | 0.08 | 0.01 |
| 2000 | 0.06 | 0.01 |
| 3000 | 0.03 | 0.01 |
| 4000 | 0.02 | 0.00 |
| 5000 | 0.02 | 0.00 |
| 10000 | 0.01 | 0.00 |
| 15000 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 | 0.00 | 0.00 |
| 25000 | 0.00 | 0.00 |
| 下风向最大浓度占标率（%） | 18.40 | 2.05 |
| 下风向最大浓度出现距离（m） | 10 |  |
| D10%最远距离（m） | / |  |

（3）恶臭气体影响分析

①调节池恶臭气体

本项目配套建设容积为3000m3的调节池，用于收集填埋区固废渗滤液。本项目填埋物主要为固化飞灰，产生的渗滤液污染因子主要为重金属和悬浮物，其渗滤液可生化性差，不存在可产生大量沼气的生物降解性物质以及相互通过化学反应产生气体的物质，废水中有机物含量低，基本不产生恶臭气体，同时渗滤液调节池通过加盖后可以更加减少恶臭气体的影响，本评价不再进行定量分析。

②渗滤液预处理车间恶臭

本项目填埋物为固化后飞灰，生活垃圾经高温焚烧后飞灰含有的有机物基本燃尽，其渗滤液可生化性极差，污染因子主要为重金属和悬浮物，污水处理过程采用物理化学方法处理不涉及生化反应，因此在渗滤液处理过程中基本不会产生恶臭气体，本评价不进行定量分析。

      - 污染物排放量核算

本项目大气污染物全部为有组织排放，无组织排放量核算见表5.2-12。

表 5.2-12 无组织废气污染源产生排放情况一览表

| 污染源 | 污染因子 | 排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小时（kg/h） | 全年（t/a） |
| 飞灰填埋作业 | 颗粒物 | 0.0006 | 0.00022 |
| 运输车辆 | 颗粒物 | 0.038 | 0.056 |
| 合计 |  | 0.0386 | 0.05622 |

    - 环境防护距离

      - 大气环境防护距离

按照《大气环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2018）规定，项目厂界正常排放计算出的距离是以污染源为中心点为起点的控制距离，并结合厂区平面布置，确定控制距离范围，超出厂界以外的范围即为大气环境防护区域。预测拟建项目所有污染源对厂址附近网格点短期浓度占标率，核定是否存在环境防护距离。

根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)，根据AERSCREEN估算模式可知本项目最大占标率小于10%，本项目所有污染源对厂址附近网格点及厂界外不存在超标点，因此大气环境防护距离为0。

      - 卫生防护距离

本项目无组织排放，其卫生防护距离按《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)对“各类工业企业卫生防护距离标准的制定方法”的规定，采用下式计算：

其中：

式中：Cm —— 标准浓度限值，mg/m3。
           L —— 工业企业所需卫生防护距离，m。
           Qc —— 有害气体无组织排放量，kg/h。

r —— 有害气体无组织排放源所在单元的等效半径，m。

A、B、C、D —— 卫生防护距离计算系数，详见表5.2-13。

表5.2-13 卫生防护距离计算系数

| 计算系数 | 工业企业所在地区近五年平均风速m/s | L≤1000 |  |  | 1000<L<2000 |  |  | L>2000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工业企业大气污染源构成类别 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| A | <2 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 80 | 80 | 80 |
|  | 2-4 | 700 | 470 | 350 | 700 | 470 | 350 | 380 | 250 | 190 |
|  | >4 | 530 | 350 | 260 | 530 | 350 | 260 | 290 | 190 | 140 |
| B | <2 | 0.01 |  |  | 0.015 |  |  | 0.015 |  |  |
|  | >2 | 0.021 |  |  | 0.036 |  |  | 0.036 |  |  |
| C | <2 | 1.85 |  |  | 1.79 |  |  | 1.79 |  |  |
|  | >2 | 1.85 |  |  | 1.77 |  |  | 1.7 |  |  |
| D | <2 | 0.78 |  |  | 0.78 |  |  | 0.57 |  |  |
|  | >2 | 0.84 |  |  | 0.84 |  |  | 0.76 |  |  |

注：工业企业大气污染源构成分为三类：

I类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于标准规定的允许排放量的三分之一。

II类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的三分之一，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。

III类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。

本项目选址所在地年平均风速为2.17m/s，按上述计算公式，根据工程分析无组织污染物排放源强，计算得本项目各无组织排放源的卫生防护距离结果见表5.2-14。

表5.2-14 本项目卫生防护距离计算值表

| 排放源位置 | 污染物 类型 | 污染 因子 | A | B | C | D | 计算值 (m) | L值 (m) | 是否需要提级 | 提级后的L值 (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 飞灰填埋区 | 面源 | TSP | 350 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 0.954 | 50 | 否 | 50 |

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T 3840-91)中的规定：卫生防护距离在100m以内时，级差为50m；超过100m，但小于或等于1000m时，级差为100m；超过1000m以上，级差为200m。因此，本项目卫生防护距离设定为50m。

      - 环境防护距离确定结论

综上所述，本项目环境防护距离为50m，即以厂界为起点外扩50m的范围区域。环境防护距离包络线示意图见图5.2-8。根据现场调查，本项目防护距离内现状无基本农田、居民区、学校、医院等环境敏感目标。环评要求环境防护距离内的土地禁止建设居住点、学校、医院等敏感目标。

环境防护距离包络线

图4.11-1  本项目环境防护距离包络线图

      - 大气环境影响自查表

本项目的大气环境影响评价自查表见表5.2-40。

表5.2-53  大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  |  |  |  | 二级□ |  |  |  |  |  | 三级 |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50 km□ |  |  |  |  |  | 边长 5～50 km□ |  |  |  |  |  | 边长=5 km |  |  |
| 评价因子 | SO2 +NOx 排放量 | ≥ 2000t/a□ |  | 500～2000t/a□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ＜500 t/a |  |  |
|  | 评价因子 | 其他污染物（TSP） |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次 PM2.5□ 不包括二次 PM2.5☑ |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准 |  |  |  |  | 地方标准□ |  |  |  | 附录D |  |  |  | 其他标准□ |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  |  |  |  |  | 二类区 |  |  |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |  |
|  | 评价基准年 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据 |  |  |  |  |  | 主管部门发布的数据□ |  |  |  |  |  | 现状补充监测 |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区 |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区□ |  |  |  |  |  |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源 本项目非正常排放源 原有污染源 □ |  |  |  |  | 拟替代的污染源 |  |  |  | 其他在建、拟建项目污染源□ |  |  |  | 区域污染源□ |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD | ADMS □ |  |  | AUSTAL2000 □ |  |  | EDMS/AEDT □ |  |  | CALPUFF□ |  | 网格模型□ |  | 其他 □ |
|  | 预测范围 | 边长≥ 50 km□ |  |  |  | 边长 5～50 km □ |  |  |  |  |  |  |  | 边长 = 5 km |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（TSP） |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次 PM2.5 □ 不包括二次 PM2.5 |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C 本项目最大占标率≤100% |  |  |  |  |  |  |  |  | C 本项目最大占标率＞100% □ |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | C 本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  |  |  |  |  | C 本项目最大标率＞10% □ |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 | C 本项目最大占标率≤30%□ |  |  |  |  |  |  |  | C 本项目最大标率＞30% □ |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1 h浓度贡献值 | 非正常持续时长 （ ）h |  |  | C 非正常占标率≤100% □ |  |  |  |  |  |  |  | C 非正常占标率＞100%□ |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C 叠加达标 |  |  |  |  |  |  |  | C 叠加不达标 □ |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k ≤−20% |  |  |  |  |  |  |  | k＞−20% □ |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：TSP |  |  |  |  |  |  | 有组织废气监测□ 无组织废气监测  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |
|  | 环境质量监测 | TSP、臭气浓度 |  |  |  |  |  |  | 监测点位数（2） |  |  |  |  |  | 无监测 |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受  不可以接受 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距 厂界最远（50）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | 颗粒物0.05622t/a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□” 为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 运营期地下水环境影响分析

    - 区域地质、水文地质条件

（1）地形地貌

本区位于冀北山地燕山山脉北段，地形以低山为主，区内山脉纵横，河流交错，见图5.3-1。境内西南部的锥子山为本区最高峰，海拔高度为1310m，北、东、南部的山地海拔高度为1081～1280m，地势西高东低，其中大唤起一带地势较为平坦，海拔标高为910～951m，属“U”型河谷。大唤起沟谷走向近于东西向，总长约20km，沟口宽约800m，沟道比降8‰～15‰，两侧山坡坡度30°～40°，局部基岩裸露，沟谷两侧不对称，植被覆盖率较低。伊逊河谷走向近于南北向，谷地宽500～2000m，沟道比降8‰～15‰，两侧山坡坡度10°～40°，地层以第四系全新统冲洪积层为主。勘察区内Ⅱ级阶地呈不对称分布，宽度从50-600m不等，地层以第四系上更新统冲洪积层为主。Ⅰ、Ⅱ级阶地相对高差3-8m。

项目厂址

河谷阶地

山区地貌

图5.3-1 区域地质地貌图

（2）气象

围场县的气候特点是冬季酷寒干燥，夏季凉爽无暑热，春秋两季多风沙。围场县临近冬季风源地，受冬季季风影响特别强烈，冬季受西伯利亚高压控制，盛行偏北风，寒冷干燥。多年平均气温4.9°C，最热月(7月)平均气温21.2°C， 最冷月(1月)平均气温-11.9°C，极端最高气温38.9°C，极端最低气温-28.7°C。历年最多风向静风、北西—北，最多风向频率，静风41%，北西—北11%，平均风速1.6m/s，十分钟最大风速12.3m/s，瞬时最大风速15.5m/s。历年最大降水量692.3mm（1959年），最小降水量303.8mm（1984年），平均降水量458.7mm，月最大降水量295.3mm ，24小时最大降水量92.2mm，1小时最大降水量60.9mm，10分钟最大降水量21.1mm，连续最大降水量153.2mm(7天)，多年平均蒸发量为960mm。历年最大积雪深度30cm，雪压(无)。不历年冻土深度150cm。九月至次年五月为霜冻期，无霜期短，南北相差悬殊。全县地形复杂，气候多样，北部坝上地区，属于温带大陆性蒙古高原季风气候，气温低，降水少，风大沙多，无霜期短。东北部和中南部属于北温带大陆性燕山山地季风气候，气温较高，降水较多。全县旱、洪、霜、雹、冻等自然灾害较多，经常给农牧业生产带来损害。

项目位置

图5.3-2  围场县多年平均降水量等值线图

（3）水文

围场县河流众多，并且均发源于本县境内，水浅流急，受雨水补给影响，流量变化大，可分为滦河流域和辽河流域。滦河流域主要有吐里根河、小滦河、伊逊河和武烈河，辽河流域有阴河、西路嘎河。受地形影响，这些河流蜿蜒曲折，坡陡水急，水量随季节变化，枯洪流量差异很大。

图5.3-3 围场县伊逊河区域降水量变化趋势图

图5.3-4 围场县全区区域降水量变化趋势图

伊逊河是本县境内的一条主要河流，起源于围场县台子水川，全长222.7km，境内长96.39km，流域总面积为6732.4km2，境内面积为3870km2, 有蚁蚂吐河和不澄河两条较大支流汇入，该流域为围场县主要经济区。伊逊河围场水文测站控制面积1227km2，为本项目重要的水文测站。小滦河起源于围场县西北部，自北向南流经本西部地区，流域总面积为2009.7km2，境内面积为1805km2，该河源于塞罕坝上茂密的森林，因汇入滦河故得名“小滦河”。阴河源于北部接坝地区，在本县境内面积1524km2，也是本县较大的河流。西路嘎河发源于围场县石门沟，境内面积1269.3km2，乌力代河为其较大支流，境内面积758.7km2，在本县出境后汇入西路嘎河，并于赤峰市与阴河一起汇入英金河。大唤起河为伊逊河的支流，发源于大唤起鹿场北侧红砬子林场内，在大唤起大八号村东自西向东汇入伊逊河，全长约50km。

（4）区域地质条件

- 地质构造

据“冀京津构造单元分区图”开发区所处大地构造单元为：Ⅰ级构造单元内蒙—大兴安岭褶皱系（Ⅰ1），Ⅱ级构造单元内蒙华力西晚期褶皱带（Ⅱ11），Ⅲ级构造单元多伦复背斜（Ⅲ11），Ⅳ级构造单元棋盘山中凹陷（Ⅳ12）。康保—围场深大断裂带自西而东横贯围场境内。此外尚有呈NE向的次级断裂展布与上述区域性断裂交织成网状（见图5.3-5和图5.3-6）。

- 地层岩性

该区出露地层较为简单，现将其分述如下：

I沉积岩

侏罗系上统张家口组（J3Z）：岩性为凝灰岩、流纹岩，在该区出露面积较广，东部、北部及西部均有出露，出露面积约7.0km2，倾角一般为30°左右。

二迭系上统凝灰质砂砾岩（P2）：粒状结构，块状构造，主要分布于图幅东南角，出露面积约1.4km2。

第三系中新统汉诺坝组（E1h）：岩性为玄武岩，又称“棋盘山玄武岩”，斑状结构，杏仁构造，直接超覆于白垩系、侏罗系之上，与上覆上新统及第四系呈不整合接触，总厚56-508m。

第四系（Q4al+pl）：主要分布于河流两侧，主要为卵石层。砾石呈亚圆状，直径0.2～4cm，最大大于16cm，磨圆度中等，分选性差，厚10～27m。

II岩浆岩

区内岩浆岩主要为次石英斑岩（Cλπ52）和燕山期花岗岩（λ52），次石英斑岩出露于大八号村两侧；燕山期花岗岩出露于大八号村南侧。

- 水文地质条件

- 含水层分布

区域内主要含水层有第四系松散岩类孔隙含水层、碎屑岩类裂隙含水层，现将其分述如下：

I第四系孔隙含水层

主要分布在伊逊河及其主要支流的河漫滩、阶地中，其分布范围、岩性结构、厚度及富水性因地而异，一般含水层厚度为10～26m，水位埋深1.0～17.3m。由于潜水位埋藏较浅，容易接受大气降水的渗透及基岩裂隙水补给。地下水流向与地表水近乎一致，雨季期间近河地段，地下水位常受回水影响而上升，旱季地下水则向河流方向排泄，其动态随季节而变化，据区域资料水位变幅为1.5～2m，为区内工农业用水的主要含水层。

II基岩中的裂隙潜水

其岩性为凝灰质砂砾岩以及陆相沉积砂砾岩，因岩性坚硬裂隙不发育。仅在构造有利及岩石破碎地段形成裂隙潜水，并常以泉的形式泄出地表，属富水性较弱的地层。详见区域水文地质图（见图5.3-7），水文地质剖面见图5.3-8。

- 地下水补径排条件

区内第四系孔隙潜水含水层具有一定的分布范围，而且直接裸露于地表，地层透水性良好，其补给区域与分布区基本一致。易于接受大气降水的补给，由于山区地形坡度较大，地下水流速较快，因此在水平方向上径流条件良好，在近河地段地下水与地表水水力联系密切，雨季接受河水补给，旱季地下水通过水文网排泄，转化成地表水。评价范围内地下水的总体流向呈近N～S向，与地表水流向基本一致，存在地下水补给河水的现象。

项目厂址

图5.3-5 河北省构造单元分区图

项目厂址

图5.3-6 区域地质图

项目厂址

图5.3-7 区域水文地质图

图5.3-8  水文地质剖面图（6-6′）

    - 评价区地质与水文地质条件

- 评价区地质条件

1）地形地貌

拟建场地地形起伏较大，属于山前洪积扇地貌。

2）场地地层岩性

本项目紧邻围场满族蒙古族自治县静脉产业园生活垃圾焚烧发电项目，该相邻场地的钻探揭露（钻孔距离本项目场地100m，见图5.3-9）的地层由第四系全新统细砂、粉土、砾砂、碎石组成。

①细砂（Q4pl）：砂质较纯，矿物成分以长石、石英为主，分选性好。最大厚度7.6m，最小厚度2.8m，平均厚度4.9m。

②细砂（Q4pl）：砂质较纯，矿物成分以长石、石英为主，分选性一般。最大厚度10.8m，最小厚度5.8m，平均厚度7.2m。

②1粉土（Q4pl）：土质较均，以粉粒为主，粘性差，无摇震反应，干强度低，韧性低，手搓有砂感。厚度4.1m。

③细砂（Q4pl）：砂质较纯，矿物成分以长石、石英为主，分选性一般，局部含碎石块。最大厚度16.7m，最小厚度3.9m，平均厚度9.9m。

④砾砂（Q4pl）：砂质较均，颗粒不均，砾石成分以石英岩、花岗岩、砂岩为主，粒径大于20mm约占20%，充填物为细砂。最大厚度12.9m，最小厚度2.2m，平均厚度5.2m。

⑤细砂（Q4pl）：砂质较均，矿物成分以长石、石英为主，分选性一般，局部含碎石块。最大厚度19.8m，最小厚度2.0m，平均厚度8.5m。

⑤1碎石（Q4pl）：粒径5cm以上含量约为55%，充填物为细砂。厚度7.6m。

图5.3-9 厂区钻孔柱状图

- 评价区水文地质特征

- 含水岩特征及地下水类型

评价区主要含水层为第四系冲洪积砂砾石孔隙含水层及基岩类的构造节理裂隙、风化带网状裂隙含水岩组，全区含水层厚度为18.5～26m。上部为细砂、砂砾石层，下部为基岩构造节理裂隙、风化带网状裂隙岩组。据抽水试验资料渗透系数2.5~19.9m/d，属富水性较强且不均匀的含水层。该含水层主要沿伊逊河两岸分布，由Ⅰ级阶地构成，具有带状分布特征。两边山坡为基岩构造裂隙水。

伊逊河谷地带，第四系孔隙水水位埋藏深度为1.0~9.6m，天然水力坡度0.0045-0.0191，与区域资料基本相近；河谷两边山坡地段的基岩构造及风化裂隙水，水位埋藏深度则与第四系孔隙水不同，一般都比孔隙含水层要深，根据水井调查资料埋深为10.2m~17.3m。据水质分析结果，地下水化学类型为HCO3--Ca2+型水，PH值7.76，矿化度414mg/L，属弱碱性微硬～硬淡水。第四系含水层底板为侏罗系上统张家口组凝灰质流纹岩微风化(及新鲜)岩石，为透水性弱的岩层，并可视为相对隔水层。

- 地下水的补给、径流和排泄条件

评价区内第四系孔隙潜水含水层具有一定的分布范围，主要沿着伊逊河谷地分布，而且直接裸露于地表，地层透水性良好，其补给区域与分布区基本一致。易于接受大气降水的补给，由于山区地形坡度较大，地下水流速较快，因此在水平方向上径流条件良好，在近河地段地下水与地表水水力联系密切，雨季接受河水补给，旱季地下水通过水文网排泄，转化成地表水。

评价区内地下水的总体流向呈近N～S向，与地表水流向基本一致，跟地形的变化有着密切的联系，根据以往钻孔资料及井泉调查，存在地下水补给河水的现象。

场地勘探过程中可见地下水埋深为22.0m-26.2m，地下水位变化主要受大气降水入渗及地下侧向径流补给，排泄方式主要为地下侧向径流、人工开采排泄。

- 地下水动态特征

地下水动态综合反映了地下水的补、径、排特征，是各种自然和人为因素共同作用的结果。评价区内地下水动态主要受人类开发和大气降水的影响。地下水水位动态既能表现年内季节性的变化特征，又能表现丰水、枯水年份的年际变化规律。

地下水年内动态变化：年变幅为1.50～2.00m，最高水位一般出现在8、9月份，最低水位出现在每年的4、5月间，即水位年变化与气象要素的周期性变化有关。

年际间水位变化：2000～2007年，地下水位总体持平，地下水埋深在1～8m之间。

    - 地下水水位

根据评价区地下水水位监测点位数据，绘制评价区等水位线图见图5.3-10。

图5.3-10   评价区等水位线图

    - 地下水环境影响预测与评价

      - 地下水污染情景设定

按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求及工程分析，确定本项目污染源为飞灰填埋场的渗滤液、渗滤液调节池及污水输送管线，在非正常状况下的渗滤液渗漏。预测情景主要分为正常工况和事故工况两种情景。

1、正常工况

正常工况下是指建设项目的工艺设备达到设计要求条件下的运行状况，地下水防渗系统的防渗能力达到设计要求且系统完好，根据项目管理要求，在采取源头和分区防控措施的基础上，正常工况下不会产生渗滤液渗漏至地下水的情景发生。因此不再对正常状况下污染物泄漏情景进行预测模拟。

2、非正常工况

根据工程分析，本项目渗滤液在发生泄漏情况下，同时考虑渗滤液产生量及污染物浓度，危害最重的污染源为飞灰填埋场、调节池等。当飞灰填埋场、调节池底部的防渗措施老化，渗滤液通过失效处渗漏并渗入地下水，对地下水造成污染。

飞灰填埋场填埋飞灰后，一般情况下表面会进行覆盖，非正常状况下覆盖破损、降水沿破损处进入填埋区，从而会产生一定量的渗滤液，渗滤液经管道及排沟收集后排入渗滤液处理站进行处理，主要污染物为耗氧量、汞、铜、锌、铍、钡、镍、硒、镉、总铬、六价铬、砷、铅等，污水沿下方防渗措施老化处渗漏进入地下水，从而对地下水环境造成污染。项目设调节池，收集填埋场产生的渗滤液，非正常状况下一旦发生防渗失效，飞灰渗滤液渗漏并对地下水环境造成影响。结合飞灰填埋场、调节池与下游厂界的位置关系，选择距离下游厂界距离较近的调节池作为预测污染源。本次从最不利因素来假设预测情景：

预测情景：调节池池体发生破裂、下方防渗措施老化情景下，渗滤液泄漏并对地下水质造成影响；

预测情景中污染因子情况见下表。本次评价根据污染源的污染因子浓度及标准指数进行预测，选择同类型中标准指数最高的污染因子作为预测因子。

表5.3.4-1 污染源污染因子浓度一览表

| 污染源位置 | 污染物名称 | 污染物浓度 | 单位 | III类标准值 | 标准指数 | 预测因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调节池 | 耗氧量 | 125.58① | mg/L | 3.0 | 41.86 | 耗氧量、汞、铅、砷、六价铬 |
|  | 汞 | 0.05 | mg/L | 0.001 | 50 |  |
|  | 铜 | 40 | mg/L | 1 | 40 |  |
|  | 锌 | 100 | mg/L | 1 | 100 |  |
|  | 铍 | 0.02 | mg/L | 0.002 | 10 |  |
|  | 钡 | 25 | mg/L | 0.7 | 35.71 |  |
|  | 镍 | 0.5 | mg/L | 0.02 | 25 |  |
|  | 硒 | 0.1 | mg/L | 0.01 | 10 |  |
|  | 镉 | 0.15 | mg/L | 0.005 | 30 |  |
|  | 总铬 | 4.5 | mg/L | / | / |  |
|  | 六价铬 | 1.5 | mg/L | 0.05 | 30 |  |
|  | 砷 | 0.3 | mg/L | 0.01 | 30 |  |
|  | 铅 | 0.25 | mg/L | 0.01 | 25 |  |
| 注：①调节池废水中CODcr浓度为600.36mg/L，耗氧量参照国内学者胡大琼(云南省水文水资源局普洱分局)《高锰酸盐指数与化学需氧量相关关系探讨》一文得出的耗氧量（CODMn）与CODcr（化学需氧量）线性回归方程Y=4.76X+2.61(X为耗氧量，Y为CODcr)进行换算，耗氧量浓度为125.58mg/L。 ②渗滤液中汞、铜、锌、铅、镉、铍、钡、镍、砷、总铬的浓度参照《生活垃圾填埋场控制标准》（GB16889-2008）表1中的浸出液污染物浓度限值。 |  |  |  |  |  |  |

      - 评价区地下水流运动及污染物迁移数值模型

5.3.4.2.1水文地质概念模型

水文地质概念模型是对地下水系统的科学概化，是为了适应建立数学模型的要求而对实际复杂系统的一种近似处理，是地下水系统模拟的基础。根据水文地质条件，把评价区地下水系统实际的边界性质、内部结构、水力特征和补给排泄条件等进行合理概化，以便于进行数学模拟，而且要准确充分地反映地下水系统的主要功能和特征。

- 模拟范围

模拟范围的划定是根据评价区水文地质条件确定。结合评价区周边的地质条件、水文地质条件、地形地貌特征、地下水保护目标和污染物可能的迁移路径确定模拟范围。厂区地下水数值模型模拟范围见下图，模拟范围与调查评价一致，面积约18.34km2。

图5.3.4-1 模拟范围

（2）含水层结构

厂区下部潜水含水层主要以基岩裂隙潜水为主、含水层岩性以细砂为主，厂区下游、伊逊河河谷阶地的含水层主要以第四系孔隙潜水为主、含水层岩性以砾砂、细砂为主，含水层分布连续稳定。根据厂区地下水流场图，厂区地下水基本从北向南方向径流，靠近伊逊河河谷区的地下水沿河谷从西北向东南方向径流。

本次评价将将潜水含水层划分为一层，含水层平均厚度30m。

（3）边界条件

模型北边界和西边界北侧以山脊线分水岭为边界，刻画为隔水边界；西南边界和南边界以伊逊河为边界，刻画为流量边界；东南侧以伊逊河支流为边界，刻画为流量边界。

（4）源汇项

评价区内潜水的主要补给源有大气降水、侧向地下水径流、地表水入渗补给及少量灌溉入渗补给。排泄项主要有蒸发、侧向地下水径流、枯水期补给地表河流（伊逊河）及少量的人工开采等。

①大气降水入渗补给

评价区内潜水最主要的补给源为大气降水。大气降水入渗量主要受降水量及地表岩性、水位埋深等地质条件的影响。评价区内多年平均降雨量为560mm/yr，模拟范围内第四系孔隙含水层降雨入渗系数取0.35，裂隙含水层降雨入渗系数取0.2。

②侧向径流补给/排泄

侧向径流补给/排泄量计算公式为：

Q侧入=K×I×M×B

Q侧出=K×I×M×B

式中：Q侧入--计算时段侧向径流补给量（m3/d）；

Q侧出--计算时段侧向径流补给量（m3/d）；

K--含水层加权平均渗透系数（m/d）；

I--计算断面水力坡度；

B--计算断面长度（m）；

M--含水层厚度（m）。

根据评价区地下水位计算河流边界的水力梯度为0.0044~0.0187，含水层渗透系数为12m/d，按照含水层平均厚度30m计算，各边界单宽流量在1.598~6.742m2/d。

③潜水蒸散发量

一般而言，可用阿维扬诺夫公式计算地下水蒸散发量：

Eg=0                       d>d0       E01−dd0n  0≤d≤d0

式中：Eg--地下水蒸散发强度（mm）；

E0--水面蒸发强度（mm）；

d0--地下水蒸发极限埋深（m），与包气带的岩性有关，本模型中d0=4m；

d--地下水位埋深（m）；

n--经验系数，本次评价中取值1。

根据前人工作成果和本次调查资料，围场县多年平均蒸发量为960mm，根据经验值，设定E0初始值为960mm。

④灌溉入渗和人工开采

根据调查调查结果，评价区内的潜水开发利用量很少，地下水开采对地下水流场整体影响小，可忽略不计。评价区内局部区域存在农田，灌溉面积较小，灌溉入渗补给地下水的水量较少，因此不考虑灌溉入渗量。

根据本次评价所能获得资料以及该区域含水层的结构，模拟区内含水层的参数随空间变化，体现出非均质性；随方向没有明显变化，体现出各向同性；模型不考虑水井的开采，地下水流为稳定流。因此，将模拟区地下水流概化成非均质各向同性稳定三维地下水流系统。

5.3.4.2.2水流运动数学模型

模拟区地下水流系统可用下列的数学模型表述：

式中：Ω—地下水渗流区域；

H—地下水水头（m）；

h—含水层含水厚度（m）；

S2—模型的第二类边界；

q2—边界流量（m3/d）；

kxx,kyy,kzz—分别为x、y、z主方向的渗透系数（m/d）；

μ—给水度。

5.3.4.2.3水流数值模型识别

本次评价选取Visual Modflow软件，它是目前国际上最流行且功能强大的地下水模拟软件之一。该软件主要由4个功能模块组成：1、MODFLOW模块：MODFLOW主要是模拟地下水的运动状态；2、MT3DMS是一个用来模拟三维地下水流动系统中对流、弥散和化学反应的计算机模型，它需要与MODFLOW联合运行；3、Zone Budget主要用来计算给定区域的总水量及其与周围区域的水量交换情况。

本次评价基于MODFLOW和MT3DMS模块对评价区地下水的溶质迁移问题进行模拟。

①模型剖分

将全区潜水含水层剖分为1层，共剖分有效单元约28000个。最大单元格大小为40m×40m，最小单元格大小为5m×5m，剖分部分结果见下图，图中为局部评价区范围。拟建项目厂区及其下游区域的单元格进行了加密。

图5.3.4-2  模型剖分图（局部）

②参数识别

根据水文地质模型所建立的数值模型，必须反映实际流场的特点。因此，在进行模拟预测前，必须对数值模型进行校正（识别）。结合评价区水文地质条件以及水文地质参数，并通过计算水位和实测水位拟合分析，反复调整参数，最终得到了含水层参数。模型计算和实测地下水位等值线对比图如图5.3.4-3所示，各等水位线拟合情况较好，模型识别取得了较为理想的效果，说明建立的模型是可靠的。水文地质参数分区如图5.3.4-4所示，各分区参数见表5.3.4-2。

图5.3.4-3  模拟区计算与实测地下水位对比图

（         实测地下水位         模拟地下水位）

表5.3.4-2 各分区水文地质参数表

| 分区号 | 渗透系数（m/d） |  |  | 给水系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X方向 | Y方向 | Z方向 |  |
| 1区 | 1 | 1 | 0.1 | 1E-5 |
| 2区 | 8 | 8 | 0.8 | 1E-5 |

图5.3.4-4 水文地质参数分区图

5.3.4.2.4溶质运移数学模型

①控制方程

本次建立的地下水溶质运移模型是在三维水流影响下的三维弥散问题。溶质运移的三维水动力弥散方程的数学模型如下：

(i,j=1,2,3)

式中：C—地下水中组分的溶解相浓度，mg/m3；

θ—含水介质的孔隙度，无量纲；

t—时间，d；

xi—沿直角坐标系轴向的距离，m；

Dij—水动力弥散系数张量，m2/d；

vi—孔隙水平均实际流速，m/d；

qs—含水层内源/汇的体积流量，1/d；

Cs—源或汇水流中组分的浓度，mg/m3；

在模拟污染物扩散时，不考虑吸附作用、化学反应等因素，重点考虑对流、弥散作用。

②初始条件

初始浓度定为0mg/L，具体表述为：

③边界条件

本次模拟将含水层各个边界均看做二类边界条件（Neumann边界），且穿越边界的弥散通量为0，具体可表述为：

式中：Г2为Neumann边界。

④溶质运移数值模型及参数

在地下水流数值模型的基础上，建立评价区地下水流和污染物迁移耦合数值模型。根据数值模型所计算出的孔隙介质的纵向弥散度及有关资料与参数作出的lgaL-lgLs图示于下图，基准尺度Ls是指研究区大小的度量，一般用溶质运移到观测孔的最大距离表示，或用研究区的近似最大内径长度代替。本次计算依据上图，结合场区的具体水文地质条件，并从安全角度考虑，纵向弥散度参数值取为5m，水平横向与纵向弥散度的比值为0.1，垂向与纵向弥散度比值为0.01。

图5.3.4-5  孔隙介质数值模型的lgaL-lgLS图

为了分析厂区内由于污染物的泄漏对周边地下水环境可能造成的影响，利用地下水流和污染物迁移耦合数值模型，结合风险事故情景，对各类污染物进入地下水的运移进行预测。

      - 污染情景预测及评价

5.3.4.3.1预测情景

预测情景：调节池池体发生破裂、下方防渗措施因老化而有所降低的情景下，渗滤液泄漏并对地下水质造成影响。泄漏点位置如图5.3.4-6所示。

泄漏点位置

图5.3.4-6 厂区泄漏点位置图

根据渗滤液中污染因子的浓度情况（见表5.3.4-1），选择耗氧量、汞、铅、砷、六价铬作为渗滤液调节池的预测因子。本项目填埋场采用双人工复合衬层的防渗层结构，防渗措施破损率按2%考虑。

5.3.4.3.2污染物迁移预测分析

（1）泄漏源强

①泄漏面积

渗滤液调节池的面积为651m2，防渗破损面积按调节池面积的2%计算，即651m2×2%=13.02m2。

②泄漏量

防渗破损部分的渗漏量按下式计算：

Q=Kv×A1×I1

式中：Q——防渗破损区域的渗透量，m3/d；

Kv——包气带垂向渗透系数，m/d；包气带岩性主要为细砂，细砂的渗透系数取经验值5m/d，则垂向渗透系数为0.5m/d；

A1——防渗破损部分泄漏面积，m2；经计算破损面积为13.02m2；

I1——水力梯度；调节池内的渗滤液平均深度按h=4m计，防渗层厚度取H=0.3m，下方包气带厚度L约为21m，则I1=h/(h+H+L)=0.158。

经计算可知调节池防渗破损区域的渗滤液日渗漏量为Q=1.028m3/d。

（2）泄漏污染物源强

调节池的特征污染物因子及其超标倍数见表5.3.4-3。本项目厂区下方地下水总污染物浓度背景值取厂址内监测点的现状监测值，叠加背景值后各污染物的源强如下表所示。

表5.3.4-3 污染物泄漏源强

| 污染因子 | 耗氧量 | 汞 | 铅 | 砷 | 六价铬 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 背景值 | 1.54mg/L | ＜0.04μg/L | ＜0.09μg/L | ＜0.3μg/L | ＜0.004mg/L |
| 渗滤液中污染物浓度 | 125.58mg/L | 0.05mg/L | 0.25mg/L | 0.3mg/L | 1.5mg/L |
| 叠加背景值后污染源强 | 127.12mg/L | 0.05004mg/L | 0.25009mg/L | 0.3003mg/L | 1.504mg/L |

（3）泄漏时间及预测时段

考虑不利情况，调节池中的渗滤液泄漏后直接进入地下水，污染物持续泄漏时间取60天。

预测时段按照100天、1000天、3600天、7300天4个时间给出污染物浓度时空变化过程，从而确定评价区地下水环境的影响范围和程度。

（4）预测结果及分析

利用Visual Modflow软件，联合运行水流和水质模型，得到污染物运移的预测结果（见图5.3.4-7~图5.3.4-16）。各污染因子执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。各污染物在模拟期内迁移特征见5.3.4-4。

7300天

100天

3650天

1000天

图5.3.4-7 非正常状况下渗滤液泄漏后，地下水中的耗氧量在不同运移时间下的浓度分布图

图5.3.4-8 厂界处及下游保护目标G9处地下水中耗氧量浓度随时间变化的特征曲线图

7300天

3650天

100天

1000天

图5.3.4-9 非正常状况下渗滤液泄漏后，地下水中的汞在不同运移时间下的浓度分布图

图5.3.4-10 厂界处及下游保护目标G9处地下水中汞浓度随时间变化的特征曲线图

7300天

3650天

100天

1000天

7300天

图5.3.4-11 非正常状况下渗滤液泄漏后，地下水中的铅在不同运移时间下的浓度分布图

图5.3.4-12 厂界处及下游保护目标G9处地下水中铅浓度随时间变化的特征曲线图

7300天

3650天

100天

1000天

图5.3.4-13 非正常状况下渗滤液泄漏后，地下水中的砷在不同运移时间下的浓度分布图

图5.3.4-14 厂界处及下游保护目标G9处地下水中砷浓度随时间变化的特征曲线图

3650天

100天

7300天

1000天

图5.3.4-15 非正常状况下渗滤液泄漏后，地下水中的六价铬在不同运移时间下的浓度分布图

图5.3.4-16 厂界处及下游保护目标G9处地下水中六价铬浓度随时间变化的特征曲线图

表5.3.4-3 非正常状况下，调节池泄漏后，地下水中污染物浓度随时间变化特征统计表

| 污染物 | 时间 （d） | 污染晕 最小浓度 （mg/L） | 污染晕 最大浓度 （mg/L） | 标准值 （mg/L） | 最大迁移距离 （m） | 污染物影响范围 （m2） | 污染晕与保护目标G9的距离（m） | 超标 范围（m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 耗氧量 | 100 | 0.005 | 2.5 | 3.0 | 175 | 15670 | 1074 | 0 |
|  | 1000 | 0.005 | 0.07 |  | 831 | 89710 | 515 | 0 |
|  | 3650 | 0.005 | 0.02 |  | 1556 | 67900 | 129 | 0 |
|  | 7300 | 1E-6 | 8E-6 |  | 1658 | 46520 | 178 | 0 |
| 汞 | 100 | 1E-6 | 0.0009 | 0.001 | 187.5 | 16950 | 1067 | 0 |
|  | 1000 | 1E-6 | 3E-5 |  | 863 | 110890 | 483 | 0 |
|  | 3650 | 1E-6 | 7E-6 |  | 1560 | 102900 | 104 | 0 |
|  | 7300 | 1E-9 | 3E-9 |  | 1582 | 18270 | 238 | 0 |
| 铅 | 100 | 1E-5 | 0.0045 | 0.01 | 176 | 15110 | 1076 | 0 |
|  | 1000 | 1E-5 | 1.4E-4 |  | 827 | 85350 | 520 | 0 |
|  | 3650 | 1E-5 | 3.5E-5 |  | 1555 | 64910 | 135 | 0 |
|  | 7300 | 1E-8 | 1.6E-8 |  | 1572 | 6140 | 287 | 0 |
| 砷 | 100 | 1E-5 | 0.006 | 0.01 | 178 | 15850 | 1073 | 0 |
|  | 1000 | 1E-5 | 1.8E-4 |  | 842 | 89560 | 506 | 0 |
|  | 3650 | 1E-5 | 4.5E-5 |  | 1557 | 68100 | 123 | 0 |
|  | 7300 | 1E-8 | 1.8E-8 |  | 1574 | 6420 | 270 | 0 |
| 六价铬 | 100 | 0.0001 | 0.03 | 0.05 | 175 | 13825 | 1078 | 0 |
|  | 1000 | 0.0001 | 0.0009 |  | 802 | 70660 | 547 | 0 |
|  | 3650 | 0.0001 | 0.00025 |  | 1553 | 40040 | 164 | 0 |
|  | 7300 | 2E-8 | 9E-8 |  | 1595 | 29170 | 209 | 0 |

根据预测结果，非正常状况下调节池中的渗滤液泄漏后，污染物向下游南方向运移。各污染物运移特征如下：

（1）由表5.3.4-3可知，预测期间，污染物泄漏会对下游一定范围内的地下水环境造成影响，但各污染物在地下水中的浓度均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，未出现超标现象；

（2）由图5.3.4-8、图5.3.4-10、图5.3.4-12、图5.3.4-14、图5.3.4-16可知，预测期间，各污染物在厂界处地下水中的浓度均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准；

（3）由图5.3.4-8、图5.3.4-10、图5.3.4-12、图5.3.4-14、图5.3.4-16可知，预测期间，各污染物在厂址下游保护目标G5（二十三号村民井）处地下水中的浓度均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，对下游保护目标的影响较小。

可见污染物泄漏会对下游一定范围内的地下水环境造成影响，但均未出现超标现象。模拟期内对下游保护目标二十三号村民井的影响很小。

  - 运营期地表水环境影响分析

1、降雨环境影响

本项目为了减少渗滤液的产生量和处理量，在填埋过程采用了雨污分流，把未进入填埋区域的降水及径流导排出库区，不进入渗滤液调节池。本项目地表水导排系统由环库区四周永久排雨水沟以及必要的排放管组成。

环填埋库区设置截洪沟，将整个填埋区与场外分开，将填埋区外汇集的雨水排出场外；每日填埋作业完成后及时采用1.0mm 厚的 HDPE 膜对作业面进行每日覆盖，雨天不进行填埋作业，减少雨水的入渗；在填埋场封场层的各级管道内侧设置雨水截水沟并将其排入排雨水沟。

经过以上雨污分流措施，可以避免雨水带出有害物质污染地表水，各种污染防治措施落实后，项目填埋区不会对周围地表水环境造成污染。

2、填埋场渗滤液、生活污水环境影响

本项目生产废水、渗滤液和生活污水经本项目渗滤液经预处理系统处理后，出水满足《生活垃圾填满场污染控制标准》（GB-16889-2008）中表2标准。预处理后的废水，分批通过压力管道泵入紧邻的围场生活垃圾焚烧发电项目的渗滤液处理站（依托可行性分析见6.3章节），进一步深化处理达标后，全部回用不外排，不会对周围地表水环境造成污染。

当废水处理装置出现故障时，本项目渗滤液调节池容积3000m3，能够容纳正常生产约140天左右产生的生产废水，待故障消除时，再进行废水处理，不会出现未经处理废水直接排放的情况。因此本项目实施后不会对周围地表水环境产生影响。

本项目无废水外排，排放量为零。废水类别、污染物及污染治理设施信息见表5.4-1，表水环境影响评价自查表见表5.4-2。

表5.4-1  废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 废水类别 | 污染物种类 | 排放去向 | 排放规律 | 污染治理设施 |  |  | 排放口编号 | 排放口设置是否符合要求 | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称 | 污染治理设施工艺 |  |  |  |
| 1 | 填埋渗滤液 及生活废水、车辆冲洗水 | COD、NH3-N、BOD5、 SS | 排入规模为30m3/d的渗滤液处理站，处理达标后，分批泵入紧邻的围场生活垃圾焚烧发电项目的渗滤液处理站，深化处理达标后，全部回用不外排， | 连续排放，流量不稳定 | TW001 | 渗滤液处理站 | “混凝+沉淀+过滤”的处理工艺 | / | 是 □否 | □企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 车间或车间处理设施排放 |

表5.4-2  地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影 响 识 别 |  | 影响类型 | 水污染影响型 ；水文要素影响型 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 直接排放 □；间接排放□ ；其他 |  |  |  |  | 水温 □；径流 □；水域面积 □ |  |  |  |  |  |
|  |  | 影响因子 | 持久性污染物；有毒有害污染物 □；非持久性污染物；pH值 □；热污染；富营养化 □；其他 |  |  |  |  | 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □ |  |  |  |  |  |
| 评价等级 |  |  | 水污染影响型 |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一级 □；二级 □；三级A □；三级B |  |  |  |  | 一级 □；二级 □；三级 □ |  |  |  |  |  |
| 现 状 调 查 | 区域污染源 |  | 调查项目 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 已建 ；在建 □；拟建 □；其他 □ |  | 拟替代的污染源□ |  |  | 排污许可证；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □ |  |  |  |  |  |
|  | 受影响水体水环境质量 |  | 调查时期 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 丰水期 ；平水期 ；枯水期；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  | 生态环境保护主管部门 ；补充监测□ ；其他 □ |  |  |  |  |  |
|  | 区域水资源开发利用状况 |  | 未开发 □；开发量 40%以下 ；开发量 40%以上 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 |  | 调查时期 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  | 水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □ |  |  |  |  |  |
|  | 补充监测 |  | 监测时期 |  |  |  |  | 监测因子 |  |  |  | 监测断面或点位 |  |
|  |  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季□ |  |  |  |  | / |  |  |  | 监测断面或点位个数（）个 |  |
| 现 状 评 价 | 评价范围 |  | 河流：长度（1.5）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 |  | （/） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 |  | 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 ；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（III） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价时期 |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期□；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 |  | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □：达标；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标 ；不达标□ 水环境保护目标质量状况 □：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 ；不达标□ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 达标区 不达标区 □ |
| 影 响 预 测 | 预测范围 |  | 河流：长度（/）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 |  | （/） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测时期 |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测情景 |  | 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 |  | 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影 响 评 价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 |  | 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 |  | 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放量核算 |  | 污染物名称 |  |  | 排放量/（t/a） |  |  |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |
|  |  |  | / |  |  | （/） |  |  |  |  | （/） |  |  |
|  | 替代源排放情况 |  | 污染源名称 | 排污许可证编号 |  |  | 污染物名称 |  |  | 排放量/（t/a） |  | 排放浓度/（mg/L） |  |
|  |  |  | （/） | （/） |  |  | （/） |  |  | （/） |  | （/） |  |
|  | 生态流量确定 |  | 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防 治 措 施 | 环保措施 |  | 污水处理设施 ；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  |  |  | 环境质量 |  |  |  | 污染源 |  |  |  |  |
|  |  |  | 监测方式 |  | 手动 □；自动 □；无监测 |  |  |  | 手动 ；自动□；无监测 □ |  |  |  |  |
|  |  |  | 监测点位 |  | （/） |  |  |  | （污水处理设施进、出口，企业总排口） |  |  |  |  |
|  |  |  | 监测因子 |  | （/） |  |  |  | （BOD5、COD、NH3-N、SS、PH、污水量） |  |  |  |  |
|  | 污染物排放清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  |  | 可以接受 ；不可以接受 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 运营期声环境影响评价

    - 噪声源强

本项目使用的运输车辆、填埋场填埋施工机械是主要的噪声源，噪声值在 75～85dB(A)之间，本项目噪声源强见表5.5-1。

表5.5-1  本项目噪声源强一览表

| 序号 | 设备名称 | 台数 | 所在车间 | 声源噪声级（dB） | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 履带式推土机 | 1 | 填埋场 | 85 | 当日作业区域内移动声源，连续 |
| 2 | 压实机 | 1 |  | 85 |  |
| 3 | 装载机 | 1 |  | 80 |  |
| 4 | 挖掘机 | 1 |  | 85 |  |
| 5 | 自卸汽车 | 1 |  | 80 |  |
| 6 | 洒水多用车 | 1 |  | 80 |  |
| 7 | 提升泵 | 2 | 水处理 | 80 | 固定连续 |
| 8 | 风机 | 2 |  | 80 |  |

    - 预测方法

本次环境噪声影响预测采用《环境影响评价技术导则--声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的噪声预测模式，《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）推荐的公式。

（1）室外点声源预测模式

根据《环境影响评价技术导则--声环境》（HJ2.4-2009），已知点声源的倍频带声功率级（Lw）或 A 声功率级（LAw），则预测公式为：

Lp(r)= Lw-20lg(r)-8

其中倍频带声压级和A声级转换公式如下：

（2）室内声源预测模式

噪声由室内传播到室外时，建筑物墙面相当于一个面声源。面声源衰减规律如下：当预测点和面声源中心距离r处于以下条件时，可按下述方法近似计算：r<a/π时，几乎不衰减（Adiv≈0）；当a/π<r<b/π，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性（Adiv≈10lg(r/r0)）；当r>b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性（Adiv≈20lg(r/r0)）。其中面声源的b>a。

图中虚线为实际衰减量。

图5.5-1  长方形面声源中心轴线上的衰减特性

①当r<a/π时

声压级几乎不衰减，r处的声压级按下式计算：

LA(r) = LA(r0)

②当a/π<r<b/π时

声压级随着距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性，r处的声压级按下式计算：

LA(r) = LA1(r0) - 10lg (r/r0)

③当r>b/π时

声压级随着距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性，r处的声压级按下式：

LA1(r0) = LA(r0) - 10lg (b/a)    r0 = b/π

LA(r) = LA1(r0) - 20lg (r/r0)

（3）预测点的等效声级贡献值

第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，本项目各声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：

式中：Leqg ——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)；

——i声源在T时间段内的运行时间，S；

tj ——在 T 时间内 j 声源工作时间，s；

ti ——在 T 时间内 i 声源工作时间，s；

T ——用于计算等效声级的时间，s；

N ——室外声源个数；

M ——等效室外声源个数。

对于同一个构筑物内的点声源，本次通过声级叠加的方式计算得出综合噪声源强LA（r0），再通过上述等效面声源公式LA1(r0) = LA(r0) - 10lg (b/a)计算得出LA1(r0)，将其等效成面声源，再运用LA(r) = LA1(r0) - 20lg (r/r0)计算得出单个声源对厂界的影响贡献值LA(r)，计算出各噪声源的LA(r)后再综合计算项目各噪声源对各厂界的噪声影响贡献值。

    - 预测结果分析

本项目仅白天生产，晚上不工作。根据项目设备噪声源强分布，利用上述的噪声预测模式，预测出本项目的主要设备噪声源在采取相应的降噪措施后，对环境噪声的贡献值，预测结果见表5.5-2和表5.5-3。噪声贡献值等值线图见图5.5-2。

表5.5-2  各种填埋机械在不同距离的噪声预测结果  单位：dB（A）

| 设备 | 距设备不同距离时声级(dB(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10m | 20m | 30m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m |
| 洒水车 | 65.0 | 59.0 | 55.5 | 51.0 | 45.0 | 41.5 | 39.0 | 37.0 | 35.5 |
| 自卸汽车 | 65.0 | 59.0 | 55.5 | 51.0 | 45.0 | 41.5 | 39.0 | 37.0 | 35.5 |
| 推土机 | 70.0 | 64.0 | 60.5 | 56.0 | 50.0 | 46.5 | 44.0 | 42.0 | 40.5 |
| 压实机 | 70.0 | 64.0 | 60.5 | 56.0 | 50.0 | 46.58 | 44.0 | 42.0 | 40.5 |

表5.5-3  项目正常生产（昼间）厂界噪声预测结果一览表  单位：dB（A）

| 编号 | 位置 | 昼间 最大贡献值 | 现状监测 最大值 | 叠加 预测值 | 执行标准 |  | 达标情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1# | 东厂界 | 39.95 | 50.1 | 50.50 | 60 | 50 | 达标 | 不生产 |
| 2# | 南厂界 | 43.99 | 49.7 | 50.73 |  |  | 达标 |  |
| 3# | 西厂界 | 43.73 | 49.9 | 50.84 |  |  | 达标 |  |
| 4# | 北厂界 | 40.42 | 50.6 | 51.00 |  |  | 达标 |  |

由表5.5-2和表5.5-3可知，多台作业机械噪声经过衰减30m 后，贡献值叠加固定声源的贡献值后可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准。由此可见，当噪声源在填埋场中间大部分区域时，不会造成场界昼间超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准；根据项目四邻关系，场界周边300m 范围内无敏感点，故项目产生噪声对周围环境的影响可以接受。

图5.5-2  本项目正常生产时噪声贡献值等声值线图

  - 运营期固体废物环境影响分析

本项目产生的固体废物主要是废包装材料、废机油以及生活垃圾。废包装材料为HDPE 膜产生的包装材料，产生量约 2t/a。全部委托回收综合利用。

生活垃圾收集后全部交由紧邻的生活垃圾焚烧发电项目焚烧处理；渗滤液处理站污泥压滤后送至紧邻的围场生活垃圾焚烧厂焚烧处理。

机械维护过程中废机油为危险废物，类别代码为 HW08（900-214-08），收集后暂存至紧邻的围场生活垃圾焚烧厂危险废物暂存库后委托有相关资质单位处理。

综上所述，本项目营运期固体废物可以全部安全处置，对周边环境影响不大。

  - 土壤环境影响分析

    - 土壤污染途径

本项目填埋区、渗滤液调节池等采用双层人工合成材料防渗衬层进行防渗处理。焚烧厂产生的飞灰经过固化稳定化后符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)相应标准限值要求才能入场填埋，浸出液中重金属、二噁英等危害成份浓度满足填埋场填埋要求。因此，正常工况下，防渗性能完好，场内废水在无风险发生的情况下基本无渗出，不会对土壤环境产生不良影响。

本项目为污染影响型建设项目，项目土壤评价等级为三级。重点分析运营期非正常情况对土壤环境的影响。根据项目工程分析，填埋作业时产生的废气和污水处理站废气较少，重点考虑渗滤液通过垂直入渗透的形式渗入周边土壤的土壤污染途径。

    - 垂直渗入土壤环境影响预测

本项目实施后，由于严格按照要求采取防渗措施，在正常工况下不会发生渗滤液泄漏进入土壤，因此垂直入渗造成土壤污染主要为非正常情况下，渗滤液从池底裂缝垂直渗入土壤，渗滤液中的铅、汞、六价铬和砷等污染因子对土壤造成的影响。

（1）污染预测方法

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录 E中推荐的一维非饱和溶质运移模型预测方法进行预测，预测模型如下：

1）一维非饱和溶质垂直运动控制方案

式中：c—污染物介质中的浓度，mg/L；

d—弥散系数，m2/d；

q—渗流速度，m/d；

z—沿轴的距离，m；

t—时间变量，d；

θ—土壤含水率，%。

2）初始条件

C（z,t）=0      t=0    L≤z＜0

3）边界条件

第一类 Dirichlet边界条件：

- 连续点源

t=0，L≤z<0

- 非连续点源

t>0，z=0

- 第二类Neumann零梯度边界

t>0，z=0

（2）模型选择

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录 E中推荐的一维非饱和溶质运移模型进行模拟预测，以评价对土壤的影响。Hydrus 是一个可用来模拟地下水滴灌土壤水流及溶质运动的有限元计算机模型。Hydrus-1d为非饱和带水分运移模型，只考虑污染物在非饱和带的以为垂直迁移，计算污染物通过下渗达到潜水含水层的浓度及数量，本次选用Hydrus-1d模型进行预测。

（3）模型概化

①土壤水分运移模型

hydrus-ld只考虑污染物在土壤的一维垂直迁移，因此水分运移模型的边界条件只有上边界和下边界。上边界概化为稳定的污染物定水头补给边界；下边界为自由排水边界。

②土壤溶质运移模型

本次应用hydrus-ld模拟污染物一维垂直迁移，只考虑溶质在固液相间的线性平衡等温吸附作用，忽略化学反应作用。将水帘循环池看做注入的点源，上边界为释放污染物的定通量边界；下边界为零通量梯度边界。

③土壤概化：结合本项目岩土工程勘察及水文地质勘查成果，渗滤液收集池层底板（地下4米）以下，含水层（地下23.2米）以上均为细沙土层。

（4）参数选取

土壤参数采用土壤经验参数库中的数值，具体相关参数见表5.7-4。

表5.7-4  区域土壤参数表

| 土壤类型 | 厚度 | θr | θs | Alpha | N | Ks | l |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 细沙土 | 19.2m | 0.045 | 0.43 | 0.145 | 2.68 | 750cm/d | 0.5 |

（5）预测结果

渗滤液中的铅、汞、六价铬和砷等污染因子持续渗入土壤并不断向下运移，初始浓度分别为铅0.25mg/L，汞0.05mg/L，六价铬1.5mg/L，砷0.3mg/L，各污染物沿土壤迁移模拟结果如下。

①铅

如图5.7-3，铅进入包气带后，距离池底以下2m处（N1观测点）在泄露25天开始检测到铅，泄露70天浓度为0.25mg/L；池底以下10m处（N2观测点）在泄露150天开始检测到铅，泄露310天浓度为0.25mg/L；池底以下19.2m处包气带底部（N3观测点）在泄露300天开始检测到铅，泄露365天浓度为0.03mg/L。泄露365天过程中土壤中铅的最高浓度为0.25mg/L，换算为土壤单位质量的污染物质量浓度为 0.1mg/kg未超过GB36600第二类用地筛选值，泄露360天后污染物有进入地下水的风险。

图5.7-3 土壤中铅浓度变化曲线

图中T0为0d，T1为120d，T2为240d，T3为365d

②汞

如图5.7-4，汞进入包气带后，距离池底以下2m处（N1观测点）在泄露27天开始检测到汞，泄露70天浓度为0.05mg/L；池底以下10m处（N2观测点）在泄露150天开始检测到汞，泄露310天浓度为0.05mg/L；池底以下19.2m处包气带底部（N3观测点）在泄露300天开始检测到汞，泄露365天浓度为0.005mg/L。泄露365天过程中土壤中铅的最高浓度为0.05mg/L，换算为土壤单位质量的污染物质量浓度为 0.02mg/kg未超过GB36600第二类用地筛选值，泄露360天后污染物有进入地下水的风险。

图5.7-4 土壤中汞浓度变化曲线

图中T0为0d，T1为120d，T2为240d，T3为365d

③六价铬

如图5.7-5，六价铬进入土壤后，距离池底以下2m处（N1观测点）在泄露25天开始检测到六价铬，泄露70天浓度为1.5mg/L；池底以下10m处（N2观测点）在泄露150天开始检测到六价铬，泄露310天浓度为1.5mg/L；池底以下19.2m处包气带底部（N3观测点）在泄露300天开始检测到六价铬，泄露365天浓度为0.18mg/L。泄露365天过程中土壤中六价铬的最高浓度为1.5mg/L，换算为土壤单位质量的污染物质量浓度为 0.6mg/kg未超过GB36600第二类用地筛选值，泄露360天后污染物有进入地下水的风险。

图5.7-5 土壤中六价铬浓度变化曲线

图中T0为0d，T1为120d，T2为240d，T3为365d

④砷

如图5.7-6，砷进入土壤后，距离池底以下2m处（N1观测点）在泄露25天开始检测到砷，泄露70天浓度为0.3mg/L；池底以下10m处（N2观测点）在泄露150天开始检测到六价铬，泄露310天浓度为0.3mg/L；池底以下19.2m处包气带底部（N3观测点）在泄露300天开始检测到砷，泄露365天浓度为0.03mg/L。泄露365天过程中土壤中砷的最高浓度为0.3mg/L，换算为土壤单位质量的污染物质量浓度为 0.12mg/kg未超过GB36600第二类用地筛选值，泄露360天后污染物有进入地下水的风险。

图5.7-6 不同深度砷浓度随时间的变化曲线

图中T0为0d，T1为120d，T2为240d，T3为365d

    - 测评价结论

飞灰填埋场淋溶液发生泄漏后会对土壤环境造成一定的影响，但在各观测点预测因子的叠加浓度均未超过GB36600第二类用地筛选值。泄露360天后污染物有进入地下水的风险，如通过定期检测地下水、土壤，可及时发现并处理。项目土壤环境影响可接受。

土壤环境影响评价自查表详见下表5.7-1。

表5.7-1土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 污染影响型☑；生态影响型□；两种兼有□ |  |  |  |  |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地☑；农用地□；未利用地□ |  |  |  |  | 土地利用类型图 |
|  | 占地规模 | 3hm2 |  |  |  |  |  |
|  | 敏感目标信息 | 敏感目标（无）、方位（/）、距离（/） |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降□；地面漫流□；垂直入渗☑；地下水位□；其他（/） |  |  |  |  |  |
|  | 全部污染物 | 铅、汞、砷和六价铬 |  |  |  |  |  |
|  | 特征因子 | 铅、汞、砷和六价铬 |  |  |  |  |  |
|  | 所属土壤环境影响评价项目类别 | Ⅰ类□；Ⅱ类☑□；Ⅲ类□；Ⅳ□ |  |  |  |  |  |
|  | 敏感程度 | 敏感□；较敏感□；不敏感☑ |  |  |  |  |  |
| 评价工作等级 |  | 一级□；二级□；三级☑ |  |  |  |  |  |
| 现状调查内容 | 资料收集 | 本项目初勘报告 |  |  |  |  |  |
|  | 理化特性 | / |  |  |  |  |  |
|  | 现状监测点位 |  | 占地范围内 |  | 占地范围外 | 深度 | 监测点位布 置图 |
|  |  | 表层样点数 | 3 |  | 0 | 0.2m |  |
|  |  | 柱状样点数 |  |  |  |  |  |
|  | 现状监测因子 | 基本因子：砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯苯酚、苯并［a］蒽、苯并［a］芘、苯并［b］荧蒽、苯并［k］荧蒽、䓛、二苯并［a,h］蒽、茚并［1,2,3-cd］芘、萘、钼、硒、铊、钡、银、锡、氟化物（可溶性）、氨氮、丙酮、二硫化碳、溴氯甲烷、2-氯甲苯、4-氯甲苯、1,2,4-三氯苯、1,2,3-三氯苯、1,3-二氯丙烷、1,1,2-三氯丙烷、溴甲烷、氯乙烷、三氯氟甲烷、二溴甲烷、1,2-二溴-3-氯丙烷、二氯二氟甲烷、丙烯腈、溴苯、异丙基苯、正丙苯、叔丁基苯、仲丁基苯、正丁苯、1,3,5-三甲苯、1,2,4-三甲苯、2-丁酮、4-甲基-2-戊酮、2-己酮、甲醛、六氯乙烷、N-亚硝基二丙胺、N-亚硝基二甲胺、六氯丁二烯、4-甲基苯酚、2,4-二甲基苯酚、2,3,4,6-四氯苯酚、2-甲基苯酚、2,6-二硝基甲苯、异佛乐酮、4-氯-3-甲基苯酚、4,6-二硝基邻甲酚、偶氮苯、苯酚、2,4,5-三氯酚、4-硝基苯胺、4-氯苯胺、2-硝基苯胺、2-氯萘、苊、蒽、荧蒽、芴、芘、菲、苯并[g,h,i]苝、2-甲基萘、邻苯二甲酸二乙酯、双（2-氯乙氧基）甲烷、二苯并呋喃、二氯乙醚、毒杀芬、艾氏剂、狄氏剂、异狄氏剂、草甘膦、甲拌磷、乙拌磷、甲基对硫磷、二嗪磷、环氧七氯 理化性质：pH、阳离子交换量、氧化还原电位、饱和导水率、土壤容重、孔隙度。 |  |  |  |  |  |
| 现状评价 | 评价因子 | 铅、汞、砷和六价铬 |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | GB15618☑；GB36600☑；表D.1□；表D.2□；其他（ ） |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价结论 | 各点位各监测因子均达到相应标准要求，土壤环境质量较好。 |  |  |  |  |  |
| 影响预测 | 预测因子 | / |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 附录E☑；附录F□；其他（） |  |  |  |  |  |
|  | 预测分析内容 | 影响范围（1.0km）影响程度（轻微） |  |  |  |  |  |
|  | 预测结论 | 达标结论：a）☑；b）□；c）□ 不达标结论：a）□；b）□ |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障□；源头控制☑；过程防控☑；其他（ ） |  |  |  |  |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 |  | 监测指标 |  | 监测频次 |  |
|  |  | 3 |  | 铅、汞、砷和六价铬 |  | 1次/3年 |  |
|  | 信息公开指标 |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 建设项目对土壤环境影响可以接受 |  |  |  |  |  |
| 注1：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。 |  |  |  |  |  |  |  |

  - 施工、营运期生态环境影响分析

    - 生态环境现状调查

1、生态系统类型

根据现场调查，场址区域地表沟壑纵横，起伏较大，沟壑底部基本无植被覆盖，坡顶区域为低矮林地和灌木，主要树种为山杨树、柽柳树、柠条、灌杂等。项目区域所处生态系统类型为山地生态系统，以人工种植林地、荒草地为主。生物多样性不高，样地调查的结果表明，平均物种量在8~18种/100m2之间。

具体见照片4.3.6-1。

| 图4.3.6-1 本项目现场照片 |  |
| --- | --- |

2、土地利用现状

调查区面积为47.21hm2，通过遥感影像解译，林草地13.22hm2，无植被用地 33.99hm2。从整个调查区的土地分布情况看，调查区域主要土地利用类型为草地、林地，其次为荒地和道路。地表沟壑纵横，起伏较大；流域内土壤主要为褐土、风沙土，土性疏松，抗蚀能力较差，易风化。

土地利用现状见图5.8-2。

图5.8-2   土地利用现状图

3、动、植物现状调查

根据现场调查，调查区域地表沟壑纵横，起伏较大，沟壑底部基本无植被覆盖，坡顶区域为低矮林地和灌木，主要树种为山杨树、柽柳树、柠条、灌杂等，草本植被有茜草、兔丝子、蒿草、狗尾草等。

项目所在区域为山地区域，人类开发活动显著，经现场踏勘，项目所在区域已无大型野生动物活动，无国家和地方保护的珍稀濒危野生动物天然集中分布区，动物种类以小型野生动物，主要为田鼠、野兔等小型动物：鸟类有麻雀、乌鸦、燕子等。

图5.8-3  项目区域植被类型图

    - 施工期生态影响分析

1、施工期占地影响分析

（1）土地利用变更影响

根据调查，区域地表沟壑纵横，起伏较大，沟壑底部基本无植被覆盖，坡顶区域为低矮林地和灌木，用地现状为沟壑和林地。项目占用土地将随着项目建设而改变原有的功能，成为城市基础设施建设用地，土地使用功能将发生不可逆的转变。项目不涉及保护区或保护用地，因此，项目建设不会明显造成人地矛盾的加剧，对土地利用及其资源容量的不利影响较小。

（2）对生物多样性的影响

本项目用地范围内地表沟壑纵横，起伏较大，沟壑底部基本无植被覆盖，坡顶区域为低矮林地和灌木，主要树种为山杨树、柽柳树、柠条、灌杂等，均是常见的种类，评价范围内无珍稀野生动植物和国家级保护动植物分布，项目区生态环境简单。

本项目施工期间，填埋场地平整、施工材料运输、建（构）筑物建设、道路路基及房屋地基开挖、填筑等将造成一定程度的植被破坏、地面裸露、表土破损等。为了尽可能减少占地、降低生态影响，本项目将临时施工生产生活区和临时堆土场区布设在项目区内绿化用地处，不再另征占地，可减少扰动地表面积，减轻了工程建设过程中对水土资源及植被的破坏。施工结束后通过临时用地恢复、分隔带及两侧绿化将加倍补偿施工造成的植被破坏，因此，本项目施工期建设对区域生物多样性影响较小，施工结束后影响将消失。

（3）用地土壤性质的改变

本项目填埋物以无机物为主，其入场后会产生一定的地热，局地气温升高，使得周边土壤发生一定程度的升温，从而改变土壤的理化性质，改变土壤中原有的微生物群落结构。项目建成后可以通过绿化缓解这些矛盾。

2、施工期水土流失影响分析

（1）工程建设过程中，占用土地，扰动地表，损坏原有土层结构和地表植被，使其原有的水土保持功能降低或丧失，在短期内难以恢复到原有水平；另一方面在施工中挖填形成的裸露坡面、松散的表土临时堆放，极易造成水土流失，使项目区土壤侵蚀模数远远超过容许范围，从而加剧原有的水土流失，在采取水土保持措施前提下对区域生态环境影响较小。

（2）对项目本身工程可能造成的危害：由于降雨地表径流的作用，基坑开挖形成的坡面以及地质条件较差的地段，在施工期间及运行期，如果防护措施不到位，则潜在着崩塌、滑坡等安全隐患。一旦发生，将影响场地出让操作运行，给工程本身带来经济损失。

    - 营运期对生态系统完整性影响分析

本项目建成后，占用一定的土地，使区域土地利用格局发生一定的变化，原有用地变为建设用地，是一种单向的、不可逆的过程。随着项目的建设实施将改变原有自然风貌，会对区域内的景观风貌产生影响。

项目拟建地原为围场县龙头山镇龙头山村集体林地，属于以人工植被为主的生态系统，生物多样性不高，本项目用地缩小了一些野生动物的栖息地，使得原来林地生态系统中动物不得不往周围适宜生存的地域迁移，总体上来说，项目拟建区域没有珍稀保护动物，项目建设占地较小，不会对动物物种多样性造成大的影响。

本项目的建设会造成场址内部分生物量的损失，但填埋过程及封场后，通过对填埋场内部及周边区域进行造林绿化，增加新的景观风貌，能在一定程度上改善项目填埋场区域原有景观风貌产生的负面影响。本项目典型生态保护措施平面布置示意图见图5.8-3。

填埋场封场后，林草植被恢复系数96.1%，林草植被覆盖率近期达到达95%以上，能减少工程施工期的水土流失量，改善和提高工程区域的生态环境质量。

绿化区域

绿化区域

绿化区域

图5.8-3 典型生态保护措施平面布置示意图

    - 对自然生态体系稳定性影响分析

建设项目施工及运营对局部自然生态环境造成一定的破坏，但对整个评价区域自然体系的稳定性不会造成明显影响，仅使局部区域植被铲除，水土流失侵蚀度增加，使局部生物量减少，局部自然生态环境遭到一定的破坏。但由于影响面积小，对评价区域内自然生态体系的稳定性和对外界环境干扰的阻抗和恢复功能影响不大，对整个评价范围内区域自然体系恢复稳定性不会产生明显的影响，是评价区域内自然体系可以承受的；同时，工程建设和施工使区域生态环境局部动植物物种的移动和抵御内外界干扰受到了一定的影响，但对植被分布的空间影响不大。因此，项目实施与运行对区域自然体系中生态环境自身的异质化程度影响不大，对评价区域自然体系的稳定性影响较小。

    - 景观影响分析

本项目在建设和填埋过程将大量的开挖地表，原有的沟谷、丘陵等地貌等被改变，区域原有自然植被将被部分改变，原有的生态景观被填埋场所取代，在运营初期由于场区防渗的需要，将会有大面积的土壤裸露，随着填埋区的堆填和封场，裸露的土地将被覆盖，进而在场区绿化后区域景观得到改善和恢复，与周围景观恢复协调，对该区域景观的影响不大。

  - 运营期环境风险分析

根据国家环境保护总局《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）及《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)的要求，对本项目实施过程中可能存在的环境风险对环境造成的影响进行分析和评价。

    - 评价依据

      - 风险调查

本项目属于环保项目，工程本身不存在环境风险因素，本次环境风险评价的目的在于分析识别填埋施工作业、封场后固化飞灰堆体稳定化维护过程中存在的风险因素及可能诱发的环境问题，并对针对潜在的环境风险，提出相应的合理可行的防范、应急与减缓措施，从源头防范环境风险，力求将潜在风险的危害程度降至最低。

      - 风险潜势初判

本项目为飞灰固化物填埋项目，在填埋过程中不产生甲烷等填埋气，在填埋过程中涉及到的危险物质主要为润滑油和渗滤液，渗滤液的成分主要是重金属，氨氮、CODCr浓度较低，未达到《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B和《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）中附录A中危险物质“CODCr浓度≥10000mg/L的有机废液、NH3-N浓度≥2000mg/L的废液”，故可认为本项目的渗滤液不属于环境风险中重点关注的危险物质。

污水预处理使用的NaOH、PAC（混凝剂聚合氯化铝）、PAM（絮凝剂聚丙烯酰胺）不属于附录B 重点关注的危险物质，未构成风险物质重大危险源。

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的相关规定判定见表2.6-8，本项目危险物质数量与临界量比值Q=0.00006＜1。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），该项目环境风险潜势直接判定为Ⅰ级。可开展简单分析。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）的要求，本次环境风险评价的范围定为：厂界外3km范围内区域。

    - 环境敏感目标概况

根据对建设项目周边环境现状的调查，建设项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区、文物古迹和饮用水源保护区等敏感目标。场址周围300m范围内无居民区、医院、学校等敏感目标。项目周边大气环境、地表水、地下水环境敏感特征情况见本报告2.10章节中表2.10-1。

    - 环境风险识别

      - 主要危险物质识别

本项目填埋物为飞灰固化物，不产生填埋废气，涉及化学品主要为废水预处理使用的少量NaOH、PAC（混凝剂聚合氯化铝）、PAM（絮凝剂聚丙烯酰胺）等，风险性较小，不属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B 重点关注的危险物质。

      - 生产设施风险识别

本项目生产设施风险源主要为填埋库区、渗滤液收集池和预处理车间等。

拟建填埋场库区、渗滤液调节池和预处理车间采用防渗效果较好的防渗结构，填埋库区采取雨水及地下水导排系统、渗滤液收集导排系统，雨天不进行填埋作业，库区每天填埋作业结束进行日覆盖，采取以上措施填埋库区发生渗滤液泄漏事故概率很低。但填埋防渗层一旦破损，渗滤液泄漏将对地下水环境造成污染。

渗滤液收集导排系统管道破裂、渗滤液调节池和渗滤液预处理车间防渗层或构筑物破损，渗滤液泄漏也将对地下水环境造成污染影响。

雨水及地下水导排系统因排水沟或管道堵塞、破裂，雨水或地下水进入填埋场内造成渗滤液增加，增加的渗滤液可进入渗滤液调节池暂存，进入渗滤液预处理站处理。

填埋物进场填埋后，虽然采取铺匀分层逐层向上填埋作业，但由于堆体总高相对较高，存在堆体滑动或沉降的风险。根据可研报告，拟建场地地质稳定，场地主要地层分布稳定，不存在能导致场地滑移、大的变形和破坏等严重情况的地质条件，在严格做好填埋区排水和保证堆填工程质量的情况下，堆体产生滑坡等地质灾害的危险性较小。

拟建填埋场设计在填埋库区采用坝型为混凝土重力坝，如坝基失稳、垮坝、开裂、渗透破坏等，可能造成溃坝事故，引起的人员伤亡或财产损失。

    - 环境风险分析

      - 事故源项分析

根据同类型项目类比调查，本项目主要的风险存在于以下几个方面：

（1）填埋防渗膜破坏

本项目填埋库发生渗滤液泄漏事故概率很低，但一旦防渗层发生破漏事故，渗滤液直接排入地下水，将对地下水及土壤造成污染。

（2）渗滤液收集设施故障

渗滤液收集系统可能因管道堵塞、破裂或设计有缺陷而失效，未经处理的渗滤液直接外排，会影响纳污水体的环境质量，进而污染地下水和土壤。

（3）渗滤液处理设施发生故障

渗滤液处理站处理设施发生故障。如果未经处理的渗滤液一旦直接外排，会影响纳污水体的环境质量，污染地下水和土壤。

（4）坝体溃坝风险分析

本项目坝体采用混凝土重力坝，只要设计、施工严格按照有关标准执行，其安全性能是可靠的，但是，当遇到特大暴雨或发生地震等严重地质灾害时，则坝体可能会溃坝等安全问题。发生这种现象，将会影响渗滤液和地表径流的正常收集，使已填埋的填埋物冲向坝体外，对地表水、植被、土壤和地下水等造成严重影响，同时使填埋场无法正常运行。

为杜绝坝体出现安全问题而引起环境污染，项目可研阶段设计根据场地地形的特点，坡形平缓，且将各种角度根据具体情况合理设计，确保坝体的抗滑动容许安全系数在标准要求的限值之内，同时建设单位和施工单位将严把质量关，确保坝体质量，故拟建项目溃坝的可能性较小。

      - 最大可信事故及后果分析

根据以上分析，确定本项目最大可信事故为填埋场防渗膜破坏，渗滤液泄漏和填埋堆体坍塌风险。

1、渗滤液泄漏

渗滤液泄漏主要原因包括：防渗系统破坏导致渗滤液进入地下渗漏、渗滤液导排系统失效导致导排过程中通过管道等位置泄漏、和渗滤液调节池位置由于运行不当或容积设计不足导致渗滤液溢出造成泄漏。

渗滤液渗漏的预测对地下水的影响分析详见本报告5.3章节。根据预测，在实施填埋区、调节池等防渗、减少渗滤液的产生，雨污分流，及时覆盖、绿化并对地下水环境进行定期监测等防治措施后，项目产生的渗滤液对地下水环境不会造成明显影响。

非正常状况下调节池中的渗滤液泄漏后，污染物向下游东南方向运移，污染物泄漏会对下游一定范围内的地下水环境造成影响，但各污染物在厂界处地下水中的浓度均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，对地下水影响较小；对下游保护目标的影响较小。

本项目固化飞灰填埋区设置有渗漏检测系统，保证在防渗衬层发生渗滤液渗漏时能及时发现并采取必要的污染控制措施。渗漏检测系统设置于双人工复合衬层之间，收集、排出并检测液体通过主防渗层的渗漏液体，它包括双人工复合衬层之间的导排介质、集排水管道和集水井，并分区设置。检测层渗透系数应大于0.1cm/s。

本评价建议建设单位做好库区防渗和渗滤液调节池底层防渗工作以及渗漏检测系统日常监测工作，并且加强环境安全管理，尽量避免非正常情况的发生，最大限度的避免生产运营过程中对地下水的影响。

本项目设置的渗滤液调节池容积3000m3考虑了项目区域最大暴雨量时渗滤液的产生量，并设置了完善的雨污分流和截洪导排措施，最大限度地降低了渗滤液外溢的发生。

2、填埋堆体坍塌风险

填埋场沉降量取决于最初的压实度、降解情况、填埋场的高度等因素。沉降主要发生在头5年，在之后的时间里，沉降量小，并呈递减趋势。

填埋场沉降尤其是不均匀沉降(塌陷)具有负面的环境影响：填埋场沉降有可能使盖层的坡度降低甚至造成局部地方周边高中间低的情况，导致地表降雨排泄不畅或者向低洼处的汇集，致使大量雨水进入填埋场；填埋场的不均匀沉降有可能破坏盖层的结构，造成盖层发生断裂，降低盖层的排水能力；较严重的不均匀沉降还可以破坏气体收排设施。

在填埋场设计、施工、运行和封场后管理中都必须考虑填埋场沉降的环境影响。进行填埋场盖层坡度设计时，应考虑沉降造成的坡度损失；填埋场盖层必须有稳定性、抗塌陷、抗断裂和边坡失稳、抗向下滑动、抗蠕动，有抵抗填埋场不均匀沉降的能力，如果发生沉降，应进行盖层恢复治理，剥去填埋场的覆盖层，调整填埋场的坡度，然后再铺设盖层。垃圾填埋过程中采用分层压实方法进行操作，按单元一次逐层推进，层层压实。在采取以上措施后，填埋场发生垃圾堆体坍塌的风险较小。

    - 环境风险管理及防范措施

      - 渗滤液防渗层渗漏防范措施

防止渗滤液渗漏污染地下水是填埋场工程污染防治的最重要的问题。本项目采用的防渗材料高密度聚乙烯（HDPE），防渗系数小于10-11cm/s。填埋库区采用组合式双层衬层防渗结构方案，最大限度减少防渗膜破坏的可能性。

针对填埋场渗滤液可能渗漏对地下水及土壤造成的危害，应定期对填埋场监测井的水质及土壤进行定期监测。如发现异常，及时查找原因进行处理，必要时应倒库对防渗层进行修补，防止污染进一步扩散。

      - 渗滤液收集、处理设施故障防范措施

渗滤液收集系统由导流层、主副盲沟和导排井构成。主盲沟内铺设DN300的穿孔HDPE管，管周边填充卵（砾）石以防淤堵。渗滤液导排层的坡度不宜小于2%。

首先应确保废水处理设施正常运行，确保污染物达到排放要求；当废水处理设施不能正常运行或处理效率降低时，所有渗滤液全部进入调节池，不外排。

当发生暴雨导致渗滤液量增加时，所有渗滤液全部进入调节池。同时，每年雨季之前，完成截洪沟的清理和整修，确保其畅通无阻，确保雨污分流；在有大雨、暴雨预报时，及时抽干排空收集系统内的积液。

      - 堆体沉降或滑动

填埋物进场填埋后，虽然采取铺匀分层逐层向上填埋作业，但由于堆体总高相对较高，存在堆体滑动或沉降的风险。根据可研报告，拟建场地属稳定的建筑场地，场地主要地层分布稳定，不存在能导致场地滑移、大的变形和破坏等严重情况的地质条件。企业加强综合管理，严格填埋作业规范，保证堆填工程质量，可有效避免堆体产生滑坡等地质灾害危险。

拟建填埋场设计在填埋库区采用垃圾坝坝型为混凝土重力坝，如坝基失稳、垮坝、开裂、渗透破坏等，可能造成溃坝事故，引起的人员伤亡或财产损失。通过区域地质资料与本次勘探结果综合分析，未发现有影响建筑场地稳定性的断裂构造，拟建场地适宜建设该工程。

填埋场运行过程中应采取措施保障填埋场稳定性，根据要求定期对填埋堆体和边坡的稳定性进行分析评估，并根据评估结果确定是否对后续运行计划进行修订及采取必要的应急处置措施。

      - 飞灰运输事故防范措施

生活垃圾焚烧厂产生的飞灰经车辆封闭运输至本项目填埋场填埋。运输过程中的预防措施：

（1）采用符合国家标准的专用废物转运车，转运车内有防止废物周转箱翻倒的装置。运输车辆须经过主管单位审查，并持有关部门签发的许可证，负责运输的司机应通过严格培训，树立起高度的责任感，具备良好的工作技能、态度和作风。

（2）运输车辆设置明显的标志，以引起关注。

（3）运输废物的车将需持有运输许可证，其上注明废物来源、性质和运往地点。

（4）对运输车辆配备通讯设备，以便在发生运输意外污染事故的情况下实施紧急救援和补救措施。

（5）雨天进行运输时应格外小心谨慎，严防废物洒落泄漏，随雨水流失，扩大污染范围。

（6）运输过程中如发生翻车事故，司机应立即向相关责任人报告并采取必要的应急措施防止飞灰泄漏，接到报告后应立即启动风险应急预案。

    - 事故应急预案

（1）制定风险事故应急预案的目的

制定风险事故应急预案的目的是为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。

（2）风险事故应急预案的基本要求

风险事故应急预案的基本要求包括：科学性、实用性和权威性。风险事故的应急救援工作是一项科学性很强的工作，必须开展科学分析和论证，制定严密、统一、完整的应急预案；应急预案应符合项目的客观情况，具有实用、简单、易掌握等特性，便于实施；对事故处置过程中职责、权限、任务、工作标准、奖励与处罚等做出明确规定，使之成为企业的一项制度，确保其权威性。

（3）环境风险应急组织机构设置及职责

应急指挥机构及职责见下表5.10-11。

表5.10-11 应急指挥机构及职责

| 机构组成 | 应急处置小组 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 现场指挥部 | 现场总指挥 | 组织指挥全公司的应急救援工作 |
|  | 现场副总指挥 | 协助总指挥负责具体的应急救援指挥工作 |
| 应急处置小组 | 生产抢险组 | 各岗位操作人员负责事故处置时生产系统的开、停车调度工作 |
|  | 通讯联络组 | 负责事故报警、事故现场通讯联络和对外联系，负责中毒及受伤人员救护工作 |
|  | 设备抢修组 | 负责灭火、堵漏、应急等工作 |
|  | 警戒疏散救护组 | 负责警戒、疏散等工作 |

应急组织结构图详见图5.10-1。

公司应急指挥中心

公司应急指挥中心

图5.10-1  应急组织机构图

（4）风险应急计划

根据建设项目环境风险评价技术导则要求，本项目需制定相关的环境保护应急预案。作为事故风险防范和应急对策的重要组成部分，应制定应急计划，其基本内容应包括应急组织、应急设施、应急通讯、应急监测、应急安全保卫、应急撤离措施、应急救援、应急培训计划等。

针对可能出现的风险事故，本项目应采取的风险应急预案措施见表5.10-12。表5.10-12    应急预案措施内容

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | （1）危险目标：库区、渗滤液处理区、环境保护目标。 （2）环境保护目标：周边企业、地表水、地下水 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | （1）公司 公司指挥部：负责现场全面指挥，由总经理任总指挥；公司救援队伍：负责事故控制、救援、善后处理，由指挥部负责组建。 （2）地区 地区指挥部：负责工程附近地区全面指挥、救援、管制、疏散；专业救援队伍：负责对公司救援队伍的支援 |
| 3 | 预案分级响应条件 | 规定预案的级别及分级响应程序，应根据环境事件的可控性、严重程度和影响范围，坚持“企业自救、属地为主”的原则，超出本公司环境事件应急预案应急处 置能力时，应及时请求启动上一级应急预案。 |
| 4 | 应急救援保障 | 应急设施、设备与器材，包括灭火、消防给水等； |
| 5 | 报警、通信联络方式 | 规定应急状态下的报警通讯方式 |
| 6 | 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 | 报警的同时，通知承德市、围场县环保局，由环境监测负责厂区及下风向敏感点的监测工作，并对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 事故现场：控制事故、防止扩大、蔓延与连锁反应； 邻近区域：控制防火区域 |
| 7 | 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 | 事故现场非救援队伍人员需紧急撤离至安全地带，在转移时要用湿毛巾掩住口鼻；并应切断电源、避免接触火种，以防发生爆炸和火灾；参加救援的工作人员要穿防护服和佩戴呼吸防护器。 为保证公众健康，要尽量向上风向或侧上风向转移。建议下风向居民转移至下风向3km外区域或者向侧风向转移。 |
| 8 | 应急救援关闭程序与恢复措施 | 事故应急救援程序的启动、关闭与恢复均由相应的应急组织机构的上一级主管部门发布。待厂区及下风向敏感点污染物浓度达标后，应急状态即可终止；清理现场，恢复措施 |
| 9 | 事故应急培训计划 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 |
| 10 | 公众教育和信息 | 对厂区邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 |

    - 分析结论

（1）本项目无《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中的突发环境事件风险物质，判断本项目风险潜势为Ⅰ，则本项目风险评价等级为简单分析。

（2）本项目最大可信事故设定为填埋场防渗系统破坏，渗滤液泄漏。本项目采取了较为完善的防范措施，事故发生可能很小。

（3）各项预防和应急措施是确保本项目安全正常运行的前提，必须认真落实。

综上所述，综合评价认为，在加强监控、建立前述风险防范措施，并制定切实可行的应急预案的情况下，本项目的环境风险是可以接受的。建设项目环境风险简单分析内容表见表5.10-13。

表5.10-13   建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 围场满族蒙古族自治县静脉产业园飞灰填埋场项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | （河北）省 | （承德）市 | （）区 |  | （围场）县 | （）园区 |
| 地理坐标 | 经度 | 东经 117.7068078671° |  | 纬度 | 北纬 41.9962995546° |  |
| 主要危险物质及分布 | 主要为飞灰渗滤液泄漏，位于调节池 |  |  |  |  |  |
| 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） | （1）地表水环境：飞灰渗滤液泄漏，流入周边地表水，对周边地表水造成污染。 （2）土壤环境：飞灰渗滤液泄漏进入土壤，对项目所在地土壤造成污染。 （3）地下水环境：飞灰渗滤液泄漏进入土壤后进入地下水，对项目所在地地下水造成污染。 |  |  |  |  |  |
| 风险防范措施要求 | 针对填埋场渗滤液可能渗漏对地下水及土壤造成的危害，应定期对填埋场监测井的水质及土壤进行定期监测。如发现异常，及时查找原因进行处理，必要时应倒库对防渗层进行修补。 本项目在填埋库区周边设置处地下水监测井，应加强监控措施、增加监测频次，当发现有污染迹象时，应及时查找原因，发现渗漏位置并采取补救措施，防止污染进一步扩散。 |  |  |  |  |  |
| 填表说明（列出项目相关信息及评价说明） | 项目实施后主要为固化后飞灰填埋。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目不存在危险物质，不构成重大危险源，环境风险潜势为Ⅰ，环境风险评价工作等级为简单分析。经过分析，本项目主要环境风险事故类型为渗滤液泄漏事故，由此对环境造成地表水、土壤、地下水的污染及人群的危害。 建设单位应按照本评价要求，做好各项风险的防范措施。项目在严格落实环评提出各项措施和要求的前提下，项目风险事故基本可在厂内解决，影响在可恢复范围内，影响不大，从环境风险角度分析，本项目的环境风险水平是可接受的。 |  |  |  |  |  |

- 环境保护措施及经济技术可行性论证

  - 施工期污染防治措施

    - 大气污染防治措施

为有效控制扬尘污染，本评价要求项目建设及施工单位严格执行《施工场地扬尘排放标准》(DB13/2934-2019)、《河北省大气污染防治条例》（2016年1月13日）、《关于印发<河北省2018年建筑施工与城市道路扬尘整治工作方案>的通知》(冀建安[2018]8号)、《中共河北省委河北省人民政府关于强化推进大气污染综合治理的意见》（冀发[2017]7号）、《河北省人民代表大会常务委员会关于加强扬尘污染防治的决定》、《扬尘在线监测系统建设及运行技术规范》(DB13/T2935-2019)，同时结合《防治城市扬尘污染技术规范》(HJ/T393-2007)及同类施工场地采取的抑尘措施，对项目施工提出以下扬尘控制要求。通过采取以下抑尘措施后，可较大限度的降低施工扬尘对周围环境的影响。

具体措施见表6.1-1。

表6.1-1    施工期扬尘污染防治措施一览表

| 序号 | 防治 措施 | 具体要求 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设置扬尘防治公示牌 | 必须在施工现场出入口明显位置设置扬尘防治公示牌，内容包括建设、施工及监管等单位名称、扬尘防治负责人的名称、联系电话、举报电话等 | 《关于印发<河北省2018年建筑施工与城市道路扬尘整治工作方案>的通知》(冀建安[2018]8号)、《河北省扬尘污染防治办法》 |
| 2 | 设置 围挡 | 施工现场必须连续设置硬质围挡，围挡应坚固、美观，严禁围挡不严或敞开式施工。高度不低于1.8或2.5m；（城区主干道两侧的围挡高度不低于2.5m，一般路段高度不低于1.8m） | 《防治城市扬尘污染技术规范》(HJ/T393-2007)、《关于印发<河北省2018年建筑施工与城市道路扬尘整治工作方案>的通知》(冀建安[2018]8号)、《河北省扬尘污染防治办法》 |
| 3 | 施工场地硬化 | ①对主要出入口、主要道路、堆放区的地面按规定进行硬化处理;②施工现场出入口必须采用混凝土进行硬化或采用硬质砌块铺设，严禁使用其他软质材料铺设 | 《河北省大气污染防治条例》(2016年1月13日)、《关于印发<河北省2018年建筑施工与城市道路扬尘整治工作方案>的通知》(冀建安[2018]8号)、《河北省扬尘污染防治办法》 |
| 4 | 施工车辆冲洗设施 | 在施工现场出口处设置车辆冲洗设施并配套设置排水、泥浆沉淀设施，施工车辆不得带泥上路行驶，施工现场道路以及出口周边的道路不得存留建筑垃圾和泥土 | 《防治城市扬尘污染技术规范》(HJ/T393-2007)、《河北省大气污染防治条例》(2016年1月13日)、《关于印发<河北省2018年建筑施工与城市道路扬尘整治工作方案>的通知》(冀建安[2018]8号)、《河北省扬尘污染防治办法》 |
| 5 | 施工扬尘实时监控 | 施工工地安装视频监控设备和扬尘污染物在线监测设备，并分别与建设主管部门、环境保护主管部门的监控设备联网。施工场地车辆进出口布置1个扬尘在线监测设备，西南厂界布置3个扬尘在线监测设备 | 《河北省人民代表大会常务委员会关于加强扬尘污染防治的决定》、《扬尘在线监测系统建设及运行技术规范》(DB13/T2935-2019)、《河北省扬尘污染防治办法》 |
| 6 | 密闭苫盖措施 | ①建筑材料采用密闭存储、设置围挡或堆砌围墙、采用防尘布苫盖等措施；②建筑垃圾采用覆盖防尘布、防尘网、定期喷洒抑尘剂、定期喷水压尘等措施，生活垃圾应用封闭式容器存放，日产日清，严禁随意丢弃；③施工现场集中堆放的土方和裸露场地必须采取覆盖、固化或绿化等降尘措施，严禁裸露；④施工现场易飞扬的细颗粒建筑材料必须密闭存放或严密覆盖，严禁露天放置；搬运时应有降尘措施，余料及时回收 | 《防治城市扬尘污染技术规范》(HJ/T393-2007)、《河北省大气污染防治条例》(2016年1月13日)、《关于印发<河北省2018年建筑施工与城市道路扬尘整治工作方案>的通知》(冀建安[2018]8号) |
| 7 | 物料运输车辆密闭措施 | ①出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实；②装卸和运输渣土、砂石、建筑垃圾等易产生扬尘污染物料的，应当采取完全密闭措施 | 《防治城市扬尘污染技术规范》(HJ/T393-2007)、《河北省大气污染防治条例》(2016年1月13日)、《关于印发<河北省2018年建筑施工与城市道路扬尘整治工作方案>的通知》(冀建安[2018]8号) |
| 8 | 洒水抑尘措施 | 遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间，遇到四级及四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网 | 《防治城市扬尘污染技术规范》 (HJ/T393-2007) |
|  |  | 施工现场必须建立洒水清扫抑尘制度，配备洒水设备。非冰冻期每天洒水不少于2次，并有专人负责。重污染天气时相应增加洒水频次 | 《关于印发<河北省2018年建筑施工与城市道路扬尘整治工作方案>的通知》(冀建安[2018]8号) |
| 9 | 拌合 | 具备条件的地区施工现场必须使用商品混凝土、预拌砂浆，严禁现场搅拌 | 《关于印发<河北省2018年建筑施工与城市道路扬尘整治工作方案>的通知》(冀建安[2018]8号) |
| 10 | 建筑 垃圾 | ①建筑物内地面清扫垃圾进行洒水抑尘，保持干净整洁。②施工现场的建筑垃圾设置垃圾存放点，集中堆放并严密覆盖，及时清运。生活垃圾应用封闭式容器存放，日产日清，严禁随意丢弃、焚烧 | 《关于印发<河北省2018年建筑施工与城市道路扬尘整治工作方案>的通知》(冀建安[2018]8号) |
| 11 | 施工工地扬尘整治 | 建筑工地安装视频监控，PM10在线监测联网，严格执行《河北省建筑施工扬尘防治标准》，建立扬尘控制责任制度，扬尘治理费用列入工程造价；施工场地扬尘监测点数量不少于4个，监测点位宜设置于施工区域围栏安全范围内，监测点位宜优先设置于车辆进出口处，监测点数量多于车辆进出口数量时，其它监测点位应结合常年主导风向，设置在工地所在区域主导风向下风向的施工场地边界，兼顾扬尘最大落地浓度；监测点PM10浓度限值80µg/m3(指监测点PM10小时平均浓度实测值与同时段所属县(市、区)PM10小时平均浓度的差值，当县(市、区)PM10小时平均浓度大于150µg/m3时，以150µg/m3计)，达标判定依据≤2次/天 | 《施工场地扬尘排放标准》(DB13/2934-2019) |
| 12 | 其它 | 施工现场出入口必须安装视频监控系统，对施工扬尘实时监控，鼓励在施工现场安装空气质量检测仪等装置 | 《关于印发<河北省2018年建筑施工与城市道路扬尘整治工作方案>的通知》(冀建安[2018]8号) |

通过采取以上抑尘措施后，可最大限度的降低施工期间土方施工、土方和水泥砂石等建筑料运输、装卸、堆存产生的扬尘以及场地清理、管沟开挖、回填等，大面积的土方开挖、翻动及堆放过程中产生扬尘等对周围环境的影响，当施工的完成后，施工扬尘影响将减弱，随着施工期的结束，施工扬尘影响也将结束。此外，本评价要求冬防期间，涉及土方作业一律停止施工。

同时本评价要求，施工现场根据《扬尘在线监测系统建设及运行技术规范》（DB13/T2935-2019）和《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019），并按照标准对监测点进行建设和运营管理。

    - 噪声污染防治措施

施工期为降低施工噪声对周边环境的影响，项目建设和施工单位采取以下噪声防治措施，以最大限度地减少对环境的影响。

（1）合理安排施工时间，制订施工计划时，合理安排施工时间，减少高噪声设备的夜间作业时间，尽量避免在22:00~6:00的时间段进行施工。如必须连续作业或者因特殊需要必须夜间施工的，要在施工日3天前办理夜间施工许可，并对夜间施工的条件及要求具体做出明确规定。

（2）合理布局施工现场将高噪声机械设备布置在远离噪声敏感目标的位置，避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高。如果条件允许，应尽量在施工场所靠近敏感点一侧布设围护屏障。

（3）降低设备声级设备选型上尽量采用低噪声设备，如以液压机械代替燃油机械，振捣器采用高频振捣器等；固定机械设备与挖土、运土机构，如挖土机、推土机等，可通过排气管消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；对动力机械设备进行定期的维修、养护，维修不良的设备常因松动部件的振动或消声器的损坏而增加其工作时声级；闲置不用的设备应立即关闭。

（4）降低车辆交通噪声运输车辆尽量避免从村庄等穿过，如果必须通过村庄，安排在白天进行，避免夜间扰民。运输车辆进入现场应减速，并减少鸣笛。

（5）加强施工期环境监测加强施工期噪声监测，发现噪声污染，及时采取有效的噪声污染防治措施。

    - 废水污染防治措施

施工期间的废水主要来自于施工人员的生活污水以及施工过程中产生的施工废水。为尽可能减少施工期对周围地表水环境造成的不利影响，本评价建议施工单位采取以下措施：

（1）可在施工场地设置临时沉淀池（可就近利用废弃的沟、坑）回用于洒水抑尘等；

（2）施工区应建有排水明沟，废水利用施工过程中的部分坑、沟作沉淀后再利用于堆场、料场喷淋防尘、道路冲洗、驶离施工区的车辆轮胎冲洗等。散料堆场四周用石块或水泥砌块修砌防冲墙，防止散料被雨水冲刷，污染地表水体；

（3）本项目施工营地，设置移动式卫生间，由当地环卫部门定期清掏。

    - 固体废物污染防治措施

施工期固体废弃物主要包括施工人员的生活垃圾以及施工过程中产生的施工废弃物。为防止和减少施工期固体废物对环境的影响，采取以下措施：

（1）对于施工废弃物，要求进行分类和处理，其中可利用的物料，应重复利用或收购，如纸质、木质、金属性和玻璃质的垃圾可供收购站再利用，对不能利用的，应按要求运送到指定地点。

（2）施工人员产生的生活垃圾集中暂存，交由环卫部门统一进行处理。

（3）施工开挖的表层土应单独存放，并采取相应的防护措施，防止雨水冲刷，以备施工结束后绿化和临时占地复耕用。

（4）工程建设中应边开挖、边回填、边碾压等措施；尽量缩短施工工期，减少疏松地面的裸露时间，合理安排施工时间。

    - 施工期生态保护措施

（1）对弃土、弃渣或堆渣等固体物，必须有专门的存放场地，并采取拦挡措施。对开挖、填方等场地，必须进行护坡或土地整治。

剥离表土（熟土）在渣场内单独夯实堆放，周围以袋装石渣临时挡护，表面撒播草籽保肥。施工期结束后用于绿化区域。多余土方集中堆放，根据堆放的位置、地形特点，因地制宜，因害设防,采取拦渣、排水等措施防治。控制渣体边坡坡度，堆渣边坡坡度取1：2。挡渣体堆积完成后，削坡整形和平整渣顶，使体形满足稳定要求、不发生滑坡。

（2）对项目区用地红线进行合理规划，因地制宜地充分利用自然地形地貌，避免大挖大填，尽量减少植被破坏；加强施工队伍组织和管理，避免对占地红线外的地表植被造成破坏。

（3）建设单位应严格遵守国家和地方有关土地管理法律、法规，依法征用土地，必须严格按照《中华人民共和国土地管理法》，履行手续。

（4）建设单位应因地制利用自然地形地貌，进行土石方工程的合理设计和施工，尽可能减少土方外运，尽可能在区内平衡挖、填方的土石量。避免乱挖乱填，降低土地生态破坏及其损害程度。

（5）施工所需砂料应向当地砂料市场购买，不另设采砂料场，充分利用表层剥离土作绿化用土，以减少弃土石量，避免产生新的土地生态破坏。

（6）尽量减少对植被的破坏。如在土地平整及土方施工中，加强施工道路的路面建设，创造施工场地良好的排水条件，裸露地表及时进行护坡和植被，减少雨水冲刷和停留时间。

（7）开发建设形成的裸露土地，应恢复林草植被，并开发利用。

（8）加强施工人员环保意识，不乱砍伐树木，弃土、弃渣应按照设计要求进行，临时占地应尽可能设置在用地范围内或利用荒地、废弃地等。

    - 施工期水土保持措施

在项目施工过程中，水土保持措施在满足水土流失防治的前提下，必须符合国家现行标准。应注意对容易诱发水土流失的环节采取相应的水土保持防治措施，同时施工时须符合水土保持的要求，落实预防为主的原则。主要水土保持措施如下：

（1）优化方案科学施工。应进一步优化土石方利用和调配方案，使土石方利用更加合理，尽量减少水土流失的产生。在土石方的运输过程中，应做好防护措施，避免滴、漏、撒，尽量减少和避免运输过程中造成的水土流失。合理安排工期，避开雨季施工。

（2）强化临时工程措施。开挖出的土方要利用草袋进行临时拦挡，避免降水直接作用于松散的土体表面，可以有效降低雨水对表面松散土体的侵蚀，减少水土流失。雨季施工时，降水会对临时堆放的松散土石方产生较大的冲刷，应及时修筑临时排水沟，将雨水尽快排向附近的自然沟渠。

（3）设置沉砂、沉淀池。施工区域砂石料、混凝土系统的废水经沉砂池和沉淀池处理后，上层清液达标后排放或循环使用，沉淀下来的泥砂与施工弃渣外运至指定区域。

（4）责任落实定期监测。为将水土保持落到实处，必须将水土保持措施纳入主体工程招标文件，招标书中要有水土保持要求，并列入中标合同书中。

建设单位应选择具有水土保持监测资质的机构进行本项目建设期水土保持监测工作。水土保持监测机构应对水土保持方案报告书中所提出的水土保持监测项目、监测点位、监测频次等，编制水土保持监测计划，并付诸实施。监测机构应将监测成果定期向业主及地方水行政主管部门报告，同时负责编制该项目水土保持监测专项报告提交业主，为工程竣工验收提供依据。

  - 营运期大气污染防治措施

（1）运输过程中产生的扬尘

①运输车辆产生一定的道路扬尘，可通过控制车速及道路洒水降尘以降低扬尘污染。

②固化飞灰采用专用的危废运输车进行密闭运输。

（2）填埋作业过程中产生的扬尘

①固化飞灰填埋作业应分单元进行，不运行作业面应及时覆盖。不得同时进行多作业面填埋作业或者不分区全场敞开式作业。每天填埋作业结束后，应对作业面进行覆盖。

②填埋场库区周边设置有绿化隔离带，可以有效减小填埋作业扬尘影响填埋区外环境。

③填埋作业时要轻卸，注意控制卸车时的速度，严禁凌空抛洒，以免扬尘产生。

④填埋区建设2套洒水降尘系统对产尘区和进场道路洒水降尘。

（3）恶臭气体控制措施

渗滤液处理站设置于综合车间内，通过加盖等密闭措施，建设恶臭气体产生；渗滤液调节池采取加盖处理措施，减少恶臭气体对周边环境的影响。

（4）本项目设置50m 的环境防护距离，该防护距离范围内未来不得新建居民区、学校和医院等敏感目标。

  - 营运期废水污染防治措施

    - 排水系统设置

本项目采用清污分流、雨污分流体制。

项目产生的废水包括：填埋场渗滤液、初期雨水、生活污水和冲洗废水。通过本次新建的渗滤液处理站，采用“混凝+沉淀+过滤”一体化处理设备预处理后，通过压力管道泵入紧邻的围场生活垃圾焚烧发电项目的渗滤液处理站，进一步深化处理达标后，全部回用不外排。

本项目废水产生量为20.73 m3/d，本填埋场渗滤液处理系统建设规模为30m3/d，处理对象为填埋场飞灰渗滤液、冲洗废水和生活污水。渗滤液调节池的容积为3000m3。可存储140天左右的废水，调节池可以对填埋库区各季度渗滤液及初期雨水产量的不均匀性进行调节。

结合实际工程经验，固化飞灰本身含水率较低，基本不会渗出渗滤液，本项目渗滤液来源基本为降雨通过飞灰后沥出来的污水。本项目采用0.5mm厚HDPE膜进行日覆盖和中间覆盖，减少进入填埋作业区的雨水量。

根据以上排水情况，主要从以下2个方面分析本项目的废水处理措施的可行性：①渗滤液减量化措施；②渗滤液处理站废水处理工艺及其处理效果。

    - 滤液减量化措施

为尽可能减少流进填埋库区的雨水量，从而使得渗滤液减量化，采取如下的措施：

（1）将正在填埋的库区分成若干个填埋作业单元，中部用挡水堤隔开，将正在作业区域产生的渗滤液和非作业区的雨水分开收集。非作业区的雨水利用单元渗滤液集水井及污水泵，通过阀门切换，关闭通向调节池的通路，直接排向围堤上的雨水明沟。

（2）及时进行覆盖，阻隔大气降水进入填埋库区。填埋作业采用规范化作业方式，及时进行日覆盖、中间覆盖与生态修复，填埋作业过程中设置合理的排水坡度（≥5%），尽可能分流进入库区的大气降水。

（3）在填埋场建设和运行、封场时，做好雨污分流，避免雨水进入填埋堆体转化为渗滤液。设置了环场永久雨污分流系统，库区内设置了临时雨污分流系统。

运行期库区外四周设置临时雨水明沟，将围堤内库区外的雨水有组织排至下游，防止雨水进入作业单元内。

封场时堆体的雨水经过堆体设置的雨水明沟排至围堤四周的截洪沟最终排至场外。

（4）填埋场达到使用年限后，进行终场覆盖；同时，场地内种植绿化，以减少雨水转化为渗滤水的量。

    - 废水处理工艺及其处理效果

由于本项目紧邻的围场生活垃圾焚烧发电项目的渗滤液处理站，且其建设时已考虑本项目废水处理需要，因此，本项目废水处理选择采用絮凝沉淀过滤后，泵入围场生活垃圾焚烧发电项目的渗滤液处理站深度处理后全部回用。

本项目产生的废水经调节池存储调节后，进入渗滤液处理站，采用“混凝+沉淀+过滤”一体化处理设备预处理后，通过压力管道泵入紧邻的围场生活垃圾焚烧发电项目的渗滤液处理站，进一步深化处理达标后，全部回用不外排。

1、处理工艺流程

本项目新建的渗滤液处理站预处理工艺流程如下：

渗滤液原水经调节池均质、均量后，经泵提升、流量计量后进入一体化处理设备，该设备主要采用“混凝+沉淀+过滤”技术，原水进入絮凝池，投加药剂进行混凝，絮凝剂发生水解、架桥、吸附、卷带作用，把原水中和后生成的小颗粒沉淀物网捕成大颗粒矾花，经过混凝反应后进入沉淀池。经过沉淀后，出水经泵送至围场生活垃圾焚烧发电项目的渗滤液处理站进一步深化处理后回用。沉淀污泥脱水后，拉至围场垃圾焚烧渗滤液处理站中污泥处理单元统一入炉焚烧，避免产生二次污染。

渗滤液预处理工艺流程如图6.3-1所示：

混凝剂    絮凝剂

图 6.3-1	本项目渗滤液预处理工艺流程示意图

2、预期处理效果

渗滤液经预处理系统处理后主要去除大部分悬浮物和重金属类物质，减少 污水管道堵塞，同时也满足围场县生活垃圾焚烧发电项目污水处理站进一步处理的要求，本项目渗滤液污染因子预处理达到指标详见表 6.3-1。

表 6.3-1   渗滤液污染因子预处理达到指标一览表

| 废水因子 | CODcr | SS | NH3-N | 铜 | 锌 | Cd | 六价铬 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水浓度（mg/L） | 1000 | 300 | 100 | 40 | 100 | 0.15 | 1.5 |
| 出水浓度（mg/L） | 800 | 50 | 50 | 4.0 | 10.0 | 0.015 | 1.5 |
| 去除率（%） | 20 | 83.3 | 50 | 90 | 90 | 90 | 0 |

    - 废水处理依托可行性分析

      - 处理规模依托可行性

围场满族蒙古族自治县静脉产业园生活垃圾焚烧发电项目位于本项目南侧100m处，该项目渗滤液处理站采用“预处理+ UASB厌氧反应器+MBR生化处理系统+DTRO”的处理工艺，设计处理规模120 m3/d，处理后出水水质指标满足《城市污水再生利用工业用水水质》(GB/T19923-2005)中敞开式循环冷却系统补充水标准后上清液排入沉淀池，全部回用于生产，浓液主要用于石灰浆制备，多余的回喷焚烧炉焚烧，不外排。

根据《围场满族蒙古族自治县静脉产业园生活垃圾焚烧发电项目环境影响报告书》，焚烧厂项目进入渗滤液处理站合计处理废水量为97 m3/d，焚烧厂项目渗滤液处理规模其设计时候已考虑本项目水处理依托情况，因此，该项目垃圾渗滤液处理站设计规模为120 m3/d，留有约23 m3/d的处理规模。

本项目正常废水产生量为20.73 m3/d，全县年降水量为300～560毫米，建有3000m3调节池，可以对本项目140天产生的废水进行有效的调节和存储。同时，根据焚烧厂渗滤液处理站废水处理站负荷情况，分批预处理后，由提升泵调节定量输送入焚烧厂渗滤液污水处理站进行处置。因此，本项目废水处理依托焚烧厂渗滤液处理站在处理规模上可行。

      - 进水水质依托可行性

围场生活垃圾焚烧发电项目产生的废水主要有垃圾渗滤液、地面冲洗水及生产废水、车间生活污水以及降雨初期雨水等。本项目产生的废水主要为固化飞灰填埋场渗滤液和车辆、道路冲洗废水等，可见，本项目水质与围场生活垃圾焚烧发电项目产生的废水相类似，但浓度大大低于垃圾渗滤液，因此，可以满足围场生活垃圾焚烧发电项目渗滤液处理站设计进水水质要求。

本项目产生的废水（填埋场渗滤液和冲洗废水）的水质与围场生活垃圾焚烧发电项目垃圾渗滤液水质相类似，可以满足其设计进水水质要求。

      - 管道输送可行性

本项目生产废水通过渗滤液处理站预处理去除部分重金属和悬浮物后，通过专用污水管道泵运至围场生活垃圾焚烧发电项目渗滤液处理站处理。该项目紧邻本项目南侧，管道建设较短（约200m）。管道沿线全部位于厂区内部，不涉及水源保护区和居民住宅区，环境简单，本项目运营前委托设计单位对输送管道进行专门设计，可以满足污水输送的要求，建设可行。

      - 建设时序可行性

本项目属于围场生活垃圾焚烧发电项目配套项目，两个项目均计划于2023年12月投入运营。因此，围场生活垃圾焚烧发电项目及其配套管网可以满足本项目污水处理的要求。因此，本项目生产废水纳入围场生活垃圾焚烧发电项目渗滤液处理站深度处理的方案是可行的。

      - 处理达标可行性分析

围场生活垃圾焚烧发电项目渗滤液处理采用“预处理+ UASB厌氧反应器+MBR生化处理系统+DTRO”的处理工艺，符合《生活垃圾填埋场渗滤液处理工程技术规范（试行）》（HJ/T564-2010）中渗滤液处理推荐选用“预处理＋生物处理＋深度处理”组合工艺的要求。经处理后清液满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中敞开式循环冷却水系统补充水、锅炉补给水的水质要求后作为循环冷却水补水，浓水用于石灰浆制备或焚烧。工艺流程简述如下：

1、预处理

预处理工艺采用混凝沉淀法，目的主要是去除无机杂质，改善渗滤液的可生化性。

2、生物处理

生物处理工艺采用厌氧生物处理法和好氧生物处理法，处理对象主要是渗滤液中的有机污染物和氮、磷等。厌氧生物处理工艺采用升流式厌氧污泥床法（UASB），好氧处理工艺采用MBR（两级A/O+超滤）法。

3、深度处理

MBR出水通过DTRO进水泵泵入，通过酸储罐调节pH值（6.1～6.5）后泵入DTRO膜柱件，经保安袋滤器过滤后进入高压柱塞泵。经高压泵加压后的出水进入DTRO膜柱，膜出水分为浓缩液和透过液两部分，浓缩液排入浓缩液池，透过液进入清水储罐回用。

具体工艺流程图见图6.3-1。

围场县生活垃圾焚烧发电项目废水处理工艺各处理单元去除效率见表6.3-1，由表可见，垃圾渗滤液经“预处理+ UASB厌氧反应器+MBR生化处理系统+DTRO”组合工艺处理后，出水满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB19923-2005）中敞开式循环冷却水系统补充水、锅炉补给水的水质要求后回用，不外排。

综上所述，本项目依托围场生活垃圾焚烧发电项目渗滤液处理装置，处理达标后全部回用，能够替代垃圾焚烧厂部分新鲜水使用量，技术上是可行的。

图6.3-1  围场垃圾焚烧厂渗滤液处理工艺流程图

表6.3-1  围场县垃圾焚烧项目废水处理各处理单元去除效率表

| 项目 |  | CODCr（mg/L） | BOD5（mg/L） | NH4+-N（mg/L） | SS （mg/L） | Hg （mg/L） | Cd （mg/L） | Cr （mg/L） | Cr6+（mg/L） | As （mg/L） | Pb （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预处理系统 | 进水 | 60000 | 30000 | 2000 | 4000 | 0.025 | 0.15 | 0.5 | 0.004 | 0.25 | 1.5 |
|  | 出水 | 42000 | 22500 | 1500 | 800 | 0.025 | 0.15 | 0.5 | 0.004 | 0.25 | 1.5 |
|  | 去除率 | 30% | 25% | 25% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| UASB系统 | 进水 | 42000 | 22500 | 1500 | 800 | 0.025 | 0.15 | 0.5 | 0.004 | 0.25 | 1.5 |
|  | 出水 | 8400 | 3375 | 1200 | 560 | 0.025 | 0.15 | 0.5 | 0.004 | 0.25 | 1.5 |
|  | 去除率 | 80% | 85% | 20% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| MBR系统 | 进水 | 8400 | 3375 | 1200 | 560 | 0.025 | 0.15 | 0.5 | 0.004 | 0.25 | 1.5 |
|  | 出水 | 420 | 168.75 | 13.2 | 11.2 | 0.02375 | 0.1425 | 0.475 | 0.0038 | 0.2375 | 1.425 |
|  | 去除率 | 95% | 95% | 98.90% | 98% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| 湿法脱酸废水 | 进水 | 150 | 0 | 138 | 60 | 0.001 | 0.010 | 0.024 | 0.000 | 0.010 | 0.100 |
| DTRO | 进水 | 401.2 | 157.0 | 21.9 | 14.6 | 0.022 | 0.133 | 0.444 | 0.004 | 0.222 | 1.333 |
|  | 出水 | 80.24 | 31.4 | 10.95 | 0.73 | 0.0011 | 0.0067 | 0.022 | 0.00020 | 0.0111 | 0.067 |
|  | 去除率 | 80% | 80% | 50% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| 设计出水水质标准 | 总出水 | ≤60 | ≤10 | ≤10 | / | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤1 |

注：洗烟废水不进行生化处理，直接进入渗滤液处理站膜处理工段。

  - 营运期地下水污染防治措施

针对可能发生的地下水污染，本项目运行期地下水污染防治措施将按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行防控。

    - 源头控制措施

对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物等严格检查，有质量问题的及时更换，阀门采用优质产品，防止和降低“跑、冒、滴、漏”。

渗滤液处理站构筑物应做防腐处理。禁止在厂区内任意设置排污水口，防止流入环境中。

对工艺要求必须地下走管的管道、阀门设专用防渗管沟，管沟上设活动观察顶盖，出现泄漏后及时关闭泄漏点两端阀门，管沟与污水集水井相连，并设计合理的排水坡度，便于废水排至集水井，然后统一排入污水处理站。

为防止突发事故污染物外泄，造成对环境的污染，厂区设置有专门的事故水池及安全事故报警系统，一旦有事故发生，生产废水直接流入事故水池，待渗滤液处理站运行正常后，事故废水分批次泵入处理站。

进行质量体系认证，实现“质量、安全、环境”三位一体的全面质量管理目标。设立地下水动态监测小组，负责对地下水环境监测和管理，或者委托专业的机构完成。建立有关规章制度和岗位责任制。制定风险预警方案，设立应急设施减少环境污染影响。

    - 分区防治措施

防止地下水污染的被动控制措施即为地面防渗工程，包括两方面内容，一是全场污染区参照抗渗标准要求采取防渗措施，以阻止泄漏到地面的污染物进入地下水中，二是全场污染区防渗区域内设置渗漏污染物收集系统，将滞留在地面的污染物收集起来，集中处理。

本项目为固化飞灰填埋场，填埋区及渗滤液调节池防渗要求参照《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）执行，本项目填埋场选择双层人工合成材料防渗衬层作为填埋区和渗滤液调节池的防渗衬层，具体见表6.4-1。

表6.4-1 地下水污染防渗要求一览表

| 防渗区域 | 防渗类型 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 填埋区、渗滤液调节池 | 双层人工合成材料防渗衬层 | （1）人工合成材料防渗衬层应采用满足《垃圾填埋场用高密度聚乙烯土工膜》（CJ/T234-2006）要求的高密度聚乙烯或者其他具有同等效力的人工合成材料； （2）下层人工合成材料防渗衬层下应具有厚度不小于 0.75m，且其被压实后的饱和渗透系数小于 1.0×10-7cm/s 的天然黏土衬层，或具有同等以上隔水效力的其他材料衬层；两层人工合成材料衬层之间应布设导水层及渗漏检测层。 |

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），地下水污染防渗分区划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区，各防渗分区的划分依据以及防渗技术要求见表6.4-2。本项目污染防治分区划分及措施见表6.4-3，地下水污染分区防渗图见图6.4-1。

表6.4-2  本项目污染区划分及防渗等级一览表

| 防治区分区 | 装置及设施名称 | 防渗区域 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 填埋库区 | 库底及边坡 | （1）人工合成材料防渗衬层应采用满足《垃圾填埋场用高密度聚乙烯土工膜》（CJ/T234-2006）要求的高密度聚乙烯或者其他具有同等效力的人工合成材料； （2）下层人工合成材料防渗衬层下应具有厚度不小于 0.75m，且其被压实后的饱和渗透系数小于 1.0×10-7cm/s 的天然黏土衬层，或具有同等以上隔水效力的其他材料衬层；两层人工合成材料衬层之间应布设导水层及渗漏检测层。 |
|  | 渗滤液调节池、渗滤液处理站 | 各池底部及池壁防渗 | 等效黏土防渗层Mb≥6m， K≤1×10-7cm/s；或参照《生活垃圾填埋污染控制标准》 (GB16889-2008)执行 |
|  | 废水输送收集管道、管道、阀门 | 管道、管沟防渗 |  |
|  | 地磅 | 地面防渗、围堰 | 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008)执行 |
| 简单防渗区 | 综合机房（不含渗滤液处理站） | 地面硬化 | 一般地面硬化 |
|  | 值班室 | 地面硬化 |  |
|  | 进场道路、休息平台等 | 地面硬化 |  |

图6.4-1 本项目防渗分区图

1、重点防渗分区

本次评价建议重点防渗分区的主要建筑物防渗结构采用“刚性+柔性防渗结构”，在填埋场区采用柔性防渗措施，并在具体设计中应根据实际情况，在满足标准的前提下做必要的调整。

（1）渗滤液处理车间、调节池

渗滤液处理车间、调节池均采用刚性防渗结构+柔性防渗结构。防渗结构（图6.1-2）层次自上而下为水泥基渗透结晶型防渗涂层（≥1.0mm）+P8等级的抗渗钢筋混凝土面层（≥300mm，渗透系数≤1.0×10-12cm/s）+结构层+高密度聚乙烯（HDPE）膜防渗层（≥1.50mm，膜上、膜下保护层采用长丝无纺土工布）+原土压（夯）实。

对于有特殊要求的水池设计壁厚应适当加厚，并采用最高级别的外防腐层；对于穿过水池（井、沟）壁的管道和预埋件，应预先设置，不得打洞；水池（井、沟）所有缝均应设止水带，止水带宜采用橡胶止水带或塑料止水带。

在池四周回填土和涂刷防水涂料之前，应进行水压试验。

图6.1-2 渗滤液处理车间、调节池防渗结构示意图

（2）渗滤液收集输送管线

对于地下管道、阀门设专用抗渗钢筋混凝土管沟，防渗管沟沟底、沟壁和顶板的混凝土强度等级不宜低于C30，抗渗等级不应低于P8，混凝土垫层的强度等级不宜低于C15，沟底、沟壁的厚度不宜小于200mm，沟底、沟面的内表面和顶板顶面应抹聚合物水泥防水砂浆，厚度不应小于10mm，抗渗钢筋混凝土管沟应设变形缝，变形缝间距不宜大于30m，管沟上设活动观察顶盖，以便出现渗漏问题及时观察、解决。

渗滤液收集输送管线防渗设计见图6.1-3。

图6.1-3  渗滤液收集输送管线防渗示意图

（1--混凝土垫层；2--管沟；3--砂石垫层；4--中粗砂；5--管沟顶板；6--防水砂浆）

加强监测管理，一旦出现泄漏处，则对被污染的土壤进行换土。

（3）填埋库区

填埋库区采用双层人工合成材料防渗衬层，防渗结构主要由基础层、膜下保护层、防渗膜、渗漏检测层、膜上保护层、渗滤液导流层、土工织物层等组成，具体见本报告3.7.3章节。

2、简单防渗分区

主要为厂区道路、门卫室、休息平台渗滤液处理区地面等。简单防渗区采取一般混凝土硬化的措施。

    - 地下水污染监控计划

为了及时准确地掌握项目场地及下游地区地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态变化，本项目建立地下水长期监控系统，包括科学、合理地设置地下水污染监控井，建立完善的监测制度，配备先进的检测仪器和设备，以便及时发现并及时控制。

依据地下水监测原则，参照《地下水环境监测技术规范》(HJ/T164-2020)相关要求，结合工程总平面布置，在本项目场地共布置4眼地下水监测井。地下水监控计划详见表6.1-2。地下水跟踪监测井位分布图见图6.1-4。

表6.1-2    地下水监控计划表

| 监测项目 | 监测 点位 | 方位 | 监测项目 | 井深及取样深度 | 监测 频率 | 监测 主体 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水 环境 | A1 | 上游背景点 | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、pH、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氨氮、氟化物、总大肠菌群、菌落总数、氰化物、汞、砷、镉、六价铬、铅、铜、锌、铍、钡、镍、硒 | 井深：潜水位以下2-3m； 采样深度：潜水位以下1m | 背景值监测井每年枯水期采样一次。 污染控制监测井逢每月采样一次。 | 第三方检测 | 采用井径为170~210mm的PVC管材；监测井下部添加滤料、孔口加盖 |
|  | A2 | 调节池下游2m |  |  |  |  |  |
|  | A3 | 飞灰填埋场下游2m |  |  |  |  |  |

A3

A2

A1

图6.1-4   地下水跟踪监测井位分布图

    - 地下水污染应急措施

本项目地下水污染应急措施如下：

（1）污染应急预案

①如发现地下水污染事故，应立即向公司环保部门及行政管理部门报告，调查并确认污染源位置；

②采取有效措施及时阻断确认的污染源，防止污染物继续渗漏到地下，导致土壤和地下水污染范围扩大；

③立即对重污染区域采取有效的修复措施，包括开挖并移走重污染土壤作危险废物处置，对重污染区的地下水抽出并送到事故应急池中，防止污染物在地下继续扩散；

④对厂区及周边区域的地下水敏感点进行取样监测，确定水质是否受到影响。如果水质受到影响，应及时通知相关方并立即停用受影响的地下水。

（2）污染应急措施

一旦发现地下水发生异常情况，必须按照应急预案立即采取如下紧急措施：

1）当确定发生地下水异常情况时，按照制订的地下水应急预案，在第一时间内尽快上报公司主管领导，通知当地环保局、附近居民等地下水用户，密切关注地下水水质变化情况。

2）组织专业队伍对事故现场进行调查、监测，查找环境事故发生地点、分析事故原因，尽量将紧急事件局部化，如可能应予以消除，采取包括切断生产装置或设施等措施，防止事故的扩散、蔓延及连锁反应，尽量缩小地下水污染事故对人和财产的影响。

3）发生污染物泄漏后，应即时对于浅层污染土壤进行处理，开挖污染土壤

送至污染处理厂进行处理，切断污染物源；当通过监测发现对周围地下水造成污染时，及时采取应对措施，防止污染物扩散。

4）对被破坏的区域设置紧急隔离围堤，防止物料及消防水进一步渗入地下；

5）对事故后果进行评估，并制定防止类似事件发生的措施。

6）如果场区力量无法应对污染事故，应立即请求社会应急力量协助处理。

地下水污染的治理相对于地表水来说更加复杂，在进行具体的治理时还需要考虑以下因素：

①在具体的地下水污染治理中，往往要多种技术结合使用。一般在治理初期，先使用物理法或水动力控制法将污染区封闭，然后尽量收集纯污染物，最后再使用抽出处理法或原位法进行治理。

②因为污染区域的水文地质条件和地球化学特性都会影响到地下水污染的治理，因此地下水污染的治理通常要以水文地质工作为前提。

③受污染的地下水的修复往往还要包括土壤的修复。

  - 营运期噪声污染防治措施

(1)合理安排运输路线，在经过居民区、学校、医院等噪声敏感目标时严禁鸣笛，并减缓车速。

(2)风机、水泵、作业机械、垃圾运输车辆等选用低噪声设备。

(3)采用潜污泵或者潜水泵。对风机、水泵等产噪设备应采取基础隔振处理，进出口应安装可曲挠半软性接头，以满足隔振、减振以及作为各向位移补偿的要求，泵体安装高阻尼粘弹性垫圈。

(4)加强设备的安装、调试、使用和维护管理。建立设备使用档案，做好日常维护保养，使其处于良好的工况下运行。正确的安装、调试、使用，良好的润滑和合理有效的检修，积极应用各种设备状态监测和故障诊断技术，对运行的设备进行及时、合理而有效的维护保养，能有效防止零部件的松动、磨损和设备运转状态的劣化，从而减小摩擦和撞击振动所产生的噪声。

  - 营运期固废污染治理措施

    - 固废处理措施

本项目采取的固废治理措施如下：

（1）本项目产生的固废主要是工作人员的生活垃圾和化粪池污泥。生活垃圾委托环卫部门日产日清后送紧邻的生活垃圾焚烧发电项目焚烧处理；化粪池污泥委托环卫部门定期清掏。

（2）渗滤液处理站污泥脱水后送紧邻的生活垃圾焚烧发电项目焚烧处理。

（3）本项目填埋场不得入场填埋除固化飞灰以外的其他固体废物，建设单位应按要求分类建立固体填埋处置台账，记录并保存入场固废的种类、数量、贮存、填埋、处置等相关资料，同时将统计资料报当地生态环境部门备存。

（4）机械设备定期保养产生的废润滑油、废机油等危险废物暂存于紧邻的生活垃圾焚烧发电项目危险废物暂存间，与其危废一并交由有资质的单位处置，不得随意堆放或处置。

    - 固废处理依托可行性分析

生活垃圾焚烧发电项目按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（2013年第36号）等标准要求，在飞灰暂存库内新建一座12m2的危废暂存间，采用封闭建筑结构形式，配套必要的通风、除尘和废水收集设施。其产生废机油、废润滑油定期交由承德金隅水泥有限责任公司处理。

承德金隅水泥有限责任公司位于承德鹰手营子矿区北马圈子镇南马圈子村，距离本项目160km。承德金隅水泥有限责任公司是隶属于北京金隅股份有限公司的二级子公司，主要从事水泥熟料、矿粉、干混砂浆、煤、石膏、脱硫石膏、水渣、粉煤灰、机电设备销售；危险废物的收集、贮存、处置。根据企业危废经营许可证显示，企业的危废经营范围包括HW08处置。

（1）废润滑油、废机油

本项目产生的废润滑油、废机油等约0.15t，数量较少，可依托其危废暂存间暂存后一并交由有资质的单位处置。本项目危废处置单位可依托性见表6.6-1。综上所述，本项目产生的危险废物厂内暂存与委托处置措施可行。

表6.6-1    本项目危险废物处置单位依托表

| 序号 | 污染物 | 类别 | 废物代码 | 产生量 | 计划依托的处置单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废机油废润滑油 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 900-217-08 | 0.15t/a | 依托生活垃圾焚烧发电项目危废暂存间，定期交承德金隅水泥有限责任公司 |

（2）渗滤液处理站污泥

本项目渗滤液处理产生的污泥与生活垃圾焚烧发电项目渗滤液处理产生的污泥成分基本一致，生活垃圾焚烧发电项目产生污泥365t/a，全部送入焚烧炉焚烧，本项目产生的污泥27.38t/a，占比较小，与其一并焚烧处置，切实可行。

  - 填埋场封场后污染防治措施

    - 填埋场封场的环境保护要求

根据《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008)，当填埋场处置的废物数量达到填埋场设计容量时，应实行填埋封场。

填埋场的最终覆盖层应为多层结构，应包括下列部分：

(1)底层：厚度不应小于20cm，倾斜度不小于2%，由透气性好的颗粒物质组成；

(2)防渗层：天然材料防渗层厚度不应小于50cm，渗透系数不大于10-7cm/s；若采用复合防渗层，人工合成材料层厚度不应小于1.0mm，天然材料层厚度不应小于30cm。其它设计要求同衬层相同；

(3)排水层及排水管网：排水层和排水系统的要求同底部渗滤液集排水系统相同，设计时采用的暴雨强度不应小于50 年；

(4)保护层：保护层厚度不应小于20cm，由粗砥性坚硬鹅卵石组成；

(5)植被恢复层：植被层厚度一般不应小于60cm，其土质应有利于植物生长和场地恢复；同时植被层的坡度不应超过33%。在坡度超过10%的地方，须建造水平台阶；坡度小于20%时，标高每升高3m，建造一个台阶；坡度大于20%时，标高每升高2m，建造一个台阶。台阶应有足够的宽度和坡度，要能经受暴雨的冲刷。

    - 封场及后期维护与管理要求

参照《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008)，填埋场封场及后期维护与管理要求如下：

(1)维护最终覆盖层的完整性和有效性。

(2)维护和监测检漏系统。

(3)继续监测地下水水质的变化。

封场后进入后期维护与管理阶段的填埋场固废渗滤液产生量较少，通过渗滤液处理站预处理后泵送至福建绿洲固体废物处置有限公司渗滤液处理站处理。

    - 封场后污染防治措施

当填埋场服务期满后，为美化场区景观和为后续利用创造条件，本项目拟作如下封场处理：

(1)封场覆盖

首先，在填埋作业过程中，做好临时封场工程。再次，当填埋场服务期满后，为美化场区景观和为后续利用创造条件，本项目拟作如下封场处理：

①在最终的垃圾填埋表面进行封场覆盖；

②对封场后垃圾堆体出现的因局部沉降引起的陷落、裂隙等作及时处理；

③保留污水导排及其处理设施，待确定达到安全期为止；

④达到安全期的填埋场可作绿化、旱地农作、人造景观以及一些无机物资堆放场等用地。本项目初步考虑采取以恢复场区生态为主的植被恢复措施，即在最终覆盖的耕植土上，就近选择适宜的植物种类，合理进行乔木、灌木和草本植物等的种植。本项目填埋区终场覆盖层自下而上依次为：固化飞灰层→粒径25-50mm 碎石→300mm 厚压实粘土层→1.0mmHDPE 膜→600g/m2 土工布→粗砂层→耕植土→草坪、植物。

(2)封场后维护计划

封场后维护计划包括场地维护和污染治理的继续运行和监测。

①封场后，污水按照要求继续监测。

②封场后，将继续按要求对所在地地下水监测井内的地下水进行监测。当停止场内污水收集和外排系统的运行时，可取消对地下水的监测。

③封场后，将继续按要求对下游地表水进行监测。当停止场内污水收集和外排系统的运行时，可取消对地表水的监测。

④封场后，每年监测一次地面沉降。沉降测试点为：在堆体的平台上设置2 点，顶面设置4 点。监测地面沉降直至封场管理结束。

⑤场地维护包括围堤、隔堤、道路、排水明沟等填埋场基础设施的维护。

- 环境影响经济损益分析

  - 经济效益分析

本项目为生活垃圾焚烧的固化飞灰的固废处置项目，项目的建设将有助于保证围场县生活垃圾焚烧焚烧厂的正常运行，是一个以保护环境为主要目的的治理工程，对当地国民经济的贡献主要体现在环境效益。

  - 社会效益分析

（1）本项目是一项保护环境、造福子孙后代的公用事业工程，属于社会公益设施，是社会效益、环境效益大于经济效益的建设项目，又是改善区域环境的必要条件。

（2）本项目是围场县配套的固废处置项目，项目建成后有利于围场县经济效益、社会效益、环境效益同步发展，对城市的可持续发展有着重要意义。

（3）本项目建成后能提供一些工作岗位，将解决部分社会人员的就业问题。

综上所述，本项目的建设可以改善围场县的环境质量，促进区域环境水平提高，从而进一步改善区域生态环境，保障社会经济的可持续发展。因此，本项目的建设将产生良好的环境效益、社会效益和经济效益。

综合以上分析，本项目具有较好的社会效益。

  - 环境效益分析

    - 环保投资估算

项目主要环保设施有废气处理设施、废水处理设施和噪声治理设施等，环保投资约1378.5万元，约占项目总投资3825.45万元的36%。建设项目环保设施投资及处理效果见表7.3-1。

表7.3-1  本项目环保投资估算一览表

| 类别 | 污染源 | 环保设施名称 | 环保投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 运输扬尘 | 定期对运输道路洒水降尘，填埋场库区周边设置 10m 宽的绿化隔离带。 | 20 |
|  | 调节池恶臭气体 | 调节池主要恶臭产生源采取加盖措施。 | 1 |
|  | 填埋扬尘 | 2套洒水抑尘设施、洒水多用车 | 40 |
| 废水 | 生活污水 | 1 座 1.5m3 化粪池。 | 1 |
|  | 渗滤液、初期雨水、冲洗废水等 | 渗滤液、初期雨水、冲洗废水等经过渗滤液处理站预处理后通过管道泵送至围场生活垃圾焚烧发电项目渗滤液处理站处理。 | 203 |
|  | 防洪工程 | 永久截洪沟、临时截洪沟和堆体表面排水沟。 | 22 |
|  | 防渗系统 | 填埋库区、滤液调节池防渗采用“双层HDPE 膜”复合防渗结构； | 1065 |
|  | 环境监测 | 地下水监测井 | 5 |
| 固废 | 生活垃圾 | 设置若干垃圾桶，委托环卫部门日产日清 | 0.5 |
| 噪声 | 产噪设备 | 选用低噪声设备，采取吸隔声、消声、减振等综合降噪措施。 | 1 |
| 环境风险 | 风险事故 | 应急设施。 | 10 |
| 绿化 | / | 按照适树植树、适草种草的原则，采取树、藤、草相结合对场区进行绿化。 | 10 |
| 合计 |  |  | 1378.5 |
| 总投资 |  |  | 3825.45 |
| 环保投资占比 % |  |  | 36 |

    - 环境效益分析

随着围场县城市化建设进程，生活垃圾污染问题日益突出，已成为人们关注的焦点，是实现经济可持续发展战略规划中亟待解决的重要环境问题。为此，有必要对城区的生活垃圾进行无害化、减量化、资源化处理，围场县生活垃圾焚烧发电项目，对生活垃圾进行焚烧处置。为保证围场县焚烧项目生活垃圾焚烧发电固化飞灰物无害化处置，本项目建设是十分必要的。

本项目采取严格的污染防治措施，项目产生的污染物可做到达标排放。同时项目本身就是一项环境保护基础设施建设工程。它产生的主要效益即为环境效益。综上所述，本项目具有较好的环境效益。

  - 小结

综上所述，固废安全处置工程本身就是一项环境保护基础设施建设工程，也是消纳围场县生活垃圾焚烧发电厂固化飞灰的配套工程，项目的建设将有助于围场县生活垃圾焚烧焚烧企业的正常运行，项目的建设具有显著的环境效益。因此，本项目的实施对支持当地的经济、社会可持续发展具有明显效益。

- 环境管理与监测计划

  - 环境管理要求及制度

    - 环境管理机构及职责

为及时落实环保主管部门提出的各项管理要求，加强企业内部污染排放监督控制，本项目运营期环境管理机构设置1～2名专职环保管理人员，负责公司的环境管理以及对外的环保协调工作，履行环境管理职责和环境监控职责，具体如下：

(1)宣传贯彻执行国家和地方的有关环境保护的法律法规及标准，提高全体员工的环保意识，制定生产过程中的环保工作计划，纳入生产管理中去，落实到具体人员和岗位。

(2)实行分级管理的办法，建立岗位责任制，环保科专人负责督查。

(3)督促各项环保措施的实施，确保建设项目主体工程与环保措施的“三同时”，即同时设计、同时施工和同时运营。

(4)定期检查环保设施的运行情况，组织人员经常维护检修环保治理设备，保证其完好率，保证生产运行过程污染物达标排放。

(5)建立防止事故排放的严密操作规程，制定污染事故的防范与应急措施计划，杜绝事故发生。

(6)负责组织对员工的环保和技能培训，提高员工对环保设备的操作、维护和保养技术水平。

(7)建立环保信息系统，负责环境状况及各类污染物排放数据的整理和统计，及时上报、存档和定期汇报。

    - 环境管理计划

1、设计阶段

设计部门应将本报告书中提出的环保措施列入设计和投资概算中。

2、施工阶段

建设单位应派环保员进行施工现场的施工环保管理，监督施工环保措施的落实，加强施工材质质量管理；确定合适的施工机械、压实办法、压实参数等施工工艺，以确保达到设计要求；在人工合成材料衬层铺设、焊接过程中以及完成后均应进行非破坏性和破坏性测试检验施工效果，以控制施工质量。

3、竣工验收阶段

项目正式运营前，建设单位必须向环保主管部门备案“环保竣工验收报告”，在环保设施运行效果达标准和生态恢复措施到位，经自主验收合格后方可正式投入运营。

4、运营期环保管理

运营期的环境管理的重点是各项环境保护措施的落实，环保设施运行的管理和维护，污染事故的防范和应急处理。

（1）制度上的管理

①严格、认真地贯彻执行国家、省、市的有关环保法律、法规、政策、条例、标准。制订工程环境保护管理规章制度；

②向环保主管部门提交《排污申报登记表》，经环保部门调查核实排放情况，达标排放；

③制订各环保设施操作规程，定期维修制度，使各项环保设施在营运过程中处于良好的运行状态；

④加强对环保设施的运行管理，如环保设施出现故障，应立即停止排污并进行检修；

⑤制订营运期环境监测计划，并组织监测实施；

⑥制定环保资料的存贮建档与上报的计划，环保档案内容包括：a、填埋物入场情况；b、设施的运行、操作和管理情况；c、事故情况及有关记录；d、其他与污染防治有关的情况和资料等；

⑦建立污染事故报告制度。当污染事故发生时，必须及时向环保等相关部门作出事故发生的时间、地点、类型和排放污染物的数量、经济损失等情况的初步报告；事故查清后，向有关行政主管部门书面报告事故发生的原因，采取的措施，处理结果，并附有关证明。建设单位有责任排除危害，并对直接受到损害单位或个人赔偿损失。

（2）环境管理

固废的收集运输安排在白天进行。

②采取有效措施保证运输车辆的性能。

③填埋作业完毕，须对填埋堆体进行清理和经常洒水，以防止尘土飞扬。

④加强工地管理，防止乱堆乱弃是减少施工扬尘产生。

⑤按工艺要求在填埋堆体表面及时覆土。

⑥做好厂区周边绿化和维护工作。绿色植物不仅能涵养水分，保持水土，而且能挡尘降噪，调节小气候，有利于改善生态环境。

5、填埋场封场后的环境管理

固化飞灰填埋结束后进行必要的封场。封场应切实落实封场覆盖和生态恢复，维护最终覆盖层的完整性和有效性，进行必要的维修以消除沉降和凹陷及其它影响。继续运行浸出液收集和去除系统，直到浸出液未检出为止。维护和检测地下水监测系统；继续进行必要的环境监测工作，如实做好监测记录，发现异常及时向有关部门通报，作好防污应急工作。

  - 环境监测计划

1、营运期环境监测计划

营运期环境监测计划见表8.3-1。

2、封场后管理与监测

填埋场封场期环境监测计划见表8.3-2。

填埋场整体服务期满后应封闭填埋场，用安全合理的方式净化废物处理和贮存辅助设施，并且实施生态修复计划。

⑴维护最终覆盖层的完整性和有效性，进行必要的维修以消除沉降和凹陷及其它影响；

⑵继续处理填埋场产生的渗滤液，并定期进行监测，直到未产生渗滤液为止；

⑶封场系统的建设应与生态恢复相结合，并防止植物根系对封场土工膜的损害；

⑷封场后的地块近期不宜用做工业区、居住区等，宜全面实施覆土绿化，建成绿化用地。

表8.3-1    本项目营运期监测计划一览表

| 序号 | 监测内容 | 监测项目 | 测点布设 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大气监测 | TSP、臭气浓度 | 场址上风向1个参照点，下风向设置3个监控点。 | 每季度监测一次，如监测出现异常，应及时进行重新监测，间隔时间不超过一周。 |
| 2 | 地下水 | pH 值、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚 氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟、 镉、铁、锰、溶解性总固体、磷酸盐、氯化物 总大肠菌群、细菌总数等 20 项 | 项目设置的地下水监测井。 | 填埋场投入使用前，监测地下水本底水平，运行期间每月至少监测一次 |
| 3 | 雨水 | 化学需氧量、悬浮物、砷、汞、六价铬、铅、镉 | 雨水排放口 | 每月 1 次* |
| 4 | 渗漏检测系统监测 | 监测通过主防渗层的渗滤液渗漏速率 | 渗漏检测层 | 每周一次 |
| 5 | 渗滤液 | pH、COD、BOD5、氨氮、氯化物、氟化物、硫化物、铜、锌、砷、汞、镉、铅、六价铬 | 渗滤液处理站进、出口 | 每月监测一次 |
| 6 | 噪声监测 | 厂界噪声 | 场界外 1m。 | 每季度监测一次 |
| 7 | 土 壤 | GB36600-2018表1中的45项基本项目因子 | 填埋场区内布设3个点位采表层土 | 每3年监测一次 |

注：*雨水排放口有流动水排放时开展监测，排放期间按日监测，如监测一年无异常情况，每季度第一次有流动水排放时按日开展监测。

表8.3-2  填埋场封场期环境监测计划一览表

| 序号 | 监测内容 | 监测项目 | 测点布设 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土壤 | GB 36600-2018表1中的45项基本项 目因子 | 填埋场区内布设一个点位采表层土 | 每5年监测一次 |
| 2 | 地下水 | pH 值、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚、氰化物、砷、汞、六价铬、 总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、磷酸盐、氯化物、总大肠 菌群、细菌总数等20项 | 项目设置的3眼地下水监测井。 | 每季度监测一次。如监测出现 异常，应及时进行重新监测， 并根据实际情况增加监测项 目，间隔不超过3天。 |
| 3 | 渗漏检测系统监测 | 监测通过主防渗层的渗滤液渗漏速率 | 渗漏检测层 | 每月监测一次。发现渗漏检测层集水池水位高于排水泵的运行水位时，应每周监测一次； 当达到设计寿命期后，监测频率提高至每周一次。 |

  - 污染物排放清单及公示要求

1、公示信息

根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部第 31号令）的要求，本项目建设单位向社会公开的信息内容如下：

（1）项目基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；

（2）排污信息：包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；

（3）防治污染设施的建设和运行情况；

（4）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；

（5）突发环境事件应急预案；

（6）其他应当公开的环境信息。

2、公示方式

列入国家重点监控企业名单的重点排污单位还应当公开其环境自行监测方案。建设单位按照上述要求自愿公开企业环境信息。环境信息公开途径包括：①公告或者公开发行的信息专刊；②广播、电视等新闻媒体；③信息公开服务、监督热线电话；④本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕、电子触摸屏等场所或者设施；⑤其它便于公众及时、准确获得信息的方式。

表 8.4-1	本项目废水污染源排放清单

| 污染源 | 污染治理设施 | 污染物 | 排放去向 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 填埋区渗滤液 | “混凝+沉淀+过滤”一体化处理设备预处理 | pH、COD、BOD5、氨氮、氯化物、氟化物、硫化物、铜、锌、砷、汞、镉、铅、六价铬 | 渗滤液处理站预处理后泵送围场生活垃圾焚烧发电项目渗滤液处理站处理达标后，全部回用 | 生活垃圾填满场污染控制标准》（GB-16889-2008）中表2标准 |
| 初期雨水 |  |  |  |  |
| 生活污水 |  |  |  |  |

表 8.4-2	本项目固体废弃物排放清单

| 污染物来源 | 固废名称 | 废物代码 | 固废成分 | 产生量(t/a) | 排放量(t/a) | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公、生活 | 生活垃圾 | / | 纸屑、木块等 | 2.56 | 0 | 生活垃圾日产日清，污泥清掏脱水后一并送围场生活垃圾焚烧发电项目焚烧处理 |
| 化粪池污泥 | 污泥 | / | 污泥 | 0.5 | 0 |  |
| 渗滤液处理站污泥 | 污泥 | / | 重金属 | 32.12 | 0 |  |
| 废油 | HW08 危险废物 | 900-214-08 | 矿物油 | 0.2 | 0 | 依托围场生活垃圾焚烧发电项目危废暂存间暂存后，定期委托有资质单位处理 |

  - 项目“三同时”验收一览表

本项目环保设施“三同时”验收内容见表8.5-1。

表8.5-1  本项目环保设施“三同时”验收内容一览表

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 治理措施 | 处理效率 | 标准要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 堆场临时覆盖 | 粉尘 | 堆场临时覆盖 | 达标排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996中颗粒物的无组织排放监控浓度标准 |
|  | 运输车辆扬尘 | 粉尘 | 洒水 | 达标排放 |  |
|  | 渗滤液调节池 | 臭气浓度 | 渗滤液调节池密闭 | 达标排放 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准 |
| 废水 | 填埋区渗滤液、生活废水、冲洗废水等 | pH、COD、BOD5、氨氮、氯化物、氟化物、硫化物、铜、锌、砷、汞、镉、铅、六价铬 | 渗滤液导排系统收集后进入渗滤液处理站预处理站处理后，泵送围场生活垃圾焚烧发电项目渗滤液处理站处理达标后，全部回用 | 达标 | 《生活垃圾填满场污染控制标准》（GB-16889-2008）中表2标准 |
| 噪声 | 填埋机器、设备运转噪声 | 噪声 | 基础减振、加装隔声罩和消声器 | 达标排放 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12347-2008）2类标准 |
| 固废 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 生活垃圾日产日清，污泥清掏脱水后一并送围场生活垃圾焚烧发电项目焚烧处理 | 100% | 全部收集处置，不产生二次污染 |
|  | 污泥 | 脱水污泥 |  |  |  |
| 地下水 | 渗滤液 | 库区采用组合式双层衬层防渗结构对库区进行防渗处理；选择耐腐蚀的设备、管道及阀门，以尽可能避免废水、废液的跑冒滴漏。 |  |  | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889- 2008） |
| 环境风险 | 调节池作为风险应急池用于收集事故状态下产生的废水；制定突发环境事件应急预案，按预案要求成立应急机构、配套应急资源、制定应急措施等，并定期更新和 演练等。 |  |  |  | 编制突发环境事件应急预案，有效落实 |
| 环境管理 | 环境保护管理制度完善；环境监测计划周全完善；配备相应的仪器设备。 |  |  |  | / |
| 环境防护距离 | 在填埋区设置50m 的卫生防护距离 |  |  |  | / |

- 结论与建议

  - 项目概况

围场满族蒙古族自治县静脉产业园飞灰填埋场项目位于河北省承德市围场满族蒙古族自治县龙头山镇龙头山村烟囱水大沟，场址紧邻围场满族蒙古族自治县静脉产业园生活垃圾焚烧发电厂。中心地理坐标为东经117.7068078671°，北纬41.9962995546°

填埋场总占地面积约45亩，其中库区占地41.5亩，管理区占地3.5亩。飞灰填埋区容积为20万m3，使用年限30年。主要建设内容包括飞灰填埋库、防渗系统、渗滤液收集及导排系统等。使用年限30年；填埋规模19.88t/d。

项目建成后服务范围为：围场满族蒙古族自治县静脉产业园生活垃圾焚烧发项目产生的生活垃圾焚烧固化稳定化后的飞灰和围场县在建的10座垃圾热解焚烧炉产生的固化后飞灰。

本项目总投资3825.45万元，其中环保投资1378.5万元，占项目总投资的36%。

  - 产业政策符合性结论

根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目为固化稳定化飞灰无害化处理工程，属于名录中第四十三“环境保护与资源节约综合利用”中 20“城镇垃圾、农村生活垃圾、农村生活污水、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”项目，属于鼓励类项目。不属于《河北省限制类和淘汰类产业目录（2015年版）》中限制类和淘汰类项目。因此本项目符合国家及地方产业政策要求。

本项目与其他环保规划、专项规划等不存在明显的冲突问题，符合国家及地方的相关环保规划要求。

  - 项目选址合理性结论

本项目选址符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）、《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）及《生活垃圾卫生填埋处理工程项目建设标准》（建标[2009]51号文）和《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）等文件选址要求，符合当地城乡建设总体规划，符合国家土地政策。项目评价范围内无重点保护的文化遗址、风景区；所在区域有良好的道路交通条件；项目采取了完善的污染防治措施，不会对周围环境产生明显影响；所在区域不属于城市建成区；环境质量满足功能区划要求，不涉及自然保护区和生态红线。项目300m范围内无居民区、风景名胜区和文物遗迹等需要特殊保护的敏感目标。

拟选场址符合用地规划，交通运输条件便利，项目所在区域环境有一定容量，工程投产后对环境的影响较小，满足防护距离要求，环境风险在可接受范围之内。因此，项目场址选择可行。

  - 环境质量现状结论

（1）环境空气质量现状

根据承德市生态环境局《2019年承德市生态环境状况公报》可知，项目区域为环境空气质量达标区；臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值（新扩改建）二级标准值，空气质量良好。

（2）水环境质量现状

根据承德市生态环境局《2020年承德市生态环境状况公报》，伊逊河地表水常规监测断面——“围场上游”常规监测断面，位于本项目附近河道上游5km处，该段面伊逊河水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。

地下水环境质量现状监测表明：项目区域各监测因子均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

（3）声环境质量现状

根据声环境现状监测，场界四周各监测点昼间及夜间声级值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。

（4）土壤环境质量现状

根据土壤监测数据，场区内各监测点中监测因子均能满足《河北省建设用地土壤污染风险筛选值》（DB13/T5216-2020）表1中第二类用地筛选值标准、《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1和表2第二类建设用地土壤污染风险筛选值要求。厂区周边土壤环境满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618-2018）表1标准，土壤环境质量整体良好。

评价区域内没有重点文物等保护单位、自然保护区、风景名胜区和珍稀动植物资源等，没有特殊环境敏感点。

  - 环境影响评价结论

    - 大气环境影响

1、施工期

施工过程中主要的大气污染源为土方开挖、搬运、倾倒等过程中产生的扬尘，以及车辆运输扬尘，其主要污染物为颗粒物。主要采取洒水降尘、遮盖等措施，由于工程距离周边敏感点较远，且施工期相对短暂，施工期的影响随着施工的结束而结束，在采取污染控制措施后，对周边环境空气质量影响不大。

2、营运期

营运期间主要废气污染源为固化飞灰搬运、倾倒、填埋过程中产生的扬尘。其主要污染物为颗粒物。主要采取洒水降尘、遮盖等措施，由于工程距离周边敏感点较远，且施工期相对短暂，施工期的影响随着施工的结束而结束，在采取污染控制措施后，对周边环境空气质量影响不大。本项目的环境防护距离为50m。本项目防护距离内现状无基本农田、居民区、学校、医院等环境敏感目标。环评要求环境防护距离内的土地禁止建设居住点、学校、医院等敏感目标。

    - 地表水环境影响

1、施工期

施工期的污水主要有：施工废水、机械设备冷却水和施工生活污水。施工场地配置移动厕所，定期委托环卫部门清掏；施工废水、机械设备冷却水经隔油和沉淀后回用于砂石料冲洗，降尘洒水或汽车冲洗，均不外排。因此，施工生产废水对周围的环境影响不大。

2、营运期

本项目运营期主要水污染源为生活污水和填埋场产生的渗滤液和冲洗废水。项目排水体制采用雨污分流制。雨水由排水沟和截洪沟收集后，排入周边永久截洪沟。项目产生的生活污水、渗滤液、冲洗废水及初期雨水通过渗滤液处理站预处理最终泵送至围场县生活垃圾焚烧发电项目处理后全部回用，对地表水环境影响较小。

    - 地下水环境影响

（1）在正常状况下，建设项目的工艺设备和地下水保护措施均达到《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）相关要求，填埋场封场后渗滤液在无风险发生的情况下基本无渗出，污染物从源头到末端均得到有效控制，对周边地下水环境影响较小。

（2）非正常状况下调节池中的渗滤液泄漏后，污染物向下游东南方向运移。污染物泄漏会对下游一定范围内的地下水环境造成影响，但各污染物在厂界处地下水中的浓度均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准；各污染物对下游保护目标的影响较小。

    - 噪声环境影响

1、施工期

项目在施工过程中，施工机械噪声将成为主要噪声源。施工期应采取相应的隔声降噪措施后，能确保施工场界达到排放标准。本项目施工场界距300m周边无环境敏感目标，因此，项目周边环境敏感目标受施工噪声影响较小。

2、营运期

营运期对声环境的影响主要为填埋场作业区的作业机械和渗滤液处理站设备噪声。项目选用低噪声设备，将运行噪声较大的设备置于隔声间内，同时采取密闭隔音、吸音、减振等降噪措施，同时填埋区周围种植绿化带，在采取以上措施后厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)2类区标准要求。项目周边300m噪声评价范围内无居民区等环境敏感点，项目产生噪声对周围环境的影响可以接受。

    - 固体废物

1、施工期

施工期固废主要来自于施工人员生活垃圾、施工建筑垃圾。本项目生活垃圾委托环卫部门日产日清，建筑垃圾委托有资质的渣土公司进行合理处置，对周边环境影响较小。

2、营运期

本项目产生的固体废物主要是废包装材料、废机油以及生活垃圾。废包装材料为HDPE 膜产生的包装材料，产生量约 2t/a。全部委托回收综合利用。生活垃圾收集后全部交由紧邻的生活垃圾焚烧发电项目焚烧处理；渗滤液处理站污泥压滤后送至紧邻的围场生活垃圾焚烧厂焚烧处理。机械维护过程中废机油为危险废物，收集后暂存至紧邻的围场生活垃圾焚烧厂危险废物暂存库后委托有相关资质单位处理。项目营运期固体废物可以全部安全处置，对周边环境影响不大。

    - 生态环境影响

本项目施工过程中地表开挖会破坏项目区内的植被，对植被生态环境现状产生一定的影响，本项目占地范围内现有植被均为低矮林地和灌木等次生植被和人工植被，均是常见的种类，评价范围内无珍稀野生动植物和国家级保护动植物分布，项目区生态环境简单。

本项目施工开挖、填筑等将造成一定程度的植被破坏、地面裸露、表土破损等。施工结束后通过临时用地恢复、分隔带及两侧绿化将加倍补偿施工造成的植被破坏，因此，本项目施工期建设对区域生物环境影响较小。此外在开挖施工过程中产生临时土方，地表开挖经雨水冲刷，将会产生一定的水土流失，在采取有效的水土保持措施后，可以有效减少项目建设产生的水土流失影响。

本项目封场后，通过对填埋场内部及周边区域进行造林绿化，增加新的景观风貌，能在一定程度上改善项目填埋场区域原有景观风貌产生的负面影响。

    - 土壤环境影响评价

本项目为固化飞灰填埋项目，填埋区、渗滤液调节池等采用双层人工合成材料防渗衬层进行防渗处理。焚烧厂产生的飞灰经过固化稳定化后符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB 16889-2008)相应标准限值要求才能入场填埋，浸出液中重金属、二噁英等危害成份浓度满足填埋场填埋要求。本填埋场内废水在无风险发生的情况下基本无渗出，不会对项目区土壤环境产生不良影响。

非正常工况下，根据地下水环境影响预测结果污染物泄漏会对下游一定范围内的地下水环境造成影响，但各污染物在厂界处地下水中的浓度均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，故营运期项目区内的土壤环境可以满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1 第二类用地筛选值要求。因此，本项目的建设对土壤环境影响较小。

  - 污染防治措施结论

1、废气治理措施

(1)运输车辆采用密闭性、具有自动装卸结构的运输车来运输固废，控制车速对运输道路进行洒水降尘。

(2)填埋区建设洒水降尘系统对产尘区和进场道路洒水降尘，不运行作业面应及时覆盖。

(3)本项目设置绿化隔离带和50m 的环境防护距离，该防护距离范围内不得新建居民区、学校和医院等敏感目标。

2、废水治理措施

项目产生的生活污水、渗滤液、冲洗废水及初期雨水全部进入3000m3的渗滤液调节池，经设计规模为30m3/d的渗滤液处理站，采用集装箱式一体化混凝沉淀预处理后最终泵送至围场县生活垃圾焚烧发电项目处理后全部回用，不外排。

3、地下水防治措施

（1）本项目填埋场选择双层人工合成材料防渗衬层作为填埋区和渗滤液调节池的防渗衬层。固化飞灰暂存库、渗滤液调节池、填埋区以及废水输送收集、阀门等列为重点防渗区，对地面等进行重点防渗设计。

（2）根据《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）的要求，建立地下水污染监控系统，制定地下水环境影响跟踪监测计划，科学、合理设置地下水污染监控井，达到及时发现并控制污染的目的。

（3）建立事故污染应急预案，一旦发生事故应立即停止作业，查找污染源，及时处理，将污染控制在最低的限度。

4、噪声污染防治措施

本项目噪声源主要为填埋场作业机械和渗滤液处理站设备。项目选用低噪声设备，将运行噪声较大的设备置于隔声间内，同时采取密闭隔音、吸音、减振等降噪措施，同时填埋区周围种植绿化带和设置50m环境防护距离，在采取以上措施后厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)2类区标准要求。

5、固废处置措施

本项目产生的固体废物主要是废包装材料、废机油以及生活垃圾。废包装材料为HDPE 膜产生的包装材料全部委托回收综合利用。生活垃圾收集后全部交由紧邻的生活垃圾焚烧发电项目焚烧处理；渗滤液处理站污泥压滤后送至紧邻的围场生活垃圾焚烧厂焚烧处理。机械维护过程中废机油为危险废物，收集后暂存至紧邻的围场生活垃圾焚烧厂危险废物暂存库后委托有相关资质单位处理。项目营运期固体废物可以全部安全处置，对周边环境影响不大。

6、生态环境保护措施

(1)对项目区用地红线进行合理规划，因地制宜地充分利用自然地形地貌，避免大挖大填，尽量减少植被破坏，避免对占地红线外的地表植被造成破坏。

(2)工程红线范围内完善建设截洪、排水沟，防止降雨形成的地表径流对土地的冲刷造成水土流失。

(3)通过工程措施和植物措施有机结合，点线面上水土流失防治措施相辅，实现水土流失的防治，同时设置水土流失防治和监测的重点区域。

(4)水土流失量主要集中在雨季。应合理安排施工时段，尽可能避开暴雨季节施工，以减少水力侵蚀。若必须进行雨季施工，应和气象部门保持联系，在降雨前采取覆盖等防范措施，以减轻水土流失。

  - 环境风险分析

本项目最大可信事故设定为填埋场防渗系统破坏，渗滤液泄漏。本项目采取了较为完善的防范措施，事故发生可能很小。

各项预防和应急措施是确保本项目安全正常运行的前提，必须认真落实。在加强监控、建立前述风险防范措施，并制定切实可行的应急预案的情况下，可将风险发生概率及其产生的破坏降到最低程度。在确保环境风险防范措施落实的基础上，风险水平可接受。

  - 公众参与情况说明

建设单位根据生态环境部令第4号《环境影响评价公众参与办法》、生态环境部公告2018年第48号《关于发布〈环境影响评价公众参与办法〉配套文件的公告》要求，采取网站公示、现场张贴、刊登报纸等形式开展公众调查，各项程序符合规定要求。调查结果表明，本项目建设得到了工程影响范围内及关注本项目建设的大多数公众的关注与支持，公众对项目的总体看法持支持的态度。两次信息公示期内未收到反映该项目建设的来电、来函。

  - 总结论

围场满族蒙古族自治县静脉产业园飞灰填埋场项目为环境保护工程项目，项目建成运行后可解决当地生活垃圾焚烧产生固废的处置问题，项目建设符合国家的产业政策，选址符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》、《生活垃圾卫生填埋技术规范》等要求，符合区域总体规划、环境功能区划的要求，符合 “三线一单”相关要求；项目所采用的污染防治措施技术经济可行，能保证各种污染物稳定达标排放，对周围环境影响较小。因此，拟建项目在严格执行“三同时”制度、落实环评报告中提出的各项污染防治措施的前提下，从环境影响角度分析，项目建设可行。

  - 建议

项目建成运行后，建设单位还需做好以下工作：

（1）认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的精神，严格执行“三同时”制度。

（2）加强填埋场科学管理力度，确保进入场区的固体废物尽快得到处理后填埋，并及时覆盖，减少雨水侵入机会。

（3）采取有效措施防止发生各种事故，针对不同的事故类型制定各种事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识，加强防治措施的运行管理，定期对设备设施进行保养检修，消除事故隐患。

（4）本项目厂界外50m环境防护距离范围内的土地禁止建设居住点、学校、医院等敏感目标，不得建设食品加工、药品、化妆品等对空气环境质量要求高的项目。

（5）加强环境监测和环境管理，确保本项目产生的各类污染物稳定达标排放，避免渗滤液渗漏事故发生。

（6）要加强场区及周边下游区域内的地下水水质监控，一旦地下水监测井的监测数据出现异常，如出现水质浓度显著增大的情况，应立即启动已经预案，及时采取相应的污染治理措施，并向当地生态环境部门报告，确保将对地下水环境的污染降至最低。