- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  围场县第二中学（分校）新建工程项目

建设单位（盖章）：围场满族蒙古族自治县第二中学

编制日期：                 2022年10月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 围场县第二中学（分校）新建工程项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2204-130828-89-01-514419 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 贺景龙 | 联系方式 | 13785446223 |
| 建设地点 |  | 河北 省（自治区） 承德 市 围场满族蒙古族自治 县（区）围场镇老玉林学校院内） |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 117 度 45分 47.760 秒， 41 度 57 分 46.719 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | P8331 普通初中教育 | 建设项目 行业类别 | 五十、社会事业与服务业 110.学校、福利院、养老院 |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 围场满族蒙古族自治县行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 围行审投[2022]84号 |
| 总投资（万元） |  | 14103.06 | 环保投资（万元） | 150 |
| 环保投资占比（%） |  | 1.06 | 施工工期 | 18个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 36947.53 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 规划名称：《河北围场经济开发区总体规划（2018-2030年）》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 规划环境影响评价文件名称：《河北围场经济开发区总体规划环境影响报告书》﹔ 审批机关：河北省生态环境厅； 审批文件及文号：关于转送河北围场经济开发区总体规划环境影响报告书审查意见函；冀环环评函[2020]1185号。 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 |  | 根据《关于转送河北围场经济开发区总体规划环境影响报告书审查意见函》可知，本项目位于围场满族蒙古族自治县围场镇老玉林学校院内，属于教育行业，属于围场经济开发区北区， 同时根据规划环评，河北围场经济开发区禁止引进资源消耗高、环境污染严重、废物难处理、不符合不满足河北省区域禁（限）批项目相关要求、不符合国家产业政策要求、不符合行业准入条件要求、不符合节能减排要求的项目进入园区。本项目为学校建设项目，不在进入准入发展之列，且项目各类污染物采取本评价提出的各项防治措施后，均能做到达标排放，项目对周边环境影响较小。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、三线一单符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环境保护部文件∶环评【2016】150号）、《承德市人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（承德市生态环境局 2021年6月18日发布）中对“三线一单”的要求，进行项目“三线一单”符合性分析，判定内容如下表所示∶ 表1-1 项目与“三线一单”符合性分析表 序号; 分析内容; 企业情况; 评估结果. 生态保护红线; 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批技改工业项目和矿产开发项目的环评文件。; 本项目位于河北省围场满族蒙古族自治县围场镇老玉林学校，本项目不在生态保护红线范围内，距生态红线最近距离为890米，生态红线图见附图4。; 符合. 环境质量底线; 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。; 本项目产生废气经环保设施处理后能够达标排放；项目生活污水经过预处理后排入市政管网，进入围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心处理；项目产生的固体废物全部妥善处理，不外排；噪声对周围影响处于可接受范围内，符合环境质量底线的要求。; 符合. 资源利用上线; 资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的"天花板"。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和防护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。; 项目建于围场镇老玉林学校院内，未新增占地面积，满足土地资源承载力要求。项目不进行生产，主要为教学办公，办公生活用水 、电等资源不会突破区域的资源利用上线。; 符合. 负面清单; 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。; 根据《市场准入负面清单（2022年版）》，《康保县等坝上六县国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》，本项目学校建设项目，不属于清单中的禁止准入类项目。; 符合. 由上表可知，项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评【2016】150号）中要求。 此外，对照《承德市人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》及其承德市环境管控单元图，本项目涉及大气环境高排放重点管控区、围场经济开发区北区，属重点管控单元，环境管控单元编码为ZH13082820001。项目环境管控单元准入清单符合性分析见表1-2。 表1-2 项目环境管控单元准入清单符合性分析表 编号; 省; 市; 县; 涉及乡镇; 管控类型; 环境要素类别; 维度; 管控措施. Z H 1 3 0 8 2 8 2 0 0 1; 河北省; 承德市; 围场满族蒙古族自治县; 围场镇; 重点管控单元; 大气环境高排放重点管控区、河北围场经济开发区（北方现代物流园、东山文化产业园）; 空间布局约束; - 1、园区距离围场满族蒙古族自治县城区较近，新建项目应加强对城区生态环境影响的论证。 - 2、严格落实规划环评及其批复文件制定的环境准入条件。 3、原则上对不符合园区定为的行业不得入园。 4、废水含难降解的有机污染物、“三致”污染物项目禁止入园。. 污染物排放管控; - 5、严格落实规划环评及其批复文件制定的环保措施。. 环境风险防控; - 6、严格落实规划环评及其批复文件制定的环境风险防范措施。 - 7、防止废水直接排入伊逊河。. 资源利用效率; - 8、减少新鲜水用量，提高中水回用率。. 承德市环境管控单元图见图1-1。 图1-1 承德市环境管控单元图 本项目位于围场满族蒙古族自治县围场镇老玉林学校，为普通初中教育建设项目，项目运行过程废气处理后达标排放，废水纳入市政污水管网，进入围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心处理，固体废物全部合理处置或贮存，危险废物配套有防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。项目用水来自市政管网，用水量较小，对区域水资源总量影响不大。 由上可知，项目符合《承德市人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（承德市生态环境局2021年6月18日发布）的环境管理要求。 2、产业政策符合性分析 根据“国家发展改革委商务部关于印发《市场准入负面清单（2022年版）》的通知（发改体改规[2022]397号）”，应严格落实“全国一张清单”管理要求，坚决维护市场准入负面清单制度的统一性、严肃性和权威性，确保“一单尽列、单外无单”。按照党中央、国务院要求编制的涉及行业性、领域性、区域性等方面，需要用负面清单管理思路或管理模式出台相关措施的，应纳入全国统一的市场准入负面清单。产业结构调整指导目录、政府核准的投资项目目录纳入市场准入负面清单，地方对两个目录有细化规定的，从其规定。地方国家重点生态功能区和农产品主产区产业准入负面清单（或禁止限制目录）及地方按照党中央、国务院要求制定的地方性产业结构禁止准入目录，统一纳入市场准入负面清单。 根据《市场准入负面清单（2022年版）》，禁止准入类共6项，涉及生态环境保护的3项，本项目符合性见下表： 表1-3 项目与《市场准入负面清单（2022年版）》符合性分析 项目号; 禁止或许可事项; 事项编码; 禁止或许可准入措施描述; 符合性分析. 一、禁止准入类. 1; 法律、法规、国务院决定等明确设立且与市场准入相关的禁止性规定; 100001; 法律、法规、国务院决定等明确设立，且与市场准入相关的禁止性规定（见附件）; 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目行业属于P8331 普通初中教育，经查阅与市场准入相关的禁止性规定，本项目不属于禁止类。. 2; 国家产业政策明令淘汰和限制的产品、技术、工艺、设备及行为; 100002; 《产业结构调整指导目录》中的淘汰类项目，禁止投资；限制类项目，禁止新建 禁止投资建设《汽车产业投资管理规定》所列的汽车投资禁止类事项; 经查阅《产业结构调整指导目录(2019年本)》，本项目不属于限制类、淘汰类； 项目不涉及汽车投资。. 3; 不符合主体功能区建设要求的各类开发活动; 100003; 地方国家重点生态功能区产业准入负面清单（或禁止限制目录）、农产品主产区产业准入负面清单（或禁止限制目录）所列有关事项; 根据“河北省发展和改革委员会关于印发《康保县等坝上六县国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》的通知”，重点生态功能区包括围场满族蒙古族自治县，围场满族蒙古族自治县产业准入负面清单分为限制类和禁止类。本项目为普通初中教育，不属于该负面清单中限制类、禁止类。. 由以上分析可知，本项目不属于《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类项目，同时，经查阅《市场准入负面清单（2022年版）》，教育类中许可准入项共1项，本项目不属于许可准入类项目。因此，项目符合相关产业政策要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目背景 围场满族蒙古族自治县第二中学始建于1978年，是全县规模最大的一所国办初中，河北省首批依法治校示范校。学校占地77721.93m2，建筑面积64004.94m2，现有110个教学班，在校生6034人，教职工405名，其中专任教师378人，中级及以上职称比例为75.7%，高级学历比例为93.9%。 本项目位于围场满族蒙古族自治县围场镇金龙街以南、外环路以西、规划路以东、凤凰新城（旱河）以北，老玉林学校院内。项目规划用地36947.53m2，总占地面积8091.55m2，总建筑面积25144.30m2，其中地上建筑面积24830.34m2，地下建筑面积313.96m2。主要建设内容包括教学楼1栋、宿舍楼1栋、餐厅楼1栋、行政科技楼1栋、大门及门卫房、主席台及公厕、换热站及消防水池、室外管网及附属工程。 主要建设内容详见表2-1。 表2-1 本项目主要建设内容 序号; 类别; 名称; 建设内容; 备注. 1; 主体工程; 教学楼; 1栋，钢结构，地上2-4层，总建筑面积9043.28m2，共设36个教学班; 新建. 宿舍楼; 1栋，钢结构，地上2-4层，总建筑面积8181.54m2; 新建. 餐厅楼; 1栋，钢结构，地上2层，总建筑面积2947.2m2; 新建. 行政科技楼; 1栋，钢结构，地上4层，总建筑面积4106.76m2（其中设置化学实验室2个、化学实验准备室1个、物理实验室2个、物理实验准备室1个、生物实验室2个、生物实验准备室1个、）; 新建. 换热站/消防水池泵房; 1栋，地上1层，地下1层，总建筑面积583.96m2; 新建. 门卫; 1栋，地上1层，总建筑面积100m2; 新建. 主席台/厕所; 1栋，地上1层，总建筑面积181.56m2; 新建. 2; 辅助工程; 院区围墙; 铁艺围墙，长度770m，墙高2.1m; 新建. 室外运动场; 1个，内含300m跑道1处，足球场1处；建设篮球场2处; 新建. 场地硬化、院区道路; 硬化面积16977.28m2。包含2350m2塑胶跑道，857.28m2硅PU面层篮球场，5200m2人造草坪足球场，570m2嵌草砖停车位，4400m2沥青地面，3600m2花岗岩地面; 新建. 院区绿化; 绿化占地面积为12941.32m2，包括大门前绿化、建筑楼前楼后绿化; 新建. 院区大门; 大门总长19m，包括7m长的消防控制室与门卫，3米宽非机动车出入口，7.2米长电动折叠大门; 新建. 3; 公用工程; 给水; 市政接入，年用水量55440m3. 排水; 雨污分流，污水经化粪池处理后，排入污水管网，最终排入围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心处理. 供电; 市政接入，年用电量约为53.2万kw·h. 取暖; 集中供暖，接承德热力集团围场分公司供热管网. 4; 环保工程; 废水; 生活污水与雨水分流，雨水排入雨水沟，汇入市政雨水管网；食堂废水经隔油池预处理后与生活污水一起先经化粪池预处理，实验废水经酸碱中和沉淀预处理；以上废水经预处理后纳入市政污水管网，进入围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心处理；. 废气; - 食堂油烟采用集气罩统一收集后经油烟净化器处理后由专用管道引致楼顶排放；实验室废气由万向集气罩收集后由一根排气筒引至屋顶排放；. 噪声; 减振基础、厂房隔声等降噪措施. 固废处理; 学校内各楼层设置若干垃圾桶，食堂内设置若干泔水桶收集餐厨垃圾交由餐厨垃圾收运单位收集处理，校园内设置若干垃圾桶，集中收集后交由环卫部门统一处理；化粪池固形物定期清掏，送至政府制定地点，由环卫部门统一处理. 实验室废液、废实验器具，暂存于危废贮存间，定期交由有资质的单位外运处理. 防渗; ①危废间、化粪池、隔油池、酸碱中和池进行重点防渗采用防渗系层至少2mm厚度高密度聚乙烯膜或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤1.0×10-10cm/s。②一般固废教学楼、行政科技楼、宿舍楼、餐厅及污水管网进行一般防渗，防渗层结构为夯实黏土层+15cm厚P8抗渗混凝土硬化，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。③除重点防渗区和一般防渗区外的其他区域进行地面硬化，防渗层渗透系数小于1.0×10-7cm/s。. - 项目经济技术指标见表2-2。 表2-2 本项目原辅材料及能源消耗情况 名称; 单位; 数值. 总用地面积; m2; 36910.32. 总建筑面积; m2; 25144.30. 地上建筑面积; m2; 24830.34. 其中; 教学楼; m2; 9043.28. 宿舍楼; m2; 8181.54. 餐厅楼; m2; 2947.20. 行政科技楼; m2; 4106.76. 大门及门卫房; m2; 100. 主席台及公厕; m2; 181.56. 换热站; m2; 270. 地下建筑面积（消防水池）; m2; 313.96. 基地建筑面积; m2; 8091.55. 建筑密度; %; 21.9. 容积率; 0.68. 绿地面积; m2; 12941.32. 绿地率; %; 35.03. 车位; 机动车位; 个; 34. 非机动车位; 个; 314. - 主要原辅材料消耗 本项目建设的实验室为普通初中实验室，主要为化学、生物、物理等实验室，无动物实施。结合当地学校实际，本项目实验课程中所学的药品及试剂情况统计如下表2-3。项目试剂均存放在实验室中。本项目主要原辅材料种类和用量见下表。项目实验室实验内容均为基础物理化学实验，不涉及重金属，项目实验室不为对外开展第三方服务，仅提供学校内部教学。 表2-3 主要原辅材料消耗 序号; 储存位置; 名称; 消耗量; 最大储存量; 储存方式. 1; 物理实验室; 电线; 若干; 若干; /. 2; 电路板; 若干; 若干; /. 3; 化学实验室; 葡萄糖; 500g/a; 500g; 瓶装，500g/瓶. 4; 氢氧化钠; 8kg/a; 2kg; 瓶装，250g/瓶. 5; 盐酸; 10L/a; 5L; 瓶装，500mL/瓶. 6; 硫酸; 2L/a; 1L; 瓶装，500mL/瓶. 7; 硝酸; 5L/a; 2L; 瓶装，500mL/瓶. 8; 无水乙醇; 6L/a; 2L; 瓶装，500mL/瓶. 9; 二氧化锰; 500g/a; 500g; 瓶装，500g/瓶. 10; 氧化铁; 500g/a; 500g; 瓶装，500g/瓶. 11; 氧化铝; 500g/a; 500g; 瓶装，500g/瓶. 12; 氯化钾; 1kg/a; 1kg; 瓶装，500g/瓶. 13; 氯化钠; 1kg/a; 1kg; 瓶装，500g/瓶. 14; 无水氯化钙; 500g/a; 500g; 瓶装，500g/瓶. 15; 氯化镁; 500g/a; 500g; 瓶装，500g/瓶. 16; 氯化铵; 1kg/a; 1kg; 瓶装，500g/瓶. 17; 氯化亚铁; 500g/a; 500g; 瓶装，500g/瓶. 18; 硫酸亚铁; 250g/a; 500g; 瓶装，500g/瓶. 19; 硫酸钾; 2L/a; 1L; 瓶装，250g/瓶. 20; 硫酸钠; 250g/a; 500g; 瓶装，500g/瓶. 21; 硫酸铝钾; 500g/a; 1000g; 瓶装，500g/瓶. 22; 硫酸铜; 500g/a; 1000g; 瓶装，500g/瓶. 23; 硫酸铁; 250g/a; 500g; 瓶装，500g/瓶. 24; 硫酸锰; 250g/a; 500g; 瓶装，500g/瓶. 25; 硫酸钠; 2.5kg/a; 500g; 瓶装，500g/瓶. 26; 氧化钙; 1kg/a; 1kg; 瓶装，500g/瓶. 27; 氢氧化钙; 2.5kg/a; 500g; 瓶装，500g/瓶. 28; 氢氧化钾; 2.5kg/a; 500g; 瓶装，500g/瓶. 29; 20%氨水; 2.5L/a; 0.75L; 瓶装，250mL/瓶. 30; 高锰酸钾; 5kg/a; 1kg; 瓶装，250g/瓶. 31; 酚酞; 1kg/a; 500g; 瓶装，250mL/瓶. 32; 乙酸; 10L/a; 2L; 瓶装，500mL/瓶. 33; 金属镁、钠; 6kg/a; 2kg; 密封保存. 34; 生物实验室; 植物标本; 120种/a; 120种/a; /. 35; 无水乙醇; 0.5L/a; 2L; 瓶装，500mL/瓶. 36; 可溶性淀粉; 250g/a; 500g; 瓶装，500g/瓶. 37; 琼脂; 125g/a; 250g; 瓶装，250g/瓶. 本项目主要实验试剂理化性质见下表2-4。 表2-4 主要实验试剂理化性质一览表 序号; 名称; 外观与性质; 理化性质. 1; 硫酸; 无色液体; 是一种无色无味油状液体，高沸点难挥发的强酸，易溶于水，能以任意比与水混溶。化学式：H₂SO₄。密度1.84g/cm3，熔点10.371℃，沸点337℃。. 2; 盐酸; 无色至淡黄色清澈液体; 有强烈的刺鼻气味，具有较高的腐蚀性，与水、乙醇任意混溶浓盐酸（质量分数约为38%）具有极强的挥发性，因此盛有浓盐酸的容器打开后氯化氢气体会挥发，与空气中的水蒸气结合产生盐酸小液滴，使瓶口上方出现酸雾。密度1.18g/cm3，熔点-27.32℃（247K，38%溶液），沸点110℃（383K，20.2%溶液）. 3; 硝酸; 无色透明液体; 纯硝酸为无色透明液体，浓硝酸为淡黄色液体，正常情况下为无色透明液体，有窒息性刺激气味，能与水形成共沸混合物，不稳定，遇光或热会分解，具有强氧化性、腐蚀性。密度1.42g/cm3（质量分数为69.2%），熔点-42℃，沸点122℃。. 4; 乙醇; 无色液体; 俗称酒精，常温常压下是一种易燃、易挥发的无色透明液体，低毒性。具有特殊香味，并略带刺激；微甘，并伴有刺激的辛辣滋味；易燃，其蒸气能与空气形成爆炸性混合物。能与水以任意比互溶，能与氯仿、乙醚、甲醇、丙酮等多数有机溶剂混溶，密度0.789g/cm3，熔点-114℃，沸点78℃，闪点12℃。. 5; 高锰酸钾; 紫红色晶体或颗粒; 无臭；与某些有机物或易氧化物接触，易发生爆炸，溶于水、碱液，微溶于甲醇、丙酮、硫酸，分子式为KMnO4，分子量为158.034。熔点为240°C，稳定，但接触易燃材料可能引起火灾。要避免的物质包括还原剂、强酸、有机材料、易燃材料、过氧化物、醇类和化学活性金属。. 6; 酚酞; 白色或微黄色结晶性粉末; 无臭无味，实验室中用作指示剂，变色范围pH值8.2-10，由无色变红色。分子式：C20H14O4；熔点：262.5°C；密度： 1.227g/cm³(32°C)；沸点：548.7℃at760mmHg；蒸气压： 7.12E-13mmHgat25℃；溶解性：<0.1g/100mL。与强氧化剂和碱不相容。. 7; 二氧化锰; 黑色结晶或粉末; 溶解性：难溶于水、弱酸、弱碱、硝酸、冷硫酸，溶于热浓盐酸而产生氯气。熔点(℃)：535(分解)；相对密度（水=1）：5.03；沸点(℃)：535℃。. 4、劳动定员及工作制度 本学校建成后共有学生1800，教职工200人，共计2000人。按照国家相关规定执行，每学年分两个学期，每个学期4.5个月，星期六、星期日及国家法定节假日休息，教职工及学生在校时间按200d计算。 5、平面布置图 按照《中学建设标准》相关要求，校区北侧设置教学楼与科技楼，校园西南侧设置宿舍楼；校园操场西侧设置室外公厕及主席台；校园南侧三角地块设置配套设备用房及餐厅等辅助用房。教学楼与宿舍楼之间向西侧规划路设置校区主出入口，并留有缓冲场地。校区西南侧向西侧规划路设置校园次出入口。在场地分散布置绿地。沿建筑物周边设置消防车道，将室外活动区、教学区、后勤服务区划分开来，使每个区域既相互连通又不互相影响。 项目总平面布置图见附图三。 6、公用工程 （1）供水 项目用水主要是师生生活用水、餐饮用水、实验室用水、校园绿化用水等。用水来源为市政给水管网。 根据《生活与服务业用水定额 第2部分：服务业》（DB13/T 5450.2-2021），师生用水标准按P833初中教育14m3/（人·a）计算，生活用水量为28000m3/a。餐饮用水标准按H621餐饮正餐7.5m3/（m2·a）计算，餐饮用水量为22104m3/a。校园绿化用水标准按N784城市绿化、单位附属绿化（承德地区）0.19m3/（m2·a）计算，校园绿化用水用水量为2458m3/a。结合本地区实际情况及教学要求，实验用水取值14.39m3/d计算，实验用水量为2878m3/a。 本项目总用水量55440m3/a。 （2）排水 项目排水采用雨污分流制。本工程院区内部分道路的雨水采用地面径流方式排入花园草地；操场部分设雨水口，收集雨水，排入市政雨水管道。本项目实验室废水经酸碱中和沉淀预处理最终排市政污水管网，食堂废水经隔油设施处理后与师生生活污水一起进入化粪池预处理后纳管排放，经市政污水管网最终进入围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心处理。以上废水预处理达到围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心进水标准（COD≤300mg/L，BOD5≤150mg/L，SS≤180mg/L，氨氮≤35mg/L）。绿化用水部分进入土壤，部分蒸发，不产生污水。 项目给排水情况汇总见表2-5。水平衡图见下图2-1。 表2-5 项目给排水情况汇总表 单位m3/a 序号; 用水单元; 每天用水人数/面积; 用水定额; 年用水量; 排污系数; 年排水量. 1; 生活用水; 教学生活用水; 2000人; 14m3/（人·a）; 28000; 0.8; 22400. 2; 餐饮用水; 用餐; 2947.2m2; 7.5m3/（m2·a）; 22104; 0.8; 17683.2. 3; 实验室用水; 高浓度实验室废液占实验室用水量的0.5%; /; 14.39m3/d; 2878; 1; 14.39，暂存于危废间，交由有资质单位处理. 后期实验室仪器、器皿清洗废水占实验室用水量的99.5%; 1; 2863.61，经中和沉淀池处理后排入化粪池. 4; 绿化用水; 12941.32m2; 0.19m3/（m2·a）; 2458; 0; 0. 5; 合计; /; /; 55440; /; 42946.81. 生活用水 损耗5600 餐饮用水 损耗4420.7 实验用水 高浓度实验废液作为危废14.39 损耗2458 绿化用水 隔油池/化粪池 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心处 55440 28000 22104 2878 2458 22400 17683.2 2863.61 42946.81 自来水 图2-1 项目水平衡图 单位m3/a （3）供电 本项目用电由市政网接入，用电量为53.2万kW·h，利用项目建设地原有线路。 （4）供暖 本项目冬季供热由市政管网提供，采用集中供热的方式。 （5）消防 消防水源为校区新建消防水池（396m3）。室内消防采用临时高压给水系统，由屋顶消防水箱、消防水池及消防水泵联合供水。室外消防采用临时高压给水系统，由消防水池及消防水泵联合供水（消防水泵房内配套设置稳压设备）。教学楼、餐厅楼、科技楼、宿舍楼、监控室、水箱间配置若干手提式磷酸铵盐干粉灭火器。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 1、施工期 项目建设施工主要是新建教学楼、宿舍楼、餐厅楼、行政科技楼等建筑物，建设工程中主要是基础开挖、场地平整、建设施工、竣工验收等工序。 具体施工工艺流程如下图所示： 基础开挖 土地平整 竣工验收 建设施工 G、N、S G、N、S G、W、N、S 图例：G：废气；W废水；N：噪声；S：固废 图2-2 施工期流程及产污节点示意图 - 2、运营期 学校正常运行过程主要是日常教学活动和实验室的实验活动。 项目学校运行过程中，师生日常办公教学产生噪声、生活污水、机动车尾气、食堂油烟、食堂废物、生活垃圾等；实验室产生实验室废气、实验室废试剂、实验室废液等。 项目运行期间的工艺流程如下图所示： 生活垃圾 化粪池 统一收集 交环卫部门处理 市政污水管网 隔油池 生活污水 食堂废水 危险废物贮存间内暂存，定期委托有资质部门收集处理 高浓度实验废液、废实验器具 中和沉淀 实验废液 师生生活 噪声 机动车废气直接排放 实验教学 实验室废气 集气罩收集高空排放 油烟净化器处理后排放 食堂油烟 图2-3 运营期工艺流程及产污节点示意图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，无原有环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 大气环境 （1）项目所在区域环境质量达标情况 项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准要求。本评价引用《2021年承德市环境状况公报》（2022年4月，承德市生态环境局）中围场县大气常规污染物中的PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3现状监测统计资料，来说明拟建地区的环境空气质量，监测结果见表。 表3-1 2021年围场县环境空气中常规污染物浓度 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准浓度 （ug/m3）; 占标率 （%）; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 45; 70; 64.3; 达标. PM2.5; 19; 35; 42.2; 达标. SO2; 9; 60; 15; 达标. NO2; 19; 40; 47.5; 达标. CO; 第95百分位数24h平均浓度; 1.2; 4.0; 30; 达标. O3; 第90百分位数8h平均浓度; 118; 160; 73.8; 达标. 注：1.CO的浓度单位是 mg/m3，PM2.5、PM10、NO2、SO2、O3的浓度单位是μg/m3；2.CO为24小时平均第95百分位数，O3为日最大8小时平均第90百分位数；3.表中CO为24小时均值、O3为日最大8小时平均值，其余为年均值。 由上表评价结果可知，围场县环境空气质量中 PM2.5、PM10、SO2、CO、O3、NO2六项常规污染物监测全部《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准限值。项目所在区为环境空气质量达标区。 （2）其他污染物环境质量现状 为进一步了解项目区环境空气质量现状，引用《河北围场经济开发区总体规划环境影响报告书》中环境质量现状2# 围场县医院监测点位TSP、非甲烷总烃监测结果对区域污染物TSP、非甲烷总烃进行评价。 表3-2 TSP、非甲烷总烃监测结果 mg/m3 序号; 检测项目; 标准值; 浓度范围. 1; 非甲烷总烃; 2.0; 0.34-0.76. 根据上表可知，项目区域的环境空气质量中非甲烷总烃符合《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）表2二级标准。 2、地表水环境 项目所在地区域河流水体为伊逊河，相对方位为西，最近距离为896m。伊逊河发源于围场县哈里哈乡，流经围场县、隆化县、滦平县，至双滦区滦河镇汇入滦河，全长195公里。伊逊河共布设地表水常规监测断面2个，2021年唐三营、李台断面水质类别为Ⅲ类。伊逊河流域总体水质状况为良好，与2020年相比水环境质量有所下降，但均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 3、声环境质量现状 本项目厂界西侧10米为木兰家园北区居民。 表3-3 声环境质量监测结果 单位dB（A） 监测点位; 检测时间; 昼间; 夜间. 木兰家园北区; 2022.9.29-9.30; 51; 44. 厂界南1#; 55; 46. 厂界西2#; 56; 46. 厂界北3#; 57; 46. 厂界东4#; 59; 45. 由上表可知，厂界北侧、东侧监测点昼夜间均满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中4a类标准，厂界西侧、南侧及木兰家园北区监测点昼夜间均满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类标准。 4、生态环境 本项目建设地点位于围场镇老玉林学校院内，用地范围内不含有生态环境保护目标，不进行生态环境现状调查。 - 地下水 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）：“根据建设项目对地下水环境影响的程度，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》，将建设项目分为四类。Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类建设项目的地下水环境影响评价应执行本标准，Ⅳ类建设项目开展地下水环境影响评价”。本项目属于学校项目，对照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A可知，本项目属于IV类建设项目，故本项目可不开展地下水环境影响评价，因此不对地下水环境现状进行调查。 - 土壤 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于社会事业与服务业中的“其他”类别，项目类别为Ⅳ类，可不开展土壤环境影响评价工作，不需开展土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 依据环境影响识别结果，结合项目所在地现场调查了解，确定本项目所在地的主要环境保护目标见下表3-4、表3-5。 表3-4 环境保护目标 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. E; N. 金字小区; 117.76047707; 41.96443677; 居民; 大气环境; 二类区; 北侧; 56. 木兰家园北区; 117.76078820; 41.96281672; 居民; 西侧; 10. 赛罕家园北区; 117.75755882; 41.96134686; 居民; 西侧; 304. 木兰家园; 117.75761247; 41.95857882; 居民; 西南侧; 425. 凤凰新城; 117.76187181; 41.95866466; 居民; 南侧; 165. 表3-5 其他环境保护目标 环境要素; 保护目标; 功能; 方向; 距离（m）; 环境质量标准. 声环境; 木兰家园北区; 居住; 西侧; 10m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准. 地表水; 伊逊河; Ⅲ类; 西侧; 896m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 生态环境; 区域生态环境; -----; ----; ------; -----. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 表3-6 污染物排放标准一览表 项目; 标准; 排放标准. 废水; 污染物; PH; COD5; SS; BOD5; NH3-N; 动植物油. 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心进水标准; 6-9; 300; 180; 150; 35; /. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准; 6-9; 50; 400; 300; /; 100. 噪声; 施工期; 《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 施工阶段; 昼间; 夜间. 70; 55. 运营期; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 2类; 60; 50. 4类; 70; 55. 废气; 施工期; 《施工场地扬尘排放标准》（DB3/2934-2019）; PM10; 监测点浓度限值80μg/m3. 运营期; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 有组织; 氯化氢; 氮氧化物; 硫酸雾. 排放浓度mg/m3; 100; 240; 45. 排放速率kg/h; 0.43; 1.3; 2.6. 无组织排放浓度限值; 0.2; 0.12; 1.2. 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）; 有组织; 非甲烷总烃. 最高允许排放浓度mg/m3; 80. 最低去除效率%; -. 企业边界浓度限值mg/m3; 2.0. 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）; 厂界浓度mg/m3; 氨; 硫化氢. 1.5; 0.06. 有组织排放速率kg/h; 4.9; 0.33. 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）; 大型; 最高允许排放浓度mg/m3; 净化设施最低去除率%. 2.0; 85. |
| 总量 控制 指标 | 本项目无二氧化硫和氮氧化物排放，因此建议不给出大气污染物总量控制指标。本项目所有废水经预处理后纳入市政污水处理厂处理，废水排放量为 42946.81t/a，水污染物总量指标纳入污水处理厂的总量中。因此建议不给出水污染物总量控制指标。 本项目给出污染物总量管理指标为：COD、NH3-N。 COD：围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心进水标准为300mg/L，废水排放量为 429 46.81t/a，由此得出COD总量管理指标12.88t/a； NH3-N：围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心进水标准为35mg/L，废水排放量为 42946.81t/a，由此得出NH3-N总量管理指标1.50t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、废气 施工期期间影响环境空气质量的主要污染物为扬尘，来源于多项粉尘无组织源：地面清理，建筑材料及建筑垃圾的装卸、堆存，建筑施工、后期场地清理以及运输车辆的出入等均产生扬尘。为有效控制施工期扬尘产生的影响，根据《河北省扬尘污染防治办法》（河北省人民政府令[2020]第1号）中的相关要求，建设单位在施工期拟采取以下控制措施： （1）在施工现场出入口明显位置设置公示牌，公示施工现场负责人、环保监督员、防尘措施、扬尘监督管理部门、举报投诉电话等信息； （2）在施工现场周边设置硬质封闭围挡或围墙，位于主要路段的，高度不低于2.5米，位于一般路段的，高度不低于1.8米，并在围挡底端设置不低于0.2米的防溢座； （3）对施工现场出入口、场地施工道路、材料加工堆放区、办公区、生活区进行硬化处理，并保持地面整洁； （4）在施工现场出入口处设置车辆清洗设施并配套设置排水、泥浆沉淀设施，车辆冲洗赶紧后方可驶出； （5）按照规定使用预拌混凝土、预拌砂浆等建筑材料，只能现场搅拌的，应当采取防尘措施； （6）在施工工地内堆放水泥、灰土、砂石、建筑土方等易产生扬尘的粉状、粒状建筑材料的，应当采取密闭或者遮盖等防尘措施，装卸、搬运时应当采取防尘措施； （7）建筑垃圾应当及时清运，在场地内堆存的，应当集中堆放并采取密闭或者遮盖等防尘措施。 在采取上述措施后，施工粉尘能够满足《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1扬尘排放浓度限值要求。对周边大气环境质量影响很小，且影响是短暂的，随着施工的结束而消失。 2、废水 施工生产废水主要为建筑地基挖掘机械设备的洗涤废水、混凝土养护等过程产生的废水以及运输车辆冲洗废水，废水量较少，主要污染物为泥沙，经沉淀处理后循环使用；施工生活污水主要为施工人员的盥洗废水，废水产生量较少，直接用于厂区抑尘。 3、噪声 （1）控制作业时间 禁止在12:00-14:00、22:00-次日6:00期间作业。 （2）人为噪声控制：提倡文明施工，建立健全控制人为噪声的管理制度，增强施工人员的环保意识，提高防止噪声扰民的自觉性，减少人为噪声污染。 （3）合理布设施工场地及设备，高噪声设备应远离敏感点布置，确保施工噪声场界达标。 4、固体废物 废石、混凝土块等建筑垃圾集中收集后送环保部门指定地点消纳，生活垃圾交由环卫部门处理，且在外运过程中用苫布覆盖，避免沿途遗洒，并按相应部门指定路线行驶。 5、生态环境 本项目占地范围内不涉及生态环境保护目标，不再提出生态环境保护措施。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 （一）废气污染物源强 本项目产生的废气主要为汽车尾气、食堂油烟、实验室废气。废气产排污节点、污染物及污染物治理信息见表4-1。 表4-1 废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表 排放形式; 有组织排放; 无组织排放. 产排污环节; 食堂; 实验室; 停车场; 化粪池、垃圾点; 实验室. 污染物种类; 油烟; 硫酸雾、氯化氢、氮氧化物、氨、非甲烷总烃; CO、HC、NO2; 恶臭; 硫酸雾、氯化氢、氮氧化物、氨、非甲烷总烃. 污染物产生量kg/a; 120; 0.0819、0.2655、0.1692、0.1152、0.0513; 少量; 少量; 0.0091、0.0295、0.0188、0.0128、0.0057. 污染物产生速率kg/h; 0.1; 0.0008、0.0027、0.0017、0.0012、0.0005; -; -; 0.00009、0.00031、0.00019、0.00013、0.00006. 排放执行标准; 《饮食业油烟排放标准（试行）》; 《大气污染物综合排放标准》、《恶臭污染物排放标准》、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》; -; -; 《大气污染物综合排放标准》、《恶臭污染物排放标准》、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》. 治理设施; 治理设施名称; 油烟净化器; 负压通风; -; 加强通风; 通风. 收集效率; -; 90%; -; -; -. 治理工艺去除效率; 85%; -; -; -; -. 是否为可行技术; 是; 是; 是; 是; 是. 污染物排放浓度（速率）、排放量; 1.07mg/m3、0.018t/a; 0.47mg/m3、0.082kg/a、1.53mg/m3、0.265kg/a、0.98mg/m3、0.169kg/a、0.67mg/m3、0.015kg/a、0.29mg/m3、0.051kg/a; -; -; 0.094g/h、0.009kg/a、0.312g/h、0.030kg/a、0.198g/h、0.019kg/a、0.135g/h、0.013kg/a、0.062g/h、0.006kg/a、. （1）汽车尾气 本项目共建设34个地上机动车停车位，在进出地上停车位时会产生汽车尾气，但是产量较少，同时汽车尾气经过无组织扩散进入大气后，被大气进行稀释或扩散，对于周边空气环境影响不明显。 （2）食堂油烟 本项目食堂厨房建7个灶头。根据《饮食业油烟排放标准（试行）》属于大型规模，食堂炒菜时会产生油烟，根据类比调查，不同工况，食堂油烟气中油烟浓度及挥发量均有所不同，人均食用油消耗量以每餐15g/人·d计，油烟平均挥发量按用油量的2%计算，厨房每天烹饪三餐，烹饪时间按6h/d计，年工作日按200d计，则餐厅厨房油烟产生量为0.12t/a。 项目食堂每个灶头各配一套吸风系统，风机风量按2000m3/h计。建设单位配备安装经环保部门认可的高效油烟净化器，净化效率不低于85%。油烟经处理后，油烟排放浓度1.07mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求，其排放量为0.018t/a。 根据《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）中第4.2.3条的规定：新建产生油烟的饮食业单位边界与环境敏感目标边界水平间距不宜小于9m。第6.2.2条的规定：经油烟净化后的油烟排放口与周边环境敏感目标距离不应小于20m；经油烟净化和除异味处理后的油烟排放口与周边环境敏感目标的距离不应小于10m。第6.2.3条的规定：饮食业单位所在的建筑物高度小于等于15m时，油烟排放口应高出屋顶；建筑物高度大于15m时，油烟排放口高度应大于15m。根据建设单位提供资料，项目食堂油烟采用集气罩统一收集后经油烟净化器处理后由专用管道引致楼顶排放。餐厅楼为两层建筑，建筑总高12.25m，排气筒高度15m，根据平面布置图，项目餐厅楼距宿舍楼最近距离约57m，满足4.2.3条的规定；油烟排放通道位于食堂所在楼房屋顶，在远离宿舍楼一侧设油烟排放口，油烟口距周边最近环境保护目标（凤凰新城小区）约187m，距离宿舍楼约96m，可满足《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）中第6.2.2、6.2.3条的规定。 - （3）实验室废气 本项目实验室（化学实验室、物理实验室）主要布置在行政科技楼1楼，生物实验室布置在行政科技楼2楼。项目生物实验室主要进行观察性实验教学，基本不会产生废气。物理实验室主要进行简单的电路连接、模型制作等物理现象方面的验证实验，基本不会产生废气。根据本项目实验室布置和各实验室功能，实验废气主要来自于化学实验室。实验操作过程中进行机械通风，采用万向集气罩，操作过程中呈负压状态，挥发出来的气体可及时吸入风管内，收集效率可达90%以上，本次评价取90%，风量为1800m3/h。 化学实验室涉及废气产生的试剂及预计的用量为：硫酸2L/a、盐酸10L/a、硝酸5L/a、无水乙醇6L/a、氨水2.5L/a。生物实验室涉及的废气产生的试剂及预计的用量为无水乙醇0.5L/a。 在实验条件下，化学试剂的挥发排放量一般在1%-5%之间，现取试剂用量的2.5%作为本项目分析过程中各化学试剂的挥发量。本项目硫酸、盐酸、硝酸、氨水及挥发性有机物（乙醇）的使用量分别为3.661kg/a、11.8kg/a、7.5kg/a、5.13kg/a、2.275kg/a。每年实验课平均操作时间为96h。则本项目硫酸雾、氯化氢、氮氧化物、氨及挥发性有机物的产生量如下： 表4-2 本项目实验室废气产排情况一览表 污染物名称; 产生情况; 收集效率; 有组织排放情况; 无组织排放情况. 产生速率; 产生浓度; 产生量; 排放速率; 排放浓度; 排放量; 排放速率; 排放量. g/h; mg/m3; kg/a; %; g/h; mg/m3; kg/a; g/h; kg/a. 硫酸雾; 0.95; 0.53; 0.091; 90; 0.85; 0.47; 0.082; 0.094; 0.009. 氯化氢; 3.07; 1.70; 0.295; 2.76; 1.53; 0.265; 0.312; 0.030. 氮氧化物; 1.95; 1.08; 0.188; 1.76; 0.98; 0.169; 0.198; 0.019. 氨; 1.33; 0.73; 0.128; 1.20; 0.67; 0.115; 0.135; 0.013. 非甲烷总烃; 0.59; 0.32; 0.057; 0.53; 0.29; 0.051; 0.062; 0.006. 由上表可知，项目实验废气硫酸雾、氯化氢、氮氧化物可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求，挥发性有机物（以非甲烷总烃计）满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1标准限值要求，氨可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准限值要求。 本项目实验室使用的化学药品主要以常规的酸、碱、盐为主。实验室废气主要为化学反应产生的废气及少量酸雾，属于间歇性排放。由于每次化学实验所需的化学药品用量非常少，产生的实验室废气也比较少。项目主要通过设置通风系统，实验室内设置万向集气罩，废气经收集后由一根排气筒引至屋顶有组织排放，废气排放量小，对周边环境影响不大。 - （4）恶臭气体 本项目恶臭气体主要为化粪池和垃圾产生，化粪池对生活污水进行收集处理，主要恶臭污染物为有机物分解产生的NH3和H2S等物质，产生量较少，属无组织排放，对周围环境影响较小。项目区域内垃圾由专人负责日产日清，对周围影响较小。 （二）排放口基本情况 本项目排放口基本情况见表4-3。 表4-3 大气污染物排放口基本情况 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标; 排气筒底部海拔高度; 排气筒高度; 排气筒内径; 烟气温度; 年排放时长; 排放速率. X; Y; m; m; ℃; h; kg/h. DA001; 餐厅楼排气筒; 117.76377887; 41.96373403; 884.9; 15; 0.5; 25; 1200; 0.25. DA002; 实验室排气筒; 117.76439309; 41.96172237; 884.9; 19; 0.3; 20; 96; 0.029. - （1）监测要求 参照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），本项目大气污染源监测要求详见下表： 表4-4 大气污染源监测计划 环境要素; 监测位置; 监测项目; 频次; 执行标准. 有组织废气; DA001（餐厅楼排气筒）; 油烟; 一年一次; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）. DA002（实验室排气筒）; 硫酸雾、氯化氢、氮氧化物; 一年一次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 氨; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准限值要求. VOCs; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）. （2）污染物排放达标分析 根据计算结果，本项目各工序粉尘及非甲烷总烃有组织排放情况详见下表： 表4-5 大气污染物有组织排放情况一览表 排气筒; 产污节点; 污染物; 有组织排放参数; 排放标准; 是否达标. 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 标准名称; 排放浓度限值mg/m3; 排放速率限值kg/h. DA001; 食堂; 油烟; 1.07; 0.015; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）; 2.0; -; 是. DA002; 实验室; 硫酸雾; 0.47; 0.00085; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 120; 2.6; 是. 氯化氢; 1.53; 0.00276; 100; 0.43; 是. 氮氧化物; 0.98; 0.00176; 240; 1.3; 是. 氨; 0.67; 0.0012; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）; -; 4.9; 是. 非甲烷总烃; 0.29; 0.00053; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）; 80; -; 是. 由上表可知，本项目食堂油烟经过油烟净化器处理后经由一根15米高排气筒外排，外排油烟浓度满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）限值要求；实验室废气通过集气罩收集，经由一根18m高排气筒外排，其中硫酸雾、氯化氢、氮氧化物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求，挥发性有机物（以非甲烷总烃计）满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1标准限值要求，氨可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准限值要求。 （三）大气环境影响评价结论 项目运营期各大气污染原均采取了切实有效的污染防治措施，运营期产生的大气污染物满足达标排放要求，项目运营期大气环境影响可以接受。 2、废水 （1）废水产生情况 本项目运营期主要用水为师生生活用水、餐饮用水、实验室用水、校园绿化用水等。废水产生情况如下。 ①师生生活污水 生活废水污染物主要为COD、BOD5、SS、NH3-H。项目建成后师生人数约2000人，根据《生活与服务业用水定额 第2部分：服务业》（DB13/T 5450.2-2021），师生用水标准按P833初中教育14m3/（人·a）计算，生活用水量为28000m3/a，按排污系数80%计，则生活污水排放量为22400m3/a。 ②餐饮废水 学校餐饮废水主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-H、动植物油。项目餐厅楼面积2947.2m2。根据《生活与服务业用水定额 第2部分：服务业》（DB13/T 5450.2-2021）餐饮用水标准按H621餐饮正餐7.5m3/（m2·a）计算，餐饮用水量为22104m3/a。按排污系数80%计，则餐饮污废水排放量为17683.2m3/a。 ③实验废水 本项目实验室的实验项目为注重教育阶段安排设置的物理、化学、生物实验，主要进行简单的教学实验授课使用。其中实验室在实验过程中使用的化学品，大多为常规化学品，以酸碱盐为主，结合本地区实际情况及教学要求，实验用水取值14.39m3/d计算，实验用水量为2878m3/a。 由于化学实验含重金属铜的盐溶液等危险化学品实际的实验器材，使用自来水清洗，在单独的水池进行该类器材的清洗；该类废水以及首次仪器清洗水单独收集后作为危废委托处置，该废液的产生量约14.39m3/a。其他清洗废水仅含有少量酸、碱、无机盐，及少量的有机物，该清洗废水的排放量为2863.61m3/a。 ④绿化用水 本项目绿化面积为12941.32m2，根据《生活与服务业用水定额 第2部分：服务业》（DB13/T 5450.2-2021）校园绿化用水标准按N784城市绿化、单位附属绿化（承德地区）0.19m3/（m2·a）计算，校园绿化用水用水量为2458m3/a。绿化用水基本上经蒸发、渗透等途径损耗，不进入污水管网 综上所述，本项目总用水量为55440m3/a，污水排放量为42832.42m3/a。 （2）废水处理措施 本项目食堂废水经隔油池预处理后与生活污水一起先经化粪池预处理，实验废水经酸碱中和沉淀预处理；以上废水经预处理后，满足围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心进水标准，通过市政管网排污围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心处理。根据同类项目类比废水主要污染物及化粪池对主要污染物的去除效率，项目废水产、排情况详见下表： 表4-6 废水污染物产排情况表 类别; PH; COD; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油. 生活废水（22400m3/a）; 产生浓度mg/L; 6-9; 250; 100; 100; 25; 10. 产生量t/a; -; 5.6; 2.24; 2.24; 0.56; 0.22. 食堂废水（17683.2m3/a）; 产生浓度mg/L; 6-9; 250; 100; 100; 25; 100. 产生量t/a; -; 4.42; 1.77; 1.77; 0.44; 1.77. 隔油池去除效率%; -; 0; 0; 0; 0; 90. 隔油后污染物浓度mg/L; 6-9; 250; 100; 100; 25; 10. 隔油后污染物排放量t/a; -; 4.42; 1.77; 1.77; 0.44; 0.18. 实验废水（2863.61m3/a）; 产生浓度mg/L; 5-10; 250; 80; 100; 25; -. 产生量t/a; -; 0.72; 0.23; 0.29; 0.07; -. 酸碱中和沉淀池去除效率%; -; 12; 25; 20; 0; 0. 中和沉淀后污染物浓度mg/L; 6-9; 220; 60; 80; 25; -. 中和沉淀后污染物排放量t/a; -; 0.63; 0.17; 0.23; 0.07; -. 化粪池（42946.81m3/a）; 处理效率%; -; 25; 14.7; 30; 5.7; 25. 出水浓度mg/L; 6-9; 186; 83; 69; 23; 7. 出水量t/a; -; 7.99; 3.57; 2.97; 1.01; 0.3. 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心进水标准; 6-9; 300; 150; 180; 35; -. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准; 6-9; 500; 300; 400; -; 100. （3）项目依托污水处理厂可行性分析 项目产生污水依托围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心处理，一期工程于2008年8月建成投入使用，二期工程于2019年投入使用，主要收纳来自围场县居民的生活污水。污水处理站得工艺为“通过粗格栅、细格栅、综合处理池、混凝池、高效沉淀池、斜板沉淀池、纤维转盘滤池、接触消毒池，经过处理达标后排放至伊逊河”，处理规模为25000m3/d，出水稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》《GB18918-2002》一级A标准。本项目位于纳污范围内，运营期项目主要日排污水量为214.73m3/d，占污水处理厂处理能力的0.85%，对污水处理厂的处理负荷冲击较小。本项目废水经相应的预处理措施处理后，进水浓度满足围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心进水条件，因此，项目废水依托围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心处理可行。 - 监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ 819-2017)，制定本项目水污染物监测计划如下： 表4-7 项目水污染物监测计划 环境要素; 监测位置; 监测项目; 频次; 执行标准. 废水; 接入市政管道排放口; PH、COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油; 每年一次; 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心进水标准、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准. 3、声环境影响分析 （1）噪声源强分析 本项目运营期主要设备噪声源为变压器、水泵、油烟净化器、人类生活等。本项目噪声源强见下表。 表4-8 主要噪声源一览表 序号; 噪声源; 噪声等级（dB(A)）; 采取的措施; 降噪效果; #### 持续时间. 1; 水泵; 80; 水泵房隔声、基础减振; 降噪25-30dB（A）; 2400. 2; 油烟净化器; 80; 选用低噪声设备、基础减振; 600. 3; 人类生活噪声; 70; 绿化降噪、距离衰减; 间歇. 4; 变压器; 75; 变配电室隔声、基础减振; 2400. （2）噪声达标情况分析 项目声环境影响预测使用石家庄环安科技有限公司的噪声环境影响评价系统(NoiseSystem）2012标准版（版本3.2.1.20992）进行噪声预测，预测过程中，各噪声设备在一定的距离处可以被视作点源，设备所处位置、与墙壁的距离、房间常数、与预测点的距离、隔墙厚度等均按实际布设确定，同时考虑了地形因素的影响。等声级线图见下图。 图4-1 等声级线图 项目厂界四周及声环境保护目标噪声预测结果如下表所示： 表4-9 项目噪声预测结果一览表（昼间） 单位：dB（A） 点位; 贡献值; 背景值; 叠加值; 标准值; 是否达标. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 南厂界; 44.97; 30.79; 55; 46; 55.41; 46.13; 60; 50; 是. 西厂界; 8.4; 4.15; 56; 46; 56; 46; 60; 50; 是. 北厂界; 11.32; 8.67; 57; 46; 57; 46; 70; 55; 是. 东厂界; 29.97; 24.3; 59; 45; 59.01; 45.04; 70; 55; 是. 根据上表预测结果可知，北、东厂界噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的4a类标准，南、西厂界噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准，噪声达标排放。 表4-10 声保护目标噪声预测值 点位; 贡献值; 背景值; 叠加值; 标准值; 是否达标. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 木兰家园北区; 6.13; 1.95; 51; 44; 51; 44; 60; 50; 是. 项目最近声保护目标噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。 （3）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ 819-2017)，项目噪声源监测要求详见下表： 表4-11 项目噪声源监测要求一览表 环境要素; 监测位置; 监测项目; 频次; 执行标准. 噪声; 厂界四周; Leq; 每季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区、4类区标准要求. - 固体废物影响分析 本项目运营期产生的固体废物主要为生活垃圾、餐厨垃圾、废油脂、实验废物。 （1）生活垃圾 生活来及主要来自校园师生办公、生活垃圾。生活垃圾按0.5kg/人·d计，本项目师生共计2000人，则生活垃圾产生总量约1t/d，200t/a。生活垃圾集中收集后由当地环卫系统每日定期清运。 - 餐厨垃圾及废油脂 餐厨垃圾主要来自学校食堂，按0.1kg/人·d计，产生总量约为0.2t/d，40t/a；废油脂包括食堂隔油池及油烟净化器收集的废油脂，根据同类项目类比，项目产生量约为0.16t/a。废油脂连同餐厨垃圾一起每日交由餐厨垃圾收运单位收集处理。 - 化粪池固形物 本项目生活污水及预处理后的实验室废水一起经化粪池处理后排入市政管网，污泥产生率按降解1kgCOD产生0.5kg污泥计算，沉降1kgSS产生1kg污泥计算，含水率以90%计，则化粪池污泥量约26t/a。本项目化粪池污泥定期清掏，送至政府制定地点，由环卫部门统一处理。 - 实验室固废 实验室废物主要为实验过程产生的实验室废液、废实验器具。 实验室废液主要为实验过程中产生的高浓度废酸、废碱，及仪器、气密第一、二道清洗废水等。根据《国家危险废物名录》（2021年版），废酸、废碱属于危险废物，危废编号HW49，废物代码900-047-49。实验室废液的产生量约为14.39m3/a。收集后委托有资质单位安全处置。 废实验器具主要包括废试剂瓶、一次性废薄膜手套、试纸、废移液吸头、试管和试玻片等，根据《国家危险废物名录》（2021年版），废实验器具属于危险废物，危险编号HW49，废物代码900-047-49。本项目废实验器具产生量约0.05t/a，统一收集后交由有资质单位安全处置。 项目运营期固体废物产生情况详见下表。 表4-12 项目运营期固体废物一览表 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 废物类别; 废物代码; 估算产生量（t/a）. 生活垃圾; 一般固废; 职工生活; 固态; 生活垃圾; /; /; /; 200. 餐厨垃圾; 一般固废; 食堂; 固态; 餐厨垃圾; /; /; /; 40. 废油脂; 一般固废; 食堂; 液态; 废油脂; /; /; /; 0.16. 化粪池固形物; 一般固废; 化粪池; 固态; 污泥; /; /; /; 26. 实验室废液; 危险废物; 实验室; 液态; 实验室废液; 名录鉴别; HW49; 900-047-49; 14.39. 废实验器具; 危险废物; 实验室; 固态; 废试剂瓶、试纸、试管和试玻片等; 名录鉴别; HW49; 900-047-49; 0.05. （2）危险废物贮存场所 ①危险废物贮存间建设要求 本项目拟建危险废物贮存间一座，项目所产生的所有危险废物暂存于危废间内，并应按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001）及其修改单和《危险废物收集、贮存、运输技术规范》(HJ2025-2012）中相关技术要求设置。具体如下： a、危险废物贮存设施的选址、设计、建设、运行管理应满足GB18597、GBZ1和GBZ2的有关要求。 b、贮存危险废物时应按危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间宜设置挡墙间隔，危险废物贮存间应防风、防雨、防晒、防渗（渗透系数<10-10cm/s)，特别是地面及裙角作防渗防腐处理，并按要求设围堰、导流槽、收集池等。 c、危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施和消防设施。 d、危险废物贮存期限按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定，及时交由资质单位集中处置。 e、危险废物贮存单位应建立危险废物贮存的台帐制度，并做好危险废物出入库交接记录。 f、存放装载液体、半固体危险废物容器位置，有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 g、危险废物贮存可分为产生单位内部贮存、中转贮存及集中性贮存。所对应的贮存设施分别为：产生危险废物的单位用于暂时贮存的设施。 h、按照相关危险废物管理指标等文件建设危险废物台账。 i、危险废物暂存场所设置符合《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》(GB15562.2-1995）的专用标志。门口标识牌、分区标识牌和每个油桶上的标识牌按照《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》(GB15562.2-1995）的专用标志进行设置。 ②运输过程的环境影响分析 项目危险废物运输由建设单位委托有资质的危险废物处置单位进行运输，建设单位应配合运输单位员工进行危险废物中转作业，中转装卸及运输过程应遵守如下技术要求： a、装卸危险废物的工作人员应熟悉危险废物的属性，并配备适当的个人防护装备，装卸剧毒废物应配备特殊的防护装备。 b、装卸区应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志。 c、危险废物装卸区应设置必要的隔离设施,液态废物卸载区应设置收集槽和缓冲罐等必要的应急设施。 ③委托利用或者处置的环境影响分析 本项目产生的危险废物为实验室废液和废实验器具，暂存于危险废物贮存间内，定期交由有资质的单位处理。项目周边区域分布有有资质的单位，如承德双然环保科技有限公司。承德双然环保科技有限公司服务范围为承德地区，经营范围为贮存HW02、HW03、HW04、HW05、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13,HW16、HW17、HW21、HW22、HW23、HW29、HW31、HW32、HW34、HW35、HW36、HW37、HW46、HW48、HW49、HW50共26类危险废物，该公司年度核准经营规模包含本项目产生的危险废物，且本项目产生的危险废物量远小于该资质单位的处置量。故建议本项目危险废物可以委托承德双然环保科技有限公司处置。综上，本项目危险废物定期交由有资质的单位处理措施可行。 ④危险废物收集、贮存、转运过程应急预案 危险废物收集、储存、转运过程应编制相应的应急预案，应急预案的编制可参照《危险废物经营单位编制应急预案指南》，针对危险废物收集、储运、中转过程产生的事故易发环节应定期组织应急演练。 危险废物收集、储运、中转过程一旦发生意外事故，建设单位应根据风险应急预案立即采取如下措施： a、设立事故警戒线，启动应急预案，并按要求向环保主管部门进行报告。 b、对事故受到污染的土壤和水体等进行相应的清理和修复。 c、清理过程产生的所有废物均应按危险废物进行管理和处置。 d、进入现场清理和包装危险废物的人员应受过专业培训，穿着防护服，佩戴防护用具。 （3）固体废物环境管理要求 ①项目运营期固体废物的产生、贮存、利用和处置全过程应严格遵守国家有关建设项目环境保护管理的规定； ②项目运营期产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物时，应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他纺织污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物； ③建设单位运营期应当建立健全工业固体废物和危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境纺织责任制度，建立工业固体废物和危险废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物和危险废物可追溯，可查询，并采取防治工业固体废物和危险废物污染环境的措施； ④企业对收集、贮存、运输、处置一般工业固体废物和危险废物的设施、设备和场所，应当加强管理和维护，保证其正常运行和使用。 ⑤严禁将生活垃圾与一般工业固体废物、危险废物混合处置。 ⑥项目运营期需要终止生产的，应当事先对工业固体废物和危险废物的贮存、处置设施、场所采取污染防治措施，并对未处置的工业固体废物和危险废物做出妥善处置，防止污染环境。 5、土壤、地下水环境影响分析 本项目对土壤及地下水的污染类型主要为液体渗漏进而渗透进入土壤，造成土壤及地下水的污染，主要包括生活污水、实验废水渗漏对土壤及地下水的污染。 - 校区内生活污水、实验室废水渗漏，存在对校区所在地土壤、浅层空隙水水质造成污染的可能性。本项目校区内污水排放管道均进行防腐、防渗处理，因此在正常情况下不会污染地下水和土壤。 - 本项目向大气排放的污染物可能由于重力沉降、雨水淋洗等作用而降落到地表，有可能被水携带渗入土壤、地下水，造成土壤、地下水污染，本工程废气污染源在设计中均通过采取有效治理措施，使排入大气中的污染物得到了较好的控制，排放均能达标。因此本工程排放的废气不会由于重力沉降及雨水淋洗等作用而降落到地表，从而被水携带到地下水中对地下水产生明显影响。 - 地下水、土壤污染防控措施 为保护周围土壤、地下水环境，本评价提出以下土壤、地下水环境保护措施，具体内容见下表： 表4-13 项目分区防渗措施一览表 类别; 名称; 防渗技术要求. 重点防渗区; 化粪池; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照 GB18598 执行. 隔油池. 酸碱中和池. 危险废物贮存间. 一般防渗区; 教学楼; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照 GB18598 执行. 行政科技楼. 宿舍. 简单防渗区; 除重点防渗区和一般防渗区外的其他区域; 一般地面硬化. - 跟踪监测要求 本项目正常状况下对土壤和地下水影响较小，不再提出跟踪监测要求。 6、环境风险 （1）危险物质 本项目设有化学实验室，实验室使用的化学品主要有硫酸、盐酸、硝酸、氯化钠、高锰酸钾等。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B及《企业突发环境事件风险分级方法》附录A中的重点关注的危险废物，本项目危险物质主要有硫酸、盐酸、硝酸、氨水、乙酸、乙醇。本项目风险物质最大存储量均未超过临界量，具体见表4-14。 表4-14 本项目涉及的危险物质情况一览表 序号; 名称; CAS号; 最大储存量q（t）; 临界量Q（t）; q/Q; 储存方式; 危险单元. 1; 盐酸; 7647-01-0; 0.0059; 7.5; 0.000787; 瓶装，500mL/瓶; 实验室药品间. 2; 硫酸; 7664-93-9; 0.00183; 10; 0.000183; 瓶装，500mL/瓶. 3; 硝酸; 7697-37-2; 0.003; 7.5; 0.0004; 瓶装，500mL/瓶. 4; 氨水; 1336-21-6; 0.00154; 10; 0.000154; 瓶装，500mL/瓶. 5; 乙酸; 64-19-7; 0.0021; 10; 0.00021; 瓶装，500mL/瓶. 6; 乙醇; 64-17-5; 0.0014; 500; 0.000003; 瓶装，500mL/瓶. 7; 危废; -; 14.44; 100; 0.1444; 桶装/袋装; 危废间. 合计; 0.146137; /. 由上表可知，Q<1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），因此可直接判断学校环境风险潜势为Ⅰ，仅开展简单分析。 - 可能影响环境的途径 ①向环境转移途径 向环境转移的主要途径为：挥发的有毒有害气体和火灾爆炸事故过程中化学品燃烧产生的有毒有害气体进入到大气中，对局部大气环境造成污染。泄漏物料如经雨水管道进入外环境，将污染周边地表水体。泄漏液体如控制不当渗入地下，有可能污染地下水和土壤。 ②伴生/次生污染 建设单位校区发生火灾时，可能产生的次生污染为火灾消防液、消防土及燃烧废气。在贮存区或发生火灾爆炸时，有可能引燃周围易燃物质，产生的伴生事故为其它易燃物质的火灾爆炸，产生的伴生污染为燃烧产物，参考物质化学组分，燃烧产物主要为颗粒物、CO、SO2、NOX等。储存单元泄漏发生爆炸事故时，有可能发生连锁。另外在校区发生火灾、爆炸事故时，其可能产生的次生污染包括火灾消防液、消防土及燃烧废气等，这些物质可能会对周围地表水、土壤、大气等造成一定的影响。 - 环境风险防范措施及应急要求 ①风险防范措施 a、实验室应严格执行《化学危险物品安全管理条例》及其实施细则等法规、制度和标准，并建立化学危险物品管理制度。 b、危险物品的运输必须严格执行《危险货物运输规则》和《汽车危险货物运输规则》中的有关规定。 c、储存安全防范措施 根据化学品的性质、数量、采用适当的贮存保管方法，此外应考虑化学品之间兼容性，是否可能发生反应，以防引起事故。存放时要根据化学品的性质特点要求来存放；易挥发的物质需要封于试剂瓶中并置于阴凉处；易风化、易吸收水分、易吸收CO2、易被O2氧化的物质需要密封保存；因光或受热变质的要用棕色瓶密封保存；固体一般用广口瓶，液体一般用细口瓶；盛放的器皿不能与试剂发生反应。主要保存原则归纳如下：氢氧化钠等碱性物质应用胶塞，不宜用玻璃塞；见光易分解或变质的试剂一般盛于棕色瓶，如硝酸、氯水等置于冷暗处，其它一般用无色瓶；因吸收二氧化碳或水蒸气而变质的试剂应密封保存，石灰水最好现用现配；浓盐酸、氨水等低沸点试剂均保存在瓶内加塑料盖密封，置于冷暗处。 本项目涉及到的乙醇、醋酸等易燃助燃的物质，由于存储量很少，可不设单独库房，但应该远离火种、热源，避免接触高温物体，保持容器密封。 d、应加强安全消防设施的检查及管理，保证其处于即用状态。 e、强化安全生产管理，应制定岗位责任制，严格遵守操作规程。 f、本项目实验过程中将产生一定量的危险废物，为了最大限度减少项目对周围环境的风险，采取有针对性的风险事故防范措施，具体如下。 1）实验过程应做好废液的分类收集及储存，贴上标签、写明种类、储存时间等，定期交由有资质单位回收处理，不随意倾倒化学废液，保证各检测废液不排入污水管道。 2）废实验器具的充满量不能超过其设计容量。 3）所有废液应根据其酸碱性等化学性质选用适当的密封且防漏容器进行贮存，并安全运出实验室。如无机实验中的废液主要为废酸液，应使用耐酸塑料桶加盖进行密封储存。 4）有害气体、污水、废液应经适当的无害化处理后排放，应符合国家相关的要求。 5）危废暂存点地面应做硬化和防渗处理，做到防晒、防雨、防漏、防渗，防渗层为至少lm厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，出入口设有围堰及液体泄漏收集装置防止泄漏。 ②事故应急预案 建设单位应根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》、《企业突发环境事件风险分级方法》(HJ941-2018)、 《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南》等要求制定突发环境事件应急预案。突发环境事件应急预案应明确预案适用范围、环境事件分类与分级、组织机构与职责、监控和预警、应急响应、应急保障、善后处置、预案管理与演练等内容。实验室应制定风险事故应急预案，包括应急预案实施组织、责任人、每次事故发生的处理程序、原因分析、防止再次发生的改进措施、应急预案的演习等。以使一旦发生事故可快速、有效得到处理，防止事故蔓延，将事故风险和导致的损失降到最低程度。 - 环境风险分析结论 建设单位在加强校区风险管理、采取有效防范措施的基础上，事故发生概率较低，本项目环境风险可防控。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 汽车尾气 | CO、HC、NO2 | 停车场设置在较空旷场地，便于尾气通风稀释 | 对周围环境不会造成明显影响 |
|  | DA001 食堂排气筒 | 食堂油烟 | 经油烟净化器处理后，通过专用管道引致楼顶排放 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
|  | DA002 实验室排气筒 | 硫酸雾、氯化氢、氮氧化物 | 实验室万向集气罩，废气经收集后由管道引致楼顶排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  |  | 挥发性有机物（以非甲烷总烃计） |  | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016） |
|  |  | 氨 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  | 化粪池、垃圾 | NH3、H2S | 加强通风 | 对周围环境不会造成明显影响 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-H | 化粪池处理后通过市政管网排污鑫汇污水净化处理中心处理 | 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心进水标准、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准 |
|  | 食堂废水 | COD、BOD5、SS、NH3-H、动植物油 | 食堂废水经隔油池预处理后与生活污水一起先经化粪池预处理，通过市政管网排污鑫汇污水净化处理中心处理 |  |
|  | 实验室废水 | COD、BOD5、SS、NH3-H | 经酸碱中和沉淀调节预处理后，同生活污水纳管排放至鑫汇污水净化处理中心处理 |  |
| 声环境 | 水泵、变压器等设备 | 噪声 | 选用低噪声设备，设备至于封闭设备房内运行，基础减振 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |
| 固体废物 | 生活垃圾集中收集后由当地环卫系统每日定期清运；废油脂连同餐厨垃圾一起每日交由餐厨垃圾收运单位收集处理；化粪池污泥定期清掏，送至政府制定地点，由环卫部门统一处理；实验废液、废实验器具统一收集后暂存于危废间，定期交由有资质单位安全处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 分区防渗：重点防渗区采用防渗系层至少2mm厚度高密度聚乙烯膜或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤1.0×10-10cm/s。一般防渗区防渗层结构为夯实黏土层+15cm厚P8抗渗混凝土硬化，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。除重点防渗区和一般防渗区外的其他区域进行地面硬化，防渗层渗透系数小于1.0×10-7cm/s。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目占地范围内不存在生态环境保护目标 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | a、实验室应严格执行《化学危险物品安全管理条例》及其实施细则等法规、制度和标准，并建立化学危险物品管理制度。 b、危险物品的运输必须严格执行《危险货物运输规则》和《汽车危险货物运输规则》中的有关规定。 c、储存安全防范措施 根据化学品的性质、数量、采用适当的贮存保管方法，此外应考虑化学品之间兼容性，是否可能发生反应，以防引起事故。存放时要根据化学品的性质特点要求来存放；易挥发的物质需要封于试剂瓶中并置于阴凉处；易风化、易吸收水分、易吸收CO2、易被O2氧化的物质需要密封保存；因光或受热变质的要用棕色瓶密封保存；固体一般用广口瓶，液体一般用细口瓶；盛放的器皿不能与试剂发生反应。主要保存原则归纳如下：氢氧化钠等碱性物质应用胶塞，不宜用玻璃塞；见光易分解或变质的试剂一般盛于棕色瓶，如硝酸、氯水等置于冷暗处，其它一般用无色瓶；因吸收二氧化碳或水蒸气而变质的试剂应密封保存，石灰水最好现用现配；浓盐酸、氨水等低沸点试剂均保存在瓶内加塑料盖密封，置于冷暗处。 本项目涉及到的乙醇、醋酸等易燃助燃的物质，由于存储量很少，可不设单独库房，但应该远离火种、热源，避免接触高温物体，保持容器密封。 d、应加强安全消防设施的检查及管理，保证其处于即用状态。 e、强化安全生产管理，应制定岗位责任制，严格遵守操作规程。 f、本项目实验过程中将产生一定量的危险废物，为了最大限度减少项目对周围环境的风险，采取有针对性的风险事故防范措施，具体如下。 1）实验过程应做好废液的分类收集及储存，贴上标签、写明种类、储存时间等，定期交由有资质单位回收处理，不随意倾倒化学废液，保证各检测废液不排入污水管道。 2）废实验器具的充满量不能超过其设计容量。 3）所有废液应根据其酸碱性等化学性质选用适当的密封且防漏容器进行贮存，并安全运出实验室。如无机实验中的废液主要为废酸液，应使用耐酸塑料桶加盖进行密封储存。 4）有害气体、污水、废液应经适当的无害化处理后排放，应符合国家相关的要求。 5）危废暂存点地面应做硬化和防渗处理，做到防晒、防雨、防漏、防渗，防渗层为至少lm厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，出入口设有围堰及液体泄漏收集装置防止泄漏。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |

- 六、结论

项目符合国家和地方有关环境保护法律法规、标准、政策、规范要求，符合“三线一单”控制要求，符合国家级地方相关的产业政策要求。在采取各项有效污染防治措施后，各类污染物均可实现达标排放，对区域环境质量影响较轻，从环境保护角度出发，本项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表                 单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 食堂油烟 |  |  |  | 0.018 |  | 0.018 | +0.018 |
|  | 硫酸雾 |  |  |  | 0.000091 |  | 0.000091 | +0.000091 |
|  | 氯化氢 |  |  |  | 0.000295 |  | 0.000295 | +0.000295 |
|  | 氨氧化物 |  |  |  | 0.000188 |  | 0.000188 | +0.000188 |
|  | 氨 |  |  |  | 0.000128 |  | 0.000128 | +0.000128 |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.000057 |  | 0.000057 | +0.000057 |
| 废水 | COD |  |  |  | 7.99 |  | 7.99 | +7.99 |
|  | BOD5 |  |  |  | 3.57 |  | 3.57 | +3.57 |
|  | SS |  |  |  | 2.97 |  | 2.97 | +2.97 |
|  | NH3-N |  |  |  | 1.01 |  | 1.01 | +1.01 |
|  | 动植物油 |  |  |  | 0.3 |  | 0.3 | +0.3 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 |  |  |  | 200 |  | 200 | +200 |
|  | - 餐厨垃圾 |  |  |  | 40 |  | 40 | +40 |
|  | 废油脂 |  |  |  | 0.16 |  | 0.16 | +0.16 |
|  | 化粪池固形物 |  |  |  | 26 |  | 26 | +26 |
| 危险废物 | 实验废液 |  |  |  | 14.39 |  | 14.39 | +14.39 |
|  | 废实验器具 |  |  |  | 0.05 |  | 0.05 | +0.05 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①